1 Значение топографо-геодезических обследований и изысканий при землеустройстве и кадастре

Проведение топографо-геодезических обследований и изысканий является одним из землеустроительных действий, включенных в землеустройство и кадастр.

Оно призвано обеспечить топографической основой в виде карт (планов) следующие действия:

- Образование новых и упорядочение существующих землепользований с устранением чересполосицы и других неудобств в расположении земель.

- Уточнение и изменение границ землепользований на основе схем районной планировки.

- Внутрихозяйственную организацию территорий сельскохозяйственных предприятий, организаций, учреждений с введением экономических обоснований, севооборотов и устройства сельскохозяйственных угодий, а также разработка мероприятий по борьбе с эрозией почв.

- Выявление новых земель для сельскохозяйственного и иного освоения.

- Отвод и изъятие земельных участков.

- Установление и изменение черты населённых пунктов.

- Проведение почвенных, геоботанических и других изысканий.

Топографические карты и планы необходимы для проведения государственного земельного кадастра (регистрация земельных пользований, учёт количества и качества земель, бонировка земель, экономическая оценка земель). Эти данные служат целям организации эффективного использования земель и их охраны, планирования народного хозяйства, размещения и специализации сельскохозяйственных земель, милиорации и химизации, а также других народно-хозяйственных мероприятий, связанных с использованием земель.

Топографические карты и планы необходимы для проектирования застройки и планирования населённых пунктов.

В каждом из указанных мероприятий и действий предъявляются свои требования к качеству, т.е. точности, полноте и детальности топографических карт. Показатель качества определяет масштаб карты (плана) и высоту сечения рельефа, а масштаб карты и площадь, на которой выполнены геодезические работы, определяют виды и методы проведения этих работ.

Требования к точности карты также предъявляются отдельными объектами отображения или проектирования на картах и планах. Особенно большое число объектов проектирования возникает при землеустроительных проектах (землепользования и их границы, территории населённых пунктов, хозяйственно-производственных центров, отдельные угодья, поля севооборотов, лесные полосы, пасбищеобороты, гуртовые участки, дороги и т.д.).

Для составления землеустроительных проектов готовят планы в масштабе  1: 5000 - 1: 25 000, при крупных работах по межхозяйственному землеустройству карты масштабов 1: 50 000 – 1: 100 000. С проведением внутрихозяйственного землеустройства тесно связаны работы по составлению проектов планировки населённых пунктов, осушению или орошению, строительству гидротехнических сооружений, водосборников и т.д. Для проведения этих проектов проводятся специальные изыскания и готовится геодезическая основа в виде планов масштабов 1: 500 – 1: 5000. Крупномасштабные планы также применяются для составления специальных проектов внутрихозяйственной организации территории, комплексных проектов мелиорации.

Для целей организации территории топографические карты и планы составляются на основе различного вида геодезических съёмок.

В связи с происходящими изменениями на местности, исчезновения одних и появления других объектов производят периодические обновления планов и карт, т.е. составляют новые планы на основе старых или вносят корректировки, в процессе которых в существующих планах происходят изменения.

2 Стадии составления проектов землеустройства

Составление проекта, а затем перенесение его в натуру – это процесс обратный съёмке и составлению плана. При составлении проекта сначала на плане изображают проектные границы участков, дорог, лесных полос, каналов и т.д. После чего положение этих объектов определяют на местности путём соответствующих измерений при перенесении объектов в натуру. Для составления проекта используют план с экспликациями (площадей по землепользованиям и угодьям), кальки контуров, материалы агрохозяйственных, почвенных, геоботанических и др.

Проект составляют в соответствии с заданием, содержащим основные показатели перспективного плана развития каждого конкретного сельскохозяйственного предприятия и с учётом экономических и природных условий. На основании указанных материалов и пожеланий землепользователя на плане или копии с него составляют графический проект размещения составных частей и элементов организаций территории.

В проектах землеустройства решаются сложные комплексные хозяйственные задачи организаций территории. Во многих случаях наиболее правильное решение их находится в результате составления и экономического анализа нескольких вариантов (3 варианта) или путём использования метода линейного программирования. Проекты землеустройства разрабатывают в две стадии:

- Составление предварительного (эскизного) проекта.

- Составление окончательного (технического) проекта.

После составления проекта и его юридического оформления (проверка, обсуждение, утверждение) выполняют подготовительные работы для выноса проекта в натуру, а затем само перенесение в натуру всех точек, углов, линий, площадей проектируемых объектов.

После выноса проекта в натуру или в процессе его осуществления иногда производят исполнительную съёмку объектов в целях геодезического контроля за правильностью осуществления замыслов проектировщика или за допустимыми отступлениями. В некоторых случаях производят наблюдения, чтобы предотвратить их разрушения и установить сроки ремонтных работ.

3 Виды геодезических работ при землеустройстве и кадастре

При землеустройстве и кадастре выполняют следующие виды геодезических работ:

- Создание геодезического съёмочного обоснования в виде типовых систем треугольников, полигонометрических, теодолитных, тахеометрических, мензульных и нивелирных ходов, засечек с густотой и точностью в зависимости от метода съёмки и высоты сечения рельефа.

- Съёмки – аэрокосмические, контурные, комбинированные, стереотопографические, мензульные, теодолитные, тахеометрические, нивелирование поверхности, - различных масштабов и с различной высотой сечения рельефа.

- Обновление планов и карт.

- Корректировка планов.

- Составление и оформление планов и карт на основе выполнения съёмок.

- Определение площадей землепользований и угодий с составлением экспликаций.

- Составление проектных планов и копий с планов и карт.

- Предварительное (эскизное) проектирование объектов.

- Техническое проектирование объектов.

- Подготовка к перенесению проекта в натуру.

- Исполнительные съёмки.

- Наблюдение за деформацией и осадками сооружений.

- Вынос проекта в натуру.