Общие сведения о геодезических сетях

Для правильной организации и постановки топографо-геодезических работ в разных частях большой территории земной поверхности и для сведения результатов съёмок местности в единое целое, эти работы основывают на геодезических пунктах с надёжно определёнными координатами в общей для них системе. Совокупность таких геодезических пунктов называют геодезической сетью.

Геодезическая сеть подразделяется на государственную сеть, обеспечивающую распространение системы координат на территорию государства и являющуюся исходной для построения других геодезических

сетей; сеть сгущения, создаваемую в развитие сети более высокого порядка и съемочную сеть, создаваемую для производства топографических съемок.

Такое ступенчатое построение геодезических сетей состоит в том, что сначала строится высокая по точности сеть на большой территории с пунктами, расположенными на значительном расстоянии друг от друга, а на основе этих пунктов строится следующая ступень ниже по точности, но с более частым расположением пунктов и т.д.

Единая геодезическая сеть обеспечивает возможность проведения топографо-геодезических работ в разных частях территории независимо по времени и сведения результатов этих работ в единое целое, а также обеспечивает надёжный контроль всех геодезических измерений и равномерное распределение неизбежных погрешностей измерений по всей территории.

Государственные геодезические сети подразделяют на плановые и высотные. Плановая сеть развивается методами триангуляции, полигонометрии, трилатерации и их сочетаниями, высотная - методом геометрического нивелирования. Плановую государственную геодезическую

сеть делят на 1, 2, 3 и 4 классы, различающиеся между собой длиной сторон и точностью угловых и линейных измерений. Высотную государственную геодезическую сеть делят на I, II, III и IV классы нивелирования, различающиеся точностью определения высот пунктов.

Геодезическая сеть сгущения развивается на основе пунктов геодезической сети более точной ступени. На территориях сельскохозяйственных предприятий, населённых пунктов, строительных объектов и др. создаётся геодезическая сеть сгущения специального назначения. Плановые сети сгущения подразделяют на 1 и 2 разряды и создают методами триангуляции, полигонометрии, трилатерации и их сочетаниями. Высотные (нивелирные) сети развиваются методом геометрического нивелирования III и IV классов и проложением ходов технического нивелирования.

Пункты сетей сгущения, как и пункты государственных геодезических

сетей, закрепляют на местности постоянными знаками.

Следующей ступенью сети сгущения является съемочная сеть, отличающаяся меньшей точностью (в 2 - 3 раза) и большим количеством геодезических пунктов (точек) на единицу площади (в 3 - 10 раз). Съёмочная сеть используется не только для топографических съемок, но и для других работ, например, перенесения на местность проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, мелиоративных систем, отводов земельных участков и др.

На территории крестьянских, фермерских хозяйств и других землепользователей в качестве пунктов съёмочной сети могут служить межевые знаки по границам землепользования с известными координатами. Определение положения пунктов съёмочных сетей выполняют проложением теодолитных ходов или построением микротрианrуляции, прямыми, обратными и комбинированными засечками, либо графическими методами при мензульной съемке. Высоты этих пунктов определяют геометрическим или тригонометрическим нивелированием.

Выбор метода создания съемочных сетей зависит от топографических,

технико-экономических условий местности и др.