4 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ УЧЁТ ЗЕМЕЛЬ.

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Учёт земель представляет собой государственное мероприятие по накоплению, систематизации и анализу всесторонних сведений о количестве, размещении и хозяйственном использовании земельных ресурсов. Являясь составной частью земельного кадастра, учёт продолжает изучение хозяйственного состояния земель.

Основная задача учёта состоит в том, чтобы дать характеристику земельного фонда по составу угодий и их подвидам, в соответствии с принятой классификацией угодий, по землепользованиям, срочности пользования, районам и другим административно-территориальным разделениям. Государственный учёт земель проводится по фактическому состоянию земельных угодий на основе доброкачественных планово-картографических материалов и данных учёта текущих изменений, выявленных графическим способом. Особое внимание уделяется учёту орошаемых и осушенных земель. Степень детальности учёта зависит от характера использования земель и потенциальных возможностей земельных ресурсов. Наиболее детальному учёту подлежат земли сельскохозяйственного назначения и земли населённых пунктов.

Существует три способа определения площадей земельных участков: геометрический, аналитический и механический.

4.1 Геометрический способ

Геометрический способ - это вычисление площади геометрических фигур по длинам сторон и углам между ними, значения которых можно получить только из измерений.

Участок сложной геометрической формы, площадь которого требуется определить на топографическом плане или карте, разбивается на простейшие геометрические фигуры: треугольники, прямоугольники, трапеции. С помощью измерителя и поперечного масштаба измеряются линейные, с помощью транспортира - угловые элементы геометрических фигур, и по результатам измерений определяют площадь каждой фигуры по известным формулам геометрии.

Для определения площади на карте или плане геометрическим способом часто используют палетку - лист прозрачной бумаги, на котором нанесена сетка квадратов или параллельных линий.

Для определения площади палеткой с квадратами, ее накладывают на участок. Площадь участка определяется простым подсчетом клеток, поместившихся в контуре участка. Доли клеток, рассекаемых контуром участка на части, принимаются как неполные клетки (½ клетки), если центр клетки входит в контур участка. Если центр клетки выходит за контур участка, клетка не подсчитывается.

Общая площадь участка вычисляется по формуле:

P = (nП + ½nН)С,                           (1)

где nП - количество полных клеток;

nН - количество неполных клеток;

С - площадь, соответствующая квадрату плана со стороной, равной стороне квадрата палетки.

Параллельная палетка представляет собой параллельное чередование сплошных и пунктирных линий, награвированных на расстоянии 2 мм друг от друга.

Для определения площади, ее накладывают на измеряемый участок так, чтобы крайние точки контура разместились между сплошными линиями палетки. Благодаря этому участок окажется разделенным на фигуры, близкие к трапециям с одинаковыми высотами h. Отрезки пунктирных параллельных линий внутри участка будут средними линиями трапеций.

Площадь всего участка будет равна сумме площадей отдельных трапеций.

Длину всех средних линий, набранных в раствор циркуля-измерителя, определяют по масштабной линейке и умножают на величину интервала между параллельными линиями палетки, выраженную числом метров местности.

4.2 Аналитический способ

При наличии прямоугольных координат X и Y вершин n-угольника его площадь можно вычислить по формулам аналитической геометрии:

,

,                                         (2)

где i - номер вершины n-угольника.

Вычисления по обеим формулам дают одинаковый результат, поэтому на практике можно пользоваться любой из них.

4.3 Механический способ

Механический способ определения площади - это измерение на карте или плане площади участка с произвольными границами при помощи специального прибора - планиметра.

Полярный планиметр имеет два рычага: полюсный R1 и обводной R (рисунок 1). Один конец полюсного рычага - точка 0 - является полюсом планиметра, на нем крепится игла; другой его конец шарнирно соединяется с обводным рычагом в точке b. На одном рычаге обводного рычага имеется счетное колесо K, которое располагается перпендикулярно рычагу, на другом конце рычага находится обводная точка f. Для механического счета числа оборотов счетного колеса имеется счетный механизм. Счетный барабан разделен на сто частей, сбоку от него имеется верньер на одну десятую деления. Обводное колесо и счетный механизм помещаются на каретке, которую можно перемещать вдоль обводного рычага, изменяя тем самым его длину R = bf.

Рисунок 1. Схема расположения рычагов полярного планиметра

Измерение площади сводится к обводу по контуру участка на карте обводной точкой f; при этом вследствие трения о бумагу счетное колесо вращается. Берут отсчет по счетному механизму до обвода контура (n1) и после обвода (n2). Площадь участка вычисляют по формуле:

P = c(n2 - n1),                                                   (3)

где c - цена деления планиметра.

Внешний вид полярного планиметра изображен на рисунке 2. На нем цифрами обозначены: 1 - основная каретка, 3 - полюсный рычаг, 4 - полюс, 6 - стеклянная пластинка с обводной точкой, 7 -обводной рычаг, 8 - шарнирное соединение, 9 - счетчик полных оборотов, 10 - счетное колесо, 11 - верньер.

Цену деления планиметра определяют, измеряя известную площадь, например, площадь квадрата координатной сетки. Считается, что при четырехкратном обводе трех квадратов по отдельности среднее значение цены деления получается с ошибкой около 1/1000. Точность измерения площади планиметром зависит от величины участка и от методики измерения площади. При обычной методике - двукратный обвод участка - относительная ошибка может колебаться от 1/100 до 1/300; применяя методику, известную под названием "способ Савича", для больших участков можно достичь точности измерений на уровне 1/500 - 1/10000.

Сущность способа А.Н. Савича (рисунок 3) состоит в том, что площадь участка, заключенная в целое число квадратов координатной сетки Р0, определяется по их числу; планиметром обводятся лишь площади секций, выходящие за пределы этих квадратов а1, а2, а3 и а4,  и их дополнения до целых квадратов сетки b1, b2, b3 и b4. Площади а и b обводят планиметром при двух положениях  полюса,  по  два  обвода  в   каждом   положении,   и   выражают  в

Рисунок 2. Полярный планиметр

делениях планиметра.

Контроль осуществляется путём сравнения величин а + b, выражающих площадь целых квадратов координатной сетки в делениях планиметра. Относительное расхождение между значениями этих величин, соответствующих площади одного и того же числа целых квадратов координатной сетки, не должно превышать 1/400. Искомая площадь участка будет:

Р = Р0 + Ра1 + Ра2 + Ра3 + Ра4.                                   (4)

Рисунок 3. Определение площади способом А.Н. Савича