6. Виды планово-картографических материалов

Основными для составления проектов землеустройства, мелиорации, планировки сельских населённых мест, проведения земельного кадастра являются топографические планы, получаемые методами аэрофотосъёмки, отличающиеся от планов наземных съёмок объективностью и многообразиеминформации, почти не зависящей от искусства и опытности специалистов, участвующих в фототопографических процессах.

Контурные(без изображения рельефа горизонталями) планы неиспользуются для проектных решений, если рельеф является существеннымфактором, требующим учёта при проектировании. Лишь в отдельных случаях землеустроитель-проектировщик, знакомый с дешифрированием и рисовкой рельефа на материалах аэрофотосъёмки, может учесть элементы рельефа по фотоизображению, пользуясь простыми стереоскопическими приборами.

Для обследований, рекогносцировок, обзорных целей, эскизных решений используются контактные или увеличенные (приведённые к одному масштабу) аэрофотоснимки и фотосхемы.

Планы стереофотограмметрической наземной (фототеодолитной) съёмки применяют в значительно всхолмлённой, предгорной и горной местностях. Рельеф на этих планах изображается с большей точностью, чем на планах стереофотограмметрической аэрофотосъёмки и наибольшее применение они находят для составления проектов рекультивацииземель, при изучении процессов водной эрозии, притеррасировании склонов и др.

Планы мензульных съёмок, проводимых на небольших площадях, когда применение фотограмметрических съёмок нерентабельно и сроки выполнения проектно-изыскательских работ ограничены, представляют хороший материал для проектирования, если съёмка выполнена опытным специалистом, и в особенности самим проектировщикомили под его руководством.

Планы теодолитных съёмок, еще реже выполняемых для землеустройства, достаточно точны только в тех точках, которые действительно снимаются (концы перпендикуляров при съёмке способом перпендикуляров, концы радиусов векторов при полярном методе съёмки и пр.), и положение их определяется величинами, указанными в абрисах. Все же остальные точки, расположенные на контурах, проводимых между снятыми точками, часто имеют большие ошибки, являющиеся результатом обобщений, допускаемых при съёмке. Поэтому теодолитные съёмки выполняют на небольших площадях, с редкой контурностью, с густой сетью теодолитных ходов, позволяющих производить проектирование аналитическим способом и надёжно переносить проект относительно точек теодолитных ходов. В этом случае масштаб плана не влияет на точность работы, т.к. все величины, необходимые для проектирования и перенесения проекта в натуру, получают из измерений на местности. Изображение рельефа на планы теодолитных съёмок может быть перенесено с планов государственных съёмок.

Крупномасштабные планы тахеометрических съёмок, наиболее трудных для исполнения, требующих большого опыта и мастерства в ведении абрисов и при выборе высотных пикетов для камеральной рисовки рельефа горизонталями, используются обычно для рекультивации нарушенных земель, террасирования и выполаживания склонов, противоэрозионных мероприятий, строительства гидротехнических сооружений и др.

Крупномасштабные планы нивелирования поверхности, позволяющие детально изучить рельеф на небольших участках в равниннойместности, используются при проектировании и планировке поверхностирисовых чеков, аэродромных полей, спортивных комплексов, строительных площадок и др.

Цифровые модели местности (ЦММ), представляющие совокупность точек с числовыми выражениями пространственных (плановых и высотных) координат, расположенных по определённому правилу, например, в вершинах сетки квадратов, прямоугольников, равносторонних треугольников, на параллельных линиях, горизонталях, водоразделах, водотоках и др., с необходимой точностью и детальностью описывают топографическую поверхность. ЦММ, составляемые по материалам наземных или воздушных съёмок, служат основой для автоматизации инженерных расчётов при проектировании с применением ЭВМ и для составления банка данных, т.е. информационной системы, собирающей, хранящей, пополняющей и преобразующей топографическую информацию о земной поверхности, в целях оперативного использования её при решении инженерных задач.

Проекты землеустройства, как правило, составляются на фотопланахи их репродукциях (светокопиях), а также на штриховых планах (без фотоизображения) или на копиях с них, изготовляемых фотомеханическим способом как наиболее точным и производительнымпо сравнению с другими способами.

В отдельных случаях, при отсутствии современных копировальных приборов, проектные планы представляют копии с планов и карт, получаемые графическим (копированием на просвет, на прокол) и графомеханическим (копирование при помощи пантографа, если масштаб проектного плана мельчемасштаба плана-оригинала, илипропорционального циркуля, если масштабы проектного плана и планов-оригиналов неодинаковы) способами.

Для сельского хозяйства важно знать и площадь горизонтального проложения, т.к. количество растений, стоящих отвесно, определяется площадью горизонтального проложения участка, и площадь физической поверхности - для учёта объёма мероприятий по агролесомелиорации, террасированию склонов и др.