Точность изображения расстояний на плане

Если отдельные точки на плане имеют погрешности положения, торасстояния между этими точками будут определены с погрешностями, независимо от способа их измерения.

Для получения зависимости погрешности расстояния между точками от погрешностей их положения представим, что каждая из точек определяется координатами х1 и у1, х2 и у2 со средними квадратическими погрешностями mx1, my1 и mx2, my2. Тогда расстояние между точками определится по формуле:

S2 = (x2 – x1)2 + (y2 – у1)2,                                 (8)

представляющей зависимость функции s от аргументов х1 и х2, у1 и у2.

Для получения зависимости средних квадратических погрешностей

функции от аргументов, возьмем её полный дифференциал:

2sds = - 2(x2 - x1)dx1 + 2(x2 - x1)dx2 - 2(y2 - y1)dy1 + 2(y2 - y1)dy2·

Произведя сокращение обеих частей на 2, перейдём от дифференциалов к средним квадратическим погрешностям (заменив дифференциалы квадратами средних квадратических погрешностей и возведя

в квадрат сомножители при дифференциалах):

s2ms2=(x2-x1)2mx12+(x2-x1)2mx22+(y2-y1)2my12+(y2-y1)2my22.

Согласно формуле (5) примем: mx1= my1= mk1, mx2= my2= mk2, тогда

s2ms2=mk12(x2-x1)2+(y2-y1)2+mk22(x2-x1)2+(y2-y1)2.

Но по формуле (8) сомножители в фигурных скобках представляют s2, поэтому, произведя сокращение, получим:

ms2 = mk12+mk22,

а с учётом формулы (6):

ms2=½(mt12+mt22).                                         (9)

Если mt1=mt2=mt, то

ms=mt.                                              (10)

т.е. средняя квадратическая погрешность расстояния между точками на плане равна средней квадратической погрешности положения точки.

Средняя квадратическая погрешность определения расстояния между

точками 1 и 2 по плану при помощи измерителя и масштабной линейки с учётом точности плана получится по формуле:

mS0=mt2+mr2.

При mt = 0,4 мм и mr = 0,08 мм, ms0 = 0,41 мм, т.е. точность измерения расстояний между точками по плану определяется, главным образом, точностью плана.

Точность направлений и углов, изображённых на плане

Точность направления, характеризующегося азимутом (дирекционным

углом) линии между двумя точками на плане зависит от погрешностей положения этих точек.

Пусть положение каждой из точек определяется координатами х1 и у1, х2 и у2 со средними квадратическими погрешностями mx1, my1 и  mx2, my2.

Тогда дирекционный угол линии в направлении с точки 1 на точку 2 определится по формуле:

tga=y2-y1x2-x1 .                                                (11)

Для определения зависимости средних квадратических погрешностей

дирекционного угла линии от координат её концов продифференцируем выражение (11):

1cos2adα=-y2-y1 (x2-x1)2dx1+- y2-y1 (x2-x1)2dx2-1x2-x1dy1+1x2-x1dy2.

Перейдем от дифференциалов к средним квадратическим погрешностям:

1cos4αmα2= (y2-y1)2(x2-x1)4mx12+ (y2-y1)2(x2-x1)4mx22+ 1(x2-x1)2my12+ 1(x2-x1)2my22.

Согласно (5) примем mx1=my1=mk1, mx2=my2=mk2,  тогда

1cos4αmα2=(x2-x1)2+(y2-y1)2(x2-x1)4mk12+(x2-x1)2+(y2-y1)2(x2-x1)4mk22,

а с учётом формул (6) и (8) напишем:

1cos4αmα2=s22(x2-x1)4mt12+s22(x2-x1)4mt22.

Но x2-x1S=cosα, поэтому

mα2=12s2(mt12+mt22).

Если mt1=mt2=mt, то mα=mt/s.

В этих формулах mα выражена в радианной мере. Если её выразить в минутах, то

mα2=12(mt12+mt22)(3438's)2                                     (12)

и

mα=mts3438'.                                               (13)

Формулы (12) и (13) показывают, что погрешность дирекционного угла увеличивается с уменьшением расстояния между точками. Так, при s = 50 мм на плане и mt = 0,4 мм, mα = 27', т.е. результат измерения направления линии между точками на плане содержит большую погрешность.

Погрешность определения направления на плане при помощи транспортира с учётом точности плана получится по формуле:

mα0=mα2+mαТ2.

Если mα=27', а угол при помощи транспортира измеряют с точностью mαТ=7', то mα0=27,9', т.е. точность направления между точками по плану определяется, главным образом, точностью плана.

Еще большей погрешностью характеризуется точность угла β  (рисунок 5), определяемого формулой:

β=α21- α23=arctgy1-y2x1-x2-arctgy3-y2x3-x2.                      (14)

Произведя дифференцирование этого выражения, перейдя к средним квадратическим погрешностям и приняв mx=my=mk, получим:

mβ2=(y1-y2)2+(x1-x2)2s214mk12+(y3-y2)2+(x3-x2)2s234mk32+

+{(y1-y2)2s214+(y3-y2)2s234-2y1-y2y3-y2s212s232+(x1-x2)2s214+

+(x3-x2)2s234-2(x1-x2)(x3-x2)s214s232}mk22.

Рисунок 5. Схема измерения угла β

С учётом формул (6) и (8) после преобразований получим

mβ2=12s212mt12+12s232mt32+12(1s212+1s232-2cosβs21s23)mt22.

При mt1=mt2=mt3=mt

mβ2=mt2(1s212+1s232-cosβs21s23).                                   (15)

Если s21=s23=s, β = 90°, то

mβ=90°=mts2,                                               (16)

а при β = 180°

mβ=180°=mts3,                                             (17)

что значительно превышает погрешность, получаемую по формуле (13), причём, при β = 180° погрешность становится максимальной.

При очень острых углах β погрешность угла приближается к получаемой по формуле (13).