11.  Искажение линий и площадей в проекции Гаусса-Крюгера

Если план составлен на плоскости в проекции Гаусса-Крюгера, то длины линий и значения площадей участков, измеренных на плане или вычисленных по координатам точек, всегда больше соответствующих горизонтальных проложений этих же линий и площадей на местности.

Иными словами, масштаб изображений линий на плоскости в проекции Гаусса-Крюгера всегда крупнее того масштаба, который принят для составления плана, при этом укрупнение масштаба тембольше, чем дальше линия или участок расположены от осевогомеридиана зоны.

Известно, что линия, измеренная на местности, при перенесении(редуцировании) её на плоскость проекции Гаусса-Крюгера, должна быть увеличена, т.е.

Sr=s+ 12syR2,                                     (55)

где s – горизонтальное проложение линии местности;

у - ордината (расстояние от осевого меридиана) середины этой линии;

R - средний радиус кривизны земного сфероида, который можно принятьравным 6370 км.

Величину 12yR2называют относительным искажением  линии.

Значение ординаты на краю шестиградусной зоны в средних широтах территории бывшего СССР приблизительно равно 200 км (для широты 53°), а в южных широтах (40°) эта величина превышает 250 км.

При у = 200 км величина относительного искажения линии равна:

12 20063702≈ 12000.

Следовательно, если по плану (или вычислением по координатам) в проекции Гаусса-Крюгера получено горизонтальное проложение линии длиною в 1000 м, то на местности оно будет короче на 0,5 м. По мере приближения линии к осевому меридиану относительное искажение её будет уменьшаться пропорционально квадратурасстояния от осевого меридиана и даже при у = 100 км оно приблизительно равно 1/8000.

Таким образом, искажением линий в проекции Гаусса-Крюгера в ряде случаев можно пренебречь. Однако на краю шестиградусной зоны его следует учитывать, особенно если значение линии требуетсязнать с повышенной точностью.

Искажение линий вызывает соответственно и искажение площадей участков (землепользований, контуров угодий). Проекция Гаусса-Крюгера - равноугольная (конформная), поэтому для небольшого участка (практически в несколько тысяч илидаже десятков тысяч гектаров) его изображение в проекции Гаусса­Крюгера можно считать подобным горизонтальному проложению на местности.

Тогда значение площади этого участка на местности Р и полученное по плану в проекции Гаусса-Крюгера Pr будут относиться как квадраты сходственных сторон, т.е. PPr= s2sr2, или на основании формулы (55):

PPr=11+ y22R22.

Умножая числитель и знаменатель правой части на 1- y22R22и пренебрегая малыми величинами порядка у4/4R4 и меньше, получим:

P=Pr-PryR2,                                            (56)

где (у/R)2 - относительное искажение площади, которое в два раза больше относительного искажения линии.

Если у = 200 км, когда относительное искажение площади равно 1/1000, то площадь в 1000 гa, полученную по плану или вычисленную по координатам в проекции Гаусса-Крюгера, надо уменьшить на 1 гa.

Из этого примера видно, что для небольших площадей поправку за искажение можно не учитывать, а для больших площадей её следует учитывать только на краях шестиградусных зон.

Следует иметь в виду, что если вычисленные тем или иным способом площади участков (контуров) увязаны в трапеции установленной разграфки, причём площадь трапеции определенапо специальным таблицам, в которых она даётся неискажённой (спроектированной на поверхность эллипсоида), то поправки в площади участков не вводят, т.к. они уже механически введены в процессе увязывания площадей.

Кроме рассмотренных искажений линии и площади на планах, построенныхна основе государственной геодезической сети, имеют несколько уменьшенное значение, вследствие того, что:координаты пунктов относятся не к земнойповерхности, а к поверхности эллипсоида.

Площадь горизонтального проложения участка определяется по формуле:

P=P0=2P0HR,

где Н - средняя высота участка;

R - радиус Земли;

2Н/R – поправочный коэффициент к площади при переходе от поверхности эллипсоида к горизонтальному проложению.

Так, при Р0= 1000 га, Н= 1000 м.

P=1000+200016370=1000,31 га.

Длина горизонтального проложения линии определится по формуле:

S = s0 + s0H/R.

Площадь физической (топографической) поверхности земельного участка АВСD = РФ (рисунок 7) всегда больше её горизонтального проложения AbcD = P и эта разница                                                                    δР = РФ - Р = ad - as = ad - adcosν = РФ - РФcosν увеличивается с увеличением уклона, характеризующегося углом наклона ν.

Полученную формулу можно преобразовать так:

δР = РФ(1 - cosν) = 2РФsin2ν/2.

Рисунок 7.

При малых углах ν можно заменить уклоном i, полагая, что sinν ≈ tgν = i и  РФ ≈ Р,  тогда δР = РФ – Р ≈ 2Рi2/4 и РФ  ≈ Р+ Рi2/2.

Эта формула справедлива для площадей участков любой формы и для суммы площадей участков с одинаковым уклоном.

Так, при Р = 1000 га, i = 0,05 (ν ≈ 3º):

Pф = 1000 + 1000 · 0,5 · 0,05= 1001,25 га.

Для сельского хозяйства важно знать и площадь горизонтального проложения, т.к. количество растений, стоящих отвесно, определяется площадью горизонтального проложения участка, и площадь физической поверхности - для учёта объёма мероприятий по агролесомелиорации, террасированию склонов и др.