Точность вычисления площадей графическим способом и с помощью палетки

При разбивке участка на простейшие фигуры можно принять много вариантов, однако точность вычисления площади участка при различных вариантах не будет одинаковой.

Погрешность вычисления площади каждого треугольника по высоте и основанию можно рассчитать по формуле (90). Эта формула справедлива также и для прямоугольника, параллелограмма и трапеции, площади которых вычисляют по двум величинам, измеренным по плану.

Погрешности измерения линий по плану можно считать одинаковыми, независимо от длин линий, т.е. ma=mh=m.

Основание измеряется несколько точнее, чем высота, потому что на определение высоты, помимо погрешности измерения на плане, будет дополнительно влиять погрешность проведения основания, до которого измеряется высота. Однако влияние этой дополнительной погрешности невелико, если треугольник равнобедренный. Если же треугольник близок к прямоугольнику, то погрешность высоты в 1,2 раза больше погрешности основания.

Тогда по формуле (90):

mPP= maha2+h2,                                           (97)

Т.к. для треугольника ah = 2P, а для остальных фигур a1h1 = P, то согласно (97), для треугольника:

mP∆= m2a2+h2,                                        (98)

а для прямоугольника, параллелограмма и трапеции:

mP□=m.                                                (99)

Если а = h, то для треугольника:

mР∆=mP.                                           (100)

Для прямоугольника и параллелограмма (при а1 = h1), а также трапеции при равенстве средней линии и высоты:

mP□=m2P.                                          (101)

Таким образом, площадь треугольника графическим способом вычисляется точнее, чем площади других фигур, и, следовательно, площадь при разбивке участка на треугольники вычисляется точнее, чем при разбивке на прямоугольники, трапеции и др. Если площадь трапеции вычисляется по двум измеренным основаниям и высоте, т.е. Р = 1/2 (а + b)h, то

mP2=14{h2ma2+h2mb2+(a+b)2mh2}.

При a ≈ b≈ h, ma = mb =  mh = m получим

mP=m32,                                                 (102)

т.е. площадь трапеции и в этом случае вычисляется менее точно, чем площадь треугольника.

Если высота равна основанию, то погрешность площади треугольника будет наименьшей. Обозначим отношение h/a = K, тогда выражение (98) примет вид:

mP∆=m2a1+K2.

Но в этом случае P=12Ka2 и  a=2PK, поэтому

mP∆=mP1+K22K.                                       (103)

Сравнение выражений (100) и (103) показывает, что площадь вытянутого треугольника с отношением высоты и основания, равным К, вычисляется с погрешностью в 1+K2/2K  раз большей, чем площадь треугольника с  h = а. Это определение справедливо и для других фигур. Коэффициент 1+K2/2K легко получить и для прямоугольника, параллелограмма и трапеции. Он получен и в формуле (22). Исследуя выражение этого коэффициента на экстремум, приходим к выводу, что наименьшее его значение получается при К = l. С еще меньшей погрешностью будет вычислена площадь треугольника по трём сторонам а, b, с, согласно формуле Герона:

P=s(s-a)(s-b)(s-c),                             (104)

в которой s = (a + b + c)/2.

Для расчёта погрешности площади выразим её через независимые результаты измерений а, b, с, раскрыв скобки в (104) и приведя подобные члены:

P2=116(2a2b2+2a2c2+2b2c2-a4-b4-c4).

Произведя дифференцирование по переменным а, b, с и перейдя к средним квадратическим погрешностям, получим:

mP2=164P2{a2(-a2+b2+c2)2ma2+b2(a2-b2+c2)2mb2+c2(a2+b2-c2)2mc2}.										             (105)

Для равностороннего треугольника, у которого а = b = с,                       ma = mb = mc = m, согласно (105) будем иметь mP = 1/2ma, а с учётом, что площадь равностороннего треугольника P=3/4a2, получим:

mP=m0,58P.	                                (106)

Для такого же треугольника, но площадь которого вычисляется по основанию а и высотеh=3/2a, с вытянутостью K=3/2, согласно (103) будем иметь:

mP=m1,01P,

т.е. средняя квадратическая погрешность вычисления площади равностороннего треугольника по основанию и высоте будет на  1,01/0,58*100%=13% больше, чем по трём сторонам и практически совпадает с результатом, получаемым по формуле (100).

Недостаток формулы (104) состоит в её сложности, но при вычислении площади на ЭВМ её эффективно можно применить в сочетании с контрольным вычислением площади по основанию и высоте.

Таким образом, при разбивке участка на треугольники из всех вариантов лучшим будет тот, при котором треугольники будут равносторонними или h ≈ а. Однако основание треугольника может быть допущено во много раз короче высоты, если оно измеряется не на плане, а на местности.

Например, a = 50 м получено измерением на местности с относительной погрешностью 1: 2000, а h = 1000 м получена измерением на плане масштаба 1: 10 000 с погрешностью 1 м, по формуле (90) имеем:

(mPP)2=(12000)2+(11000)2;    mPP=1900,

т.е. в данном случае короткое основание в меньшей степени повлияло на погрешность площади, чем длинная высота. Если бы это же основание было определено по плану, а, следовательно, с погрешностью 1 м, то

(mPP)2=(150)2+(11000)2;    mPP=150.

В этом случае погрешность короткого основания поглотила точность измерения высоты и определила точность площади треугольника.

Число треугольников, на которое разбивается участок, не влияет на погрешность площади, поэтому при разбивке участка на треугольники нет нужды стремиться к тому, чтобы их число было наименьшим. Действительно, пусть площадь многоугольника Р разбита на n треугольников с отношением высот и оснований, примерно равным единице, и с площадями Р1, Р2 … Рn, так что Р = Р1 + Р2 + ... + Рn. Если результат измерений оснований и высот в каждом треугольнике не используются для вычисления площадей соседних треугольников, т.е. площади треугольников вычислены по независимым измерениям, то

mP=mP12+mP22+…+mPn2.

Но согласно (100) mPi=mPi, поэтому

mP=mP1+P2+…+Pn=mP.

Это же выражение получится, если число треугольников будет n1, n2 и т.д.

Т.к. погрешность измерения расстояния по плану m = 0,008 см, то учитывая, что при разбивке фигуры на треугольники не всегда удаётся получить треугольники с равными основаниями и высотами, погрешность площади участка можно вычислять по формуле (100):

mP(см2)=0,01P(см2),

или для планов разных масштабов, в соответствии с (24):

mP(га)=0,01M10000P(га),                               (107)

где М - знаменатель численного масштаба плана.

Площадь каждого треугольника контролируют, вычисляя её дважды по независимым высотам и основаниям, и из двух результатов находят среднее арифметическое. Тогда погрешность площади участка будет в 2 раза меньше, чем это даёт формула (107).

Предельная погрешность вычисления площади будет в три раза  больше средней квадратической, а для получения предельного (допустимого) расхождения между двумя значениями площади надо утроенную среднюю квадратическую погрешность еще увеличить в 2 раз, поэтому на основании (107) получим формулу (96).

Для повышения точности определения площади участка при вычислении площадей треугольников полезно основания брать из результатов измерений на местности (горизонтальные проложения), если эти измерения производились.

Погрешность площади, вычисленной по графическим координатам точек, можно рассчитать по формуле (25), в которой mt(см) - средняя квадратическая погрешность измерения координат на плане при помощи измерителя (её следует принять равной 0,018 см).

При оценке точности площади, вычисленной по фотограмметрическим координатам, значение mt(см), характеризующее погрешность измерения координат при помощи фотограмметрических приборов, следует принимать 0,005 см.

Точность однократного определения площади квадратной и параллельной палетками, а также ротометром характеризуется эмпирической формулой:

mP(га)=0,025M10000P(га).	                   		   (108)