Определение площади по способу Савича

Рисунок 20.  Схема секций при определении площади

по способу Савича

Способ А.Н. Савича применяют для определения больших площадей, например, площадей землепользований, когда межевые знаки по границам землепользования не имеют вычисленных значений координат или границы проходят по кривым линиям живых урочищ.

Сущность способа состоит в том, что площадь участка (рисунок 20), заключенная в целое число квадратов координатной сетки Р0 , определяется по их числу. Планиметром обводятся лишь площади секций, выходящие за пределы этих квадратов a1, a2, a3, a4  и дополнения их до целых квадратов сетки b1, b2, b3, b4. Площади ai и bi обводят планиметром при двух положениях полюса, по два обвода в каждом положении и выражают в делениях планиметра.

Пусть искомые площади секций в гектарах, соответствующие числам делений a1, a2, a3, a4  будут Pa1,  Pa2,  Pa3,  Pa4.  Площади целых квадратов, соответствующие числам делений a i+ bi; в каждой секции обозначим P1, P2, P3, P4.

Так как между площадями, выраженными в гектарах и делениях планиметра, существует прямая пропорциональная зависимость, то можно написать:  Pa1a1,=P1a1+b1,     Pa2a2,=P2a2+b2  и т.д., откуда

Pa1=P1a1+b1a1,    Pa2=P2a2+b2a2  и т.д.

По этим формулам вычисляют площади секций, выходящие за пределы целых квадратов координатной сетки. Кроме того, следует иметь в виду, что величины P1a1+b1, P2a2+b2 и т.д.  представляют значения цены деления планиметра, и небольшое расхождение в них, не превышающее 1: 400 от величины цены деления планиметра, указывает на правильность определения величин ai. Контроль осуществляется также путем сравнения величин a + b, выражающих площадь целых квадратов координатной сетки в делениях планиметра. Относительное расхождение между значениями этих величин, соответствующих площади одного и того же числа целых квадратов координатной сетки, также не должно превышать 1: 400. Для контроля площадей Pai вычисляют и площади Pbi по формуле:

Pbi=Piai+bibi,

тогда Pai+Pbi= Pi.

Искомая площадь участка будет:

P=P0+Pa1+ Pa2+Pa3+Pa4.                                       (125)

Пример вычисления площади по способу Савича приведён в таблице 6.

Достоинство способа Савича в том, что его применением механически учитывается деформация бумаги, на которой составлен план или карта, уменьшается площадь обводимых фигур, чем повышается точность определения площади.

Т.к. цена деления планиметра получается в виде нескольких значений:

p1=P1a1+b1,    p2=P2a2+b2  и т.д.,

то среднее из них:

p=p1+p2+…+pnn                                                (126)

будет значительно точнее. Это значение р используется при определении площадей отдельных контуров внутри участка.

Таблица 6. Планиметр……№….. R = 135,0

| № сек-ции | Обоз-начения секций a и b | Отсчет по ро-лику | Раз-ность отсче-тов | Сред-нее из разнос-тей | Площадь в деле-ниях плани-метра | Площадь целых квадра-тов, га | Цена де-ления плани-метра, га | Площадь секции, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | a1 | ПП |  |  | 1618,8 | 400 | 0,08063 |  |
|  |  | 1215 | 1618 | 1619 |  |  |  |  |
|  |  | 2833 | 1620 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4453 |  |  |  |  |  | 130,52 |
|  |  | ПЛ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6883 | 1617 | 1618,5 |  |  |  |  |
|  |  | 8500 | 1620 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1319 | 3342 | 3341,5 |  |  |  |  |
|  |  | 4661 | 3341 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8002 |  | 3342,2 |  |  |  | -269,49 |
|  | b1 | ПЛ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9211 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2556 | 3345 | 3343 |  |  |  |  |
|  |  | 5897 | 3341 |  |  |  |  |  |
|  | a1 + b1 |  |  |  | 4961 |  |  | 400 |
|  |  | ПП |  |  | 1847 |  |  |  |
|  |  | 2825 | 1847 | 1845,5 |  |  |  |  |
|  |  | 4672 | 1844 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6516 |  |  |  |  |  | 148,96 |
|  | a2 | ПЛ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 730 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2580 | 1850 | 1848,5 |  |  |  |  |
| 2 |  | 4427 | 1847 |  |  | 400 | 0,08065 |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4410 | 3114 | 3113 |  |  |  |  |
|  |  | 7524 | 3112 |  |  |  |  |  |
|  | b2 | 636 |  |  | 3113 |  |  | -251,06 |
|  |  | ПЛ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2417 | 3111 | 3113 |  |  |  |  |
|  |  | 5528 | 3115 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8643 |  |  |  |  |  |  |
|  | a2 + b |  |  |  | 4960 |  |  | 400,02 |

Продолжение таблицы 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 833 | 2065 | 2065 |  |  |  |  |
|  |  | 2898 | 2065 |  |  |  |  |  |
|  | a3 | 4963 |  |  | 2066,2 |  |  | 166,68 |
|  |  | ПЛ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8219 | 2069 | 2067,5 |  |  |  |  |
|  |  | 0288 | 2066 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 2354 |  |  |  | 300 | 0,08067 |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4475 | 1654 | 1654,5 |  |  |  |  |
|  |  | 6129 | 1653 |  |  |  |  |  |
|  | b3 | 7782 |  |  | 1652,5 |  |  | (133,31) |
|  |  | ПЛ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5421 | 1652 | 1651,5 |  |  |  |  |
|  |  | 7073 | 1651 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8724 |  |  |  |  |  |  |
|  | a3+ b3 |  |  |  | 3718,7 |  |  | 299,99 |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1435 | 1522 | 1523,5 |  |  |  |  |
|  |  | 2957 | 1525 |  |  |  |  |  |
|  | a4 | 4482 |  |  | 1524 |  |  | 123,00 |
|  |  | ПЛ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2417 | 1524 | 1524,5 |  |  |  |  |
|  |  | 3941 | 1525 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 5466 |  |  |  | 300 | 0,08067 |  |
|  |  | ПП 5466 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | ПП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1408 | 2196 | 2194 |  |  |  |  |
|  |  | 3604 | 2192 |  |  |  |  |  |
|  | b4 | 5796 |  |  | 2193 |  |  | (177,00) |
|  |  | ПЛ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4410 | 2192 | 2192 |  |  |  |  |
|  |  | 6602 | 2192 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8794 |  |  |  |  |  |  |
|  | a4+b4 |  |  |  | 3717 |  |  | 300 |
|  | Сумма площадей |  |  |  | 7056,0 | Среднее значение | 0,08066 | 569,16 |
|  |  |  |  |  | Площадь | целых квадратов |  | 500 |
|  |  |  |  |  | Площадь землепользования |  |  | 1069,16 |

Контроль:

1)  7056*0,08066 = 569,17 га

2)   pmax-pminp=0.08071-0.080630.08066=11080<1400

3)   (a+b)max-(a+b)min(a+b)ср= 3718,7-37173718=1.73718=12200<1400

Если в некоторых секциях, например, в секции 2 (рисунок 20) межевые знаки границы землепользования имеют вычисленные значения координат, или эти координаты целесообразно измерить на плане, то площади Pa2 и Pb2 вычисляют по координатам точек с точным контролем Pa2+Pb2=P2.  При этом площадь Pa2 вычисляют по координатам точек с, d, 6, 7, 8, 9, е, с, а площадь Pa2 - по координатам точек d, f, g, i, е, 9, 8, 7, 6, d. Конечно, для точек с, f, g, i координаты принимают согласно подписям координатной сетки, для точки d по плану измеряют только ординату (у), а для точки е только абсциссу (х), но абсциссу для точки d и ординату для точки е принимают согласно подписям координатной сетки.

Чтобы не допустить грубой ошибки при подсчете по формуле (125) площади Р, её проверяют обводом всей фигуры планиметром при положении полюса внутри фигуры, пользуясь формулой (110), а р принимают из результатов вычислений по формуле (126).

Полученное расхождение площади будет зависеть от точности определения uc и дефoрмации бумаги плана и может быть допущено до 0,2% от поверяемой площади.

Приближённый контроль вычисления площади обводом фигуры при положении полюса внутри её полезно выполнить и в том случае, когда поверяемая площадь вычислена по координатам точек. Цена деления планиметра в этом случае определяется обычным способом.