10. Организация и содержание работы по корректировке планов

Корректировка планов является самостоятельным видом геодезических работ, выполняемых для внесения в план изменений в ситуации, происшедших после съемки (дешифровки), с сохранением точности, которой характеризуется корректируемый план.

Работа по корректировке выполняется в следующем порядке:

1) подготовительные камеральные работы;

2) полевое· дешифрирование появившихся контуров на аэроснимках новой аэрофотосъемки или сличение корректируемого плана с местностью (осмотр, рекогносцировка местности);

3) удаление с плана исчезнувших контуров;

4) построение съемочного обоснования, где в этом есть необходимость, для съемки появившихся контуров;

5) съемка появившихся контуров;

6) нанесение результатов съемки и дешифрирования на план и составление калек выполняемой работы (производится систематически по мере выполнения полевых работ);

7) контроль и оформление результатов корректировки (вычерчивание плана и калек, составление объяснительной записки или технического отчета, подшивка и брошюровка документов-схем, справок, полевых журналов, абрисов, ведомостей вычислений, таблиц и пр.).

Подготовительные работы заключаются в подборе и подготовке планов (карт), требующих корректировки, и других документов, и материалов, используемых при корректировке и перечисленных в предыдущем параграфе.

Если на территорию имеются аэроснимки новой аэрофотосъемки, то в процессе подготовительной работы корректируемый план сличают с аэроснимками для выявления происшедших изменений в ситуации, предварительно (в карандаше) наносят на план появившиеся контуры и зачеркивают исчезнувшие. Окончательное внесение изменений в корректируемый план производится после полевого дешифрирования.

С осмотра (рекогносцировки) местности начинается полевая работа по корректировке плана, которая состоит во внимательном сличении корректируемого плана (или копии с него) с местностью по заранее намеченным маршрутам с таким расчетом, чтобы все контуры оказались проверенными как по форме, так и по наименованию угодья.

При наличии аэрофотоснимков новой аэросъемки при осмотре местности производится дешифрирование появившихся контуров, выявленных при камеральном сличении аэрофотоснимков с корректируемым планом.

В процессе осмотра местности (если отсутствуют аэрофотоснимки новой аэросъёмки) выполняются следующие работы:

А) Исправляются на плане изменившиеся наименования угодий без производства каких-либо измерений, при этом карандашом зачеркивается (крестиками) прежний условный знак и ставится новый. Исправление плана без каких-либо измерений производится и в случае, если контур ликвидирован (произведена распашка, раскорчевка) или если новые прямолинейные контуры опираются на четкие контурные точки ситуации. В этом случае на плане по линейке проводится прямая линия нового контура и ставятся соответствующие условные знаки;

Б) Выявляются контуры и массивы, подлежащие съёмке. Изменившиеся очертания (контуры) ситуации на плане зачеркивают карандашом и на глаз проводят новые контуры, положение которых будет уточняться последующими измерениями, при этом контур считается изменившимся, если новое его положение отходит от прежнего более чем на мм на плане. Если такое изменение визуально установить трудно, то возле контура на плане проводится линия, положение которой будет уточняться последующими измерениями;

В) Намечаются схемы построения съёмочного обоснования, т.е. на плане делается пометка о предполагаемом виде построения съёмочного обоснования (проложение съёмочного хода, цепи треугольников, построение геометрической сети или проложение мензульных ходов, определение положения точек засечками, использование в качестве опоры четких точек неизменившейся ситуации) в зависимости от характера местности и степени происшедших изменений в ситуации, их разбросанности по землепользованию, наличия пунктов геодезических сетей, метеорологических условий;

г) определяются методы съёмки появившихся контуров и массивов (теодолитом, мензулой, мерным прибором).

Осмотр местности является одним из ответственных этапов корректировки, требует большого опыта и тренировки сличения изображений на плане с местностью, что достигается самостоятельным выполнением съемочных работ, поэтому поручается квалифицированному исполнителю или производится под его непосредственным наблюдением и руководством. После осмотра местности с корректируемого плана удаляются или зачеркиваются красными крестиками исчезнувшие контуры и вносятся в план другие изменения, зафиксированные на плане при осмотре местности.

Корректировка планов является самостоятельным видом геодезических работ. Однако она может выполняться и попутно с проведением землеустроительных и мелиоративных мероприятий на территории землепользования, когда все изменения в ситуации, происходящие в результате проведения этих мероприятий систематически фиксируются на плане по результатам измерений (съёмки) на местности. Такая организация работы по корректировке наиболее эффективна в районах, где аэрофотосъемка не проводилась.

При небольших изменениях в ситуации корректировку можно производить и в разные стадии выполнения внутрихозяйственного землеустройства. Так, до составления проекта землеустройства производится лишь визуальная корректировка при осмотре местности, а   инструментальная - после составления и обсуждения предварительного проекта, при этом наряду со съемкой появившихся контуров производится съемка границ трансформируемых и улучшаемых участков согласно проекту.

При построении съёмочного обоснования учитывается возможность его использования для составления окончательного проекта и перенесения его в натуру.

Наконец, при небольших изменениях в ситуации съемка появившихся контуров может быть произведена при перенесении проекта в натуру. По результатам съемки уточняют проект и документацию к нему. В этом случае целесообразно в натуру переносить лишь границы проектируемых участков с соблюдением основного условия параллельности длинных сторон, а окончательное вычисление площадей производить после перенесения проекта в натуру и нанесения на план происшедших изменений в ситуации.

Возможны и другие сочетания корректировки плана с составлением проекта, и перенесения его в натуру. Например, перед составлением проекта производится съемка и нанесение на план появившихся контуров с большими площадями (перевод в пашню значительных площадей пастбищ, сенокосов, посадка сада и пр.), а мелкие появившиеся контуры, которые не могут повлиять на проектные решения, наносятся на план визуально, а снимаются при перенесении проекта в натуру.

Такое сочетание корректировки планов со стадиями составления проекта и перенесения его в натуру позволяет значительно сократить время на производство корректировки и перенести часть камеральных работ на зимнее время.