Өнеркәсіптік өндіріс типіне  байланысты қалай бөлінеді?

Өндірістің негізгі үш типі болады:

- Жеке - дара өндіріс

- Сериялық өндіріс.

- Жаппай өндіріс.

Жеке-дара өндіріс – алуан түрлі және тұрақты емес номенклатуралы өнімдерді жекелеп шығарумен сипатталатын өндіріс үлгісі. Мысалы: ірі трибуналар, кемелер, металлургиялық, кен жабдығы және т.б. Сондай-ақ жеке тапсырыстар бойынша жеке тұтыну заттарын шығаратын тәжірибелік заводтар, кәсіпорындар жеке дара өндіріске жатады.

Ерекшеліктері:

- әртүрлі номенклатуралы өнімдердің шығарылуы;

- жұмыс орындарын технологиялық мамандандыру бойынша ұйымдастыру;

- әмбебап құрал-жабдықтар мен технологияларды қолдану;

- қолмен жинау жұмыстарының үлкен көлемі;

- жоғарғы білікті әмбебап жұмысшылардың санының көп болуы;

- өндіріс циклының ұзақтығы;

- аяқталмаған өндіріс көлемінің көп болуы.

Сериялық өндіріс түрі кең номенклатуралы, біртектес өнімдерді бір уақытта сериялармен шығаруды көздейді. Сериялы өндіріске партиялармен енгізілген, конструкциялары бірдей өнімдерді бір уақытта шығару жатады.

Негізгі ерекшеліктері:

- біртектес өнімдердің үлкен номенклатурасының тұрақты шығарылып тұруы;

- жұмыс орнының тек қана партиямен орындауға мамандануы;

- бөлшектер мен өнімдерді партиямен шығару;

- мамандандырылған құралдар мен технологиялық жабдықтардың көп қолданылуы;

- қолмен жинау еңбегінің аз мөлшері;

- орташа білікті жұмысшылар санының көп болуы;

- өндіріс циклының ұзақ еместігі;

- өнім сапасының бақылау процесінің автоматтандандырылуы.

Түрлері – ұсақ сериялы , орташа сериялы, жаппай сериялы өндірістер, мысалы: самолет шығаратын, мотор шығаратын заводтар.

Жаппай өндіріс - өндірісті мамандандырудың ең жоғары сатысы. Мысалы, автомобиль, трактор заводтары. Бұл түрі бойынша әртүрлі өнімдер бір уақытта үзіліссіз шығарылып отырылады.

Ерекшеліктері:

- тек қана аз номенклатуралы өнімдерді үлкен көлемде шығару;

- жұмыс орнынының тек қана бір операцияны орындауға мамандандырылуы;

- жұмыс орындарының операциялардың ретіне қарай орналасуы;

- арнайы және мамандандырылған техннологиялық құрал-жабдықтардың үлкен көлемі;

- механикаландырылған, автоматтандырылған технологиялық процесстердің көп қолданылуы;

- операцияларды дайындау және аяқтау уақытының аздығы;

- қолмен жинау жұмыстары көлемінің азаюы;

- ең төменгі білікті жұмысшылардың еңбегін қолдану;

- өндіріс циклының қысқаруы;

- өндірісті басқаруды және жоспарлауды шоғырландыру;

- кәсіпорындарды басқаруда автоматтандыруды енгізу.