Дәріс №2

Тақырыбы : Құрылыстың сметалық құны. Құрылыс жинақтау жұмыстарының  сметалық құны

Лекция жоспары:

- Жалпы жағдайлар. Құрылыс өнімінің бағасы.

- Құрылыстың сметалық құны. Құрылыстың сметалық құнының құрылымы

- Құрылыстағы баға белгілеу.

- Сметалық құнды анықтау әдістері.

- Құрылыс өнімінің бағасы.

Халық шаруашылығын басқарудың  экономикалық  тетігі болып бағалар саналады. Өнімді жасауға қажетті  қоғамдық шығыны  мөлшер ретінде бағалар экономиканың  барлық  қабаттарында  қолданылады, олардың  негізінде  шарттардың бағалы көрсеткіштері анықталады жоспарларда және болжамдарда, өнідіріс  кәсіпорынның  шығындары мен нәтижесі салыстырылады, төмен шығындармен соңғы  нәтижеге  жетуге  кәсіпорынды  экономикалық ынталандырады.

Баға құрудың тәжірибесінде  құрылыс өнімінің  құнын келесі формула арқылы  анықтайды.

мұндағы: mi – жоба негізінде  анықталатын ғимараттың немесе үймереттің

конструкциялық элементтерінің  саны (көлемі) (i=1,2...., n);

CTi – бірлік жұмыстың тікелей шығындары;

Кн, Ку – құрылыс  ұйымының үстеме шығындары мен

нормаланбайтын  ескерілмеген  шығындарының  қатысты

коэффициенттері:

kбасқа і – жұмыстардың і-ші элементін орындағанда басқа

шығындарды  ескеретін коэффициент

- Құрылыстың сметалық құны. Құрылыстың сметалық  құнының құрылымы

Құрылыстағы құрылыс жұмыстарын орындауға  тек ғана техникалық  шешімдерді қабылдау  жеткілікті емес. Тағы да ғимарат пен үймеретті тұрғызуға құрылыс  жұмыстарын орындауға, жабдықтарды сатып алуға және жинақтауға  жұмыс аспаптар мен инвентарларды және т.с.с. сатып алуға еңбек, материалдық және қаражат  шығындарының шамасын білу қажет. Осы  есептердің  барлығы  құрылысқа сметаны  өңдеумен  шешіледі.

Сонымен, сметалық құн құрылыс  өнімінің  бағасы рөлін де  орындайды. Құрылыстың сметалық құнын дұрыс анықтау, ол жобалау ұйымының маңызды  есебі болады.

Барлық кешен немесе бөлек  объекті  құрылысының сметалық құны құрылыс және  жинақтау  жұмыстарының өндірісінен,  инженерлік және  техникалық жабдықтарын,  аспаптарды, құралдарды, инвенторларды  сатып  алуға кететін шығындардың  және басқа  шығындардың жиынтығынан тұрады:

(2.1)

Құрылыс жұмыстарының  шығындары  жалпы құрылыс (жер қазу, тас қалау, әрлеу, құрастырмалы  конструкцияларды  жинақтау және басқа) және арнайы (су құбырларын, канализацияны, жылытуды газофикацияны жасау, электрмен қамтамасыз ету, байланыс  сызықтарын жүргізу және т.б.) жұмыстарын орындаумен, құрылысқа аймақты  дайындаумен (алаңды жоспарлау, құрылыстарды бұзу және т.с.с.), аймақты  абаттандыру мен көгалдандырумен байланысты. Құрылыс жұмыстарының құнында тағы да  санитарлы-техникалық жабдықтарын  жинақтау шығындары ескеріледі.

Жабдықтарды, құралдарды және инвертарларды  сатып алу  шығындарына  технологиялық, отын, көтеру-тасымалдау, электр қуаты,  бақылау, өлшеу және басқа  жабдықтардың, тағы да  тасымалдау  құралдардың,  жиһаздардың, өндірістік және шаруашылық аспаптар мен  құралдардың,  басқалардың сатып алу  құндары кіреді.

Меншікті салмағын көрсетумен  құрылыстың жалпы сметалық  құн  шығындарын  бөлек түрлеріне бөлінгенін  құрылыстың сметалық құнының  құрылымы деп аталады (1-сурет). Ол құрылыстың  түріне және жайғасу  аймағына, жұмыстарды  орындайтын ұйымдардың сипаттамасына  және басқа  факторларға  байланысты.

Құрылыстың сметалық құны

Басқа шығындар

Құрылыс-жинақтау жұмыстарының шығындары

Жабдықтарды, құралдарды, инвентарларды сатып алуға қажетті шығындар

Сметалық өзіндік құны

Нормаланбайтын ескерілмейтін шығындар

Үстеме шығындар

Тікелей шығындар

Жұмысшылардың еңбек ақысына

Машиналарды пайдалануға

Басқа

Материалдарға

1-сурет. Құрылыстың сметалық құнының құрылымы

Құрылыс-жинақтау жұмыстарының сметалық құны осы жұмыстардың  өндіріс шығындарынан және нормаланбайтын  ескерілмейтін шығындардан  тұрады:

(2.2)

мұндағы: Сқмж – құрылыс – монтаждау жұмыстарының сметалық құны;

ТШ – сметалық тікелей шығындар;

ҮШ – сметалық үстеме  шығындар;

НШ – сметалық нормаланбайтын  шығындар.

Жұмыс өндірісінің шығындары тікелей шығындар мен үстеме  шығындардан тұрады. Тікелей шығындар  ғимарат пен  үймереттердің  конструкциялық элементтерінен және жұмыстардың нақты  түрлерінің өндірісімен  тікелей  байланысты. Олардың шамасы «тікелей есеппен» олардың санына (көлеміне) сәйкес бірлік бағаларды  қолданумен сметалық шығындардың шамасына байланысты анықталады.

Оларға жататындар:

  - құрылыс материалдардың бұйымдар мен конструкциялардың шығыны, М;

  - құрылыс-жинақтау  жұмыстар өндірісінде  айналысатын жұмысшылардың негізгі еңбек ақысы Жнж;

  - құрылыс машиналарды және жабдықтарды  пайдаланудың  шығындары КМn

(2.3)

Үстеме шығындар  өндірісті  басқаруға, оның шаруашылық қызметіне жіберілетін шығындар. Олар объекті  бойынша  жалпы  құрылыс процессін  ұйымдастырумен  байланысты, әрбір жұмыстың  түріне байланысты ҚР ҚН 8.02-02-2002 1 қосымшасында  келтірілген нормалар арқылы  негізгі  жұмысшылардың және машиналар мен механизмдермен  айналысатын  жұмысшылардың еңбек ақы қорынан % арқылы анықталады.

Тікелей шығындар мен үстеме шығындардың жиынтығы құрылыс-жинақтау  жұмыстарының өзіндік құнын құрайды.

(2.4)

мұндағы: СТШ – сметалық тікелей шығындары;

Сүш – сметалық үстеме  шығындары.

2 суретте үстеме шығындардың  есебінен  шығындардың  топталуы келтірілген.

Үстеме шығындар

әкімшілік шаруашылық шығындары

Басқа үстеме шығындары

Құрылыс алаңында  жұмыстарды  ұйымдастырумен байланысты шығындар

Құрылыс жұмысшыларына  қызмет көрсетумен байланысты шығындар

2 сурет. Үстеме шығындардың  топтастырылуы

Негізгі тасымалдайтын  материалдар  (ағаш, болат конструкциялары, шатыр материалдары, әйнек және т.б.) автомобиль, теңіз, өзен, теміржол көлігімен  құрылыс алаңға  жеткізіледі.

Бақылау сұрақтары

- Құрылыс өнімінің  құны қандай  формуламен  анықталады?

- Құрылыстың  сметалық  құнының құрылымы қалай?

- ҚМЖ-ның сметалық құнының құрамын анықтау?

- Тікелей шығындар, олар қалай анықталады?

- Нормаланбайтын (жоспарланбайтын) шығындар?

- Құрылыстың сметалық   өзіндік құны деген не?

Әдебиеттер

- ҚР ҚН 8.02-02-2002. Қазақстан Республикасында құрылыстың смета құнын анықтау тәртібі

Құрылыстағы баға белгілеу.

Сметалық құнды анықтау әдістері.

Құрылыстағы баға саясаты мемлекеттің жалпы баға саясатының ажырамас бөлігі болып табылады және барлық салаларға ортақ баға белгілеу принциптерінен туындайды.Сонымен бірге құрылыстағы баға белгілеу механизмінің өзіндік ерекшеліктері бар.

Біріншіден, бұл салынып жатқан ғимараттар мен құрылыстардың жеке сипатына байланысты.

Құрылыс өнімдерінің құны құрылыстың жергілікті жағдайларымен де байланысты, оған табиғи, экономикалық және географиялық факторлар және құрылысшылардың жалақысы жағдайындағы аумақтық айырмашылықтар үлкен әсер етеді.

Баға белгілеу механизміне құрылыстың ұлттық экономиканың саласы ретіндегі ерекшеліктері де әсер етеді: құрылыс өнімдерінің әртүрлілігі, материалдық өндірістің басқа салаларымен салыстырғанда ұзақ өндірістік цикл, жоғары материалды тұтыну.

Құрылыс өнімдерінің бағасын қалыптастырудың ерекшелігі-бұл процеске жобалаушы, Тапсырыс беруші және мердігер бір уақытта қатысады.

Құрылыстағы баға белгілеу мен сметалық нормалаудың нарықтық жүйесінің негізгі міндеттері::

- құрылыс өніміне еркін (шарттық) бағаларды қалыптастыру;

- сметалық нормативтердің толық жиынтығын(элементтік және ірілендірілген)және инвестициялық қызмет субъектілерінің дербестігі кезінде оларды қолданудың әртүрлі шарттарын қамтамасыз ету;

- инвестициялық циклдің әртүрлі кезеңдерінде құрылыс құнын анықтау.

Құрылыстың құнын анықтау кезінде мыналарды қамтамасыз ету қажет:

- қатаң регламенттеусіз және шамадан тыс орталықтандырусыз баға белгілеу мәселелеріне икемді, нұсқалық көзқарас;

- инвестициялық процеске қатысушылардың тең құқылығы қағидатын, құрылыс өніміне еркін (шарттық) бағаларды келісу барысында қабылданатын шешімдер бойынша тараптардың міндетті өзара келісімін сақтау;

- құрылысты жүзеге асырудың салалық және жергілікті ерекшеліктерін ескере отырып, осы ерекшеліктерді ведомстволық және өңірлік әдістемелік құжаттарда көрсету арқылы жалпы ережелердің ұсынымдық сипаты;

- тиісті нормативтік базаны неғұрлым кең таңдау мүмкіндігі, оның негізінде шығындарды есептеу жүргізіледі.

Құрылыстың құнын анықтау:

1. Жобаны әзірлеудің жобалау алдындағы кезеңінің техникалық-экономикалық негіздемесі (ТЭН) кезеңінде.

Есептеу нәтижесі жаңа кәсіпорындар, ғимараттар мен құрылыстарды салу, қайта құру, кеңейту және техникалық қайта жарақтандыруды жүзеге асыру үшін талап етілетін ақшалай қаражаттың алдын-ала мөлшерін анықтайтын есептеу құны болып табылады.

Жобалау алдындағы жұмыстардың құрамында құрылыстың құнын анықтау үшін объектілер, ғимараттар мен құрылыстар үшін базалық құнның ірілендірілген көрсеткіштерін пайдалану ұсынылады.

Жобалау алдындағы жұмыстардың құрамында құрылыстың құнын анықтау үшін ғимараттар мен құрылыстардың объектілері, сондай-ақ жекелеген жұмыс түрлері үшін базалық құнның ірілендірілген көрсеткіштерін пайдалану ұсынылады. ТЭН құрамында құрылыс құнын анықтау үшін қажетті ірілендірілген көрсеткіштер болмаған жағдайда осы ұқсас объектілерді пайдалануға болады.

Құрылыс құнын айқындау жөніндегі есептеулерде күтпеген жұмыстар мен шығындарға арналған қаражат резервін және қосылған құн салығын (ҚҚС) ескеру қажет.

2. Жобалау-сметалық құжаттама кезеңінде кәсіпорындар, ғимараттар мен құрылыстар құрылысының сметалық құны айқындалады. Кәсіпорындар, ғимараттар мен құрылыстар құрылысының сметалық құны. Құрылыстың сметалық құны-бұл жобалық материалдарға сәйкес оны жүзеге асыру үшін қажетті ақша сомасы. Жобалау ұйымы жобалау құжаттамасын әзірлеу барысында тапсырыс берушінің (инвестордың) тапсырмасы бойынша айқындайды.

Сметаларды (есеп айырысуларды) жасау әдісін таңдау әрбір нақты жағдайда келісімшарттың талаптарына және жалпы экономикалық жағдайға байланысты жүзеге асырылады.

Ресурстық әдіс-бұл жобалық шешімді іске асыру үшін қажетті ресурстардың (шығындардың элементтері) ағымдағы (болжамды) бағалары мен тарифтерінде калькуляция.

Құрылыстың құнын анықтаудың ресурстық әдісі сметаларды жасау тәсілін білдіреді, бұл ретте материалдардың, бұйымдар мен конструкциялардың шығыстары, машиналарды пайдалану уақытының шығындары және жұмысшылардың еңбек шығындары жұмыс түрлері бойынша заттай өлшеуіштерде көрсетіледі, ал көрсетілген ресурстарға бағалар мен тарифтер ағымдағы (сметаларды жасау сәтінде) қабылданады. Бұл әдіс кез келген уақытта ғимараттар (құрылыстар) құрылысының сметалық құнын айқындауға, оның ішінде құрылысты жүзеге асыру барысында ресурстарға қосымша шығындарды ескеруге мүмкіндік береді.

Жұмыстарды жүргізу үшін қажетті ресурстар жобалау материалдарына, әртүрлі нормативтік және басқа да көздерге сүйене отырып белгіленеді.

Ресурстық-индекстік әдіс-бұл құрылыста қолданылатын ресурстардың баға индексі жүйесімен ресурстық әдістің үйлесімі.

Базистік-индекстік әдіс-бұл базалық деңгейде немесе алдыңғы кезеңнің ағымдағы деңгейінде анықталған құнға қатысты ағымдағы және болжамды баға индекстерінің жүйесін пайдалану.

Ағымдағы (болжамды) бағалар деңгейіне келтіру смета мерзімдері және күрделі салымдардың технологиялық құрылымы элементтерінің әрқайсысы бойынша базистік құнды кейіннен тиісті бағандар бойынша сметалық құжаттың қорытындыларын жинақтай отырып, сала немесе жұмыс түрі бойынша тиісті индекске көбейту жолымен орындалады.

Базистік-өтемдік әдіс-бұл сметалық бағалардың базистік деңгейінде есептелген және құрылыста тұтынылатын ресурстарға (материалдық, техникалық, еңбек, Жабдықтар, құрал-саймандар, қызметтер және т.б.) бағалар мен тарифтердің өсуімен байланысты қосымша шығындардың есептеулерімен айқындалатын құнын баға мен тарифтердің нақты өзгерістеріне байланысты құрылыс процесінде осы есептеулерді нақтылай отырып жиынтықтау.

Бұл әдіспен құны екі кезеңде анықталады.

Бірінші кезеңде 2001 жылғы сметалық нормативтер бойынша базистік құн анықталады. Сонымен бірге олар күтілетін инфляцияға және құрылыс кезінде пайдаланылатын ресурстарға бағалар мен тарифтердің өсуіне байланысты базалық құнның қымбаттауына болжамды болжам жасайды.

Екінші кезеңде жұмысқа ақы төлеу кезінде бағаның нақты өзгеруінен туындаған қосымша шығындарды есептеу жүргізіледі.

Бұл әдіс кезіндегі қорытынды құн оның құрылыстың басындағы базистік деңгейінен және барлық нақты қосымша шығындардан (өтемақы қорынан) құралады.

Нарықтық қатынастар жағдайында ресурстық және ресурстық-индекстік әдістер басымдыққа ие.