2 рейтинг. Решить задачи

20-ТМВ-3дот

| Бердинова В. (ID: 104186) | - Определите вероятность безотказной работы Pc(t) технической системы, состоящей из трех элементов, соединенных по ниже приведенной схеме. При этом элементы имеют в момент времени t вероятности безотказной работы Pэ1(t)=0,90; Pэ2(t)=0,90; Pэ3(t)=0,90. 1: Pэ1(t) 2: Pэ2(t) 3: Pэ3(t) - Какому из значений соответствует коэффициент вариации наработки поршень гидроцилиндра до отказа v при следующих исходных данных: среднее значение наработки детали до отказа и ее дисперсия D составляют соответственно 800 мото-час и 57600 мото-час2 |
| --- | --- |
| Терёхин О. (ID: 103861) | - Определите вероятность безотказной работы Pc(t) технической системы, состоящей из трех элементов, соединенных по ниже приведенной схеме. При этом элементы имеют в момент времени t вероятности безотказной работы Pэ1(t)=0,89; Pэ2(t)=0,90; Pэ3(t)=0,91. 1: Pэ1(t) 2: Pэ2(t) 3: Pэ3(t) - Какому из значений соответствует коэффициент вариации наработки кольца уплотнительного до отказа v при следующих исходных данных: среднее значение наработки детали до отказа и ее дисперсия D составляют соответственно 200 мото-час и 1600 мото-час2. |