Графическое изображение результатов опыта

4.1 Общие положения

Для построения графиков предварительно нужно иметь таблицы. Они подразделяются на таблицы записей и таблицы результатов.

Таблица записей содержит большую информацию, включая данные промежуточных расчетов.

Таблица результатов содержит только результаты. Например, если определяется зависимость сопротивления от температуры.

Rt=uI 					(4.1)

Сравнительной характеристикой при этом является предельное сопротивление

ρt=RtSl 					(4.2)

| N | температура |  | U, | I, | Rt, | l, | S, | ρt, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mb | ℃ | B | A | Ом | мм | мм2 | Ом |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 Методика построения графиков

При построении графиков следует соблюдать ряд правил, обуславливающих объективность результатов опыта.

При этом оси требованием является выбор масштаба графиков по координатным осям.

| x | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| y | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8 |

Рисунок 1- График зависимости сопротивления от температуры

Масштаб графика по осям характеризуется:

- Соотношением масштаба по осям в виде квадратных точек;

- Сечение точек следует брать в пределах (2…4) мм;

- Масштаб графика по осям определяется соотношением:

2∆x∙Mx=2∆y∙My=n,			 (4.3)

где Mxy-масштаб по оси xy;

∆x-погрешность;

n-сечение точки.

  - Пример

При измерении сопротивления  Rt (зависимость от температуры) при точности измерения температуры  ∆x= ±6℃, ∆y= ±0,03 Ом. Получены следующие результаты n=3мм.

| x (Т, °) | 420 | 525 | 660 | 780 | 895 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y (Rt) | 0,53 | 0,58 | 0,73 | 0,87 | 0,97 |

2∆x∙Mx=n; Mx=n2∆x=32∙6= 0,25 мм/градус

2∆y∙My=n; My=n2∆y=32∙0.03= 50 мм/Ом

| Т °С (абсцисса): | Rt (ордината): |
| --- | --- |
| 0,25м →1°С | 50мм →10 Ом |
| 2,5мм →10°С | 10мм →0,2 Ом |
| 5мм →20°С |  |
| 25мм →100°С |  |

Рисунок 2- График зависимости сопротивления от температуры, соответственно рассчитанному масштабу

4.3 Виды шкал, применяющиеся при построении графиков

При обработке результатов экспериментов кроме линейных шкал могут применяться шкалы с логарифмическими шкалами (полулогарифмические или  логарифмические).

Логарифмическая шкала имеет логарифмические шкалы по обеим осям.

Полулогарифмическая шкала имеет логарифмическую шкалу по одной из осей координат.

При этом можно использовать линейные шкалы, но на осях откладывать логарифмические цифры.

Полулогарифмическая шкала:

- Когда одна из переменных в интервале исследования меняется на несколько порядков по величине.

- Когда наибольшее интенсивное изменение одной из переменных происходит в начальный период. В этом случае начальный участок растягивается, а растянутый сжимается.

- Для преобразования криволинейных функций в прямолинейные с целью получения эмпирическихформул.