Математические выражения результатов экспериментов

В подавляющих случаях при выполнении эксперимента необходимо получить для исследуемой функции математическую модель, то есть формулу исследуемого процесса.

Формула:

- Является фактически математической моделью процесса;

- Представляет собой наиболее компактную и универсальную форму представления результатов исследования.

- Дает возможность эффективно использовать методы математического анализа и приходить к серьезным теоретическим выводам.

- Обеспечивает возможность автоматизации техпроцессов, упрощает программирование ЭВМ.

По способу получения формулы подразделяются на полуэмпирические и эмпирические.

D=A e-QRt=A exp(-QRt) 			(5.1)

Для получения эмпирической формулы для исследуемого результата необходимо получить как форму функциональной связи, так и определить ее параметры.

Таким образом, нахождение типа эмпирической связи и определение параметров этой связи обеспечивает получение объективных результатов. По виду опытной кривой или в виде степенного ряда.

5.1 Криволинейная зависимость

Пример 5.1.1

Исследуется растворимость химического элемента D, г/л в зависимости от температуры t.

| x (t℃) | 0 | 4 | 10 | 15 | 21 | 29 | 36 | 51 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y (D,г/л) | 67 | 70 | 76 | 81 | 86 | 93 | 99 | 114 | 125 |

y = a + xb 					(5.2)

D = a + tb 					(5.3)

Рисунок 3- График зависимости растворимости от температуры

А (4; 70)

В (60;120)

120 = a + b 60

70 = a + b 4

50 = 56 b

b = 0,89

70 = a + 0,89 ∙4

70 = a + 3,5 b

a = 70 - 3,5 b=66,42

D = 66,42 + 0,89 t

5.2 Нелинейная зависимость

При подборе формулы для графиков, имеющих криволинейный характер, применяется метод выравнивания. При предположении, что между xи y существует зависимость определенного вида находятся величины   x= φx,y     и  y= Ψ(x,y), которые при сделанном предположении связаны линейной зависимостью. В справочной литературе представлены виды различных кривых и способы их «выпрямления».

5.3 Степенная зависимость

y=axb

lgy=lga+blgx

y=lgy; x=lgx; A=lga

y=A+bx

Если в логарифмических координатах выражается линейная, то это означает, что зависимость степенная.

5.4 Получение формул при помощи степенного ряда

Практически любая опытная зависимость может быть выражена в виде степенного ряда.

y=a+bx+cx2+dx3+ .. +qxn			(5.1)

Подбор формулы в этом случае заключается в определении числа членов, позволяющих выразить математически опытную кривую в пределах точности опыта.

Порядок подбора формулы:

- Вычертить кривую по опытным точкам;

- По вычерченной кривой определить значения функции для  разных интервалов аргумента;

- Найти разность первого, второго и т.д. порядка ∆y; ∆2y; ∆3y.

| Из опыта |  | Из графика |  | ∆2y | ∆2y | ∆3y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y | x | y |  |  |  |
| 0,5 | 1,20 | 0 | 1,0 |  |  |  |
| 2,0 | 1,76 | 1 | 1,42 | 0,42 |  |  |
| 3,5 | 2,43 | 2 | 1,76 | 0,34 | -0,08 |  |
| 5,0 | 3,50 | 3 | 2,14 | 0,38 | 0,04 | 0,12 |
| 7,0 | 6,46 | 4 | 2,68 | 0,54 | 0,16 | 0,12 |
| 8,5 | 10,45 | 5 | 3,50 | 0,82 | 0,28 | 0,12 |
| 9,5 | 14,10 | 6 | 4,72 | 1,22 | 0,40 | 0,12 |
|  |  | 7 | 6,46 | 1,74 | 0,52 | 0,12 |
|  |  | 8 | 8,84 | 2,38 | 0,64 | 0,12 |
|  |  | 9 | 11,94 | 4,02 | 0,76 | 0,12 |
|  |  | 10 | 16 |  | 1,60 |  |

Нахождение разности производится до появления постоянной разности.

Число членов ряда ограничивается членам степени ∆ky, где k– порядок одинаковых разностей.

y=a+bx+cx2+dx3

Рисунок 4 – Графическое выражение опытных данных

Таким образом, с помощью различных приемов можно получить эмпирическую зависимость и решить поставленную задачу при изучении какого-нибудь процесса или явления.

В некоторых случаях поставленную задачу можно решить различными вариантами.

yV=4x3-260x2+4000x

y'=12x2-520x+4000

| x, мм | yV, мм3 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 2 | 6992 |
| 4 | 12096 |
| 6 | 15504 |
| 8 | 17408 |
| 10 | 18000 |
| 12 | 17472 |
| 14 | 16016 |
| 16 | 13824 |

Рисунок 5 – График, построенный по данным