7.1 Общие положения

Основным из традиционных методов исследования является получение требуемых зависимостей при изменении одного  фактора и постоянства остальных – однофакторный эксперимент.

В настоящее время широко применяются методы математического планирования эксперимента, позволяющие одновременно изучать влияния нескольких факторов. Такие эксперименты называются многофакторными. Они основаны на математической теории эксперимента, которая определяет условия оптимального проведения исследования, в том числе и при неполном знании физической сущности изучаемого процесса.

При этом математический аппарат можно использовать не только на стадии обработки результатов, но также при подготовке проведения эксперимента.

Математические методы планирования позволяют исследовать и оптимизировать сложные процессы и системы, обеспечивают высокую точность и эффективность.

При математическом планировании эксперимента объект  исследования представляют в виде черного ящика.

Y1

Объект исследования

X1

Y2

X2

Y3

X3

вход                                                                            выход

Элементы входа x1, x2, x3…xk, называются управляемыми факторами.

Элементы выхода  y1, y, y3…yn, называются откликами.

В результате – функция отклика.

Получаемые при проведении эксперимента и обработки математическая модель выражает функциональную связь между входом и выходом.

y=f(x1; x2; x3;…;xk) – функция отклика

Это выражение характеризует поверхность отклика в некотором векторном пространстве. При этом значение факторов в опыте называется уровнем.

Эта поверхность отклика может быть математически проанализирована, в результате чего можно определить значение факторов, обеспечивающие оптимальные значения отклика.

При проведении мало факторного эксперимента определяются из выражения

N=pk,					 (7.1)

где N – число экспериментов

p - число уровней

k – число факторов

Таким образом, для двухфакторного эксперимента:

N=pk=22=4

x1; x2 (в координатном виде)

(+1;-1)

(-1;-1)

(-1;+1)

(+1;+1)

1

2

4

3

1

0

X1

X2

0

| N | x1 | x2 | yэ | yр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1 | -1 |  |  |
| 2 | +1 | -1 |  |  |
| 3 | -1 | +1 |  |  |
| 4 | + | +1 |  |  |
| 5 | 0 | 0 |  |  |

Во многих практических случаях достаточно варьировать независимые переменные (факторы) на двух уровнях – верхнем и нижнем (В.У., Н.У.), которые изменяются относительно основного уровня (О.У.).

Для удобства математической обработки  факторы представляются в кодированном виде.

Кодирование факторов выполняется по формуле:

Xj=xj-xjoIj   ,                                      (7.2)

где Xj – кодированное значение фактора

xj – натуральное значение фактора

xjo – натуральное значение основного уровня

Ij – интервал варьирования

j – номер фактора

xjo=xmax+xmin2      - натуральное значение основного уровня        (7.3)

Ij=xmax-xmin2     - интервал варьирования                                      (7.4)

где, xmax и xmin – максимальное и минимальное натуральное значение факторов, соответственно.

7.2 Пример 1

Определить влияние скорости резания и подачи на шероховатость поверхности при точении.

Скорость резания (ϑ, м/мин) при проведении экспериментов, изменяется в пределах от 20м/мин до 80 м/мин (первый фактор), а подача (Sмм/об) – от 0,2 мм/об до 1 мм/об (второй фактор). Выполнить кодирование факторов, используя зависимость (1-3).

Выполним кодирование первого фактора (скорость резания ϑ) и второго (подача S).

Для первого фактора (X1):

основной уровень (О.У.): x1o=xmax+xmin2=80+202 = 50

интервал варьирования: I1=xmax-xmin2=80-202=30

кодированное значение для первого фактора:

верхний уровень (В.У.): X1=xmax-xjoIj=80-5030=+1

нижний уровень (Н.У.): X1=xmin-xjoIj=20-5030=-1

Таким образом, кодированное значение для первого фактора X1(+1;-1)

Для удобства декодирования значение первого фактора можно записать в виде:

X1=ϑ-5030                                                    (7.5)

Для второго фактора (X2):

основной уровень (О.У.): x2o=1+0,22=0,6

интервал варьирования: I2=1-0,22=0,4

верхний уровень (В.У.): X2=1,0-0,60,4=+1

нижний уровень (Н.У.): X2=0,2-0,60,4=-1

Таким образом, кодированное значение для второго фактора X2(+1;-1)

Для удобства декодирования значение второго фактора можно записать в виде:

X2=S-0,60,4                                                            (7.6)

Заполним таблицу (таблица 1)

| № оп. | X0 | X1 | X2 | X1∙X2 | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +1 | -1 | -1 | +1 | y1 |
| 2 | +1 | +1 | -1 | -1 | y2 |
| 3 | +1 | -1 | +1 | -1 | y3 |
| 4 | +1 | +1 | +1 | +1 | y4 |

Рисунок 7- Матрица планирования эксперимента

Из данных таблицы видно, что для двух факторов необходимо проведения четырех экспериментов, для каждого из которых получают соответствующие значение исследуемого параметра y (в нашем случае значение шероховатости поверхности Ra).

Затем исследуемый процесс описывается приближенными математическими зависимостями и после определения коэффициентов производится проверка соответствия (адекватности) принятой математической зависимости экспериментальным данным.

Например можно использовать  полиномы первой степени (линейной модели процесса) для двух факторов:

y=a0+a1x1+a2x2                                    (7.7)

Зачастую используют неполную квадратичную модель:

y=a0+a1x2+a2x2+a12x1x2                              (7.8)

где, произведение  X1∙X2 называется эффектом парного взаимодействия.

Коэффициенты зависимостей (6), (7) определяют  с учетом данных (таблица1) по формулам:

а0=1Nu=1Nyu;

аi=1Nu=1Nxui∙yu;

аij=1Nu=1Nxui∙xuj∙yu                                        (7.9)

где, u– номер опыта;

i, j–номер факторов;

N – число опытов

По значению коэффициентов при факторах X1 и X2 зависимостей (6) или (7) судят о степени их влияния на исследуемый процесс.

При изменении скорости резания и подачи в пределах указанных в примере 1, получены экспериментальные данные значений шероховатости (y, мкм)

С целью получения  оценку по влиянию факторов скорости резания и подачи на величину значений шероховатость поверхности обработки и математическую  зависимость, описывающей процесс исследования необходимо сопоставить расчетные данные (y) и экспериментальные данные y.

| № оп. | X0 | X1 (ϑ) | X2(S) | y, мкм (Ra, экспер.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +1 | -1(20) | -1(0,2) | 19,2 |
| 2 | +1 | +1(80) | -1(0,2) | 18,0 |
| 3 | +1 | -1(20) | +1(1,0) | 22,0 |
| 4 | +1 | +1(80) | +1(1,0) | 20,8 |

Рисунок 8- Значение режимов резания с знакопеременными значениями

Аппроксимируем процесс линейной регрессией и по формулам (7.9) определим значение ее коэффициентов с учетом данных таблицы.

y=a0+a1x1+a2x2                                                (7.10)

а0=1Nu=1Nyu=19,2+18+22+20,84=20;

а1=1Nu=1Nxu1∙yu=-1∙19,2++1∙18+-1∙22+(+1)∙20,84=-0,6

а2=-1∙19,2+-1∙18++1∙22+(+1)∙20,84=1,4

С учетом полученных значений коэффициентов уравнения (7.10) принимают вид:

y=20-0,6x1+1,4x2                                          (7.11)

Подставляя в уравнение (7.11) формулы для декодирования (7.5), (7.6), то есть X1=ϑ-5030 и X2=S-0,60,4 и заменив y=Ra, получим после преобразований уравнение процесса в натуральном виде:

Ra=18,9-0,02ϑ+3,5S                                               (7.12)

Расчеты по формулам (7.11) или (7.12) дают результаты идентичные экспериментальным данным равенство значений y и y, таблица 8,  что свидетельствует об адекватности уравнения описываемому процессу.

Изложенную выше методику проведения экспериментов и анализ результатов следует рассматривать как предварительную и оценочную. Такая методика позволяет получить – математическую модель процесса – предварительно проанализировать  влияние факторов.

При более углубленной методике проведения опытов и использования математического аппарата можно оптимизировать процесс – определить значение факторов, обеспечивающих оптимальное значение функции (она называется функцией отклика) и, таким образом, получить наиболее эффективные результаты.