Номинальная мощность однофазного трансформатора  Sном = 10500 кВА, напряжения U1ном = 110кВ и U2ном = 6,3 кВ, напряжение короткого замыкания Uк =10,5 %, ток холостого хода I0 = 3,3 %, потери холостого хода Р0= 29.5 кВт, потери короткого замыкания Рк = 81.5 кВт. Определить токи холостого хода и короткого замыкания, напряжение короткого замыкания

#

Определить наибольшее значение коэффициента полезного действия трехфазного трансформатора, если номинальная мощность  Sном = 50 кВА, потери холостого хода  Р0= 0.35 кВт, потери короткого замыкания Рк = 1.35 кВт, коэффициент мощности нагрузки cos φ2= 1

#

Определить номинальный ток вторичной обмотки I2ном однофазного трансформатора, если номинальная мощность Sном = 20 кВА, номинальное напряжение первичной обмотки U1ном = 10 кВ, коэффициент трансформации к = 15

#

Определить номинальную мощность трехфазного трансформатора Sном и номинальный ток первичной обмотки I1ном, если номинальное напряжение первичной обмотки U1ном = 20 кВ, номинальное напряжение вторичной обмотки U2ном = 0,4 кВ, номинальный ток вторичной обмотки I2ном = 150 А

#

Найти действующие значения ЭДС в обмотках  Е1 и Е2 , если максимальный магнитный поток Фmах = 0.02 Вб, частота тока f = 50 Гц, числа витков первичной и вторичной обмоток соответственно W1 = 100, W2 = 50

#

Номинальное напряжение первичной обмотки однофазного трансформатора U1ном = 200 В, мощность нагрузки Р2 = 1 кВт, коэффициент мощности нагрузки cos φ2 = 0.8. Определить значение коэффициента трансформации к

#

Однофазный трансформатор номинальной мощностью Sном = 100кВА и номинальными напряжениями U1ном = 6000 В и U2ном = 400В, при частоте тока f = 50 Гц; действующее значение напряжения, приходящееся на один виток обмоток, Uвит = 5 В. Определить: число витков обмоток трансформатора W1 и W2, поперечное сечение обмоточных проводов первичной q1 и вторичной q2 обмоток, если плотность тока в этих проводах  = 4,0 А/мм2; площадь поперечного сечения стержня магнитопровода Qст, если максимальное значение магнитной индукции в стержне Bст, = 1,4Тл.

#

Номинальные значения первичного и вторичного напряжений однофазного трансформатора U1ном = 110кВ и U2ном = 6,3 кВ, номинальный первичный ток I1ном = 95,5 А. Определить номинальную мощность трансформатора Sном и номинальный вторичный ток I2ном

#

Трехфазный асинхронный двигатель с обмоткой статора, соединенной по схеме «треугольник», и короткозамкнутым ротором в номинальном режиме имеет следующие данные: мощность Рн = 37 кВт, напряжение Uном = 380 В, ток Iном = 73 А, частота вращения n ном = 1450 об/мин, коэффициент мощности cos φном = 0.86. При непосредственном подключении к сети кратность пускового тока Iп/Iном = 6, кратность пускового момента Мп/Мном = 2. Определить пусковой ток и пусковой момент двигателя при пуске способом «переключения схемы со звезды на треугольник

#

Статор трехфазного асинхронного двигателя внутренним диаметром D1 = 435 мм, длиной l = 270 мм имеет число пазов Z1 = 60. Шаг обмотки статора по пазам y1 = 12, число витков в катушке обмотки статора ωk  = 2. Определить ЭДС одной фазы обмотки, если магнитная индукция в воздушном зазоре Bδ = 0,75 Тл, а частота переменного тока f1 = 50 Гц; 2р = 4

#

Частота тока питающей сети f = 50 Гц. Скольжение асинхронного двигателя s = 2 %. Определить частоту тока в обмотке ротора f2

#

Магнитное поле относительно ротора перемещается с частотой ns = 60об/мин. Определить частоту тока в обмотке ротора f2 , если число пар полюсов р = 2

#

При скольжении s = 2 % электродвижущая сила в фазе обмотки ротора Е2s  = 2В. Чему равна ЭДС этой обмотки Е2 при неподвижном роторе?

#

Воздушный зазор трехфазного асинхронного двигателя δ = 0,5 мм, максимальное значение магнитной индукции Вδ  = 0,9 Тл. Обмотка статора четырехполюсная, число последовательно соединенных витков в обмотке одной фазы ω1 = 130, обмоточный коэффициент kоб1 = 0,91. Определить значение намагничивающего тока обмотки статора I1μ, если коэффициент воздушного зазора kδ = 1,38, а коэффициент магнитного насыщения kμ = 1,4

#

Паспортные данные асинхронного двигателя: Р=100 кВт, U = 380В, η = 91,5%, cos φном = 0,92, n = 2960 об/мин. Определить номинальный ток, номинальный момент, скольжение и частоту тока в роторе, если частота потребляемого из сети тока f = 50 Гц

#

Трехфазный синхронный генератор мощностью Sном = 330 кВА, напряжением U = 6,3 кВ при частоте тока f = 50  Гц и частоте вращения n = 1000 об/мин имеет коэффициент полезного действия η = 92 %. Генератор работает в номинальном режиме с коэффициентом мощности cos φном = 0,9. Схема соединения обмотки статора – «звезда». Определить: активную мощность генератора Рном, ток обмотки статора Iном, мощность приводного механизма Р1ном, вращающий момент М1 при непосредственном соединении валов генератора и приводного механизма

#

В трехфазную сеть напряжением Uс = 6 кВ включен потребитель мощностью Sпот = 660 кВА при коэффициенте мощности cos φ = 0,79. Определить мощность синхронного компенсатора, который следует подключить параллельно потребителю, чтобы коэффициент мощности сети повысился до значения cos φ/ = 0,9.

#

Ротор трехфазного синхронного генератора имеет 12 полюсов. Частота напряжения на зажимах генератора f= 50 Гц. Полезная мощность приводного двигателя 5 кВт. Определить вращающий момент на валу генератора

#

Трехфазный синхронный генератор вырабатывает напряжение частотой f= 50 Гц. Число полюсов 2р = 2. Приводной двигатель создает вращающий момент на валу М1 = 29 Нм. Определить полезную мощность приводного двигателя

#

Трехфазный синхронный двигатель включен в сеть напряжением 380 В и развивает на валу мощность 75 кВт. КПД двигателя η = 92 %, коэффициент мощности cos φ = 0,8. Определить реактивную составляющую потребляемого из сети тока

#

Полная мощность, потребляемая из сети синхронным двигателем, S1 = 45 кВА. Коэффициент мощности cos φ = 0,8. Суммарные потери мощности ΣΔР = 4 кВт. Определить коэффициент полезного действия двигателя

#

Трехфазный синхронный двигатель включен в сеть напряжением 220 В, потребляет линейный ток  Iп = 100А и развивает мощность на валу Рн = 25 кВт. КПД двигателя η = 90%. Определить реактивную мощность, потребляемую двигателем из сети

#

Трехфазный синхронный двигатель включен в сеть напряжением Uном = 660 В и потребляет ток I = 50 А, КПД двигателя ηн = 0,92 коэффициент мощности  cos φном = 0,8. Определить суммарные потери мощности в двигателе

#

Генератор постоянного тока независимого возбуждения с номинальным напряжением Uном = 230 В и номинальной частотой вращения nн=1500 об/мин имеет простую петлевую обмотку якоря, состоящую из N = 200 проводников. Число полюсов генератора 2р=4, сопротивление обмоток якоря при рабочей температуре Σrа =0,175 Ом, основной магнитный поток Ф = 4,8*10-2 Вб. Для номинального режима работы генератора определить: ЭДС якоря Еан, ток нагрузки Iан, электромагнитную мощность Рэм и электромагнитный момент Мэм. Размагничивающим действием реакции якоря пренебречь

#

В шестиполюсной машине постоянного тока поток возбуждения Фв = 0,01 Вб, якорь вращается с частотой n = 60 об/мин. Определить среднее значение ЭДС, индуцируемой в проводнике обмотки якоря

#

Мощность, потребляемая генератором постоянного тока от приводного двигателя, Р1 = 50 кВт, суммарные потери мощности в генераторе ΣΔР = 5 кВт. Определить коэффициент полезного действия генератора

#

При частоте вращения n = 975 об/мин двигатель постоянного тока отдает полезную мощность Р2 = 5 кВт. Определить полезный момент двигателя

#

При напряжении Uном = 220 В двигатель постоянного тока потребляет из сети ток Iном = 20 А. Мощность на валу двигателя Р2= 3,3 кВт. Определить суммарные потери мощности в двигателе

#

Шестиполюсная машина постоянного тока имеет на якоре простую петлевую обмотку из 36 секций. Определить ЭДС и силу тока в обмотке якоря машины, если в каждой секции наводится ЭДС 10 В, а сечение провода секции рассчитано на ток не более 15 А

#

Рассчитать шаги простой петлевой обмотки якоря для четырехполюсной машины (2 = 4) постоянного тока. Обмотка правоходовая, содержит 12 секций