КОМАНДЫ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

3.1 Команда Точка

-Позволяет создать точку в пространстве.

Для вызова команды нажмите кнопку Точка  на панели Пространственные кривые или выберите ее название из меню Операции - Пространственные кривые.

Положение точки в пространстве можно задать тремя способами.

-	По координатам. Введите координаты создаваемой точки в поля X, Y, Z Панели свойств и зафиксируйте нажатием клавиши <Enter>.

-	Произвольно. Укажите мышью произвольную точку в окне модели. Местоположением построенной точки будет являться проекция курсора на плоскость, параллельную экрану и проходящую через начало координат. Координаты точки будут определены автоматически и зафиксируются в полях X, Y, Z Панели свойств. Если значения одной или двух координат точки известны, введите их в соответствующие поля и зафиксируйте. После этого при перемещении мыши в окне модели будут изменяться только незафиксированные координаты.

-	С привязкой к опорной точке. Подведите курсор к нужной опорной точке.

После того, как рядом с курсором появится условное изображение точки, щелкните левой кнопкой мыши. Построенная точка будет совпадать с опорной. Координаты точки будут определены автоматически и зафиксируются в полях X, Y, Z Панели свойств. Опция Ассоциировать автоматически включится. Это означает, что сформирована связь между построенной точкой и ее опорной точкой. Благодаря этой связи вновь созданная точка будет следовать за своей опорной точкой при изменении положения последней.

Вы можете задать название и цвет точки на вкладке Свойства Панели свойств.

После завершения построения первой точки система ожидает задания положения очередной точки.

Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

3.2 Использование вспомогательных построений

Если нужная точка отсутствует в явном виде, ее всегда можно вывести с помощью вспомогательных построений. Вспомогательные построения являются полным аналогом тонких линий, используемых конструктором при черчении на кульмане, и чрезвычайно широко применяются при работе в КОМПАС-ГРАФИК .

Средства построения вспомогательных прямых включают в себя кнопку Ввод вспомогательной прямой и связанную с ней Панель расширенных команд вспомогательных построений (рис.14).

Рисунок 14 Панель расширенных команд

После выполнения вспомогательных построений и создания на их основе основных геометрических объектов, вспомогательные линии можно быстро удалить с экрана с помощью команды Удалить → Вспомогательные кривые и точки

3.3 Команда Вспомогательная прямая

- Позволяет построить произвольно расположенную прямую.

Для вызова команды нажмите кнопку Вспомогательная прямая  на инструментальной панели Геометрия.

Укажите положение первой (т1), а затем второй (т2) точек, через которые должна проходить прямая.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях т1 и т2 на Панели свойств. Угол наклона прямой (угол между прямой и осью абсцисс текущей системы координат) будет определен автоматически (рис.15).

Рисунок 15. Построение вспомогательной прямой

Совет. Чтобы быстро построить пучок прямых, проходящих через одну точку, сделайте следующее. При построении самой первой прямой укажите в качестве первой точки общую для всех прямых точку и нажмите кнопку Запомнить состояние  на Панели специального управления. Затем последовательно постройте нужное количество прямых, задавая их вторые точки.

Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

3.4 Команда Параллельная прямая

- Позволяет построить прямую, параллельную выбранному прямолинейному объекту (базовому объекту).

Для вызова команды нажмите кнопку Параллельная прямая  на инструментальной панели Геометрия.

Укажите курсором базовый объект. Задайте расстояние от базового объекта до параллельной прямой. Для этого введите нужное значение в поле Расстояние на Панели свойств или укажите точку, через которую должна пройти прямая.

По умолчанию система предлагает фантомы двух прямых, расположенных на заданном расстоянии по обе стороны от базового объекта. Вы можете зафиксировать одну из них или обе, щелкая мышью на нужном фантоме либо нажимая кнопку Создать объект  на Панели специального управления (рис.16).

Рисунок 16. Построение прямой, параллельной отрезку

Управление количеством прямых производится с помощью переключателя Количество прямых на Панели свойств.

Совет. Чтобы быстро построить несколько прямых, параллельных одному и тому же объекту, сделайте следующее. Указав базовый объект, нажмите кнопку Запомнить состояние  на Панели специального управления. После этого последовательно постройте нужное количество прямых, указывая принадлежащие им точки или задавая расстояния до базового объекта.

Чтобы перейти к построению прямых, параллельных другому объекту, нажмите кнопку Выбор объекта на Панели специального управления, а затем укажите курсором нужный базовый объект.

Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

3.5 Команда Отрезок

- Позволяет построить произвольно расположенный отрезок.

Для вызова команды нажмите кнопку Отрезок  на инструментальной панели Геометрия.

Доступно два основных способа построения произвольного отрезка:

-	задание начальной и конечной точек отрезка,

-	задание начальной точки, длины и угла наклона отрезка.

Если известны начальная (т1) и конечная (т2) точки отрезка, укажите их. При этом длина и угол наклона отрезка будут определены автоматически.

Если известны начальная точка отрезка, его длина и угол наклона, задайте их любым способом и в любом порядке. Например, вы можете указать курсором положение точки т1, ввести длину в поле на Панели свойств и задать курсором угол наклона отрезка. При этом конечная точка отрезка будет определена автоматически (рис.17).

Рисунок 17. Построение отрезка по двум точкам

Совет. Чтобы быстро построить несколько отрезков, начинающихся в одной точке, сделайте следующее. При построении самого первого отрезка укажите в качестве начальной точки общую для всех отрезков точку и нажмите кнопку Запомнить состояние  на Панели специального управления. Затем последовательно постройте нужное количество отрезков, задавая их остальные параметры.

Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

3.6 Команда Окружность

- Позволяет построить произвольную окружность.

Для вызова команды нажмите кнопку Окружность  на инструментальной панели Геометрия.

Укажите центр окружности.

Затем укажите точку, лежащую на окружности (рис.18).

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора в полях Центр и т на Панели свойств.

Рисунок 18. Построение окружности по центру и точке

Группа переключателей Оси  на Панели свойств управляет отрисовкой осей симметрии окружности.

Совет. Чтобы построить несколько концентрических окружностей, укажите точку центра и нажмите кнопку Запомнить состояние  Панели специального управления. Затем последовательно создавайте окружности, указывая лежащие на них точки.

За один вызов команды можно построить произвольное число окружностей.

Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

3.7 Команда Дуга

- Позволяет построить одну или несколько произвольных дуг окружности.

Для вызова команды нажмите кнопку Дуга  на инструментальной панели Геометрия. Укажите центральную, а затем начальную и конечную точки дуги (рис.19).

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками.

Рисунок 19. Построение дуги

Группа переключателей Направление  на Панели свойств управляет направлением построения дуги.

Совет. Чтобы построить несколько дуг, имеющих одинаковый центр и величину радиуса, сделайте следующее. Укажите точку центра. Введите нужное значение радиуса в поле Строки параметров и зафиксируйте его, а затем нажмите кнопку Запомнить состояние  Панели специального управления. После этого последовательно создавайте дуги, указывая их начальные и конечные точки.

Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

3.8 Команда Непрерывный ввод объектов

- Позволяет построить последовательность отрезков, дуг и сплайнов.

Для вызова команды нажмите кнопку Непрерывный ввод объектов  на инструментальной панели Геометрия.

При вводе конечная точка созданного объекта автоматически становится начальной точкой следующего объекта. Использовать эту команду удобно, например, при построении контура детали, состоящего из объектов различного типа.

Замечание. Построенная последовательность примитивов не является единым объектом. Примитивы будут выделяться, редактироваться и удаляться по отдельности. После вызова команды на Панели свойств отображается группа Тип, содержащая переключатели, позволяющие указать, каким именно геометрическим примитивом должен являться текущий (создаваемый) сегмент.

По умолчанию при первом обращении к команде текущий тип объекта - Отрезок. Это означает, что при указании точек в поле чертежа будет построена проходящая через них последовательность отрезков.В любой момент ввода последовательности вы можете изменить текущий тип объекта или способ его построения. Для этого активизируйте нужный переключатель в группе Тип.

Способы построения различных объектов при непрерывном вводе, а также приемы управления их параметрами соответствуют способам и приемам построения отдельных объектов (рис.20).

Рисунок 20. Последовательность геометрических объектов

На Панели свойств имеются также элементы Замкнуть и Новый ввод.

После вызова команды Замкнуть автоматически создается точка, совпадающая с первой точкой последовательности объектов, и построение последовательности завершается. Автоматически введенная точка принадлежит тому типу объекта, построение которого было включено в момент замыкания. Если количество уже введенных точек объекта недостаточно для автоматического построения объекта, замыкающего последовательность, то элемент Замкнуть недоступен. После замыкания введенной последовательности система ожидает ввода новой непрерывной последовательности объектов.

После вызова команды Новый ввод построение последовательности завершается без замыкания, и система ожидает ввода новой непрерывной последовательности объектов.

Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

3.9 Команда Кривая Безье

- Позволяет построить кривую Безье (кривая Безье – частный случай NURBS-кривой).

Для вызова команды нажмите кнопку Кривая Безье  на инструментальной панели Геометрия.

Последовательно указывайте точки, через которые должна пройти кривая Безье.

Совет. Для точного позиционирования курсора воспользуйтесь привязками или меню геометрического калькулятора для поля т на Панели свойств.

Группа переключателей Режим  позволяет указать, требуется замыкать кривую или нет.

Для фиксации созданной кривой Безье нажмите кнопку Создать объект   на Панели специального управления (рис.21).

Рисунок 21. Построение кривой Безье

Вы можете изменить кривую, не выходя из команды. Для этого нажмите кнопку Редактировать точки на Панели специального управления. Система перейдет в режим редактирования характерных точек объекта. Внесите необходимые изменения, после чего отожмите кнопку Редактировать ответвления.

Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

3.10 Команда Фаска

- Позволяет построить отрезок, соединяющий две пересекающиеся кривые.

Для вызова команды нажмите кнопку Фаска  на инструментальной панели Геометрия.

С помощью переключателя из группы Тип  выберите способ задания параметров фаски.

Введите параметры фаски в поля Панели свойств. Укажите первый и второй объекты, между которыми нужно построить фаску (рис.22).

Рисунок 22. Исходное изображение и изображение после построения фасок.

Возможно два способа построения фаски /скругления:

-	с усечением объектов,

-	без усечения объектов.

При использовании первого способа части первого/второго объектов, оставшиеся после создания фаски/скругления, автоматически удаляются, при использовании второго - нет.

Для выбора нужного способа построения служат группы переключателей  Элемент 1 и Элемент 2 на Панели свойств. По умолчанию в каждой из них активен переключатель Усекать элемент.

Рисунок 23. Построение фаски/скругления:
а) с усечением элементов; б) без усечения элементов

Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

3.11 Команда Скругление

- Позволяет построить скругление дугой окружности между двумя пересекающимися объектами.

Для вызова команды нажмите кнопку Скругление  на инструментальной панели Геометрия.

В поле Радиус на Панели свойств введите или выберите из списка значение радиуса скругления. Укажите два объекта, между которыми нужно построить скругление (рис.).

Рисунок 24. Исходное изображение и изображение после построения скруглений

Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

3.12 Команда Прямоугольник

- Позволяет построить произвольный прямоугольник.

Для вызова команды нажмите кнопку Прямоугольник на инструментальной панели Геометрия.

Доступно два способа построения прямоугольника:

-	задание противоположных вершин прямоугольника,

-	задание вершины, высоты и ширины прямоугольника.

Если известно положение вершин прямоугольника (точки т1 и т2), укажите их. При этом высота и ширина прямоугольника будут определены автоматически (рис.25).

Рисунок 25. Построение прямоугольника по противоположным вершинам

Если известны вершина, высота и ширина прямоугольника, задайте их любым способом и в любом порядке. Например, вы можете указать курсором положение вершины, ввести высоту в поле Панели свойств и задать курсором ширину прямоугольника. При этом координаты вершины, противолежащей указанной, будут определены автоматически.

Группа переключателей Оси  на Панели свойств управляет отрисовкой осей симметрии прямоугольника. За один вызов команды можно построить произвольное количество прямоугольников.

Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

Замечание. Обратите внимание на то, что прямоугольник, построенный в графическом документе, - это единый объект, а не набор отдельных отрезков. Он будет выделяться, редактироваться и удаляться целиком. Прямоугольник же, построенный в эскизе трехмерного элемента, - это, наоборот, набор отдельных отрезков. На каждый из них наложены связи и ограничения, благодаря которым отрезки составляют прямоугольник.

3.13 Команда Штриховка

- Позволяет заштриховать одну или несколько областей в текущем виде чертежа или во фрагменте.

Для вызова команды нажмите кнопку Штриховка  на инструментальной панели Геометрия.

Если до вызова команды в документе были выделены объекты, то на экране появляется диалог, содержащий сообщения системы. Содержание сообщений зависит от того, могут ли выделенные объекты быть использованы в качестве границы штриховки.

Если они могут быть использованы в качестве границы штриховки, то нажатие кнопки Да в диалоге приведет к автоматическому построению штриховки с умолчательными значениями параметров. Выделение объектов будет снято. Команда построения штриховки останется активной.

Если выделенные объекты не могут быть использованы в качестве границы штриховки, то нажатие кнопки Да приведет к снятию выделения с объектов. Команда построения штриховки также останется активной.

Если перед вызовом команды объекты не были выделены или необходимо продолжить построение штриховки, следует указать точку внутри области, которую нужно заштриховать. Система автоматически определит ближайшие возможные границы, внутри которых указана точка (рис.26).

Рисунок 26.Указание точек внутри областей и полученная штриховка

Команды контекстного меню, входящие в группы Добавить границу и Удалить границу позволяют изменить конфигурацию заштрихованной области.

Кнопки Панели специального управления предоставляют дополнительные возможности создания границ штриховки.

- Кнопка Ручное формирование границ  позволяет создать временную ломаную линию, которая будет служить границей штриховки.

- Кнопка Обход границы по стрелке  позвляет сформировать контур, образованного пересекающимися объектами.

Замечание 1. При вводе ассоциативной штриховки режимы ручного рисования границ и обхода границ по стрелке недоступны.

Замечание 2. Если граница штриховки является незамкнутым контуром, выбрать его можно только в режиме обхода границы по стрелке.

После задания очередной границы фантом создаваемой штриховки перестраивается. До фиксации штриховки вы можете настроить ее параметры.

Чтобы зафиксировать полученную штриховку и перейти к построению следующей, нажмите кнопку Создать объект  на Панели специального управления.

Для выхода из команды нажмите кнопку Прервать команду  на Панели специального управления или клавишу <Esc>.

Замечание. Все области штриховки, построенные в сеансе построения, являются единым объектом, даже если они несмежные. Команды редактирования параметров, удаления и т. п. применяются ко всему объекту.