Лекция 9

Оценка устойчивости откоса грунта

1. Устойчивость откоса грунта, обладающего только сцеплением.

2. Устойчивость откоса грунта, обладающего трением и сцеплением.

3. Меры по увеличению устойчивости откосов.

= 0 (жирные глины)

С – составляет основную прочность откосов

На какую глубину (h) можно откопать котлован с вертикальными стенками?

### Поверхность возможного обрушения

В                    С

T                                   Рассмотрим призму  АВС

Q  N      С                     Q- вес призмы (разложим его на

h                                                        2 составляющие  T и N)

С                           sin=T/Q;   ctg= ВС/h

А                 С- силы сцепления, действующие вдоль откоса

Составим уравнение равновесия на направлении   АС:

T = Q sin; Q =;  Т = - сдвигающая сила

sin=; АС = ;   - удерживающая сила ( т.к. изменяются по       закону  )

оctgsin -  = 0;	о

но  - мы приняли произвольно (sin - изменяется в пределах 0…1),

hmax=2C/

при max использовании сил сцепления:

hmax  при  = 45о; sin2 = 1; Тогда

              - Пример. Пусть:

С = 0,1кг/м2 = 1т/м2 = 0,01Мпа = 0,01МН/м2

= 2т/м3 = 20кН/м3 = 20·10-3МН/м3

hmax= 2  1 / 2  = 1м, следовательно откос будет устойчив при вертикальной стенке не более 1 м.

2-ой способ расчета:

– при  sin 2 =max = 1

2. Устойчивость откоса грунта, обладающего трением и сцеплением.

0; С  0 (графо - аналитический метод расчета)

Ni

0                            В              С

R

Тi          C

C

C                Qi

L

А

Пусть обрушение откоса происходит

        - По круглоцилиндрической поверхности,

относительно центра вращения т.0.

                - Как рассчитать устойчивость такого откоса ?

уст – коэффициент устойчивости

Порядок вычислений:

- откос делим на призмы;

- определяем вес каждой части – призмы – Qi;

- раскладываем Qi на Ti и Ni;

- находим С и L – длину дуги.

Мудер.сил. =  ;	 n - число призм

Мсдвиг.сил. =  ;	отсюда находим   уст

уст  =

Недостаток этого метода произвольное решение.  (Точкой 0 мы задались произвольно).  Необходимо найти наиболее опасный центр вращения, с уст = min, т.е. наиболее вероятную поверхность обрушения.

Центры вращения – т. О располагаются на одной линии под  36 на расстоянии 0,3 h.

Для всех точек О1 ,О2,  О3 ,О4  …– строим поверхности скольжения – определяем 1 ,2, 3, 4  …- откладываем их в масштабе, соединяем и графически находим    уст = min , т.е. наиболее вероятную поверхность обрушения, если при этом уст  > 1, то откос устойчив, в противном случае необходимо принимать меры по увеличению    устойчивости откоса.

уст = min

4            3       2      1

О4         О3

О             О2                     (0,25+0,4 м)h

О1

0,3h  0,3h                   36           B C4C   C3    C2  C1

h                           (1 : m)

            - А

R

Наиболее вероятная поверхность обрушения с минимальным коэффициентом устойчивости уст = min

Прислоненный откос

Ei

Ti       c

Qi

          - Поверхность

скальной породы

Ni

Еi - оползневое давление

Порядок расчета устойчивости откоса:

- Разбиваем откос на ряд призм и рассматриваем равновесие каждой призмы с учетом бокового давления грунта.

- Расчет начинаем с первого элемента (с верху). Если все элементы устойчивы, то откос устойчив.

3. Меры по увеличению устойчивости откосов.

Если откос не устойчив, необходимо принимать меры по увеличению его устойчивости:

А- уположение откоса

Б- поддержание откоса подпорной стенкой

В- осушение грунтов откоса

Г- закрепление грунтов в откосе.