11 Съемочные работы (продолжение)

План:

5 Маркшейдерская съемка подземных камер и пустот

6 Съёмка горных выработок

  - 11.1 Маркшейдерская съемка подземных камер и пустот

Классификация подземных пустот. В результате разработки месторождений или под воздействием различных природных факторов в  массиве горных пород образуются полости (камеры, пустоты), заполненные воздухом, газом, водой, рассолом, глинистым раствором и т. д. С точки зрения маркшейдерской съемки образовавшиеся пустоты условно разделяются. на доступные и недоступные. К недоступным относятся такие пустоты, к стенкам которых невозможен, непосредственный доступ наблюдателя или этот доступ сопряжен с большой опасностью, хотя в отдельных случаях при этом возможно нахождение исполнителя в камере. Все остальные пустоты относятся к категории доступных. Маркшейдерская съемка очистных забоев, представляющих собой доступные пустоты, рассмотрена ранее. Здесь остановимся на вопросах, связанных со съемками недоступных пустот.

В соответствии с характером съемочных работ недоступные пустоты можно разделить на три группы.

В пределах пустот первой группы возможно и допустимо нахождение маркшейдера с инструментом. К точности съемок предъявляются обычно более высокие требования, которые могут быть выполнены благодаря возможности надежного контроля методов съемки.

В пределы пустот второй группы маркшейдер попасть не может или его пребывание там запрещено существующими правилами безопасности. Съемка может быть выполнена измерительными устройствами, доставленными в пределы пустот через какие- либо каналы.

При разработке рудных месторождений наиболее часто встречаются пустоты третьей группы, в которые невозможен доступ ни маркшейдера, ни инструмента. В этих случаях при съемке точку установки инструмента выбирают в подходных выработках (чтобы была видна часть пустоты) или в окраинной части пустоты на специальных выносных конструкциях.

Классификация методов съемки подземных пустот. Выбор метода съемки недоступных пустот осуществляют, исходя из наличия доступа к снимаемой пустоте, его характеристики, а также цели и назначения съемки. Выбор инструмента для съемки обусловлен особенностями снимаемой пустоты, а именно: числом и расположением подходных выработок к очистному пространству, соотношением линейных размеров камеры, углами наклона стенок камеры, прилегающих к точке стояния инструмента. В практике разработки рудных месторождений применяются различные принципы и методы съемки очистного пространства.

Классификация методов съемки может быть проведена на основе физико-геометрических принципов и горнотехнических условий применения приборов.

Тахеометрический метод основан на применении инструментов и способов съемки (в комплексе, с осветителями и проекторами светового излучения), дающих возможность определить полярные координаты съемочных точек недоступных пустот. Метод используется для съемок пустот первой и третьей групп.

Фотограмметрический метод основан на применении инструментов и способов съемки, использующих принцип фотографирования недоступных пространств, освещаемых специальными осветителями, светового пятна, движущегося по стенкам очистного пространства или следов лазерного излучения. Этим методом можно выполнять съемку пустот всех трех групп.

Локационный метод основан на применении аппаратуры, позволяющей определять координаты путем измерения и преобразования физических величин в величины, характеризующие параметры недоступного пространства. Приборы этого метода основаны на принципах звуколокации, радиолокации, фотограмметрии и телеметрии. Метод используется для съемки пустот второй и частично третьей групп. При съемке пустот второй группы прибор должен иметь дистанционное управление и автоматическую запись показаний.

Съемка очистного пространства должна быть обязательно ориентирована относительно пунктов опорной или съемочной сети. Ориентирование осуществляется обычной маркшейдерской привязкой съемки или применением специальных устройств в инструментах (буссолей, гироскопических приборов), позволяющих производить ориентирование.

Съемка подземных камер и пустот производится так же, как и обычная тахеометрическая съемка. В подходных выработках подэтажей намечают и закрепляют маркшейдерскими знаками точки установки инструмента таким образом, чтобы с них была видна возможно большая часть снимаемой камеры. Для ориентирования съемки осуществляют привязку этих точек относительно сторон и пунктов съемочных сетей на подэтажах. При этом выполняют все угловые и линейные измерения, необходимые для вычисления координат X, Y, Z точек стояния инструмента.

При съемке инструмент устанавливают на точку в подходной выработке, наводят трубу угломера на задний пункт (пункт съемочной сети данного подэтажа) и берут отсчет по горизонтальному кругу. Затем последовательно наводят трубу на характерные точки камеры (пикетные или съемочные точки) и, при каждом наведении берут отсчеты по горизонтальному и вертикальному кругам, а также по шкале дальномера. Перед наведением трубы угломера на съемочные точки на них наводят световую марку или освещают снимаемый участок камеры (при отсутствии проекционного устройства). Объектами съемки в камерах являются выступы, впадины, контакты пород, геологические нарушения, выходы скважин в камеру и т. д.

Подобным образом съемку производят на каждой намеченной подходной выработке пока не будет снята вся камера. При этом предусматривают некоторое перекрытие съемок, выполненных с разных установок инструмента. Чаще всего при съемочных работах снимаемые точки набирают по вертикальным сечениям через определенный интервал. Величина интервалов между сечениями и между снимаемыми точками в сечении зависит от многих фактов ров. Специальные расчеты и данные съемок на различных месторождениях показывают, что для съемок масштабов 1 : 500, 1 : 200 и 1 : 100 целесообразно соблюдать соответственно интервалы 5—6 м, 2—3 м и около 1 м. В процессе съемки ведут абрис.

При камеральной обработке съемки вычисляют горизонтальные расстояния (если они не получены при измерении) от подходных до съемочных точек и отметки последних. По этим данным составляют план подземной камеры и вертикальные разрезы.

Фотограмметрические методы съемки подземных камер и пустот. Фотограмметрический метод съемки в подземных условиях основан на определении координат точек очистной камеры посредством преобразования фотографических координат в истинные, что осуществляется обработкой фотографических снимков на специальных приборах. Для съемки подземных камер и пустот при разработке рудных месторождений применяются следующие фотограмметрические методы: короткобазисная, стереофотосъемка, съемка подготовь короткобазисной стереосъемки тельных и очистных выработок большой площади сечения с помощью светопрофиля, дистанционная фотостереосъемка горизонтальных сечений недоступных горных  пустот.

  - 11.2 Съёмка горных выработок

Съёмка горных выработок возможна способом перпендикуляров, когда в створе выставляются точки и измеряются расстояния между точками в створе, а также расстояния до контуров выработки перпендикулярно створу (лево, право) и полярным способом с установкой теодолита на маркшейдерской точке и измерением горизонтального угла и расстояния до контуров в характерных точках выработки (рисунок 11.2 и 11.3 соответственно).

Сущность способа перпендикуляров заключается в следующем.

1) если имеются маркшейдерские точки выставленные в створе направления выработки (направленческие точки, как правило заложенные в кровле выработки), то без использования теодолита выставляются точки, примерно на расстоянии от 7 до 10 м от которых под прямым углом к створу направления измеряются расстояния до боков выработки.

Один человек становится за отвесы, опущенные с точек и выставляет другого, причем в шахтных условиях пользуются фонариками. Первый светит в сторону отвесов, последний относительно створа отвесов выставляет его, используя условные знаки поступательные движения влево, вправо и круговые движения фонарём, означающие соответственно влево, вправо и установку точки. Точки устанавливают временные: либо, отмечая мелом, либо укладывают камни, либо другим способом, позволяющим вести дальнейшие измерения. На Артемьевском руднике, расстояния измеряют "лазерной рулеткой" производства фирмы "Leica", позволяющей измерять расстояния до 80 м, что с запасом обеспечивает возможности и точность для данного вида съёмки.

Рисунок 11.1 – Лазерная рулетка Disto Plus

Рисунок 11.2 - Схема съёмки горной выработки способом

Перпендикуляров

На рисунке 11.1 изображена лазерная рулетка "Leica". Своими качествами, мобильностью и рядом функций прибор практически вытеснил металлические и тесмянные мерные ленты.

В процессе съёмки составляется подробный эскиз, на котором отображается ситуация и записываются все данные съёмки. Все зарисовки и цифровые пометки должны быть выполнены аккуратно.

2) в тех случаях когда направленческая точка утрачена и имеется подходная точка проведение съёмки выполняют с использованием теодолита для выставления створа (если же нет и подходной точки, то прокладывается теодолитный ход с временно закрепляемыми точками в почве).

На подходной точке устанавливается теодолит, приводится в рабочее положение. Отсчёт по горизонтальному кругу обнуляется, алидаду горизонтального круга закрепляют, наводят на отвес опущенный с маркшейдерской точки теодолитного хода, лимб закрепляют и открепив алидаду выставляют зрительную трубу в створе снимаемой выработки. После этого лимб закрепляют зажимным винтом, снимают отсчёт по горизонтальному кругу и записывают в полевой журнал. По данному

направлению в створе выставляются точки через от 7 до 10 м и производятся измерения длин вышеописанным способом, с занесением данных съёмки и зарисовкой эскиза в тот же полевой журнал.

Сущность полярного способа в следующем: на подходной, направленческой или любой другой маркшейдерской точке имеющей известные координаты подвешивается отвес, устанавливается теодолит и приводится в рабочее положение.

Зрительную трубу визируют на заднюю точку теодолитного хода, обнуляют отсчёт по горизонтальному кругу, закрепляют лимб и вращением алидады наводятся на характерные места горной выработки, снимая отсчёты и записывая их в журнал теодолитных съёмок (в столбце примечания рисуется подробный эскиз и делаются необходимые пометки). Вместе с измерением углов измеряются расстояния до контуров выработки, с округлением значений до дециметров.

Рисунок 11.3 - Схема съёмки горной выработки полярным способом

На руднике для проведения съёмки данным способом используются маркшейдерские теодолиты 2Т30М, 2Т30П, "лазерная рулетка", в тех случаях когда выносится подходная точка расстояния измеряют стальной мерной лентой со взятием отсчётов до миллиметров.