13 Маркшейдерские замеры

План:

1 Замеры подготовительных выработок.

2 Замеры очистных выработок

3 Замеры остатков полезного ископаемого на складах, в бункерах и на колесах

4 Методы определения объемной массы полезного ископаемого в целике и разрыхленном виде

Маркшейдерские замеры горных выработок и складов полезного ископаемого производятся с целью:

- определения подвигания и длины подготовительных выработок и их поперечных сечений;

- определения длины и подвигания лав, камер и т.д., откуда добывается полезное ископаемое;

-  контроля соответствия ведения горных работ проектным данным и соблюдения паспортов крепления горных выработок;

- определения объемов пустот и закладочного материала;

- получения детализирующих данных для составления планов горных работ, структурных разрезов по вынимаемым пластам, для учета запасов потерь и разубоживания (засорения) добываемого полезного ископаемого.

Замеры - это простейший вид съемок. Горные выработки находятся в движении. Инструментальные съемки по ним отстают, замеры дополняют и детализируют горные работы в призабойной части. Когда выработки небольшой длины с малым сроком существования, то инструментальные съемки их вообще не проводятся, а заменяются замерами.

Замеры обычно выполняются комиссией на первое число каждого месяца. Для контроля проходки выработок и выполнения плана делаются подекадные замеры - на 11, 21 число каждого месяца. Они позволяют получить объективную картину выполнения плана по проходке подготовительных выработок, плана добычи, своевременно устранить допущенные ошибки при статистическом учете и обеспечить выполнение плана за месяц по другим основным определяющим показателям.

По методам выполнения замеры делят на три группы: замеры подготовительных выработок, замеры очистных выработок, замеры складов полезного ископаемого.

13.1 Замеры подготовительных выработок

Замеры ведутся рулетками (тесмяными или стальными) с привязкой к маркшейдерским точкам. Эскиз и все детализирующие данные записывают в полевую замерную книжку. Одновременно с замерами делают зарисовки забоя и определяются элементы залегания полезного ископаемого в недрах.

Подвигание выработки за отчетный период согласно рисунка 13.1,а равно .

Рисунок 13.1 - Замер подготовительных выработок

К учету принимается только закрепленная часть выработок, удовлетворяющая требованиям паспорта крепления и размерам поперечного сечения.

Замеры поперечных сечений выработки делают «вчерне» (рисунок 13.1,6) и «в свету» (рисунок 13.1,г), при этом определяют фактические размеры зазоров от стенок до движущегося транспорта и сопоставляют их с установленными Правилами технической эксплуатации (ПТЭ) и Правилами техники безопасности (ТБ).

Согласно паспорту проходки и крепления каждая выработка в соответствии с ее назначением должна иметь определенную площадь поперечного сечения.

Замеры поперечных сечений выработок в зависимости от их конфигурации и размеров делают рулеткой или используют полярный и ординатно-линейный способы, а также способом линейных засечек (рисунок 13.2).

Высоту горизонтальных трапециевидных выработок определяют по отвесной линии (рисунок 13.2,а), а наклонных - по перпендикуляру к почве пласта (рисунок 13.2,6).

Замеры арочных выработок большого сечения непосредственно рулеткой затруднительны и малоточны, поэтому здесь используют комбинированные способы. Наибольшее распространение они получили при строительстве подземных сооружений и на рудниках, где выработки проходят без крепления.

Рисунок 13.2 - Способы замера поперечного сечения выработок

а, б - рулеточный; в - полярный; г - линейные засечки;

д - ординатно-линейный

Полярный способ (рисунок 13.2,в) основан на принципе транспортира, установленного на тележке, передвигающейся по шахтным путям. К легкому алюминиевому шесту нулевым делением привязывают рулетку.

При замере шест прикладывают к точкам контура выработки в данном сечении, а наблюдатель другой конец рулетки совмещает с центром транспортира, отсчитывая по рулетке длину (), а по транспортиру угол . Высота основания транспортира над уровнем рельс-величина постоянная. По этим замерам в камеральных условиях полярным способом наносят контур выработки в ее поперечном сечении в заданном масштабе.

При способе замера линейными засечками в начале по замерным сечениям на высоте 0,5-1,0 м от почвы выработки закрепляют реперы (рисунок 13.2,г). Реперами являются деревянные пробки, забитые в шпуры. К легкому алюминиевому шесту концами с нулевым делениями прикрепляют рулетки. Один из исполнителей прикладывает шест к точкам контура выработки в измеряемом сечении, а другие два наблюдателя у реперов делают отсчеты по рулетке, получая  и S. Точки контура выработки наносят на бумагу по способу линейных засечек, используя масштабную линейку и циркуль.

Ординатно-линейный способ (рисунок 13.2,д) основан на измерении перпендикуляров до стенки выработки от распорной стойки на заданных интервалах по высоте. Контуры выработки на плане получают также графическим способом.

Такие замеры выработок большого сечения делают через 2-5 м по ее длине.

При замерах подготовительных выработок не только определяют их длину и подвигание за отчетный период, но замеры служат основой и для подсчета добычи из подготовительных работ. Количество добытого полезного ископаемого при проходке подготовительной выработки DП подсчитывают по формуле

,

где Scp - средняя площадь полезного ископаемого в поперечном сечении выработки, м2 ;

- подвигание выработки, м;

- объемная масса, т/м3.

Подсчет ведется по каждой выработке в отдельности, данные записываются в специальные книги учета добычи полезного ископаемого по маркшейдерскому замеру.

13.2 Замеры очистных выработок

Замеры ведут с целью учета добычи полезного ископаемого, пополнения планов горных работ, контроля за полнотой извлечения запасов из недр, качеством крепления и решения вопросов безопасного ведения горных работ при очистной выемке.

При коротких забоях и крутом падении залежи длину лав определяют рулеточным замером, Замеры привязывают к маркшейдерским точкам на обоих горизонтах (рисунок 13.3). При длинных лавах а= 150-200 и более метров необходима инструментальная съемка, поскольку при обычном рулеточном замере трудно уловить искривление лав.

Рисунок 13.3 -  Схема рулеточного замера лавы

Все замеры сопровождают зарисовками в полевом журнале с указанием всех размеров, а также отмечают места вывалов, закладки, бутовые полосы, мощность пласта и его структурные особенности, углы падения пласта, количество оставляемого по мощности полезного ископаемого, качество крепления и его соответствие утвержденному паспорту.

Замеры лав делают так же, как и подготовительных выработок на каждое первое число месяца с промежуточным контролем на 11-е и 21-е числа.

Среднюю длину лавы (в плоскости пласта) определяют за отчетный месяц по формуле:

,

где       а н, а к - замер на начало и конец отчетного периода;

а11,а21, - промежуточные замеры.

Подвигание лавы за отчетный период L определяют графически по крупномасштабному плану горных работ или вычисляют, исходя из известного объема добычи, из очистных работ D0, длины лавы аср, мощности пласта m и его объемной массы .

Частота замера углов падения и мощности пласта в лаве зависит от выдержанности залежи по падению. При выдержанной мощности замер делают через 15-20 м, для невыдержанной - через 10-15 м.

Различают три вида мощности: нормальную m, вертикальную mверт и горизонтальную mгор. Переход от одной мощности к другой делают, согласно рисунок 66,а по формуле:

где - угол наклона пласта в месте замера

Рисунок 13.4 -  Схемы к определению мощности пласта

Залежи полезного ископаемого, например угольных пластов, редко встречаются однородными. Обычно они имеют сложное строение и разбиты породными прослойками (рисунок 13.4, б). Поэтому при замере следует иметь в виду следующие мощности:

m0 - общая мощность пласта;

mоп - общая полезная (мощность только одних угольных точек, исключая породные пропластки);

mв - вынимаемая мощность (рисунок 13.4,б, верхняя угольная отнесена в потери);

mвп - вынимаемая полезная мощность угольного пласта.

Обычно при замерах измеряют нормальную вынимаемую мощность и из нее выделяют полезную мощность пласта. Если выемка ведется на полную мощность пласта, то измеряют m0, mоп .

При замере нормальной мощности пласта в наклонных лавах, т.е. кратчайшего расстояния между кровлей и почвой, целесообразно придерживаться методики, показанной на рисунке 13.4,в. Один из рабочих держит рулетку с нулевым делением у кровли (точка А), съемщик другим концом описывает дугу, касаясь почвы (точка В). Радиус такой дуги и есть кратчайшее расстояние между почвой и кровлей пласта, т.е. перпендикуляр, равный m.

Для подсчета добычи из очистных работ за отчетный период находят среднюю вынимаемую полезную мощность пласта по формуле:

,

где - замеры мощности при подекадных и месячных замерах;

n - количество замеров.

Добычу полезного ископаемого из очистных работ вычисляют по формуле:

.

Подсчет добычи по замеру горных выработок ведут в специальных книгах. Иногда для подсчета составляют специальные крупномасштабные планы горных работ.

При производстве съемок и замеров в шахте должны соблюдаться следующие основные правила безопасности и охраны труда:

- не заходить в    загазованные забои и в незакрепленные участки,

- индивидуальные средства защиты должны быть всегда с собой;

- при взрывных работах уходить в укрытия и работу продолжать только после того, как выработка будет проветрена;

- не ездить на транспортерах и не отправлять по ним грузы и инструменты;

-находиться в безопасном месте при движущемся транспорте, работе конвейеров и горных машин.

13.3 Замеры остатков полезного ископаемого на складах, в бункерах и на колесах

Горные предприятия из-за несвоевременной подачи железнодорожных вагонов для отправки потребителю добытого полезного ископаемого вынуждены у себя создавать специальные склады, а затем по мере поступления порожняка вести их разгрузку, используя экскаваторы, грейферы и другую горно-транспортную технику.

Перед складированием добытого полезного ископаемого производят подготовку площадок. На существующих шахтах и рудниках склады создают на промплощадке вдоль подъездных путей, располагая их под эстакадами. Иногда создают специальные аварийные склады. Площадки под склады выравнивают и укатывают катками. План основания отвалов составляют по результатам съемок в масштабах 1:200-1:500, изолинии поверхности проводят сечением через 0,25 м. Этот план в дальнейшем используют для подсчета объемов полезного ископаемого (остатков) на начало или конец отчетного периода.

Объем полезного ископаемого на складе в зависимости от его вида, формы и расположения определяют рулеточным замером, методом профилей, тахеометрической и мензульной съемками.

Рулеточный замер применяют при малых складах правильной геометрической формы (рисунок 13.5).

Рисунок 13.5 - Рулеточный замер склада Вычисление объемов ведут

по формулам геометрии

Перед засыпкой отвала ведут подготовку площадки и закладывают профили, опирающиеся на точки с известными координатами. Эти точки А, В, С, D, E, F, расположены вне контуров будущего отвала Поперечные профильные линии располагают друг от друга на расстоянии l=5-10 метров; одну профильную линию закладывают вдоль отвала (рисунок 13.6,а).

Каждая профильная линия между опорными точками разбита на пикеты. Количество пикетов 1, 2, 3 ... зависит от рельефа площадки, подготовленной для склада. Делая привязку, каждая опорная и пикетная точка получает координаты X i, Y i, Zi.

На миллиметровой бумаге по каждой линии составляют профили в масштабе 1:200 - 1:500. Масштабы горизонтальный и вертикальный одинаковы. После засыпки площадки полезным ископаемым по результатам съемки или замеров на профилях показывают положение поверхности отвала (рисунок 13.6,6). При съемке используют упрощенные приборы: рейки, рулетки, горный компас или эклиметр для измерения углов на отдельных интервалах уложенной рейки вдоль профиля, получая.. При широких в поперечнике отвалах ведут по профилям тахеометрическую съемку.

Площадь сечения отвала по профилю Si определяется планиметром или линейными замерами по плану с использованием формул геометрии. Объем отвала подсчитывают по формулам:

;	;	…..,

Рисунок 13.7 - Профильная съемка отвала

получая общий объем V = ,где V1,V2,V3... - объемы полезного ископаемого в отвале между профилями.

Если штабель насыпан с эстакады, то съемочные работы упрощаются (рисунок 13.7,в).

На эстакаде забивается точка К, положение ее как и точек 1, 2 может быть нанесено на профиль. Протягиваются шнуры, с них опускают легкие отвесы из точек а, m, к, с, f, которые проектируются на точки а', m', к', с', f’ на поверхности отвала. Делая линейные замеры Li и hi можно на профиле получить местоположение поверхности отвала, а затем и подсчитать площадь поперечного сечения Si по данному профилю на момент съемки.

Тахеометрическую и мензульную съемки применяют при больших, разбросанных по территории отвалах. Для этого вокруг отвала прокладывают теодолитно-нивелирный ход, создавая точки съемочного обоснования I, II, III... (рисунок 13.8).

Рисунок 13.8 - Тахеометрическая съемка отвала

а- план отвала в изовысотах;

б- таблица для подсчета высот

На основании съемки площадки под отвал изображают в горизонталях сечением через 0,25-0,50 м земную поверхность.

После засыпки отвала с точек съемочного обоснования ведут тахеометрическую съемку поверхности отвала с набором пикетных точек. Разность высотных отметок пикетных точек по отвалу относительно изолиний высот основания отвала дает высоту отвала в районе пикетов. На основании этих высот строят план изолиний высот (изовысот) отвала (рисунок 13.8, а).

Объем полезного ископаемого подсчитывают, используя объемную палетку проф. П.К. Соболевского. Палетка представляет собой сеть точек, нанесенных на прозрачный лист (кальку). Каждая точка является центром тяжести элементарной площадки-квадрата, сторону которого принимают равной 0,5-2,0 см. Площадь одного квадрата S - величина известная в масштабе плана.

Палетку накладывают на план отвала. Определяют высоты отвала h, , отнесенные к центру тяжести каждого квадрата палетки. Все данные записываются в таблицу (рисунок 13.8,б).

Объем отвала вычисляется по формуле:

,

где        - сумма высот отвала по квадратам.

По плану отвала могут быть графическим способом построены разрезы по профилям. Масштабы для построения: горизонтальный и вертикальный должны быть одинаковыми. В этом случае объем определяют по способу вертикальных сечений.

На шахтах-новостройках в условиях полной конвейеризации доставки угля от забоя до железнодорожного вагона предусмотрено аккумулирование угля в закрытых складах резервуарного типа. Они представляют собой цилиндры из монолитного бетона с внутренним диаметром 11,5 м до 27;б м и высотой до 40 м. Это своего рода бункеры, имеющие широкое распространение да действующих шахтах.

Полностью заполненные бункеры не обмеряются, так как их емкость известна из проекта или же может быть определена по отгрузке с последующим взвешиванием железнодорожных вагонов.

Частично заполненные бункеры также не подлежат обмеру, а определяется лишь расстояние от эстакады до конуса полезного ископаемого в бункере с помощью рулетки с грузом (рисунок 13.9).

Принимая угол естественного откоса полезного ископаемого в бункере  постоянным, можно в зависимости от расстояния от конуса до эстакады hi определить объем. Для этого целесообразно сделать таблицу, используя зависимости вида

Замер остатков полезного ископаемого в железнодорожных вагонах под бункерами или в вагонах, еще не вывезенных с шахтного двора, не производят, поскольку вес загруженных вагонов известен.

Рисунок 13.9 - Замер остатка в полезного ископаемого в бункерах

13.4 Методы определения объемной массы полезного ископаемого в целике и разрыхленном виде

Учет добычи по замеру горных выработок и остатков на складах полезного ископаемого ведется в тоннах, а не в кубических метрах. Для перехода от объемов к тоннам необходимо знать объемную массу в целике и разрыхленном (насыпном) виде.

Объемную массу в целике ц  определяют следующими методами: пробной вырубкой, гидростатическим, аналитическим и геофизическими методами.

Метод пробной вырубки применяют при слабых, трещиноватых, пористых и сильнозагрязненных посторонними примесями полезных ископаемых.

Сущность метода состоит в следующем. В пласте вырубается правильная фигура. Полезное ископаемое из такой пробной вырубки складывают в забое на брезент и сортируют, исключая видимую породу. Размеры пробной вырубки - величина постоянная, следовательно, известен и объем вырубки Vi . Полезное ископаемое от вырубки доставляется на поверхность и определяется вес Рi .

Отсюда объемная масса из одной вырубки

а среднее значение Цср из нескольких вырубок

Гидростатический лабораторный метод определения дает хорошие результаты при плотных и однородных по составу полезных ископаемых. Определение уц и содержания полезных и вредных компонентов, например золы в угле, обычно делают в химических лабораториях горных предприятий или геолого-разведочных организаций.

Объемную массу образца, взятого из забоя, вычисляют по формуле:

,

где Р1,Р2,Р3 - соответственно массы образца полезного ископаемого, полученные при взвешивании на воздухе, в воде и снова на воздухе, когда поры его пропитаны водой.

При сильнопористых полезных ископаемых образцы парафинируются.

Аналитический метод определения ц применяют при установленной связи ц = f(AC) или ц = f(C), где Ас - зольность угля; С - содержание полезного компонента в руде. Зависимости устанавливают, используя методы математической статистики и корреляционного анализа.

Объемную массу, например, угля вычисляют по эмпирической формуле:

,

где       г - объемная масса образца, полученная при гидростатическом взвешивании,

А Cвг - содержание внутренней золы в этом образце;

АC в - содержание внутренней золы угля на участках, подлежащих разработке;

К - коэффициент, характеризующий изменение ц при изменении зольности угля на один процент.

Геофизические методы определения  ц  основаны на физических эффектах, используя коэффициенты поглощения при рассеянии в горной породе гамма-лучей. Эти коэффициенты пропорциональны плотности вещества.

Из рассмотренных методов определения ц наиболее точным является метод пробной вырубки.

Объемную массу разрыхленного полезного ископаемого определяют:

- взвешиванием загруженных железнодорожных вагонов при известной их кубатуре. Этот способ наиболее точный, так как здесь участвуют большие объемы;

взвешиванием отдельных проб, взятых из разных мест отвала и помещенных в заранее подготовленные ящики. Среднюю объемную массу разрыхленного полезного ископаемого вычисляют по формуле

Со временем отвалы уплотняются, соответственно этому меняется и величина р во времени (рисунок 13.10,а). Если весовое количество угля на складе не меняется, то замеряя объем отвала V на разные периоды времени ti, можно вычислить    по формуле , а затем найти p и построить  для   практического   пользования   график   (рисунок  13.10 ,6)   где p=f(t).

Исследованиями также установлено, что величина р связана с изменением во времени качества полезного ископаемого. Например, при изменении зольности угля в отвале на один процент величина р изменяется на 0,005 т / м3.

Приближенное значение величины р можно получить через коэффициент разрыхления, делая подсчет по формуле:

,

где        - объемная масса полезного ископаемого в целике;

К - коэффициент разрыхления полезного ископаемого, равный 1,5-1,6.

Рисунок 13.10- Определение р

a - по съемке отвала; б - по графику

13.5 Учет добычи на горных предприятиях

Существует четыре метода учета добычи:

- полное взвешивание всего добытого полезного ископаемого;

- по маркшейдерским замерам горных выработок;

- по статистическому учету;

- по маркшейдерским замерам остатков полезного ископаемого на складах.

Самый точный способ – первый, однако при большой производительности горных предприятий все добытое полезное ископаемое взвесить невозможно. Взвешивание делают только лишь выборочно с целью контроля полноты загрузки транспортных сосудов.

Рекомендуемая литература: [ 1-6]

Контрольные задания для СРС  [ 1-6]

1. Замеры остатков полезного ископаемого на складах, в бункерах и на колесах

2. Учет добычи на горных предприятиях

Вопросы для контроля знаний:

1 Замеры подготовительных выработок.

2. Замеры очистных выработок

3 Замеры остатков полезного ископаемого на складах, в бункерах и на колесах

4 Методы определения объемной массы полезного ископаемого в целике и разрыхленном виде