3-дәріс.
Тақырыбы: Таксация тәсілдері.
Жоспар:
1.Таксацияның физикалық тәсілдері.
2.Гидростатикалық таразылар.
3. Таксациялық стереометриялық тәсілдері.
4.Ағаш діңдерінде көлденең қималардың формасы.

Ағаш массасының көлемін өте дәл анықтау үшін ксилометриялық же таразылық – екі физикалық әдісі қолданылады. Ксилометриялық тәсіл физиканың танымал заңына негізделген
. Сұйықтыққа жүктелген дене оны өзінің көлеміне тең көлемде ығыстырады. Таразылық тәсіл физиканың басқа заңына негізделген:сұйықтыққа жүктелген дене онымен ығыстырылған сұйықтық қанша тартса,соншалық салмақ жоғалтады.
Бірінші тәсілмен ағаш массасының көлемін өлшеуге арналған аспап ксилометр деп аталады. Ксилометр, көбінесе 50см диаметрлі ж шамамен 2м биіктікті металл цилиндр болып табылады. Судың ауыспалы деңгейімен ксилометр цилиндр бүйірінде шыны түтік орнатылған кранға ие. Түтіктің артында шкала орнатылған, шкала қозғалмалы ж қозғалыссыз болуы мүмкін.
Ксилометрді шкаланың нөлдік бөлінуімен сәйкес келетін деңгейге дейін сумен толтырады,шкаланың нөлін түтіктегі су деңгейімен үйлестіре отырып, суға сүректің кесегін салады же ол қалқып шықпау үшін оны металл торлы шеңбермен қысады. Сүректің кесегін батырғанда су деңгейі жоғарылайды. Осы деңгейге сәйкес келетін шкаладағы бөліністер саны ксилометрге қабылданған көлем бірліктерінде кесектің көлемі болып табылады. Су бөлігі батырылған сүрекке сіңіп үлгермеу үшін есептеуді мүмкіндігінше тез жүргізу керек.
Тұрақты деңгеймен ксилометрде де белгіленген биіктікте кран бар. Осындай ксилометрді пайдалану барысында оны кран деңгейіне дейін сумен толтырады же цилиндрге сүректің кесегін салады. Бұл кезде жиектер арқылы төгілетін судың мөлшері арқылы кесектің көлемін анықтайды.
АҚШ-та профессор Г. Янг 70 х 70 х 610см өлшемдікөлденең ксилометрді құрастырды. Ол бөренелердің нақты көлемдерін анықтауға мүмкіндік береді. Алдын ала Смалиан мен Губер формуласы бойынша бөренелердің көлемі есептеліп алынады. 16 фут ұзындықта Смалиан формуласы көлемдерді жүйелі жоғарылататыны, ал Губер формуласы төмендететіні анықталды. 
Таразылық тәсіл бойынша ағаш массасының көлемін анықтауға арналған аспапты гидростатикалық таразылар деп атайды. Сүректің кесегін алдымен ауда, артынан суда өлшейді. Суға батырар алдында оған, жеке ауада же суда өлшейтін металл жүкті байлайды. Металл жүк салмағында шығындарсыз бір сүрекке келетін судағы же ауадағы салмақтың арасындағы айырма, сүрекпен ығыстырылған судың салмағын құрады. Судың салмағы бойынша оның көлемін табуға болады, бұл жағдайда сыналатын сүрек кесегінің көлеміне сәйкес келеді. Егер сүрек кесегінің салмағын W оның көлеміне V бөлсек алынған жеке 0 бірдей көлемдерде алынған су салмағының же сүрек салмағының арасындағы қатынасты сипаттайтын сүректің тығыздығын құоайды.
Сүрек кесегінің салмағын тығыздығына бөле отырып, өлшенген сүректің көлемін аламыз: 
V= W 0.
Осы тәсілмен сүректің көлемін аықтау барысында әртүрлі ағаш жыныстарының тығыздығы әртүрлі болатынын ескеру қажет. Соымен қатар, оның шамасында сүректің ылғалдылығы мәнді әсер етеді; оың ұлғаюына қарай тығыздық толады. Егер ағаш кесіндісінің салиағы тонналармен анықталса, онда көлемін кубметрлерде лады. Сүректі ондық таразыларда өлшейді.
Біздегі басты ағаш жыныстарындағы сүректің тығыздығы туралы мәселе көпреттік зерттеулердің пәні болып табылады. Бұл зерттеулердің нәтижесі КСРО Министрлер Кеңесінің Мемлекеттік Стандарт Комитетімен бекітілген, жылытуға, құрғақ қайта айдауға же көмірлендіруге арналған отындарға мемлекеттік жалпы одақтық стандартты белгілеу барысында жалпыланған (МСТ 3243-46). Стандартта 25 же 50% ылғалдылықта сүрек жынысына байланысты отындардың тығыз кубометрлік салмағы көрсетілген.

Таксациялық стереометриялық тәсілдері.
1.Ағаш діңдерінде көлденең қималардың формасы.

Ағаш крон түзетін, бұтақтардан, діңнен, тамырлардан тұрады. Үлесіне орташа алғанда көлемінің 60-85% кететін ағаштың ең құнды бөлігі діңі болып табылады,сондықтан діңнің көлемін анықтау орман таксациясының ең басты мәселелерінің бірі. Ағаштың діңі, оның жеке бөліктері сияқты дұрыс стереометриялық денелермен кейбір ұқсастыққа ие. Сондықтан осіп тұрған же шабылған ағаштардың не дің бөліктерінің көлемдерін анықтау барысында стереометрия ережелері мен заңдары қолданылады.
Ағаш діңдерінің формасы өте әртүрлі. Қалың орманда өскен ағаштардың діңдері көбінде дұрыс формалы, жеке өскен ағаштарда әдетте дұрыс емес формалы,сондықтан оларда крон күшті дамыған.
Ағаш діңдірінің көлденең кесінділері не көлденең қималары форма бойынша шеңберлерді не эллипстергн ұқсайды. Зерттеулердің көрсетуінше қылқан жапырақты жыныстардағы өзара перпендикуляр диаметрлер діңнің төменгі 13-де , орташа алғанда 3,7%-ға ,ал діңнің ортаңғы бөлігінде 3,1% ерекшеленеді.
Ағаш діңдеріндегі көлденең қималардың формаларын С. Е. Осетров же профессор В. Я. Добровлянский бөлшектей зерттеді. С. Е. Осетров 27 шырша, 13 қарағай же 10 жапырақты ағаштарда тамыр мойнынан 1,3 м биіктікте орналасқан көлденең қималардың формасын зерттеді. Дің кесінділерінің нобайларын қағазға көшіріп же геометриялық әдіспен аудандарын есептеді.