10-дәріс.
Тақырыбы: Араланған, соғылған ағаш материялдарының және ағаш өнімінің басқа түрлерінің таксациясы.
Жоспар:
1. Аралау материялдарының таксоциясы.
2. .Аралау материялдарының негізгі түрлері.
3. Аралау материялдарының көлемін анықтау.
4. Сүректің шығындары мен қалдықтары.

1.Аралау материалдары пластиналарға төрттіктерге брусыларға кесектерге тақтайларға шпалдарға горбылдерге бөлінеді. 
Пластиналар бөренені бойлық осімен екі симметриялық бөліктерге аралауда ал төрттіктер әрбір пластинаны бойық осі бойымен екі симметриялық бөліктерге аралауда алынады.
Брусье – деп 10 см-ден артық ендікті және қалыңдықты аралау материалдарын айтады. Араланған жақтарының санына сәйкес екі үш және төрт кантты брусыларды көлденең қиманың формасы бойыншы үшкір және тұйық кантты ажыратады. 
Кесектер - қалыңдығы 10см-ден аспайтын, ал ені еселенген қалыңдығынан аспайтын аралау материалдары болып табылады.
Тақтайлар – қалыңдығы 10см-ден аспайтын бірақ ені қалыңдығынан 2 есе және одан артық асып түсетін аралау материалдары болып табылады. Тақтайлар мен кесектердің кең жақтарын пласттар жақтарын жиектер пласттардың жиектермен қиылысқан сызықтарын қабырғалар деп атайды. Аралау материялдарында жиектер араланбаған немесе екі пласттарға перпендикуляр ұзындықтың бөлігінде немесе бүкіл ұзындықпен араланған болуы мүмкін. Осыған сәйкес аралау материялдарын, барлық жақтары бүкіл ұзындықпен немесе ұзындықтың жартысынан кем емес араланған кесінділерге және жиектерге мүлдем араланбаған және ұзындықтың жартысынан кем араланған кесінді еместерге бөледі. Геометриялық дұрыс паралепипедтің формасына ие аралау материалдарын таза кесінділер деп атайды.
Аралау материялдарының жиектеріндегі бөренелердің дөңгеленген бүйір беттерінің қалдықтарын обзолдар деп атайды. Тақтайлардың пласттармен обзолдар тұйық бұрышпен және үшкір бұрышпен түйісуі мүмкін. Шпалдар ірі көлденең қимаға ие аралау материалдарының ерекше түрі болып табылады, және темір жол рельстерін қалауға қызмет етеді. Шпалдарды екі негізгі санатқа бөледі:кесілген, кесілмеген. Кесілмеген шпалдарды тек бір шпал кесіндісінен аралайды, ал кесінділер екі және одан артықтан. Қалың кряжалардың ортасынан діңнің өзекшесі кететін тақтайды аралайды. Көлденең қималардың өлшемдері мен формасы бойыншы шпалдар топтарға бөлінеді. Белгіленуіне байланысты шпалдар үш топта жасалынады.1.Басты жолдарға арналған. 2. Станциялық және кірме жолдарға арналған.3. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың кірме жолдарына арналған. Басқа беті өңдеусіз қалатын бөрененің кесілген сыртқы бөлігін горбыль деп атайды. (сурет 47)
2.Аралау материялдарының негізгі түрлері:
1-пластина, 2-төрттік, 3-екі кантты брус, 4-үш кантты брус, 5- төрткантты брус, 6- кесек, 7-тақтай, 8,9- шпалдар, 10-горбыль.
Қатты жапырақты жыныстардан араланатын ұсақ тақтайшалар паркет деп аталады, олар еден төсеуге қолданылады. Паркет квадратты метрлерде есептелінеді. Ағаш қоймаларында және биржаларды аралау материялдарын штабелдерге қалайды. Үлкен қоймаларда және биржаларда әртүрлі ендікті және қалыңдықты тақтайларды әртүрлі штабелдерге қалайды. Әрбір штабелге жеке нөмір беріледі және есеп ведомстерінде штабелдегі тақтайшалардың санын жазып отырады. Тақтайшаларды қалаудың және сұрыптаудың осындай тәртібі олардың есебін және аралау материялдарын өткізкмен байланысқан, барлық қойма операцияларын жеңілдетеді. Шпалдарды даралап кейде көлем бойынша есептейді. Шпалдарды өткізу қабылдау барысында әрбір топқа белгіленген қималарға сәйкес формалары мен өлшемдерін трафареттердің көмегімен топтарын анықтау қажет. Жаңа ғана жасалған шпалдарды қабылдау барысында белгіленген өлшемнің үстінен кем дегенде 5мм-ден кептіруге припусктер беруі қажет. Қоймаларды өткізу барысында шпалдар барлық шпалдарды екі бүйірден қарауға және топтары жыныстары бойынша сұрыптауға болатындай етіп төсемдерде штабелдерге қалануы тиіс. Штабелдерді құрылыс қоқыстарынан ескі ағаш материялдарынан т.б. алыста ойпатта орналасқан, құрғақ жерлерде қалау қажет.Штабелдердің арасындағы қашықтықтың әрбір бес қатардан кейін 4м ажыраумен 1м болу керек. Шпалдар қаланған алаңқайлар тиеуге ыңғайлы болуы тиіс.
3.Аралау материялдарының көлемін анықтау.
Дөңгелек ағаш материялдарына қарағанда аралау материялдарының көлемін анықтау өте қажет. Аралау материялдары көбінесе геометриялық дұрыс формаға ие болады, сондықтан олардың көлемі қалыңдығы мен еніне ұзындығын көбейту жолымен табылуы мүмкін:
V=stl (94)
Мұндағы s - аралау материялдарының ені,см,t - қалыңдығы,мм,l – ұзындығы, м. Тәжірибеде әрбір жағдайда осындай есептеулерді жүргізу қиынға соғады, сондықтан әртүрлі ұзындықты қалыңдықты ендікті аралау материялдарының көлемдері берілген кестелер құрылған. Аралау материялдарының көлемің анықтауға арналаған кестелер жалпыодақ стандарты (МСТ 5306-64) ретінде бекітілген. Осы кестенің бөлігі мысал ретінде 12 кестеде берілген.
Кесте 12. 45мм қалыңдықты, 10-15см ендікте , 9 м-ге дейін ұзындықты кесектер мен тақтайлардың көлемі.(ОСТ 4552 бойынша)
(1) Тақтайлар мен кесектердің ені, мм; тақтайлар мен кесектердің ұзындығы,м;3)көлемі, м; 4) тақтайлар мен кесектердің ені,мм.)
Бөрененің көлемдер кестесінің алдында аралау материялдарының көлемдер кестесінің артықшылығы олар бойынша кестеде көрсетілмеген өлшемдерге ие,аралау маиериялдарының көлемдерін кейбір қосымша есептеулермен табуға болады. Егер, мысалы, 3м ұзындықты тақтайлардың көлемінен 4мм ұзындықты тақтайдың көлемін алу немесе 1м ұзындықты тақтайлардың көлемін 3 есе ұлғайту жеткілікті болады. Есептеу жұмыстарын қысқарту үшін әртүрлі өлшемдердегі қанша тақтайлар 1м-те болатыны көрсетілген, қосымша кестелер қолданылады.
Аралау материялдары үшін ені және қалыңдығы бойынша кептіруге әдіп белгіленеді, бұл қабылдауда ескерілуі қажет. Бұл әдіптің шамасы 2,5-7% арасында тербеледі, әлде аралау материялдарының ені мен қалыңдығы ұлғаюмен әдіп азаяды. Аралау материялдарының кубатурасын есептеуге әдіптің аралау материялдарының кубатурасын есептеуге әдіптің шамасы кірмейді. Мысалы, нақтылы 205 мм ендікке ие тақтайлар 200мм ендікті деп есептелінеді. Бұл жағдайағы 5мм айырма кептіруге келетін әдіп.
Аралау материялдарының стандарттарында қабылданған өлшемдері, 15 пайыз абсолютті ылғалдыққа ие сүрекке белгіленген. Стандарт өлшемдердің үстінен аралау материялдарын кептіруге кететін әдіптер үшін жеке стандарттар белгіленген. Кесілмеген тақтайлардың кубатурасын анықтау үшін олардың енін ұзындықтың ортасында өлшеу керек. Кесілмеген тақтайлардың ені оң және сол жақтарда бірдей емес болуы мүмкін болғандықтан, оларды өлшеу барсында екі жақтағы еннің арасындағы орташасын алу керек. Кесілмеген тақтайлардың көлемін таза кесілген аралау материялдарына арналған, кестелердің көмегімен ұзындығы ені қалыңдығы бойынша анықтайды. Үшкір кантты брусылерде көлденең қима квадратты немесе тікбұрышты сондықтан сондай көлденең қималардың көлемі сәйкесті квадраттан немесе тікбұрыштан кем болады. Тұйық кантты брустың көлденең қимасын анықтау үшін қалыңдығын а еніне в көбейтеді және алынған туындыдан бір жағы е гипотенуза болып табылатын жетіспейтін төрт бұрышты тең қабырғалы үшбұрыштардың ауданын алады. Бұл үшбұрыштардың ауданы қосындыда Л квадратқа тең.
Үшкір кантты брустың көлемі аралау материялдарының кәдімгі көлемдік кестелері бойынша немесе формула бойынша анықталуы мүмкін. Тұйық кантты брустардың көлемдерін анықтау барысында ортаңғв қима ауданынын орнына сондай тәсілдермен табылатын төменгі және жоғарғы қималардың жартылай қосындысын алуға болады. Бұл алмастырудың артықшылығы өлшеулерді брустердің ортасынан гөрі бүйірлерде жүргізген ыңғайлы. Кесілген және тік бұрышты шпалдар көлемдерін анықтау тәсілдері жоғарыда көрсетілген тұйық және үшкір кантты брустер болып табылады. Кесекті шпалдардың көлемдерін анықтау үшін ортаңғы және орта қималардың формулаларын қолданады.
Көлденең қималардың аудандарын табу үшін бүйір кесіндіні жеке бөліктерге бөледі және осы бөліктердің әрқайсысынын ауданын табады. Ең тиімді шпалдың бүйір кесіндісіне трапецияны салу.
Сүректің шығындары мен қалдықтары.
Аралау материялдарын өңдеу сүрек шығындарымен және қалдықтарымен еріксіз байланысқан. Аралау өнімінің шығымы аралаудың рационалдық дәрежесіне аралау тәсіліне бөренелерлің өлшемдеріне олардың сапасы өңделетін аралау материялдарының өлшемдеріне т.б көптеген себептерге байланысты болады. Профессор А.Н.Песоцскийдің мәліметтері бойынша таза кесілген бүйірленген тақтайларға 20-22см қалыңдықта бөренелерді аралау барысында аралау өнімінің шығуы бөренелердің жалпы көлемінен небары 61 пайызды кұрады, қалдықтар – 33 пайыз, қайтымсыз шығындар – 6 пайыз құрады. Өнімдер мен қалдықтардың жеке түрлері бойынша, 100 пайыз деп қабылданған бөрененің көлемі келесі түрде таратылады.
4м және одан артық ұзындықты тақтайлар 50,1-3,5 м ұзындықты тақтайлар – 5; ұсақ түржиындар (ыдысты тақтайшалар және планкалар) -6; үгінділер – 11; отындық горбылдер мен рейкалар – 20; бүйірлердің кесінділері – 2; сүректі тозаңдату және кептіру – 6.
Аралау материялдарының шығуы араланатын бөренелердің диаметріне байланысты болады. С.М.Киров атвндағы Ленинград орман техникалық академиясының зерттеулері бойынша әртүрлі қалыңдықты бөренелерден таза кесілген тақтайлардың келесі шығымы алынады.
1) Бөренелердің диаметрі, см...2) Таза кесілген тақтайлардың шығымы, шикізат көлемінен пайызбен.
Тағы есте ұстайтын пиловочникті кубатураға кірмейтін және аралау барысында қалдықтарға кететін қабықты дайындайды. Одан кейін ескертетіні бөренелердің көлемінен шамамен 1 пайыз кұрайтын ұзындық бойынша припуск. Бөренелерде жіберілетін припуск алынатын аралау материялдарының кубатурасына кірмейді. Шпалдарға бөренелерді аралау барысында шпалдардың шығымы 52-60 пайыз, тақтайлар 8-15 пайыз, горбылдар 7-15 пайыз кұрайды. 1м шпалдық кряждан орташа алғанда 5 кряж өндіріледі.