11-дәріс.
Тақырыбы:Соғылған, жонылған, аршылған ағаш материалдарының таксациясы.
Жоспар:
1. Соғылған ағаш материялдарының көлемін анықтау және есептеу бірліктері.
2. Ағаш өнімдерінің басқа түрлерінің таксациясы.

1.Соғылған түржиындарға клепка, болванкалар, дөңгелек ободы, сымдар, шана табаны және түржиындарға арналған кесектер жатады. Осы түржиындардың барлығын соғылған деп шартты түрде ғана айтуға болады, өйткені олардың үлкен бөлігін аралау жолымен өңдейді. Ойып алу – өте күрделі үдеріс, шикізат көлемінен 88 пайызға жететін қалдықтардың үлкен мөлшерімен қатар жүреді (мысалы болванкаларды жасау ) 
Клепка – бұл бөшкелерді жасауға арналған, тікбұрышты тақтайшалар мен кесектер. Бөшкелердің бүйір бөлігін жасауға арналған клепка – бүйірлік, табан жасауға арналған – түпкі деп аталады. Соғылған клепканың шығымы шикізат көлемінен шамамен 30-40 пайызды кұрайды.
Болванка – алынатын бұйымдардың формасына ие болатын балтамен шабылған діннің кесінділері.
Обод – бұл сымдар қамтитын дөңгелектің сыртқы ағаш бөлігі. Обод бүтін иілген, яғни бір соғылған кесектен өңделген немесе бірнеше ойылған немесе араланған бөліктерден құралған жақтаулар түрінде болуы мүмкін. Шана табаны пластиналар мен төрттіктерден жасалады.
Соғылған ағаш материялдарының көлемін анықтау және есептеу бірліктері. Клепканы өткізу қабылдау барысында бүйірлік пен түпкі қиысатын қатарлар мен жеке торларға қалануы тиіс. Өткізуге ұсынылатын партияның 10 пайызына дейін тұратын сынамаын тексеру және өлшеу жолымен қабылдауды жүргізеді. Клепка даралай және тығыз кубты метрлерде есептелінеді. Көлемін арнайы кестелер бойынша анықтайды. Кубатураны анықтау барысында клепка енін 1 см-ге дейін дәлдікпен ескереді, әмбе 0,5 см-ден кем үлестерді алып тастайды, 0,5 см және одан артық үлестерді тұтас сантиметрге қабылдайды. Дұрыс емес формаға ие басқа бұйымдар сияқты, болванкалардың көлемі де салмақтық тәсілмен табылуы мүмкін:бұйымның салмағын осы ағаш жынысының тығыздығына бөледі; бұл куб метрлерде бұйымның көлемін береді. Күрделі қимаға ие түржиындарды қатаң белгіленген өлшемдерді қарастыратын белгіленген стандарттарға сәйкес өңдейді. Осындай бұйымдардың жеке бөліктерін бөлшектей өлшеу жолымен тұрақты шама болып табылатын және стандарттың өзінде көрсетілетін көлемдерін есептейді. Ободтың қабылдануын даралап тексеру және өлшеу жолымен жүргізеді. Сондай-ақ өткізілетін партиядан 5 пайыз кем емес болатын сынаманы өлшеуге іріктеп қабылдауға жол беріледі. Обод-ты есептеу бір дөңгелек бойынша жұп дөңгелектер бойынша стандарт бойынша жинақтармен жүреді. Шана табаны жұппен есептелінеді.
2. Ағаш өнімдерінің басқа түрлерінің таксоциясы.
Қатты жапырақты жыныстардан алынатын өнімнің құнды түрлерінің бірі – жонылған шпон. Ол арнайы білдектерде чурактарда жону жолымен жасалады және жиһазды қаптауға қызмет етеді.
Жонылған шпонның кептірілген парақтарын түрдері және сұрыптары бойынша бумаларға жинайды. Фанера парақтарының енін орамдағы орташа парақ ұзындығының ортасында 1 см-ге дейін дәлдікпен өлшейді, әмбе 0,5 см-ден кем емес үлестерді алып тастайды, ал 0,5 см және одан артық үлестерді тұтас сантиметр ретінде қабылдайды. Шпонның ұзындығын 0,1 м-ге дейін дәлдікпен өлшейді, 5 см кем ,емес үлестерді алып тастайды, ал 5 см және одан артық үлестерді 0,1 м-ге дейін қабылдайды. Шпонның қалыңдығын парақ ұштарымен 25 см қашықтықта өлшейді. Шпонды квадрат метрлерде есептейді.
Кең тараған түржиын фанера болып табылады. Оны текше және шаршы метрлерде есептейді. Жеке парақтардың көлемін 0,00001м дейін, ал фанера партиясының көлемін 0,01м дейін дәлдікпен анықтайды. Жеке фанера парағының ауданын 0,01 м-ге дейін парақтар партиясының ауданын 0,5м-ге дейін дәлдікпен есептейді. Өлшеулердің нәтижесін бөлшек түрінде жазады:алымда-көлемі, бөлімде-фанера парағының ауданы.
Сүректен сондай-ақ металлургиялық өнеркәсіпте ұста горындарына газогенераторларға және тұрмыстық қажеттіліктерге қолданылатын ағаш көмірді де алады. Көмірдің шығымы жандырылатын сүректің көлемінен 50-60 пайызын құрайды. Қарағайдың үйінді куб метрі 135-145 кг, шыршаның куб метрі 120-130 кг салмаққа ие.
Көптеген ағаш жыныстарының қабығы да кең қолданыста:теріні дублдеу үшін (емен қабығы), ыдыс материялдарын (қайың және басқа жыныстар), тығындау материялдарын жылуоқшаулау плиталарын (тығынды еменді, амур барқытын) жасау үшін жөке (мочалка) алу үшін. Кейбір ағаш жыныстарының қабықтарын құнды химиялық заттарды өңдейді: қарамай (қайың қабығы), т.б.
Теміржолмен жіберуге белгіленген қабықты 80 кг-ға дейін салмақпен пиптерге баспа қалыптайды. Есептеу салмақ бойынша (тонналарда) жүреді. Қабықтың ылғалдылығы 20 пайыздан аспауы керек.
Әртүрлі жыныстардың 1м сүрегінен қабықтың орташа шығымы келесі түрде болады (кг).
(1.Еменнен, 2. шикі күйде, 3. ауа құрғақ күйде, 4. шыршаның, 5. қарағайдың (жоғарғы қабат береста), 6. жөкенің, 7. лубтың, 8. ауа құрғақ мочал-дың, 9. амурлық барқыттың.)
1м емен қабығының салмағы балғын күйде 0,22 т, ауа құрғақ күйде 0,13т, шырша қабығының салмағы сәйкесті түрде 0,56 және 0,28 т.құрайды. 1м тығынның салмағы 25 кг болады.