1.1 Подсчет запасов пластовых месторождений

1.1.1	Определение	истинной	мощности	пласта	при	различных взаимоположениях угольного пласта и оси выработки

β = 0	mu = lm sinα

β > α, падение в одну сторону

Зеленым цветом обозначена горизонтальная поверхность земли; красным

— ось горной выработки; заштриховано тело полезного ископаемого. β < α, падение разные стороны ψ = β + α	mu = lm sinψ

β > α, падение разные стороны ψ = β + α	mu = lm sinψ

β < α, падение в одну сторону ψ = α – β	mu = lm sinψ

2 ПОДСЧЕТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗАПАСОВ ШАХТЫ

Проектирование новых и реконструкции старых угольных шахт разрешается при наличии, утвержденных ГКЗ запасов категории А, В и С1 в следующих соотношениях:

Группа 1

Простого строения (А+В) ≥ 0,5(А+В+С1)	(2.1)

А ≥ 0,2(А+В+С1)	(2.2)

Группа 2

Сложного строения В ≥ 0,5(А+В+С1)	(2.3)

Запасы А+В+С1 по их н.х. значению делят на балансовые и забалансовые. Балансовые - запасы, использование которых экономически целесообразно. Они должны удовлетворять требованиям кондиций, установленным для подсчета запасов в недрах.

Балансовые запасы являются объектом разработки, часть которых неизбежно теряется в охранных ц барьерных целиках qц, при добыче qэ и из-за неблагоприятных гидрогеологических условий. Эти потере называются проектными.

Запасы, подлежащие извлечению, за исключением проектных потерь, называют промышленными.

Qпром = Qбал – (qц + qэ)	(2.4)

При отсутствии данных о потерях в целиках значение qц принимают равным 1% балансовых, т.е.

qц = 0,01Qбал	(2.5)

Величина эксплуатационных потерь я, зависит от множества факторов, главными из которых являются система разработки, морфологические  элементы пласта и устойчивость боковых пород. В общем виде эксплуатационные потери могут быть определены по формуле

qэ = (Qбал – qц)η	(2.6)

где η — коэффициент эксплуатационных .потерь.

Его значение принимают равным:

0,05 ÷ 0,10- при разработке тонких пластов;

0,11 ÷ 0,15 - для средней мощности и мощных пластов.

В целом количество полезного ископаемого, добываемого из месторождения или шахтного поля, оценивается коэффициентом извлечения ku, который показывает, какая часть балансовых запасов выдается на поверхность.

При ориентированных расчетах можно пользоваться следующими значениями:

для тонких пластов	ku = 0,93 ÷ 0,90;

средней мощности	ku = 0,89 ÷ 0,85;

мощных пологих пластов	ku = 0,84 ÷ 0,82;

мощных крутых	ku = 0,81 ÷ 0,75.

Задача 2.1

Определить промышленные запасы шахтного поля, если Qбал =2,5 млн.т. разработка тонких пластов будет осуществляться сплошной системой с коэффициентом эксплуатационных потерь η = 0,06. Определить коэффициент извлечения запасов ku.

Решение

1)По формуле (2.5) определяем потери в целиках

qц = 0,01•25•106 = 250000 т.

2)0пределяем эксплуатационные потери (формула 2.6) qэ = (25•106 – 25•104)•0,06 = 1485000 т.

3) Промышленные запасы угля шахтного поля составят

Qпром = 25•106 – (250000 + 1485000) = 23265т

4)Коэффициент извлечения запасов

ku = 23265000/25•106 = 0,93

3.3 Задание по вариантам

Определить А и рассчитать и рассчитать 9принять срок службы Т шахты для условий, данных в таблице 3.2.

В примерах с неограниченными запасами шахтного поля число одновременно работающих пластов принимать самостоятельно.

Таблица 3.2 – Исходные данные для определения производительности и срока существования шахты (Пример из сборника С.М. Липкович,  Н.И. Жизлов и др. - М.: Недра, 1969).

| Залегание пласта | Qпром тыс. т | nпл | mср ,м | γ, т/м3 | Амес очистного забоя тыс. | Ки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Донбасс |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пологое | 2500.0 | 3 | 0.8 | 1.3 | 5 | 0.95 |  |
| 2. -//- | Неогр | 4 | 0.95 | - | - | - |  |
| 3. -//- | 16000 | 2 | 1.1 | 1.3 | 7 | 0.97 |  |
| 4. Наклонное | 18000 | 2 | 1.0 | 1.35 | 6 | 0.96 |  |
| 5.-//- | Неогр | 1 | 1.2 | - | - | - |  |
| 6.крутое | То же | 8 | 0.85 |  | - | - |  |
| 7.-//- | 50000 | 11 | 0.75 | 1.3 | 4 | 0.93 |  |
| 8. пологое | 22000 | 2 | 1.1 | 1.6 | 8 | 0.97 |  |
| 9. -//- | 15000 | 2 | 0.8 | 1.5 | 6 | 1.95 |  |
| Кузбасс |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. пологое | 35000 | 3 | 1.3 | 1.3 | 7 | 0.95 |  |
| 11.-//- | 20000 | 2 | 1.5 | 1.32 | 10 | 0.96 |  |
| 12.-//- | Неогр | 4 | 1.6 | - | - | - |  |
| 13. наклон | 17000 | 1 | 1.2 | 1.35 | 8 | 0.95 |  |
| 14.-//- | Неогр | 3 | 0.9 | - | - | - |  |
| 15. крутое | Неогр | 6 | 2.5 | - | - | - |  |
| 16.-//- | 60000 | 8 | 1.8 | 1.3 | 10 | 0.94 |  |

- Первая  угольная  шахта  стала  действовать  в  России  в  1796      году

(Донбасс).

- Перед I Мировой войной в России добывалось 2,9.2 млн. т угля (25.3 млн. т в Донбассе). Это в 10 раз .меньше, чем в Англи-и и Германии, в 18 раз - США.

- В 1976 году в СССР добывалось 712 млн. т (это 20 % мировой добычи), в 1980 году - 810 млн. т.