13 ҚАБЫЛДАҒЫШТАР ҮШБҰРЫШ ТҮРІНДЕ ЖАЛҒАНҒАН ҮШ ФАЗАЛЫ ТІЗБЕТІ ЕСЕПТЕУ. СИММЕНТРИЯЛЫҚ ЕМЕС ЖҮКТЕМЕ.

Үшфазалы тізбектер қазіргі заманғы электроэнергияда кең өріс алды. Оларды электр энергиясын тасымалдауға қолданылады. Аз мөлшерде өткізгішті қолдану үшін генератор орамдары мен қабылдағыштың фазасын жұлдыздап немесе үшбұрыштап қосады.

Генератор орамдарын «0» бейтарап нүктесіне қосады. Генератор мен қабылдағыштың «0» нүктелерін қосатын өткізгіш нейтралды өткізгіш деп аталады, ал фазаның А, В, С, қысқыштарына қосылғандарды – сызықты өткізгіш деп атаыдй.

Жұлдыздап қосу

Сызықты және фазалы кернеулердің байланысы: .

Векторлық  диаграммар

Қабылдағыштың үш фазаларын фазалық кедергімен ZAB, ZBC, ZCA сызықты өткізгіштер арқылы қоссақ, қабылдағыштар үшбұрыштап жалғанады.

Үш фазалы жүйеге қабылдағыштарды жүлдызша схемасымен жалғағанда симметрялы режимде нолдік өткізгішті алып тастауға болады, бірақ міндетті түрде симметрия сақталу керек. Егер нолдік проводы жоқ  схемада симметрия бұзыса, бейтарап нүктелердің арсында кернеу пайда болады, ол   нейтралдың ығысу кернеуі деп аталады:

Осы себепті фазалардың кернеулері теңдеулерінен көрініп тұрғандай желінің фазалық кернеулеріне тең болмайды да, электр қабылдағыш номинал әлпінде жұмыс істемейді, мұндай жағдайды болдырмас үшін бейсимметриялы электр қабылдағыштары үш фазалы кернеу көзіне бейтарап сыммен қосылады, әрине бейтарап сымның кедергісі оны елемейтіндей аз болуы керек: Бейтарап сым бейтарап нүктелерінің потенциалдарын теңестіреді де,( 1ші сурет)  желінің фазалық кернеулері электр қабылдағыштың фазалырына өзгеріс жеткізілді: Бұл қабылдағышқа оның номинал кернеуіне тең кернеу белгілеу мүмкіндігін туғызады. Бұл теңдіктер егер бейтарап нүктелердің арасындағы кернеу пайда болса онда электр қабылдагыштың фазалық кернеуінің желінің кернеуіне тең болмайтындығын және өзара да әр түрлі болатындығын көрсетеді. Электр қабылдағыштың фазалық токтары Ом заңы бойынша төмендегі формулалармен анықталады.

теңдігінен бейтарап сымның тоғы

Егер фазалық токтардың осы мәндерінің және сымның тоғын  теңдігіне қойса, келесі теңдеуді шығарып алуға болады:

Жұлдызшамен жалғанған электр схемасы 3.2.2-ші суретте көрсетілген. Бұдан бейтарап сымның кернеуі:

жұлдызшамен қосқан кездегі үш фазалық тізбектердің векторлық диаграммасы суретте көрсетілген.

Тұтынушылары әрбір үш фазалық қозғатқыш симметриялық қабылдағыш болып табылады. Сондықтан электроқозғалтқышты энергия көзіне қосқанда үш сымдық желі пайдаланылады. Ал жарықтандыру жүйесінде үш фазалық қабылдағышта симметриялы толығымен сақтау мүмкіндігі болмайтындықтан төртінші бейтарап сым керек.

Симметриялы ЭҚК  жүйесі үшін:    .

Сурет – 10.1 Желілік және фазалық тоқтардың симметриялы жүйесінң векторлық диаграммасы

Үшбұрыштап қосу және  векторлық диаграмма

Кирхгофтың біріші заңы бойынша

Үшфазалы тізбектрдің қуаты. Үш фазалы генератордың лездік қуаты:

.

Генератордың актив қуаты период ішіндегі орташа мәні болады

.

Яғни, үш фазалы қабылдағытың актив қуаты бейтарап сымдағы шығынларды  ескерсек

реактивті қуаты

Толық қуаты:      .

Үш фазалы симметриялы жүйенің актив қуаты

Симметриялы  режимде жұлдызша үшін

Ал үшбұрыш үшін

жұлдызша  және үшбұрыш үшін

,

мұнда,   - фазалық тоқ пен кернеу арасындағы бұрыш