14 СИНУСОИДАЛЫ ЕМЕС ЭҚК, КЕРНЕУ ЖӘНЕ ТОГЫ БАР ҮШ ФАЗАЛЫ ТІЗБЕКТІ ЕСЕПТЕУ.

Біз осы уақытқа дейін электр тізбектеріне талдау жасағанда ондағы ЭҚК-і, кернеулер және тоқтар міндетті түрде синусоидалық заңмен өзгереді деп есептедік. Шын мәнінде, көптеген қалыптасқан процесстерде ЭҚК-нің, кернеулердің және тоқтардың периодтық қисықтарының синусоидадан бірқатар айырмашылықтары болады. Мұндай жағдай генераторларда туатын ЭҚ-нің синусоидадан айырмашылығына әкеліп соғады. Сонда оның себебі неде дейтін болсақ, ол генераторлардың конструкцияларының ерекшелігінде, яғни статорда фазаның өзінде де, тізбекте қанықтырылған ферромагниттік өзекшелі катушка немесе жартылай өткізгіштік элементтер болан жағдайда, қисықтың түрінің синусоидадан күрт айырмашылығы болатыны байқалады.

Демек, бұл айтқандардан шығатын қорытынды мынадай: уақытқа байланысты периодтық синусоидалық емес заңмен өзгеретін тоқтар мен кернеулер бар, оларды периодтық синусоидалық емес тоқтар мен кернеулер деп атайды.

Демек олар электр тізбектерінің әр түрлі төрт режимдеріндегі жұмыстарында пайда болуы мыналарға байланысты:

- Егер ЭҚК-і көзі тоқ көзі синусойдалық емес ЭҚК-ін синусойдалық емес тоқ тудырса, ал тізбектің қалған элементтері-кедергі, индуктивтілік және сыйымдылық сызықтық болып, яғни тоқтан тәуелді болмаса;

- Егер ЭҚК-нің көзі тоқ көзі синусоидалық ЭҚК-ін тудырса, бірақ тізбектің бір немесе бірнеше элементтері сызықты емес болса;

- Егер ЭҚК-нің тоқ көзі синусоидалық емес ЭҚК-ін тудырса ал электр тізбегінің құрамына бір немесе бірнеше сызықты емес элементтер кірсе;

- Егер ЭҚК-нің тоқ көзі тұрақты немесе синусоидалық ЭҚК-ін тоқты тудырса, ал тізбектің бір немесе бірнеше элементтері уақытқа байланысты периодты түрде өзгерсе.

Демек осындай жағдайларда, электр тізбектерін талдауға қажетті жоғарыдағы есептеулерімізде қолданылған өрнектерді, әдістерді векторлық және комплекстікстікті пайдалануымызға мүмкіндік болмай қалады. Сондықтан электр тізбектерінің синусоидалық емес периодтық ЭҚК-не, кернеулеріне және тоқтарына талдау жасағанда, жасанды түрде, қарастырылатын қисықтарды Фурьенің тригонометриялық қатарларына жіктеуді орындаған тиімді.

Ток пен кернеуге жоғарғы гармониканың әсерін қарастырайық. Егерде , үш фазалы жүйеде ЭҚК жоғарғы гармоникасы пайда болса, симметриялы көп фазалы тізбекке жазылған байланыстар орындалмайды. Синусоидалды емес ЭҚК әрекет ететін симметрияны үш фазалы жүйені қарастырайық.

Үш фазалы генераторда симметриялы құрылғылар болады, оның ЭҚК қисығы абсцисс өсіне қатысты симметриялы, қатарда тек тақ гармоникалар , ал фазалы ЭҚК бір біріне қатысты үш кезеңге жылжыған.