лекция 14

14 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ.

14.1 Основные положения организации работ в зимних условиях

Современное дорожное строительство характеризуется выполнением ряда сложных взаимозависимых технологических процессов с применением значительного количества машин различного специального назначения, а также переработкой больших объемов материалов.

Сложность организации дорожно-строительных работ усугубляется зависимостью их технологии от климатических условий в различные периоды года. Переход от сезонного к круглогодичному строительству связан с периодическим изменением видов выполняемых работ и их технологии, что влечет за собой изменение как составов механизированных отрядов, так и организации их работы.

В этих условиях эффективное и равномерное использование всех материально-технических и трудовых ресурсов возможно только при наличии тщательно и своевременно разработаиных проектов организации строительства и производства работ.

В проектах организации круглогодичного строительства и круглогодичного производства работ необходимо, сохраняя их общий состав, выделять разделы, посвященные организации и производству работ в зимних условиях. Глубина и тщательность разработки проектной документации на зимний период должны быть достаточными для обеспечения эффективного использования зимой всех ресурсов строительства и выполнения требований к качеству работ.

Объемы зимних работ определяют, исходя из требования обеспечить полную загрузку наличных ресурсов строительства. В зимних условиях целесообразно выполнять крупные сосредоточенные работы. Зачастую планируют также значительные объемы заготовительных и транспортных работ в целях обеспечения строительства необходимымии материалами не только в течение зимы, но и (частично или полностью) на последующий летний период. Наибольшие трудности встречаются зимой при выполнении линейных строительно-монтажных работ.

Для обеспечения выбора видов и объемов работ зимнего периода в пояснительной записке излагают соображения и расчеты, определяющие:

- потребность в материалах, средствах механизации и рабочих кадрах;

- систему снабжения всеми видами материалов, полуфабрикатов и готовых изделий;

- режим работы производственных предприятий (количество рабочих смен в сутки и месяц, степень использования основного оборудования и т. д.);

- организацию транспортных работ;

- комплекс подготовительных мероприятий для обеспечения нормального производства работ в зимних условиях.

В заключительной части раздела пояснительной записки, посвященного зимним работам, определяют (по укрупненным показателям) их стоимость, величины дополнительных затрат (удорожание) и рассчитывают экономическую эффективность круглогодичного производства работ.

Во всех документах проекта производства работ (как и в проекте организации строительства) выделяют разделы, посвященные производству работ в зимних условиях. Разработку этих разделов ведут в соответствии с общей методикой ироектирования организа- ции строительства и производства работ.

Эффективность использования производственных ресурсов на строительстве автомобилыіых дорог в значительной степени зависит от влияния многочисленных природных, экономических и производственных факторов. Но и в одинаковых условиях при одних и тех же ресурсах можно получить различные результаты в зависимости от того, насколько целесообразно запроектирована их комплексное использование и взаимодействие в ходе строительного процесса. Особенно большие колебания в конечной стоимости сооружаемого объекта могут быть при организации круглогодичного строительства с выполнением больших объемов работ в зимнее время.

В разделах проектов производства работ, посвященных работам в зимних условиях, наибольшее внимание уделяют разработке вопросов технологии.

В связи с недостаточным опытом производства ряда дорожно-строительных работ в зимних условиях необходимо разрабатывать детальные технологические карты на эти работы с учетом всех частных особенностей каждого конкретного объекта: температурного режима, интенсивности осадков, наличия строительных машин и транспорта, характеристики применяемых материалов и т. д.

Так как удобообрабатываемость некоторых материалов значительно изменяется даже при относительно небольших колебаниях температуры (особенно ниже 0°С), то для работ с такими материалами целесообразно разрабатывать несколько вариантов технологических карт. Например, для диапазона температур от +5 до -5°С, от -5 до -15° С, от -15 до -25° С. В каждом варианте учитывается скорость охлаждения материалов, время сохранения ими минимально допустимой удобообрабатываемости и удобоукладываемости, определяются в зависимости от этих факторов длина захватки, количество и расстановка применяемых машин и т. д.

В зимних условиях существенно изменяется (как правило, в большую сторону) трудоемкость отдельных производственных операций и снижается производительность некоторых машин, что в конечном итоге приводит к удорожанию работ. Это удорожание может быть существенно снижено правильным выбором используемых машин и рациональным комплектованием механизированных отрядов.

Все расчеты и обоснования по выбору машин, комплектованию механизированных подразделений, а также по разработке технологических карт и схем включают в состав пояснительной записки проекта производства работ.

Сроки производства работ в зимних условиях определяют по климатическим графикам и на основании долгосрочных прогнозов метеостанций. Но при этом всегда необходимо учитывать возможность отклонения фактических климатических и погодных условий (прежде всего температурного режима) от данных прогноза и климатического графика.

14.3 Производство земляных работ при отрицательных температурах

Строительство дорожных одежд в зимних условиях.

14.5 Организация работ производственных предприятий и транспорта в зимних условиях

Производственными называют предприятия, обеспечивающие дорожное строительство материалами, полуфабрикатами, изделиями и деталями сборных конструкций.

К производственным предприятиям относят: карьеры дорожно-строительных материалов, асфальтобетонные и цементнобетонные заводы, базы по изготовлению бетонных, железобетонных и битумомииеральных изделий и т. д.

Условия производства работ па производственных предприятиях, как правило, более благоприятны, чем непосредствено на дороге:

а) место работ постоянно; производственные предприятия временного типа в большинстве случаев работают на одном месте без передислокаций не менее 1—2 лет; предприятия постоянного типа работают с полной круглогодичной загрузкой многие годы;

б) технология производства работ более стабильна;

в) производство работ в меньшей степени зависит от погоды и климата;

г) больше возможностей для внедрения автоматизации и применения наиболее совершенных машин.

Все это способствует организации круглогодичной работы производственных предприятий с эффективиым использованнем зимнего периода.

Особенно значительны преимущества условий работ в зимнее время на производственных предприятиях заводского типа. Наиболее ответственные этапы технологического процесса обычно осуществляют в закрытых утепленных помещениях, температурный режим которых не зависит (или мало зависит) от температуры наружного воздуха. На предприятиях, где производство организовано на открытом воздухе (например, в карьерах), создают необходимые условия для нормальной технической эксплуатации машин и механизмов при отрицательной температуре. На всех производственных предприятиях обычно имеются полустационарные или стационарные мастерские для технического обслуживания и ремонта машин и механизмов непосредственно на местах работ. Относительно небольшая территория предприятий позволяет обеспечить хорошее освещение мест работ, что облегчает организацию производства в две или три смены.

Продукцию всех производствеішых предприятий по технологическим особенностям ее приготовлепия и последующего использования можно разделить на две группы.

Продукцию первой группы после изготовления до момента использования можно сохранять на складе (щебень, холодные битумоминеральные смеси, железобетонные щиты и т. д.). Продукция второй группы имеет ограниченный срок технологической пригодности и должна быть использована в сжатые сроки. Период сохранения ее удобоукладываемости в большинстве случаев не превышает 1-2 ч (асфальтобетонные и цементобетонные смеси).

Организация работы производственных предприятий во многом зависит от того, продукцию какой группы они выпускают. Предприятия, выпускающие продукцию первой группы, могут более свободно планировать время ее выпуска (сменные, суточные, месячные и квартальные объемы производства). Они могут начинать выпуск своей продукции намного раньше, чем начнётся ее потребление на участках строительно-монтажных работ. К таким предприятиям относятся: карьеры дорожно-строительных материалов (камня, гравия, песка), предприятия по их переработке (дроблению н сортировке), заводы по изготовлению конструкций и деталей сборных сооружений, заводы, выпускающие холодные черные смеси, и т. д. Эти предприятия могут работать в течении всего года независимо от того, как будет организовано потребление их продукции: так же равномерно в течение всего года или же неравномерно (только в течение определённого строительного периода).

Оргапизация работ по разработкс карьеров дорожно-строитель- ііых материалов в зимних условиях опрсделяется свойствами полез- пого ископаемого и условиями его залегания:

а) прочностью, монолитностью или дисперсностью и влажнос- тыо добываемой породы;

б) мощностью и глубиной залегания полезного ископаемого;

в) мощностыо слоев покрывающих пород (вскрыши) и их свой- ствами;

г) уровпсм грунтовых вод и условиями водоотвода;

д) наличисм необходимого оборудования, местных источииков энергии (электроэнергии, сжатого воздуха, воды, пара) и т. д.

Крупные промышленные карьеры камня, гравия, песка, как пра- вило разрабатывают непрерывно в тсчение всего года с соблюде- нием относительной стабильности технологии производства работ по добыче полезных ископаемых и их переработке. Большие объемы работ позволяют применять мощные машины и производить пере- работку (дробление, сортировку, промывку) материалов преимуще- ственно в закрытых утепленных цехах.

Ниже будут кратко рассмотрены особенности разработки в зим- ііих условиях притрассовых карьеров, эксплуатируемых в большип- стве случаев дорожно-строителыіыми оргаиизациями.

Выбор карьеров для разработки их в зимних условиях произво- дят заранее иа стадии проектирования производства работ и уточ- няют в последующем в ходе строитсльства. При рассмотрении ва- риантов разработки различных карьеров учитывают:

потребность в их продукции, определясмую общей схемой орга- пизации строительства;

степень удорожания работ в зимних условиях;

возможность достаточной и своевременной подготовки карьера к разработке в зимних условиях;

обеспечепие бытовых условий работающих;

наличие машин, источников энергии и других средств, необхо- димых для работ в зимних условиях.