Проезд перекрестков, пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств

Приближаясь к перекрестку, водитель должен учитывать пять основных пунктов очередности проезда перекрестка:

1) определить, какой перекресток – регулируемый или нерегулируемый;

2) если перекресток нерегулируемый, необходимо определить наличие главной и второстепенной дороги (водитель, находящийся на главной дороге, пользуется преимуществом перед водителем, находящимся на второстепенной дороге).

Режимы движения на главной и второстепенной дорогах существенно отличаются. В связи с правом преимущественного проезда для транспортных средств, следующих по главной дороге, на второстепенной дороге водители транспортных средств вынуждены останавливаться или значительно снижать скорость перед выездом на перекресток. Пересечение главной дороги или поворот на нее иногда возможны лишь при достаточно больших интервалах времени между проездами транспортных средств по главной дороге. При увеличении интенсивности движения по главной дороге уменьшается число длинных интервалов между транспортными средствами и основного потока. Для водителей транспортных средств, следующих по второстепенной дороге, это означает увеличение продолжительности ожидания на пересечении в одном уровне. Стремление сократить потери времени вынуждает водителей с риском использовать для маневра интервалы в потоках, более короткие, чем необходимо для полной безопасности движения. Этим и объясняется резкий рост числа ДТП на перекрестках с увеличением интенсивности движения;

3) если перекресток нерегулируемый и равнозначный, то необходимо определить наличие трамвайных путей, при прочих равных условиях трамвай пользуется преимуществом перед другими транспортными средствами

4) на нерегулируемых перекрестках равнозначных дорог трамваи и другие транспортные средства разъезжаются между собой согласно ПДД;

5) при встречном разъезде транспортных средств водители должны руководствоваться ПДД на регулируемых перекрестках и ПДД на нерегулируемых перекрестках.

Водителям необходимо иметь в виду, что большое число происшествий случается и на перекрестках с очень малой интенсивностью движения в одном из направлений. Примером таких пересечений и примыканий являются выезды на автомагистраль с полевых дорог. Интенсивность на таких полевых дорогах ничтожна, однако на таком перекрестке бывают происшествия, вызванные неожиданным выездом на магистраль автомобиля или трактора.

Кроме того, многие выезды и съезды образуются стихийно. Это так называемые «дикие» съезды, которые расположены на участках с не-достаточной обзорностью, в местах перехода из выемок в насыпи, на вогнутых кривых, после затяжных спусков, в местах, где следующие по основной дороге транспортные средства развивают повышенную скорость. На таких съездах отсутствуют дорожные знаки, как правило, это непредусмотренные выезды с полей, съезды в лес и т. п.

Движение по «дикими» съездам приводит к разрушению земляного полотна дороги, загрязнению проезжей части, повышению опасности возникновения ДТП.

В любом случае если при приближении к перекрестку из-за плохой обзорности пересекающей дороги нельзя получить ясное представление о следующих по ней транспортных средствах и их скорости, то независимо от значимости дороги, по которой вы движетесь, необходимо снизить скорость вплоть до остановки, пока не убедитесь, что проезд через перекресток полностью безопасен.

Следует быть осторожным на кольцевых пересечениях с малым диаметром кольца. Длины участков кольца между пересекающимися дорогами, как правило, не обеспечивают возможности свободного перестроения автомобилей, вливание их в кольцевой поток и выход в нужном направлении.

Управляя транспортным средством, необходимо строго придерживаться Правил дорожного движения, сигнализации, установленной на дорогах. Нужно уметь приблизительно определять ширину проезжей части улицы, ширину ворот и безопасные расстояния до пешеходов, внимательно и осторожно проезжать места скопления пешеходов, перекрестки и места ремонта дороги.

Приближаясь к пешеходному переходу, важно заранее выбрать ту скорость, которая позволит при необходимости остановиться и пропустить пешеходов. Если перед пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу. Водителю запрещается выезжать на пешеходный переход, если образовался затор, который вынудит его остановиться на пешеходном переходе.

Везде, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель должен уступить дорогу пешеходу – инвалиду по зрению, подающему сигнал тростью белого цвета либо тростью с покрытием повышенной видимости, в том числе со световозвращающим элементом (элементами). Водитель должен быть готов снизить скорость движения или остановиться, чтобы исключить вероятность наезда на таких участников дорожного движения, а также детей и пешеходов с видимыми нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Водитель должен остановиться, уступив дорогу пешеходам, идущим к стоящему на остановочном пункте маршрутному транспортному средству либо от него (со стороны дверей), если посадка (высадка) пассажиров производится с проезжей части дороги или с посадочной площадки, расположенной на ней. Начинать движение разрешается только после закрытия дверей маршрутного транспортного средства и выключения на нем аварийной световой сигнализации (светового указателя правого поворота).

Запрещается опережать движущийся трамвай, у которого включена аварийная световая сигнализация (световой указатель правого поворота), в зоне остановочного пункта трамвая, обозначенной дорожным знаком «Остановочный пункт трамвая» и (или) горизонтальной дорожной разметкой

В населенных пунктах автобусные остановки располагаются через 500–800 м, для пригородных автобусов – через 800–2 000 м. Причиной происшествий в зоне автобусных остановок является ограниченная обзорность. Наезды на пешеходов чаще происходят на двухполосных дорогах и необорудованных остановочных пунктах.

Автобусную остановку нужно проезжать осторожно, даже если она отделена островками безопасности и выходу пассажиров на проезжую часть препятствует дорожное ограждение.