1 ОМ ЖӘНЕ КИРГОФТЫҢ ЗАҢДАРЫН ҚОЛДАНЫП СЫЗЫҚТЫ ЭЛЕКТР ТІЗБЕГІНДЕГІ ТҰРАҚТЫ ТОКТАРЫН ЕСЕПТЕУ

Резистивті  элементтің шартты белгісі (1.1а  суретінде көрсетілген) негізгі сипаттамасы- (ui немесе iu), вольт-амперлік сипаттама (ВАС) деп аталады. (сур 1.1б)

R

а)

I

б)

U

Сурет 1.1 – Резистивті элементтер а) резистордың шартты белгісі;

б) резистордың вольт - амперлік сипаттамасы

Индуктивтік элемент (индуктивті орама) Индуктивті ораманың шартты белгісі  1.2а суретте көрсетілген. Оның негізгі сипатамасы  вебер амперлік сипаттама 1.2б суретте көрсетілген

а)                                                           б)

Сурет 1.2   а) индуктивті ораманың шартты белгісі

б) индуктивті ораманың вебер амперлік сипаттамасы

Ораманың индуктивтілігі ағынілінісуінің , осы ораманың орамдары арқылы жүріп жатқан тоққа қатынасына тең болады,

(1.1)

Индуктивтіліктің өлшем бірлігі,  Генри [Гн]

Электр сыйымдылығы бар элемент (конденсатор) шартты белгісі  1.3а  суретте көрсетілген. Оның негізгі сипатамасы  кулон больттік  сипаттама 1.3 б суретте көрсетілген

а)б)

Сурет 1.3 -  а) сыйымдылықтың шартты белгісі

б)  кулон вольттік сипаттама

Конденсатор – сыйымдылқпен сипатталатын пассивті элемент. Сыйымдылықты төмендегі формуламен өрнектеледі.

(1.2)

Электр энергиясының көздерін екі түрде көрсетуге болады:

А) ЭҚК немесе кернеу көзі (генераторлар, аккумуляторлар жатады)

Егер кернеу көзінің ішкі кедергісін ескеретін болса, ол реалды кернеу көзі деп аталады. Реалды кернеу көзінің ұштарындағы кернеу келесі теңдеумен анықталады. Кернеу көзінің ішкі кедергісі тізбектей жалғанады.

(1.3)

мұндағы,  - кернеу көзінің ұштарындағы жүктеме жалғанбаған кезіндегі кернеу (бос жүріс кернеуі)  I  - тізбектің жүктеме тоғы.

- кернеу көзінің ішкі кедергісі. - қысқа тұйықтау тоғы.

Сурет 1.4 -  Реалды кернеу көзінің  балама схемасы

Егер, кернеу көзінің ішкі кедергісін ескермесек (), онда ол идеалды кернеу көзі деп аталады (сур.1.5 а,б). Оның ұштарындағы кернеу ЭҚК - не тең болады.

U=E

Сурет 1.5 - Идеалды кернеу көзі а) вольт амперлік сипаттамасы

Тоқ көзі ( электронды лампалар, жартылайөткізгіш аспаптар жатады) Оған сәйкес келетін балама схема және вольтамперлік сипаттама 1.6 суретте көрсетілген. Тоқ көзінің ішкі кедергісі параллель жалғанады. Оның параметрлері төмендегі теңдеулерден анықталады.  (1.1.10) теңдеудің екі жағын  кедергіге бөлеміз, сонда

(1.4)

Немесе, 	                                                                        (1.5)

мұндағы, ;   - тоқ көзінің ішкі өткізгіштігі.(1.5) -ші теңдеу 1.1.6-шы суретте сипатталған

I=J

I

U

Сурет 1. 6 - Реалды тоқ көзінің а) балама схемасы б) вольтамперлік сипаттамасы

а

Ом заңы электр тізбегінің негізгі параметрлерін байланысын сипатайды

а)Толық тізбек үшін Ом заңы

(1.6)

б) Тізбектің бөлігі үшін Ом заңы

(1.7)

мұндағы, U12  тізбектің  1-ші және   2-ші нүктелері арасынадағы кернеу

R12 тізбектің  1- ші және   2 – ші нүктелері арасынадағы кедергісі

Кирхгоф заңдары.

Бірініші заң – Электр тізбегінің  тұйініндегі тоқтардың алгебралық суммасы әрқашанда нольге тең.

(1.8)

мұндағыы,  m -  түйінге жалғанған тармақтар саны

Екінші заң -Кирхгофтың екінші заңы контурлар үшін жалғанған. Электр тізбегінің контурындағы кернеулердің алгебралық суммасы осы контурдағы ЭҚК дің алгебралық суммасына тең болады.

(1.9)

мұндағы, n – контурға кіретін  тармақтар саны.

2 ТҰРАҚТЫ ТОКТЫН СЫЗЫҚТЫ ЭЛЕКТР ТІЗБЕГІН ЕСПЕТСУ ӘДІСТЕРІ: КОНТУРЛЫҚ ТОКТАР ӘДІСІ ЖӘНЕ ТҮЙІҢДІ ПОТЕҢЦИАЛДАР ӘДІСІ

Тізбектерді Кирхгоф заңдарын қолданып есептегенде белгілі-бір реттілікті ұстанған жөн. Мысалы, 1.1-суретте келтірілген тізбекте энергия (қорек)  көздерінің ЭҚК-тері мен кернеулерінің және пассивті элементтерінің кедергілерінің сан мәндері белгілі де, токтарды, тізбек элементтерінің кернеулерін, қуаттарын және жұмыс әлпін анықтау керек болсын.

Әдетте токтардың нақты (шын) бағыттары белгісіз болатындықтан, алдымен олардың шартты оң бағыттары еркінше (қалауынша) таңдап алынады да, тізбектің электрлік схемасында стрелкамен көрсетіледі.

Бұдан кейін Кирхгофтың бірінші заңы бойынша бір түйіннен басқа түйіндер үшін теңдеулер жазылады. Қарастырып отырған тізбекте екі түйін бар, ендеше Кирхгофтың бірінші заңы бойынша бір теңдеу құру керек: a түйінінде

(2.1)

б түйінінде		              		                                                    (2.2)

Белгісіз шамаларды табу үшін құрылатын теңдеулер саны белгісіздер санына тең болуы шарт. Қарастырып отырған теңдеуде үш ток бар, ендеше өзара тәуелсіз үш теңдеу құру керек. Сондықтан қалған жетіспейтін теңдеулер Кирхгофтың екінші заңы бойынша тәуелсіз контурлар үшін жазылады.

Кирхгофтың екінші заңы бойынша теңдеулер жазу үшін контурларды айналып өту бағыты еркінше таңдап алынады. Қарастырылып отырған тізбекте бірінші және екінші контурларды сағат тілінің бағытында айналып өту қабылданған. Ал жалпы алғанда әртүрлі контурларды әртүрлі бағытта айналып өтуге болады. Контурларды айналып өткен кезде, егер кернеу көзінің кернеуі, ЭҚК және пассивті элементтегі ток, айналып өту бағытымен бағыттас болса, онда олар оң таңбамен, ал қарсы бағытта болса теріс таңбамен алынады.

бірінші контурында				                    (2.3)

екінші контурында				                    (2.4)

Құрылған теңдеулер жүйесі ретінде шешіліп, белгісіз токтар анықталады.

Теңдеулер жүйесінен токтар анықталған кезде, олардың бірқатары оң таңба, ал кейбіреулері теріс таңба қабылдайды. Бұл оң таңбалы токтардың шын бағыттарының еркінше алынған бағыттарымен бағыттас та, теріс таңбалы токтардың шын бағыттарының еркінше алынған бағыттарына қарсы бағытта екендігін көрсетеді.

Контурлық тоқтар әдісі. Кирхгофтың екінші заңына негізделген, сондықтан бұл әдіс бойынша теңдеулер саны  Кирхгофтың екінші заңына бойынша қанша теңдеу құрастыру керек болса сонша теңдеу құрастырылады, яғни теңдеулер саны азаяды. Сонымен қатар екі жағдай қабылдаймыз.

а) электр тізбегінің контурларында бір біріне тәуелсіз, есептеуге арналған контурлық тоқтар өтіп жатыр б) тармақтардағы тоқтар осы тармақ арқылы тұйықталатын контурлық тоқтардың алгебралық суммасына тең болады.

Контурлық тоқтар әдісі көмегімен электр тізбектерін есептеуді төмендегі схема бойынша қарастырамыз. (сурет 2.1)

б

а

R3

R1

R2

E1

E2

I1.1

I2.2

I1

I3

I2

Сурет 2.1 - Контурлық тоқтар әдісінің иллюстрациясы

Берілген схема үшін Кирхгофтың екінші заңы бойынша қанша теңдеу құрастыратынын анықтаймыз: Кирхгофтың екі заңы бойынша барлық теңдеулер саны = белгісіз тоқтар санына тең =3 теңдеу.

Оның ішінен бірінші заң бойынша теңдеулер саны =түйін саны -1=2-1 =1 теңдеу. Қалған теңдеулер екінші заң бойынша жазылады. Сонымен контурлық тоқтар әдісі бойынша теңдеулер саны  2 теңдеу болады

R1.1I1.1+ R1.2I2.2 = E1.1;                                                  (2.5)

R2.1I1.1 + R2.2.I2.2 = E2.2                                                 (2.6)

мұндағы, I1.1, I2.2– контурлық тоқтар

R1.1 – бірінші  контурдың өзіндік кедергісі, осы контурға кіретін барлық кедергілердің суммасына тең. Берілген схема үшін R1.1=(R1+R3)

R2.2– екінші  контурдың өзіндік кедергісі, осы контурға кіретін барлық кедергілердің суммасына тең. Берілген схема үшін R2.2=(R2+R3)

E1.1– бірінші  контурдың өзіндік ЭҚК-і, осы контурға кіретін барлық ЭҚК-нің суммасына тең. Берілген схема үшін Е1.1=Е1

E2.2 – екінші  контурдың өзіндік ЭҚК-і, осы контурға кіретін барлық ЭҚК-нің суммасына тең. Берілген схема үшін Е2.2=-Е2

R1.2 = R2.1 – бірінші және екінші контурлар арасындағы өзара кедергі, теңдеуге минус таңбасымен жазылады. Берілген схема үшін

R1.2 = R2.1 = - R3

Теңдеулер жүйесін шешіп, контурлық тоқтарды есептеледі. Теңдеулер жүйесін үшін матрицаларды қолданылады (Крамер  әдісі):

I1.1 = Δ1/ ΔR ;          I2.2  = Δ2/ ΔR ;                                                   (2.7)

мұндағы ΔR -  теңдеу жүйесінің анықтауышы

(2.8)

Δ1 анықтауышын табу үшін, жүйенің оң жағы бірінші бағананың орнына қойылады. Мысалы Δ1Δ2  үшін:

(2.9)

(2.10)

тармақтардағы тоқтарды табу үшін жоғарыда айтылған екінші жағдайды ескеру керек: . Бұл қабаттасу принципіне сәйкес келеді.

Төменде   к теңдеулер жүйесі үшін Крамер әдісінің қолданылуы көрсетілген

(2.11)

I1.1 = Δ1/ ΔR ;          I2.2  = Δ2/ ΔR      In.n = Δn/ ΔR                              (2.12)

Сызықтық тізбектер  үшін өзаралық принциптің ( қайтымдылық теоремасы ) маңызы зор.

Ол бойынша: егер пассивті сызықтық тізбектің кез келген бір  m тармағына орналасқан кернеу көзі, осы тізбектің басқа n  тармағында k-мәнді тоқ  туғызса, тап сол кернеу көзін керісінше n тармағына орналастырса, m тармағында  тап сондай k-мәнді тоқ  туғызады.

Түйіндік потенциалдар әдісі. Түйіндік потенциалдар әдісі Кирхгофтың бірінші заңына негізделген. Сондықтан, құрастырылатын теңдеулер саны Кирхгофтың бірінші заңы бойыншатеңдеулер санына  тең болады, яғни: n- 1. Теңдеулерді тізбектің түйіндері үшін құрастырады.

Сурет - 2.2  Түйіндік  потенциалдар әдісін сипаттайтын схема

а) бастапқы схема;    б) кернеу көздерін тоқ көздеріне түрлендірген схема

G111 - G122 - ... - G1(n-1) (n-1) = I1.1 ;                                               (2.13)

-G211 + G222 - ... – G2(n-1) (n-1) = I2.2 ;

.....................................................................

-G(n-1)11 - G(n-1)22  ... + G(n-1)(n-1) (n-1) = In(n-1) ,

мұндағы, I1.1, I2.2, ..., In(n-1) – түйіндік тоқтар 1, 2, ..., (n - 1). Түйіндік тоқтар қарастырылып отырған түйінге  жалғанған тармақатардағы  ЭҚК көздерінің сол тармақтардың кедергісіне қатынастарының алгебралық суммасы болып табылады. Егер тармақтарда тоқ көздері болса онда олардың тоғы осы суммаға  қосылады. Бұл суммаға ЭҚК көзі немесе тоқ көзі түйінге қарай бағытталса оң таңбамен, ал  керісінше болса теріс таңбамен жазылады.

Мысалы бірінші түйін үшін:

2.2 асуреттегі сұлба үшін I1.1= (E1/R1)- (E2/R2)

2.2 б суреттегі схема үшін I1.1= J1-J2

G11, G22, G(n-1)(n-1),   түйіндердің өзіндік өткізгіштіктері – қарастырылып отырған түйінге жалғанған барлық тармақтардың өткізгіштіктерінің суммасы

Мысалы  2.2 а суреттегі схема үшін

G11= (1/R1)+ (E2/R2)

G12, = G21, G1(n-1) = G(n-1)1   түйіндердің өзара өткізгіштіктері -қарастырылып отырған екі түйінді жалғайтын тармақтардың өткізгіштіктерінің суммасы, минус таңбасымен  алынады№

Мысалы  2.2 а суреттегі сұлба үшін

G12= G21 = - ((1/R4)+ (1/R2))

Теңдеулер жүйесін матрицалар көмегімен есептейді.

u1 = Δ1/ ΔG; u2 = Δ2/ ΔG; ... ;u(n-1) =Δ(n-1)/ ΔG,                               (2.14)

мұндағы, Δ G – жүйенің негізгі анықтамасы:

(2.15)

Δ1Δ2Δ(n-1)    негізгі анықтауыштың бағаналарын теңдеудің оң жағымен ауыстырамыз.

(2.16)

Екі түйін әдісі. Бұл әдіс түйіндік потенциалдар әдісінің бір үрі болып табылады және ол тек қана екі түйіні бар тізбектерді есептеуге қолданады. Алдымен екі түйін арасындағы тұйінаралық кернеуді табады келесі формула бойынша:

(2.17)

мұндағы, -  k-тармағының өткізгіштігі:   -  k-тармағының ЭҚК і

Егер тармақтағы  ЭҚК бағыты түйінаралық кернеудің индексінде бірінші тұрған тұйінге қарай бағытталса, бөлшектің алымында көбейтіндісі суммаға оң таңбамен жазылады, ал егер керісінші болса теріс таңбамен жазылады. Кернеуді тапқаннан кейін  Ом заңын қоанып тармақатрдағы тоқтарды есептейді

Мысалы, 2 суреттегі схема үшін түйінаралық кернеу келесі түрде анықталады: Uab=

а

E1                       R2               E3

R4

R1                   E2

b

Cурет-2.3 -  Түйінаралық кернеуді  анықтауды көрсететін схема

Қуаттар балансы. Пассивті элементтің қуаты әрқашанда оң таңбалы және келесі формуламен анықталады.

(2.18)

Қорек көздері өндіріп, яғни тізбекке энергия беріп, немесе энергия қабылдап тұруы мүмкін. Қорек көздерінің жұмыс режимдері олардағы ток пен ЭҚК-тің немесе ток пен кернеудің оң бағыттарына байланысты, егер ЭҚК бағыты оның бойындағы тоқтың бағытымен бірдей болса, онда ЭҚК көзі тізбекке энергия беріп тұрады, яғни қорек көзі болып табылады(генератор режимінде жұмыс жасап тұр), ал қарама-қарсы бағытта болса, онда энергия тұтынып тұрады, яғни электр қабылдағыш режимінде жұмыс жасап тұр.

ЭҚК көзінің қуаты:

(2.19)

Тоқ көзінің қуаты

(2.20)

Егер ЭҚК немесе тоқ көздері энергия көзі режимінде жұмыс істеп тұрса, онда олардың қуаттары оң таңбамен, ал электр қабылдағыш режимінде істеп тұрса, онда теріс таңбамен алынуы керек.

Әдетте, тізбектерді есептеу қуаттар балансының теңдеуін құрып, оны тексерумен аяқталады. Қуаттар балансының теңдеуі деп тізбектегі энергия көздерімен қабылдағыштардың қуаттарының теңдестігін көрсететін теңдеуді айтады:

(2.21)

Егер қуаттар балансының теңдеуінде теңдіктің сол жағы оң жағына тең болса, яғни қорек көздерінің тізбекке берген қуаты мен электр қабылдағыштардың тұтынған қуаты өзара тең болса, онда бұл, жалпы алғанда, тізбек элементтеріндегі токтар мен кернеулердің және олардың шын бағыттарының дұрыс анықталғандығын көрсетеді.

Тақырыпқа қатысты есептер:

- Ампермертдің  көрсетілімін анықта.Е=15В, Rн = 10 Ом, Rвт =5 Ом

- Тізбек , екі параллель жалғанған резистордан әрбірінің кедергілері 10 Ом-нан тұрады. Резистордың біреуі 1А ток өткізеді. Екінші резистордағы тізбек үзілгенде ток қандай шамаға ие болады, егер ішкі кедергі көзі 1 Ом-ға тең болса ?

- Тізбек бөлігіндегі параллель жалғанған кедергілердің эквиваленттілігін есепте .

- Резисторға  42 В кернеу түсірілгенде (берілгенде) , бөлінетін қуаты 50 Вт,  220В кернеу кезінде резистордан қанша қуат бөлінеді?

- Тұрақты ток көзінде ЭҚК-і  220В және ішкі кедергісі 0,4 Ом, екі тізбектей жалғанған тұтынушыға қосылған. Біреуінің кедергісі 4,4 Ом, ал  кернеуі  110 В. Шығысындағы  кернеуді анықтау керек.