Лекция № 9 (1 час)

Тема: Требования к центрам испытаний средств измерений

Требования к центрам испытаний средств измерений устанавливаются СТ РК 7.7. Испытания средств измерений для целей утверждения типа и на соответствие утвержденному типу проводятся государственным научным метрологическим центром (центрами) и другими юридическими лицами, аккредитованными уполномоченным государственным органом по стандартизации, метрологии и сертификации в качестве центров испытаний средств измерений в установленном порядке.

Аккредитованным центрам испытаний выдается аттестат аккредитации. Срок действия аттестата аккредитации не должен превышать пяти лет.

Свою деятельность центры испытаний осуществляют согласно области аккредитации, прилагаемой к аттестату аккредитации.

Информация о номенклатуре работ, осуществляемых центрами испытаний должна быть доступна для всех заинтересованных лиц.

Центры испытаний должны соответствовать требованиям установленным в данном стандарте.

Соответствие центров испытаний вышеуказанным требованиям представляется в виде паспорта.

При осуществлении независимой экспертной оценки центров испытаний оформляется акт независимой экспертной оценки.

Государственный метрологический надзор за деятельностью аккредитованных центров испытаний на соответствие их требованиям настоящего стандарта осуществляет уполномоченный государственный орган, в порядке установленном в СТ РК 2.2 и СТ РК 2.15.

Статус

Центр испытаний должен быть административно, экономически и юридически независимым от производителей (поставщиков) и потребителей (покупателей) средств измерений и иметь статус юридического лица или его подразделения.

Структура и функции центра испытаний, его права, обязанности, ответственность и взаимодействие со сторонними организациями должны определяться положением о центре испытаний.

Система обеспечения качества

Центр испытаний должен иметь систему обеспечения качества выполняемых работ в соответствии с областью аккредитации. Элементы этой системы должны быть описаны в Руководстве по качеству.

Руководство по качеству в общем случае включает:

-политику в области обеспечения качества;

-организационную и структурную схему центра испытаний;

-распределение обязанностей и ответственности, которые могут быть изложены в должностных инструкциях;

-общие процедуры обеспечения качества;

-процедуры обеспечения качества при проведении каждого испытания;

-порядок внутреннего функционирования системы и контроля качества результатов испытаний;

-порядок учета и обслуживания, а также при необходимости порядок применения средств испытаний;

-порядок приема, учета, хранения, возврата, и при необходимости утилизации и списания образцов средств измерений, поступающих на испытания;

-формы рабочих журналов и других необходимых документов;

-порядок учета результатов испытаний, в том числе формы протоколов испытаний;

-организацию обратной связи и корректирующие воздействия при выявлении несоответствий в процессе испытаний;

-процедуру рассмотрения рекламаций;

-сведения о фонде нормативных документов и порядок его актуализации;

-порядок учета и хранения документов системы качества.

Руководство по качеству должно периодически актуализироваться с целью обеспечения постоянной эффективности системы качества.

Персонал

Центр испытаний должен располагать постоянным и достаточным количеством штатных специалистов, имеющих соответствующее образование и квалификацию для проведения испытаний в заявленной области аккредитации.

Руководитель центра испытаний должен иметь достаточные полномочия, позволяющие обеспечить выполнение функций центра испытаний.

Руководитель центра испытаний должен обеспечивать обучение и повышение квалификации персонала.

Каждый специалист центра испытаний, непосредственно участвующий в проведении испытаний, должен быть аттестован в установленном порядке не позже, чем через два месяца после принятия на работу и проходить в дальнейшем периодическую переаттестацию не реже одного раза в три года.

Средства испытаний

Центр испытаний должен быть оснащен необходимыми для проведения испытаний средствами испытаний:

-испытательным и другим вспомогательным оборудованием;

-эталонами и средствами измерений;

-стандартными образцами состава и свойств веществ и материалов (СО), а также аттестованными смесями (АС).

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ 24555, вспомогательное оборудование должно соответствовать требованиям нормативных документов, распространяющихся на него.

Эталоны должны быть утверждены в соответствии с СТ РК 2.3.

Типы средств измерений должны быть утверждены в соответствии с ПР РК 50.2.21 или должна быть проведена их метрологическая аттестация в соответствии с ПР РК 50.2.25.

В процессе эксплуатации эталоны и средства измерений должны проходить поверку в соответствии с СТ РК 2.4 и сличение в установленном порядке.

СО и АС должны отвечать требованиям ГОСТ 8.315 и СТ РК 2.10 соответственно.

Центр испытаний вправе использовать средства испытаний сторонних физических и юридических лиц на условиях аренды, не превышающих 25 % от общего количества применяемых средств испытаний, отвечающие требованиям изложенным в п.п. 4.4.2 - 4.4.8.

Условия содержания средств испытаний и порядок применения должны соответствовать требованиям нормативной и эксплуатационной документации). Документы по эксплуатации и техническому обслуживанию должны быть доступны для персонала.

Неисправные и дающие сомнительные результаты средства испытаний должны изыматься из обращения и этикетироваться соответствующим образом, указывающим на их непригодность для выполнения своих функций. Такие средства испытаний должны храниться в специально отведенном месте или опечатываться способом, исключающим возможность дальнейшего применения.

В целях учета средств испытаний центром испытаний должна осуществляться регистрация следующих сведений:

-наименование, вид, тип (марка);

- характеристики;

-наименование производителя, заводской и инвентарный номер;

-состояние на момент получения (новый, бывший в употреблении, после ремонта и т.д.);

-дата ввода в эксплуатацию;

-место расположения (при необходимости);

-данные о ремонте, техобслуживании и сведения о поверке;

-дата последней поверки (аттестации), номер сертификата о поверке, свидетельства об аттестации;

-межповерочный интервал (срок последующей аттестации).

Данные сведения хранятся на бумажных и (или) электронных носителях.

Этикетка с указанием даты последней поверки (аттестации) средства испытаний с указанием срока следующей поверки (аттестации) должна крепиться на видном месте средства испытаний.

Окружающая среда и помещения

Окружающая среда, в которой проводятся испытания, должна соответствовать условиям, установленным в нормативных документах, регламентирующих процедуры испытаний.

Помещения для проведения испытаний должны быть защищены от воздействия факторов, влияющих на результаты испытаний (температура окружающей среды, запыленность, шум, вибрация, электрические и магнитные поля и др.), отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам и правилам безопасности труда и охраны окружающей среды.

Помещения центра испытаний должны быть оснащены средствами контроля условий в данных помещениях, а также инженерно-коммуникационными системами: холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, энергоснабжения, вентиляции и т.д., необходимыми при проведении испытаний в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих процедуры испытаний.

Вход к местам проведения испытаний должен находиться под контролем, исключающим несанкционированный

доступ.

Помещения центра испытаний должны обеспечивать условия сохранности средств измерений и документации при их хранении, транспортировке, подготовке к испытаниям, испытаниях и возврате, а также при необходимости, конфиденциальность информации об испытуемых образцах средств измерений.

Нормативные документы

Центр испытаний должен располагать фондом нормативных документов, включающим:

-основополагающие нормативные документы по обеспечению единства измерений, стандартизации и сертификации;

-межгосударственные и государственные стандарты, регламентирующие технические требования, методы испытаний средств измерений согласно заявленной области аккредитации;

-типовые программы испытаний в соответствии с СТ РК 2.6, а также программы испытаний, по которым были проведены испытания средств измерений;

-эксплуатационные документы на применяемые средства испытаний.

Фонд нормативных документов должен своевременно актуализироваться.