Лекция 3. Минералы и горные породы. Минералы. Основные породообразующие минералы. Условия образования, генезис, классификация, состав, строение и физические свойства. Горные породы. Магматические и метаморфические горные породы. Минералогический состав, основные представители. Осадочные горные породы. Вещественный состав. Основные представители. Понятие о грунтах Основы грунтоведения.

Лекция №2 Минералы.

- Понятия о минералах.

- Генезис минералов (процессы образования минералов).

- Генетическая классификация минералов.

- Физические свойства минералов.

Вопрос 1. Понятия о минералах.

Минералы – это природные тела, имеющие определенный химический состав и физические свойства, образующиеся в результате физико- химических процессов, протекающих в земной коре.

Минералы деляться на: твердые, жидкие и газообразные.

В земной коре содержится более 7000 минералов и их разновидностей, но большинство из них встречается редко лишь около ста минералов наиболее часто, входя в состав главнейших горных пород. Эти минералы называют породообразующими.

Вопрос 2.Генезис минералов (процессы образования минералов).

Минералы образуются в результате разнообразных геологических процессов. Каждый минерал может существовать в природе лишь при определенных условиях, из которых главнейшее значение имеют температура и давление. При изменений этих условии минеральное тело либо разрушается, либо видоизменяется.

В минералогии происхождение минералов часто определяется термином «генезис»(греческое «возникновение»). Помимо природных путей образования минералов большое значение приобрел искусственный синтез минералов.

Условия в которых образуются минералы в природе, отличаются большим разнообразием и сложностью. Это условие можно разделить на три процесса: - эндогенный, экзогенный, метаморфический.

Вопрос 3. Генетическая классификация минералов.

Все минералы можно разделить на породообразующие и редкие. К породообразующим относятся не более 100 минералов.

Основой классификации минералов является химический состав. Все минералы можно разделить по результатам исследований

С.Д. Четверикова на 10 классов:

1класс –силикаты;

2 – карбонаты;

3 – окислы;

4 – гидроокислы;

5 – сульфиды;

6 – сульфаты;

7 – галоиды;

8 – фосфаты;

9 – вольфраматы;

10 – самопородные элементы.

Вопрос 4. Физические свойства минералов.

Каждый минерал характеризуется какими-либо особыми признаками, по которым его можно определить, не прибегая даже к более трудоемким исследованиям (рентген и др.)

К числу главнейших физических свойств минералов относятся:

1. морфологические особенности (форма кристаллов и двойники);

2. оптические (цвет, прозрачность, блеск, цвет черты);

- другие физические особенности (твердость, спайность, излом, хрупкость, ковкость, удельный вес, магнитность, радиоактивность и др.)

3. Форма минералов различна, чаще всего в природных условиях они приобретают неправильные очертания.

Разновидности форм: - равновеликие формы,(пирит);

- шестоватые, игольчатые, столбчатые, волокнистые(асбест);

- таблитчатые, плоские, листоватые, чешуйчатые (слюда, графит, хлорит).

Физические свойства

- Твердость – способность минерала противостоять царапанию.

Это связано со строением кристаллической решетки минерала и с характером соединения между ее элементарными частицами.

Для оценки твердости принимается шкала Мооса, представленная 10 минералами –эталонами:

- Тальк

- Гипс

- Кальцит

- Флюорит

- Апатит

- Ортоклаз

- Кварц

- Топаз

- Корунд

- Алмаз (порядковый номер показывает относительную твердость каждого минерала, от 1 до 10 твердость растет.)

- На практике при отсутствии эталонов, составляющих шкалу Мооса, твердость приближенно определяется с помощью царапины минералов (ногтем, твердость около – 2, стальным ножом – около 5, стеклом – 5,5)

- Более точно твердость минералов определяется с помощью приборов – склеромеров(конструкция сов. Ученого М.М. Хрущева и Е.С.Берковича)

- Спайность – способность минералов раскалывается по определенным  направлениям (плоскостям). Это свойство связано с их внутренним строением и не зависит от внешней формы минералов.

По данным исследований А.К.Болдырева, 1934 г. Имеется пять ступеней совершенства:

  - Весьма совершенная. (Минерал легко расщепляется ногтями на тончайшие листочки (слюда, гипс, графит).

  - Совершенная. При раскалывании под действием легких ударов минерал дает правильные ограненные формы. (кальцит, каменная соль).

  - Средняя. При ударах образуются обломки минералов, на которых видны плоскости спайности (роговая обманка, флюорит).

  - Несовершенная. Плоскости спайности почти не видно (апатит).

  - Весьма несовершенная. Спайность практически отсутствует, все образующиеся при ударах обломки неправильной формы (корунд, кварц).

- Излом – характеризует поверхность разрыва и раскалывания минералов не по плоскостям спайности, а по случайным направлениям.

По форме изломы бывают: раковистый, землистый, занозистый, крючковатый и др.

- Удельный вес – уд.вес минералов колеблется в весьма широких пределах, от значений меньше 1 до 23.

Большинство минералов по своим уд.весам укладывается в пределы от 2 до 10, вес наиболее распространенных минералов лежит в пределах 2,5-3,5.

Другие физические свойства: - хрупкость, плавкость, магнитность, радиоактивность, вкус, запах, люминисценция и т.д.