Лекция 15

Определение осадки методом послойного суммирования.

( всего существует более 20 методов)

Этот метод рекомендуется в СНиП (в нормах) поэтому рассматриваем его в деталях.

| P0=P- 0hф hф Р γ0hф b Р1 h1 Р2 h2 Рi hi Pzp=α(P0) Pδz ; | - Строим эпюру Рzр - дополнительных напряжений (уплотняющих давлений). - Строим эпюру природных давлений Рz. , разбив предварительно основание на слои, hi ≤ 0,4b ; , mv - из компрессионных испытаний. А если известно Е0, то β=0,8 – СНиП |
| --- | --- |

Допущения при расчете по этому методу

- Линейная зависимость между напряжениями и деформациями.

- Осадки рассматриваются, исходя из max Pz – под центром фундамента.

- Не учитывается, как правило, слоистость напластований при построении Pz

- Это задача пространственная (6 компонентов напряжений), мы учитываем только Pz (5 комп. не учитываем).

- Не учитываем боковое расширение грунта.

- На некоторой глубине ограничиваем активную зону, ниже которой считаем, что грунт практически не деформируется.

Pzр ≤ 0,2 Pδz

Рzр ≤ 0,1 Pδz

при Е0 ≥ 5 МПа                                                  при Е0 < 5 МП

Лекция 11.

Определение осадки фундамента по методу эквивалентного слоя

(Н.А. Цытович 1934 год)

b2

b1

P=0,2 МПа

P=0,2 МПа

P=0,2 МПа

P=0,2 МПа

h p1

h p2

Линии равных вертикальных давлений

При большей площади загрузки глубина распределения давлений и объем грунта, подвергающийся деформации будут больше. Следовательно, и осадки будут больше.

Нельзя ли определить осадку по формуле - осадка при сплошной нагрузке.

Таким образом, необходимо определить точную толщину слоя hэкв–которая отвечала бы осадке фундамента, имеющего заданные размеры.

Эквивалентным слоем грунта называется слой, осадка которого при сплошной нагрузке в точности равна осадке фундамента на мощном массиве грунта (полупространстве).

р

b

So

р

So=hэmVр

hэ-?

pz

Sполупространст.

h

- формула Шлейхера – Буссенеска.

S0 = Snол

Из определения 	    		Тогда:

;

- подставляем в исходную формулу:

; ;

S=hэmvp

hэ=Aωb

Метод имеет точное решение при следующих допущениях:

- Однородный грунт имеет бесконечное распространение в пределах полупространства.

- Деформации в пределах полупространства, пропорциональны напряжениям, то есть полупространство линейно деформируемо.

- Деформации полупространства  устанавливаются методами теории упругости.

Ограничения:  Fфунд. ≤ 50 м2,    Н однородн. гр.   3040 м

Контрольные вопросы:

- Осадка, метод послойного суммирования.