### Тема: "Основы расчёта дорожных одежд"

Прочность дорожной одежды – способность сопротивляться процессу развития остаточных деформаций и разрушений под воздействием нормальных и касательных напряжений, возникающих в конструктивных слоях и подстилающем грунте от расчётной нагрузки (кратковременной, многократной, или длительно действующей однократной), приложенной к поверхности нагрузки.

Методика оценки прочности конструкции включает как оценку конструкции в целом (с использованием эмпирической зависимости допускаемого упругого прогиба от числа приложения нагрузки), так и оценку прочности с учётом напряжений, возникающих в отдельных конструктивных слоях (усталостное напряжение от растяжения при изгибе, сдвигоустойчивость подстилающего грунта и малосвязных конструктивных слоёв).

Расчёт дорожной одежды по критерию упругого прогиба на основе зависимости требуемого общего модуля упругости конструкции от суммарного числа приложения нагрузки.

В качестве расчётной схемы нагружения конструкции принимается гибкий круговой штамп диаметром D, передающий равномерно распределённую нагрузку величиной P.

При проектировании дорожных одежд в качестве расчётных принимают нагрузки, соответствующие предельным нагрузкам на ось двухосного автомобиля.

| Группа расчётной нагрузки | Нормативная нагрузка на ось, kH | Нормативная статическая нагрузка на поверхность покрытия от колеса расчётного автомобиля Qрасч, kH | Расчётные параметры нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P, МПа | D, см |
| А1 | 100 | 50 | 0,60 | 37/33 |
| А2 | 110 | 55 | 0,60 | 39/34 |
| А3 | 130 | 65 | 0,60 | 42/37 |

D [см] – диаметр гибкого кругового штампа (в числителе – для движущегося колеса; в знаменателе – для неподвижного).

P [МПа] – давление воздуха в шинах.

Порядок расчёта дорожных одежд по допускаемому упругому прогибу

Необходимо вычислить суммарное расчётное количество приложений расчётной нагрузки за срок службы по формуле:

где: Nр – [авт/сут] – приведённая интенсивность на каждый год срока службы;

Tрдг [1] – расчётное число расчётных дней в году, соответствующее определённому состоянию деформируемости конструкции;

Kn [1] – коэффициент, учитывающий вероятность отклонений суммарного движения от среднего ожидаемого (табл. 3.3 ОДН 218.046-01);

Kc [1] – коэффициент суммирования (табл. 6.2 ОДН 218.046-01)

где: Тсл [лет] – расчётный срок службы (табл. 6.2 ОДН 218.046-01);

q [1] – показатель изменения интенсивности движения данного типа автомобиля по годам (табл. 6.3 ОДН 218.046-01)

fпол [1] – коэффициент, учитывающий число полос движения и распределение движения по ним (табл. 3.2 ОДН 218.046-01);

n [1] – общее число различных марок транспортных средств в составе потока;

Nm [авт] – число проездов в сутки в обоих направлениях транспортных средств m-й марки;

Smсум [1] – суммарный коэффициент приведения воздействия на дорожную одежду транспортного средства m-й марки к расчётной нагрузке Qрасч;

, где

Sn [1] – коэффициент приведения номинальной динамической нагрузки от колеса каждой из n осей транспортного средства к расчётной динамической нагрузке;

где: Qдп [kH] – номинальная динамическая нагрузка от колеса на покрытие;

β [1] – показатель степени:

-для капитальных дорожных одежд – 4,4;

-для облегчённых дорожных одежд – 3,0;

-для переходных дорожных одежд – 2,0;

Qдин [1] – динамический коэффициент, принимаемый равным 1,3;

Qn [kH] – номинальная статическая нагрузка на колесо данной оси.

Конструкция должна удовлетворять требованиям прочности и надёжности по величине упругого прогиба при условии:

Eоб [МПа] – общий расчётный модуль упругости;

Emin [МПа]– минимальный требуемый общий модуль упругости;

- требуемый коэффициент прочности дорожной одежды по критерию упругого прогиба, принимаемый в зависимости от требуемого уровня надёжности (табл. 3.1 ОДН 218.046-01). В зависимости от категории автомобильной дороги [1,50 – 0,90].

Величину минимального общего требуемого модуля упругости конструкции вычисляют по эмпирической формуле:

- суммарное число приложений нагрузки за срок службы дорожной одежды;

с – эмпирический параметр, принимаемый равным для расчётных нагрузок на ось:

100 kH – 3,55;

110 kH – 3,25;

130 kH – 3,05;

Предварительно назначается конструкция и расчётные значения модулей упругости для каждого из материалов слоя (для грунтов по табл. 2.4 – 2.6; для материалов основания и покрытия по табл. 3.1 – 3.10):

| № слоя | Материал слоя | H слоя, см | Модуль упругости, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/б плотный на БНД 60/90 | 4 | 3200 |
| 2 | а/б пористый на БНД 60/90 | 8 | 2000 |
| 3 | а/б высокопористый на БНД 60/90 | 22 | 2000 |
| 4 | укреплённая щебёночно-гравийная смесь | 15 | 400 |
| 5 | песок средней крупности | 30 | 120 |
| 6 | супесь пылеватая Wp = 0,7Wт | - | 46 |

Расчёт по допускаемому упругому прогибу ведут послойно, начиная с подстилающего грунта по номограмме

по табл. 1.1 ОДН 218.046-01 P = 0,6 МПа, D = 37 см;

Требуемый модуль упругости

Eтр = 98,65[lg(∑Nр) – 3,55] = 98,65[lg7179494 – 3,55] = 326 МПа

Коэффициент прочности по упругому прогибу

= 1,30 – конструкция удовлетворяет условию прочности

по допускаемому упругому прогибу