Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВКТУ им. Д.Серикбаева

Методические указания к практическим занятиям

ПРИРОДНЫЕ КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Усть-каменогорск 2021

Цель работы. Изучение факторов, влияющих на технические и технологические свойства каменных материалов, и область применения этих материалов в промышленности строительных материалов и строительстве.

Общие сведения

Физико-механические и химические свойства являются составными элементами комплексной качественной оценки технологических свойств горных пород.

Горной породой называют совокупность минеральных масс, состоящих из одного минерала (мономинеральная порода) или нескольких – полиминеральная порода.

Минералами называют относительно однородные по своему химическому составу и физическим свойствам минеральные тела.

Горные породы и минералы образуются в результате геологических процессов, происходящих в течение многих миллионов лет.

В природе насчитывается примерно 2500 наименований минералов. Из них породообразующих, т.е. минералов, входящих в состав горных пород, около 57. Разновидностей горных пород насчитывается около 1000.

Горные породы и минералы, используемые в народном хозяйстве, называются полезными ископаемыми. Породы, не содержащие металлических элементов, - нерудными ископаемыми. Рудными называют породы, служащие сырьём (рудой) для выплавления металлов.

Неиспользуемые слои и прослойки между полезными ископаемыми принято называть пустой породой.

Основная масса строительных материалов и конструкций изготавливается из нерудных сырьевых материалов. В производстве строительных материалов может также использоваться пустая порода. Такое совмещение использования пустой породы с одновременной разработкой рудных или других полезных ископаемых экономически целесообразно и должно широко использоваться в народном хозяйстве.

Нерудное минеральное сырье может применяться либо только после механической обработки (камень для облицовки, щебень, песок), либо в качестве сырья на заводах строительных материалов (керамические, стекольные, цементные и другие заводы).

В первом случае инженер – строитель должен умело применять естественные материалы с учётом их физико-механических свойств и условий работы в сооружениях. К основным физико-механическим свойствам следует отнести прочность, пористость, объёмную массу и зависящие от этих свойств: морозостойкость, водоустойчивость, стойкость против выветривания, цвет, текстура, полируемость камня и др.

Во втором случае, когда нерудные минеральные массы служат сырьём для получения строительных материалов, процесс переработки их сопровождается химическими изменениями. Сырье в этом случае должно оцениваться по результатам химических анализов и технологических испытаний.

Содержание практических работ

Изучение свойств главнейших породообразующих минералов для выявления на качество горных пород.

Изучение горных пород соответственно генетической классификации. Освоение характерных признаков, присущих каждому классу пород: прочность, объемная масса, структура, наличие пористости, декоративные качества, область применения пород каждого класса и отдельных представителей класса.

Распознавание важнейших минералов и наиболее и наиболее распространенных горных пород, определение принадлежности их к одному из классов и выявление области применения.

Метод проведения занятий

Студенты самостоятельно по учебнику размещают (в предлагаемые классификационные схемы) минералы и горные породы с одинаковым химическим составом для первых и с одинаковыми условиями происхождения и свойствами для вторых, записывают характерные свойства каждого класса, а для горных пород также их применение в строительстве и промышленности строительных материалов.

После окончания изучения минералов (первое занятие) или пород (второе занятие) преподаватель демонстрирует коллекцию образцов, сверяет их свойства с выполненными записями и дополняет недостающими сведениями.

Минералы

Породообразующие минералы в большинстве – вещества кристаллические с определенной формой кристаллов, присущей каждому соединению.

Атомы в них располагаются закономерно и образуют кристаллическую решетку. Однако в природе, вследствие затрудненного процесса кристаллизации соединений, решетка и форма кристаллов нарушаются.

Если минеральные массы не имеют закономерного строения, то их называют аморфными.

Все минералы обладают определенными физическими и химическими свойствами, с помощью которых их можно отличать друг от друга.

В первом приближении минералы можно распознавать по форме кристаллов, твердости, плотности, цвету, блеску, химическому составу и др.

При более глубоких исследованиях используют рентгеноструктурный анализ, химический анализ и другие методы.

Ниже приводятся простейшие визуальные признаки распознавания минералов.

Твердость измеряется по 10-бальной шкале, предложенной Моосом. Шкала состоит из набора 10 минералов различной твердости. Последовательным царапаньем неизвестного минерала эталонными минералами можно установить относительную твердость, выражающуюся цифрами от 1 до 10. В шкале Мооса приняты в порядке возрастающей твѐрдости: 1 - тальк, 2 - поле, 3 – флюорит, 5 - апатит, 6 - ортоклаз, 7 - кварц, 8 - топаз, 9 - корунд, 10 - алмаз.

Плотность – отношение массы минерала к объему его в абсолютно плотном состоянии. Плотность наиболее распространенных минералов – 2,5 - 3,5 г/см3.

Спайность – способность минералов раскалываться в определенных направлениях, образуя гладкие поверхности – плоскости спайности. Это свойство минералов определяется их кристаллической решеткой.

Различаются следующие вида спайности:

- весьма совершенная – минералы легко распадаются на тончайшие пластинки (напр., слюда);

- совершенная – минералы при ударе разламываются в одной или нескольких плоскостях с гладкими ровными поверхностями (напр., кальцит);

- средняя – при раскалывании обнаруживаются вместе с плоскостями спайности частичные разломы кристаллов (напр., полевые шпаты, роговая обманка);

- несовершенная – обнаруживается с трудом, преобладают разломы кристаллов (напр., оливин, апатит).

Излом – некоторые минералы при раскалывании дают неровные поверхности, спайность отсутствует. Различают излом раковистый (кварц), зернистый (при мелкокристаллическом строении), землистый – поверхность излома матовая, шероховатая (каолинит), занозистый (волокнистый галс, асбест, роговая обманка).

Цвет – для некоторых минералов окраска является характерным признаком. Кроме белой, черной и цветной окраски различных оттенков минералы могут быть прозрачными. Надо иметь в виду, что окраска некоторых минералов может измениться благодаря наличию в них посторонних примесей.

Блеск минералов не зависит от их окраски. Блеск определяется способностью отражать свет от поверхности или поглощать его. Различают блеск металлический, стеклянный, перламутровый, жирный, шелковистый, алмазный. В процессе изучения перечисленных свойств минералов необходимо продемонстрировать примеры различной спайности, блеска и шкалу Мооса.

Главнейшие породообразующие минералы сокращенно можно разместить в 5 классов. Свойства всех минералов следует изучить по методическим указаниям.