1.1 Подсчет запасов пластовых месторождений

1.1.1	Определение	истинной	мощности	пласта	при	различных взаимоположениях угольного пласта и оси выработки

β = 0	mu = lm sinα

β > α, падение в одну сторону

Зеленым цветом обозначена горизонтальная поверхность земли; красным

— ось горной выработки; заштриховано тело полезного ископаемого. β < α, падение разные стороны ψ = β + α	mu = lm sinψ

β > α, падение разные стороны ψ = β + α	mu = lm sinψ

β < α, падение в одну сторону ψ = α – β	mu = lm sinψ

2 ПОДСЧЕТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗАПАСОВ ШАХТЫ

Проектирование новых и реконструкции старых угольных шахт разрешается при наличии, утвержденных ГКЗ запасов категории А, В и С1 в следующих соотношениях:

Группа 1

Простого строения (А+В) ≥ 0,5(А+В+С1)	(2.1)

А ≥ 0,2(А+В+С1)	(2.2)

Группа 2

Сложного строения В ≥ 0,5(А+В+С1)	(2.3)

Запасы А+В+С1 по их н.х. значению делят на балансовые и забалансовые. Балансовые - запасы, использование которых экономически целесообразно. Они должны удовлетворять требованиям кондиций, установленным для подсчета запасов в недрах.

Балансовые запасы являются объектом разработки, часть которых неизбежно теряется в охранных ц барьерных целиках qц, при добыче qэ и из-за неблагоприятных гидрогеологических условий. Эти потере называются проектными.

Запасы, подлежащие извлечению, за исключением проектных потерь, называют промышленными.

Qпром = Qбал – (qц + qэ)	(2.4)

При отсутствии данных о потерях в целиках значение qц принимают равным 1% балансовых, т.е.

qц = 0,01Qбал	(2.5)

Величина эксплуатационных потерь я, зависит от множества факторов, главными из которых являются система разработки, морфологические  элементы пласта и устойчивость боковых пород. В общем виде эксплуатационные потери могут быть определены по формуле

qэ = (Qбал – qц)η	(2.6)

где η — коэффициент эксплуатационных .потерь.

Его значение принимают равным:

0,05 ÷ 0,10- при разработке тонких пластов;

0,11 ÷ 0,15 - для средней мощности и мощных пластов.

В целом количество полезного ископаемого, добываемого из месторождения или шахтного поля, оценивается коэффициентом извлечения ku, который показывает, какая часть балансовых запасов выдается на поверхность.

При ориентированных расчетах можно пользоваться следующими значениями:

для тонких пластов	ku = 0,93 ÷ 0,90;

средней мощности	ku = 0,89 ÷ 0,85;

мощных пологих пластов	ku = 0,84 ÷ 0,82;

мощных крутых	ku = 0,81 ÷ 0,75.

Задача 2.2

Определить промышленные запасы месторождения и коэффициент извлечения запасов, если площадь балансовых запасов угля, установленная по данным детальной разведки, равна 9532500 м2. Видимая мощность пласта при пересечении его разведочным ортом, заложенному по висячему боку залежи, равна 3,5 м, пласт падает на ЮЗ под углом 12°. Угол наклона орта 18° на ЮВ - 12°. Разработка пласта в пределах шахтного поля будет осуществлена  сплошной системой с коэффициентом эксплуатационных потерь η = 0,09. Объемная масса угля 1,6 т/м3.

β > α, в разные стороны mu = 3,5sin(η + 18°) = 17,5 м

3.3 Задание по вариантам

Определить А и рассчитать и рассчитать 9принять срок службы Т шахты для условий, данных в таблице 3.2.

В примерах с неограниченными запасами шахтного поля число одновременно работающих пластов принимать самостоятельно.

Таблица 3.2 – Исходные данные для определения производительности и срока существования шахты (Пример из сборника С.М. Липкович,  Н.И. Жизлов и др. - М.: Недра, 1969).

| Залегание пласта | Qпром тыс. т | nпл | mср ,м | γ, т/м3 | Амес очистного забоя тыс. | Ки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Донбасс |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пологое | 2500.0 | 3 | 0.8 | 1.3 | 5 | 0.95 |  |
| 2. -//- | Неогр | 4 | 0.95 | - | - | - |  |
| 3. -//- | 16000 | 2 | 1.1 | 1.3 | 7 | 0.97 |  |
| 4. Наклонное | 18000 | 2 | 1.0 | 1.35 | 6 | 0.96 |  |
| 5.-//- | Неогр | 1 | 1.2 | - | - | - |  |
| 6.крутое | То же | 8 | 0.85 |  | - | - |  |
| 7.-//- | 50000 | 11 | 0.75 | 1.3 | 4 | 0.93 |  |
| 8. пологое | 22000 | 2 | 1.1 | 1.6 | 8 | 0.97 |  |
| 9. -//- | 15000 | 2 | 0.8 | 1.5 | 6 | 1.95 |  |
| Кузбасс |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. пологое | 35000 | 3 | 1.3 | 1.3 | 7 | 0.95 |  |
| 11.-//- | 20000 | 2 | 1.5 | 1.32 | 10 | 0.96 |  |
| 12.-//- | Неогр | 4 | 1.6 | - | - | - |  |
| 13. наклон | 17000 | 1 | 1.2 | 1.35 | 8 | 0.95 |  |
| 14.-//- | Неогр | 3 | 0.9 | - | - | - |  |
| 15. крутое | Неогр | 6 | 2.5 | - | - | - |  |
| 16.-//- | 60000 | 8 | 1.8 | 1.3 | 10 | 0.94 |  |

- Первая  угольная  шахта  стала  действовать  в  России  в  1796      году

(Донбасс).

- Перед I Мировой войной в России добывалось 2,9.2 млн. т угля (25.3 млн. т в Донбассе). Это в 10 раз .меньше, чем в Англи-и и Германии, в 18 раз - США.

- В 1976 году в СССР добывалось 712 млн. т (это 20 % мировой добычи), в 1980 году - 810 млн. т.