3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И СРОКА СЛУЖБЫ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ

Производственная мощность шахты определятся размерами шахтного поля, нагрузкой на очистной забой и по горнотехническим условиям.

В	угольной	промышленности	основными	типами	шахт	приняты предприятия с суточной производительностью 3,4,5,6,8,10 и 12 тыс. т.

Срок	службы	шахты	зависит	от	запасов	шахтного	поля, производительности и других факторов.

В целях обеспечения максимальной эффективности капитальных вложений в строительство шахты предусмотрены следующие сроки службы шахты:

- при мощности > 4 тыс. т. в сутки - не менее 40-50 лет;

- при меньшей мощности - 25-30 лет.

Расчетный срок службы шахты определяют по формуле

Трасч = Qпром / А, лет,	(3.1)

а полный срок службы Т как сумму:

Т = Трасч + tосв + tзат, лет,	(3.2)

Здесь tосв и tзат - соответственно сроки освоения и затухания проектной мощности шахты, лет.

Рекомендуются	следующие	конкретные	сроки	освоения	tосв

производительности:

< 4 тыс. т./сутки – 2 - 3 года

5 – 6 тыс. т./сутки – 3,1 - 4 года

8 тыс. и >	-4,1-5 лет

Значение tзат, следующие при производственной мощности

- тыс. т./сут – 2 - 3 года;

- тыс. т./сут и > - 3,1 - 4 года

Производительность при ограниченных размерах шахтного поля можно рассчитать по формуле Звягина

A 	C  Ko  E  K1

, тыс. т.,	(3.3)

C

Qпром

- Kпр  E  K 2

где Е – отраслевой нормативный коэффициент капитальных вложений     Е = 0,06 – 0,1.

К1,К2   и	Кпр   –	постоянные	коэффициенты,	зависящие	от	запасов месторождения

С и Ко — коэффициенты, зависящие от месячной производительности очистного забоя Азаб.

Все эти .данные  берутся  из таблицы  3.1 при предварительном     расчете

месячной производительности Азаб, по формуле

Азаб = l nц r nсут Рср Ки, тыс. т.,	(3.3)

Здесь l – длина лавы, м;

nц – число циклов в сутки;

r – ширина захвата (глубина вруба), м;

nсут – число суток в месяце работы очистного забоя; Рср – средняя производительность пласта, т/м2;

Ки – коэффициент извлечения угля. Ки = 0,95÷0,97.

Формулу (3.2) применяют при ограниченных размерах шахтного поля.

Если это условие отсутствует, можно пользоваться зависимостью     (3.4),

выведенной для пологих пластов Донбасса.

А = (104 + 648mср) 3 n тыс.т	(3.4)

где mср – средняя мощность пластов свиты, м;

n – количество одновременно разрабатываемых в свите пластов.

Формула	(3.4)	дает	приближенное	значение	производительности, которую надо уточнять другими методами.

Производительность шахты более точно может быть рассчитана по нагрузке на 1 м мощности разрабатываемых пластов с учетом коэффициента одновременности разработки платов в свите.

А = АМ nпл mср k0 nсут	(3,5)

где АМ – нагрузка на 1 м мощности пласта. Значение АМ равно:

Для mср = 0,7 м	-1000 m; mср = 0,71÷1,2 м	-1500 m;

mср > 1,2 м	-2000 m.

kс - коэффициент одновременности разработки пластов свиты. Он равен:

Для пологого падения при числе пластов

nпл = 1÷2;	kс = 1;

nпл = 3÷7;	kс = 0,75÷0,5;

nпл ≥ 8;	kс = 0,5÷0,3.

Для крутого падения при числе пластов

nпл до 6;	kс = 1;

nпл = 7÷12;	kс = 0,75;

nпл = 13÷18;	kс = 0,6÷0,5;

nпл = 19÷24;	kс = 0,4.

Таблица	3.1	–		Значение	коэффициентов,	характеризующих	капитальные вложения на строительство шахты

| Залегание пласта | Азаб, тыс. т | С | К1 | К2 | Кпр | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Донбасс |  |  |  |  |  |  |
| Пологое и наклонное | ≤2.5 3,5÷5 >5 | 25,7 27,9 28,0 | 3307 | 25,1 | 0,000134 | 4,4 + 0,18Азаб |
|  | ≤3 | 23,3 |  |  |  |  |
| Крутое | 3÷4 | 24,0 | 3307 | 25,1 | 0,000134 | 2,6 + 0,34Азаб |
|  | >5 | 24,1 |  |  |  |  |
|  | ≤4 | 17,4 |  |  |  |  |
| Антрацитовый пласт | 5÷7 | 18,0 | 4445 | 17,7 | 0,000134 | 4,4 + 0,23Азаб |
|  | >7 | 18,6 |  |  |  |  |
| Кузбасс |  |  |  |  |  |  |
| Пологое и наклонное | ≤5 5÷7 >7 | 15,3 16,4 18,0 | 6123 | 16,2 | 0,000081 | 2,3 + 0,66Азаб |
|  | ≤3 | 14,3 |  |  |  |  |
| Крутое | 3÷4 | 16,6 | 6123 | 16,2 | 0,000081 | 2,8 + 0,66Азаб |
|  | >5 | 17,8 |  |  |  |  |
| Карагандинский бассейн |  |  |  |  |  |  |
|  | ≤8 | 14,6 |  |  |  |  |
| Пологое | 8÷10 | 15,8 | 3606 | 12,0 | 0,000081 | 0,3 + 0,74Азаб |
|  | >10 | 16,5 |  |  |  |  |

Задача 3.2

Для условий предыдущей задачи определить производительность шахты  в случае ограниченного размера шахтного поля.

Решение

- Определяем

Мср = (0,7 + 0,9 + 1,1)/3 = 0,9 м

- Т.к. размеры шахтного поля неограниченны, то с использованием (3.4)

и (3.5)

А = (104 + 648•0,9) 3 3 = 990 тыс. т

- kс = 0,75 (nm = 3), mср = 0,9; Ам = 1500, то подставив эти значения в формулу (3.5) получим

Асут = 15130·3·0,9·0,75 = 3038 т/сут А = 3038·25·12 = 911250 т/год

- Принимай»! типовую производственную мощность А = 900 тыс. т/год

3.3 Задание по вариантам

Определить А и рассчитать и рассчитать 9принять срок службы Т шахты для условий, данных в таблице 3.2.

В примерах с неограниченными запасами шахтного поля число одновременно работающих пластов принимать самостоятельно.

Таблица 3.2 – Исходные данные для определения производительности и срока существования шахты (Пример из сборника С.М. Липкович,  Н.И. Жизлов и др. - М.: Недра, 1969).

| Залегание пласта | Qпром тыс. т | nпл | mср ,м | γ, т/м3 | Амес очистного забоя тыс. | Ки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Донбасс |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пологое | 2500.0 | 3 | 0.8 | 1.3 | 5 | 0.95 |  |
| 2. -//- | Неогр | 4 | 0.95 | - | - | - |  |
| 3. -//- | 16000 | 2 | 1.1 | 1.3 | 7 | 0.97 |  |
| 4. Наклонное | 18000 | 2 | 1.0 | 1.35 | 6 | 0.96 |  |
| 5.-//- | Неогр | 1 | 1.2 | - | - | - |  |
| 6.крутое | То же | 8 | 0.85 |  | - | - |  |
| 7.-//- | 50000 | 11 | 0.75 | 1.3 | 4 | 0.93 |  |
| 8. пологое | 22000 | 2 | 1.1 | 1.6 | 8 | 0.97 |  |
| 9. -//- | 15000 | 2 | 0.8 | 1.5 | 6 | 1.95 |  |
| Кузбасс |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. пологое | 35000 | 3 | 1.3 | 1.3 | 7 | 0.95 |  |
| 11.-//- | 20000 | 2 | 1.5 | 1.32 | 10 | 0.96 |  |
| 12.-//- | Неогр | 4 | 1.6 | - | - | - |  |
| 13. наклон | 17000 | 1 | 1.2 | 1.35 | 8 | 0.95 |  |
| 14.-//- | Неогр | 3 | 0.9 | - | - | - |  |
| 15. крутое | Неогр | 6 | 2.5 | - | - | - |  |
| 16.-//- | 60000 | 8 | 1.8 | 1.3 | 10 | 0.94 |  |

- Первая  угольная  шахта  стала  действовать  в  России  в  1796      году

(Донбасс).

- Перед I Мировой войной в России добывалось 2,9.2 млн. т угля (25.3 млн. т в Донбассе). Это в 10 раз .меньше, чем в Англи-и и Германии, в 18 раз - США.

- В 1976 году в СССР добывалось 712 млн. т (это 20 % мировой добычи), в 1980 году - 810 млн. т.