ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И ОБЩЕЙ ЛИНИИ ЗАБОЕВ, ВЫСОТЫ ЭТАЖА И ЯРУСА

Линия действующих забоев - это совокупность очистных и подготовительных забоев, за исключением запасных и резервных, в которых ежесуточно ведутся добычные работы, обеспечивающие плановую добычу полезного ископаемого шахты.

Для установления числа очистных забоев по шахте и их правильного размещения требуется рассчитать в общем виде действующую и общую линию забоев для шахты с заданной годовой производительностью.

4.1 Пологие и наклонные пласты тонкой и средней мощности

Действующую линию hд очистных забоев для каждого пласта свиты определяют по формуле

hд = kоч

A	(4.1)

- Д  PKизв

Здесь А – производительность шахты, т/г;

kоч – коэффициент, учитывающий добычу угля из очистных забоев. Для тонких пластов при проведении подготовительных выработок узким забоем kоч = 1; широким забоем - kоч = 0.9; для пластов средней мощности и мощных kоч = 0,85÷0,9;

vд - годовое подвигание действующей  очистной линии     забоев  по

шахте, м.

ΣР	-	суммарная	производительность	1	м2	одновременно

разрабатываемых пластов m.

ΣР = Σm·γ	(4.2)

γ – объемная масса угля; для антрацитов γ = 1.4÷1.6 т/м3; для каменного угля γ = 1.25÷1.3 т/м3;

Σm – суммарная мощность одновременно разрабатываемых пластов, м; kиз – коэффициент извлечения угля, kиз = 0,85÷0,95.

Годовое подвигание vд очистной линии забоев при отработке одного пласта определяют по формуле

vд = N•r•kг	(4.3)

Здесь N – число рабочих дней в году. Для очистных забоев N = 250÷300.

r — суточное подвигание лавы, зависящее от типа выемочного механизма, организации труда и режима работы лавы, м;

kг  –  коэффициент,  учитывающий  горно-геологические  условия;  kг = 0.85÷0.95

Если шахта одновременно разрабатывает свиту пластов. Тогда годовое

подвигание очистной линии забоев определяют по формуле

n

vд =  

i 1

-  mi /

n

 mi i 1

(4.4)

где vi – годовое подвигание действующей линии забоев по пластам для

i-го пласта, значение vi, определяют по формуле (5.3.).

mi   —	мощность	(толщина)	i-го	пласта	свиты	одновременно разрабатываемых пластов угля, м.

При установлении годового подвигания действующей линии забоев следует учитывать реально достигаемое подвигание в конкретных угольных бассейнах и перспективы его повышения на основе внедрения новой техники и технологии.

Действующая линия очистных забоев по шахте определяется по формуле

hд.ш = hд·nпл	(4.5)

где nпл – количество одновременно разрабатываемых пластов. Определив действующую линию забоев, находят резервную и общую линию забоев по шахте. Так как количество действующих лав может быть любым, а резервная линия забоев должна составлять не менее одной лавы, необходимо установить число действующих лав по каждому пласту. Оно определяется по формуле

nд = hд/lл	(4.6)

где lл – длина лавы, м.

Тогда число действующих лав по шахте равно

nд = nд·nпл	(4.7)

где nпл — количество одновременно разрабатываемых пластов.

Общее число лав по пласту определяют по формуле

nоб = hд + nрез	(4.8)

где nрез – число резервных лав.

На основании формул (5.6), (5.7), (5.8) и определяем общую линию  забоев на каждом пласте

hоб = hд + hрез = lд·nоб	(4.9)

или	hоб = hд·kрез

hрез – резервная линия забоев, м; lл – длина действующей лавы, м; kрез – коэффициент резерва.

Коэффициент резерва kрез равен

kрез =

hоб h Д

(4.10)

Число резервных лав nрез в зависимости от сложности месторождения равна:

- в сложных условиях nрез = одна на 3÷4 действующих;

- в простых - одна на 5÷6 действующих лав.

Годовое подвигание общей линии очистных забоев hоб равно

hоб

= vд

h Д hоб

(4.11)

Общее число лав по шахте составляет

nоб = nоб·nпл	(4.12)

Определив общее число лав по шахте, производят их размещение в пределах этажа или яруса по каждому пласту.

Высота этажа угольной шахты определяется по формуле

Нэт = l1 n3 + Σhц + Σhштр	(4.3)

где l1 – длина лавы в этаже, м;

n3 – число лав в этаже или ярусе, расположенных друг под другом по линии паления;

hц – суммарная высота целиков, оставляемых в этаже или ярусе, м; hштр – суммарная ширина штреков и просеков, м.

Высоту этажа следует принимать из условия размещения общей линии

забоев hоб в пределах одного этажа.

При панельной и блочной схемах подготовки, высота яруса зависит от числа одновременно разрабатываемых панелей (блоков) и числа пластов в блоке.

Исходя из максимальной нагрузки на пласт и магистральную откаточную выработку, следует принимать одновременную работу трех-четырех лав в панели.

Задача 4.1.1

Определить действующую и общую линию забоев и высоту этажа, если годовая производительность шахты А = 1200000 т, мощность пласта m = 1 м; объемная масса угля γ = 1,4 т/м3. Шахта 1 категории по газу. Суточное подвигание лавы, оборудованной стругом УСБ-2, равно vс = 4 м; коэффициент извлечения kиз = 0,98.

Над этажным откаточным и под вентиляционными штреками  оставляются целики угля по 20 м; ширина штреков 4 м, просека - 2м. угол падения пласта α = 10°. Количество циклов в сутки — один. Количество рабочих дней в году N=300. Этажный, откаточный штрек проводят узким забоем kоч = 1 и используют в качестве вентиляционного для нижнего этажа. Этаж разбит на 3 подэтажа, n3=3, l1=250 м.

Решение

  - По формуле (4.3) определяем годовое подвигание действующей линии забоев

vд = 300·4·0,9 = 1080 м

  - Определяем действующую линию забоев (4.1)

Вариант 1

hд =

1200000 1

1080 11,4  0,98

=810 м

  - Принимаем длину лавы lд = 200 м.

  - Определяем число действующих лав в пласте по форму (4.6)

nд = 810/200 = 4.0

5)Число резервных лав принимаем nрез = 2 и определяем общее число лав по формуле (4.8)

nд = 4 + 2 = 6

- Определяем коэффициент резерва (формула 4.10)

kрез = 6/4 = 1,5

- Определяем общую длину очистной линии забоев (формула 9)

hоб = 810·1,5 = 1215 м

- Этаж разбит на 3 подэтажа (^З) и с учетом этого определяем высоту этажа (формула 13.3)

Нэт = 200·3 + 2·20 + (4 + 2) = 646 м

На дом l = 300 n3 = 2

Вариант 2

3)Принимаем длину лавы lк = 160 м. Тогда

4)0пределяем число действующих лав (формула 4.6)

n

д

/  = 810/160 = 5,0

5)0пределяем общее число лав, приняв

n

об

/	= 5 + 1 = 6

6)0пределяем высоту этажа при наличии 3х подэтажей (4.12)

Нэт = 160·3 + 2·20 + (4 + 2) = 526 м

Вариант 3

3)Принимаем длину лавы lл = 266 м

4)Число действующих лав

n

/

д

5) Общее число лав (nрез = 1)

n /

= 810/266 = 3

= 3 + 1 = 4

об

6)Коэффициент резерва равен

kрез = 4/3 = 1,33

7)0бщая линия забоев равна

hоб = 810·1,33 = 1077 м

8) Принимаем систему разработки панелями с одновременной работой  2х

панелей, n3 = 1. Тогда высота яруса равна

Няр = 266·1 + 2·20 + (4 + 2) = 312 м.