5 ВЫБОР МЕСТА ЗАЛОЖЕНИЯ СТВОЛА НА ЛИНИИ ВКРЕСТ ПРОСТИРАНИЯ

  - Свита пологих пластов вскрывается вертикальным стволом и одним капитальным квершлагом.

Надо найти такой пункт на квершлаге, куда опустится ствол, при котором суммарная, работа транспорта по квершлагу была бы минимальной.

Данная задача решается аналитически при базировании на следующих  5и

положениях:

- Положение ствола не зависит от расстояния откатки, а определяется только величиной и порядком расположения промышленных запасов пластов  на квершлаге.

- Ствол должен располагаться в 1-м пункте на квершлаге, с такими запасами (грузом) Zi, которые, будучи прибавленными к запасам, расположенным влево от i, дают сумму, большую, чем сумма запасов (грузов), расположенных вправо и наоборот (рисунок 5.1)

| Z1 ¦ | Z2 ¦ | Zi-1 ¦ | Zi ¦ | Zi+1 ¦ | Zn-1 ¦ | Zn ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | i – 1 | i | i + 1 | n – 1 | n |

Рисунок 5.1 – Схема определения места заложения ствола в случае сосредоточенных грузов (запасов)

Аналитическим выражением второго положения являются следующие неравенства;

i	n

Zi +  Z лев > 

Zправ

1	i 1

Zi + ΣZправ > ΣZлев	(5.1)

При этом будет наименьшая работа по откатке грузов.

- При условии, что:

ΣZлев + Zi = ΣZправ =

 Z	(5.2)

2

Ствол должен быть расположен в пунктах i и i+1 и где угодно между ними. При этом будет иметь место одинаковая и минимальная работа по  откатке грузов.

- При условии, что

ΣZправ + Zi = ΣZлев =

 Z	(5.3)

2

ствол должен быть расположен как в пунктах i и i – 1, так и где угодно между ними. При этом, как и в предыдущем положении, получается одинаковая и минимальная работа по откатке грузов.

- При 2х пластах в свите ствол располагается в точке пересечения капитального квершлага с пластом, имеющим больший промышленный    запас

(или большую мощность), а при одинаковых значениях запасов - в любой из  22'

точек пересечения квершлага с пластами или где угодно между ними.

  - Порядок решения задачи по выбору места заложения ствола

- Вычерчивают расчетную схему, представляющую собой квершлаг, соединяющий крайние пласты свиты. На квершлаг наносят пересекаемые ими пласты в последовательности, соответствующей натуре или заданию, в виде черточек 1, 2, 3,....i – 1, i. I+1,....n-1, n (рисунок 5.1). Над штрихами  (черточками) проставляют известные значения Z1, Z2, Z3 и т.д. или их мощности m1, m2, m3,.... mn.

- Подсчитывают значения промышленных запасов по формулам:

Z1 = F1 m1 γ1 С1

Z2 = F2 m2 γ2 С2

- - - - - - - - - - - -	(5.4)

Zn = Fn mn γn Сn

Здесь F1 … Fn – площади занимаемые соответствующими пластами в шахтном поле, м2;

m1, … mn – соответствующие мощности пластов, м; γ1, … γn – объемная масса пласта, т/м3;.

С1  ...  Сn  –  коэффициент  извлечения  запасов   соответствующего

пласта.

Если значения F, γ, и С пластов одинаковы то запасы пропорциональны мощностям, т.е.

Z1~m1;	Z1~m2;	Z1~mn	(5.5)

В этом случае в расчетах промышленные запасы могут быть заменены соответствующими мощностями.

- Определяют	сумму	Ј2	всех	запасов	(грузов,	расположенных	на квершлаге

ΣZ = Z1 + … + Zn	(5.6)

- Руководствуясь приведенными выше положениями, определяют пункт на квершлаге, где должен быть расположен ствол, при котором обеспечивается минимальная работа по откатке грузов на квершлаге. Для этого принимают в качестве искомого груза в последовательном порядке слева на право расположенные на квершлаге грузы. Определяют каждый раз сумму левых и правых грузов и проверяют, выполняется ли при данном значении Z1 условие одного из положений, указанных выше. При большом количестве пластов решение задачи можно упростить, сначала определите половину ΣZ (формула 5.6). Затем слева направо (или наоборот) в последовательном порядке, начиная с  первого,  складывают  грузы  до  тех  пор,  пока  ΣZ  не  сделается  равной или

большей половины всех грузов. Если последнее слагаемое, при которое сумма левых грузов становится равной

ΣZлев + Zi = ΣZправ =

 Z	(5.7)

2

или больше

ΣZлев > Zi + ΣZправ >

 Z	(5.8)

2

то в первом случае задача решается по четвертому положению, а во втором – по второму.

Задача 5.2.2

Свита пологих пластов мощностью m1 = 1,8 м; m2 = 1,5 м; m3 = 1 м;         m4 = 4,3 м, вскрыта вертикальным стволом и одним капитальным квершлагом. Промышленные  запасы  пропорциональны  мощностям  и  численно  равны:   Z1 = 18; Z2 = 15; Z3 = 10; Z4 = 43 млн. т. Определить положение ствола на поверхности.

Решение:

- Чертим рисунок

Рисунок 5.3 – Определение положения ствола шахты на поверхности

- Заменив запасы мощностями пластов, т.к. они пропорциональны, находим:

4

 m = 1,8 + 1,5 + 1 + 4,3 = 8,6 м

1

 m =4,3 м

2

3)0пределяем:

Σmлев = 1,8 + 1,5 = 3,3м

Σmправ = 4,3 м mi = 1 м

4) Определяем:

Σmлев + Zi = Σmправ =

 m  = 3,3 + 1 = 4,3 м.

2

Это третье положение. Согласно положению, ствол должен быть расположен в точке пересечения квершлага с пластом m3 = 1 или где угодно вправо от этой точки. Проекция данной точки на поверхность дает положение.