10 РАСЧЕТ ПРИЗАБОЙНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ КРЕПИ

Задача расчетов состоит в установлении прочных размеров элементов крепи и определению расстояния между крепежными рамами.

Задача 10.1

Требуется отработать угольный пласт мощностью m = 1,2 м и углом падения 10°. Ширина захвата комбайна r = 1,8 м. Непосредственная кровля мощностью h = 8 м представлена породами средней устойчивости с γ = 2.5 т/м3. Расстояние	от	забоя	до	специальной	крепи	b	=	2,7	м.	Шаг	посадки непосредственной кровли lо == 2,7 м. Крепь деревянная. Запас прочности ψ = 2. Определить  параметры  для  составления  типового  паспорта  крепления

лавы.

Решение:

- Находим давление на 1 м2 призабойного пространства по формуле

Q3 = l·h·γ, т/м2 = 1·8·2,5 = 20 т/м2 = 200КН/м2

- 0пределяем допускаемую нагрузку на стойку: а) диаметр стойки

d = 12,05 = 12 см

б) радиус инерции

i =  d  = 3 см

4

в) критическое напряжение σк = 215 кгс/см2

г) допустимая нагрузка на стойку при запасе прочности ψ = 2

Рд = 12152 кгс = 12,15 тс

- Находим	потребное	количество	стоек	на	1	м2   призабойного пространства

nст =

Q3 

Pд

20

12,15

= 1,64 стойки

- Находим расстояние по падению между крепежными рамами по формуле

lр =

n /

nстr

	3

1,64 1,8

≈ 1,02 ≈ 1 м

где:   n'  –  число   стоек  по   простиранию  на   глубину  захвата    (вруба).

Принимаем n' = З.

5)0пределяем нагрузку на 1 м специальной крепи по формуле

R = 114,7 тс

6)Выбираем тип посадочной крепи лавы

а) число деревянных стоек на 1 ряд органного ряда

nорг =

R   114,7

Pд	12,15

= 9,44 стойки

б) фактическое число стоек, которое можно разместить на 1 м   органного

ряда

nфакт = 1м

d

= 100 = 8.34 стойки 12

nфакт < nорг, поэтому для размещения потребного количества стоек, необходимо пробивать 2х рядную органную крепь, что дорого. Необходимо применять посадочные стойки типоразмера ОКУМ-04А

в) число посадочной стойки на 1 м органного ряда можно определить по формуле:

nпс =

R   114,7

P

/	150

д

= 0,765

д

где Р /

- допустимая нагрузка на стойку посадочного ряда    типоразмера

д

ОКУМ-04А; Р /

= 150 тс

г) расстояние по падению между посадочными стойками

lп =

1	

nпс

1

0,765

1,31

Задача 10.2

Требуется отработать пласт угля мощностью m = 1,1 м с α = 12°. Комбайн узкозахватный, ширина захвата r = 0,63 м.

Непосредственная кровля представлена песчанистыми сланцами ниже средней обрушаемости (между I и II классами пород). Мощность сланцев h = 9 м; γ = 2,6 т/м3. Так как мощность непосредственной кровли в 8 раз больше мощности пласта, то способ управления кровле – полное обрушение.  Вторичной осадки кровли нет.

Рассчитать: А) призабойную крепь; Б) специальную крепь.

Решение:

А) При выборе типа стоек предпочтение отдают гидравлическим стойкам с металлическими шарнирными верхняками при мощности пласта до 2,5 м и пологом падения. При мощности 2,5÷3,5 м применяют деревянные верхняки. На пластах мощностью <0,7 м и наклонных пластах применяют стойки трения постоянного сопротивления.

На пологих пластах при широкозахватной выемке рекомендуется применять верхняки их стеклопластика типа РВС8.

Длина шарнирных верхняков должна быть кратной принятой ширине захвата (вруба) комбайна: при широком захвате – равным – r; при узком захвате

– равным Зr.

Поэтому в качестве призабойной крепи принимаем металлические консольные рамы, состоящие из шарнирных верхняков типа ВДУ и гидравлических стоек типа ГСТ-4 с рабочим сопротивлением Рд = 20 тс.

1)Длина верхняка:

lв = b = l0 Зr = 3·0,63 = 1,89м

Здесь: b – расстояние от забоя до специальной крепи, м;

l0 – шаг посадки непосредственной кровли, м

2)Находим высоту стойки Н1 в сдвинутом положении по формуле

Н1 = m – П – t – б е, мм	(10.1)

Здесь: t – толщина (высота) металлического верхняка, t = 75÷100 мм;

б – величина колебания средней мощности пласта у забоя, б = 50   ÷

60 мм;

е – величина запаса выдвижной части стойки, е = 30÷50 мм;

П  –  податливость  стоек.  Зависит  от  класса  пород  кровли       по

обрушаемости. Для 1 класса пород и при металлических стйках П = 80 мм.  Для

II класса пород П = 60 мм. Принимаем П = 70 мм.

Н1 = 1100 – 70 – 82 – 53 – 30 = 865 мм.

- Находим высоту стойки Н2 в раздвинутом положении

Н2 = m – t + б, мм	(10.2)

Н2 = 1100 – 82 + 53 = 1071 мм

Гидравлические	стойки	типа	ГСТ-4	имеют	рабочее	сопротивление Рд = 20 тс = 200 КН.

- Находим нагрузку на призабойную крепь по формуле

Q3 = h·γ, тс/м2	(10.3)

Q3 = 9·2,6 = 23,4 тс/м2 = 234 КН/м2.

л2

- Определяем требуемое число стоек на 1 м2 призабойного пространства по формуле

nст =

Q3	(10.4)

Pд

nст =

23,4 = 1,17 стойки

20

- Находим расстояние между крепежными рамами по падению при установке одной стойки на глубину 2х захватов комбайна по формуле

n /

lр =

, м	(10.5)

nст  2  r

где: n' – число стоек по простиранию на глубину захвата комбайна.

lр =

1

1,17  3  0,63

= ≈ 0,7 м

Б) Расчет специальной крепи:

- Принимаем посадочную стойку ОКУМ-04А с рабочим сопротивлением Рд = 150 тс по мощности пласта

- Находим нагрузку на 1 м ряда специальной крепи по падению от действия непосредственной кровли по формуле

h 3b2  8blo  6l 2 

Rд =	

8b

o  , тс	(10.6)

Rд =

9  2,63 1,892  8 1,89 1,89  6 1,892 

	 = 94,3 = 943 КН

8 1,89

- Находим плотность посадочной крепи по формуле

Ппс =

Rд , шт	(10.7)

Pд

Ппс =

94,3 = 0,628 стойки/м

150

4) 0пределяем расстояние между посадочными стойками по формуле

lп =

1	

Ппс

1

0,628

≈ 1,60 м