Лекция № 2.

Характеристики физических свойств грунтов

Для оценки строительных свойств грунтов пользуются рядом его характеристик.

Изобразим схему 1 см3  грунта (3х фазная система).

m1 – масса твердых частиц грунта

V1 – объем твердых частиц грунта

m2 (V2)

m1 (V1)

m2 – масса воды в порах (массу

воздуха не учитываем)

V2 – объем пустот (заполненных

водой и воздухом)

Н2О

Iая  группа характеристик (определяемая опытным путем)

| 1 | Плотность грунта ненарушенной (естественной) структуры | Удельный вес грунта |
| --- | --- | --- |
|  | = =(т/м3) | =·q (кН/м3) 15…22 кН/м3 |
| 2 | Плотность твердых частиц грунта | Удельный вес твердых частиц |
|  | s = =(т/м3) | s=s·q (кН/м3) 25…28 кН/м3 |
| 3 | Весовая влажность грунта |  |
|  | W = =% (изменяется в широких пределах и особенно важна для глинистых грунтов) |  |

IIая  группа характеристик (определяемая расчетами)

| 1 | Плотность сухого грунта | Удельный вес сухого грунта |
| --- | --- | --- |
|  | с = = =(т/м3) W = =; отсюда (1) | с=с·q (кН/м3) 10…19 кН/м3 |
| 2 | Пористость грунта | Если обозначить: |
|  | П ==·100% m + n = 1 | n- объем пор в единице объема грунта; m- объем твердых частиц в единице объема грунта |
| 3 | Коэффициент пористости грунта Для слабых грунтов может быть и больше (до 12 – в торфах) | e = (0,5…1) |
|  | тогда (2) n = m = e = = ; (3) (4) |  |

Характеристики физического состояния грунтов.

1.  Коэффициент водонасыщения грунта (степень влажности).

G =  =

W0 –влажность, при которой все поры заполнены водой

Wo - ?   Wo= =

(5)             (6)       (7)

0  G  1

| 2х фазная система при G = 0 G= 1 0 G 1 3х фазная система | Для песчаных грунтов, согласно СНиП 2.02.01-83* G 0,5 – маловлажные 0,5 G 0,8 – влажные 0,8 G 1 – насыщенные |
| --- | --- |

Если грунт находится в природном состоянии ниже уровня грунтовых вод, то на него будет действовать взвешивающее действие воды (Н2О).

У.г.в.        Взвешивающие действия будут испытывать частицы грунта

У.г.в.       (s - w) – вес твердых частиц

Резервуары

для топлива

овзв = (s - w)(n – 1)

Выталкивающая сила  (по закону Архимеда)

Удельный вес воды

(8)

овзв =

2.  Плотность.

Для песчаных грунтов плотность имеет первостепенное значение при оценке их свойств как оснований для сооружения.

Н2О

Н2О

Отложение песка в  Н2О, грунт находится в рыхлом состоянии.

СНиП запрещает строить сооружения на рыхлом грунте. Такие грунты воспринимают довольно большую статистическую нагрузку, но при динамических нагрузках они теряют свою структуру (в водонасыщенном состоянии) и грунт переходит в суспензию (плывунное состояние).

гвоздь

Динамическое воздействие

Рыхлый песок

Минеральные частицы

Дамба на р. Свирь 1920 г.

4о

Движение Н2О

Рыхлый песок    Плотный песок

n = 42%                n = 23%

уменьшение до 1/5 объема

Если Н = 10м, то возможная осадка составит S  2м

Значение плотности песка в практике строительства.

Нил

Пойменная терраса

Асуанская плотина

95% населения

Как определить состояние грунта по плотности?

D =

(9)

Коэффициент относительной плотности (индекс плотности)

emax – коэффициент пористости грунта в max рыхлом его состоянии

emin – коэффициент пористости грунтов в min рыхлом его состоянии

e – коэффициент пористости грунтов в естественном состоянии

Если

0  D  1/3 –  рыхлое состояние		R  0 (строить нельзя)

1/3  D  2/3 – средняя плотность	          R  0,25 МПа

2/3  D  1 – плотное состояние		R  0,5 МПа

В полевых условиях плотность грунтов часто определяют методом зондирования (пенетрации).

3.  Критерием физического состояния глинистых грунтов является (Jp ;JL)   (обозначения по СНиП 2.02.01 – 83*)

Jp = WL  - Wp

число пластичности - Jp                                                                                  (10)

JL = (W  - Wp )/(WL  - Wp)

показатель текучести – JL                                                                                                       (11)

WL    - граница текучести соответствует такой влажности, при незначительном увеличении которой, грунт переходит в текучее состояние.

Wp    - граница раскатывания соответствует такой влажности, при незначительном уменьшении которой, грунт переходит в твердое состояние.

Текучие

состояние

W

Текуч.

сост.

1

0,75

0,5

0,25

0

Тверд.

сост.

JL

По величине e и  JL в СНиП приводятся величины

текучепластичное

мягкопластичное

WL

Пластичное

состояние

расчетного сопротивления грунтов, т.е. оценивается их прочностные свойства, необходимые для возведения сооружения.

тугопластичное

полутвердое

Wp

Твердое

состояние

Для

суглинков, глин

Для

супеси

Практическое применение:

От   JL  - зависит расчетное сопротивление грунта нагрузкам R (см. табл. СНиП 2.02.01-83*)

JL  0		R  4 кг/см2 = 0,4 МПа

0  JL  1		R  0,2 МПа

JL   1		R  0  (строить практически невозможно)