Лекция 8.

Устойчивость откосов

В дождливую осень 1927г. поезд «Москва-Ленинград» попал в яму, возникшую в результате сползания насыпи из-за значительного увлажнения.

1 м                           оползень

10 м

- Причины, приводящие к нарушению устойчивости массивов грунта в откосах.

  - – Увеличение крутизны откоса (подмыв берегов реки)

  - – Увеличение нагрузки на откос (строительство на бровке)

  - – Обводнение грунтов (уменьшение механических характеристик: С;  и увеличение объемного веса грунта )

  - - Деятельность строителей (устройство котлованов, выработок с вертикальными стенками)

- Виды оползней

  - Оползни по поверхности в глубине массива (в движение приходит весь массив грунта в целом, характерно для грунтов, обладающих трением и сцеплением)

  - Сползание по поверхности откоса (осыпь) (характерно для песчаного грунта)

1 : 3

N

Дамба на р. Свирь

Динамические воздействия (взрывы) на расстоянии  200 м от дамбы. В результате разжижение грунта и потеря устойчивости сооружения.

Разжижение грунтов (для водонасыщенных грунтов при динамических воздействиях)

3. Устойчивость откоса грунта, обладающего трением (С = 0)

Рассмотрим равновесие песчинки на откосе:

= 90 -

Q T T N

Q – вес песчинки

N – нормальная составляющая веса песчинки

Т - касательная составляющая     веса песчинки

Т – сила трения

- Условие равновесия

f –коэффициент трения

Это условие устойчивости откоса

При практических расчетах необходимо вводить коэффициент запаса прочности

Влияние гидродинамического давления.

DI

Q

= 90 -

Через откос выходит вода при высоком у.г.в.      (откос дренирует).

у.г.в.

Рассмотрим равновесие песчинки в месте выхода воды.

DI - гидродинамическое давление

R – равнодействующая

В пределе угол  должен быть равен 90- - т.е. откос должен быть положе.

R

радиус воронки депрессии

Гидродинамическое давление воды возникает в момент откачки воды из котлована.

Устойчивость откоса грунта, обладающего только сцеплением.

= 0 (жирные глины)

С – составляет основную прочность откосов

На какую глубину (h) можно откопать котлован с вертикальными стенками?

Поверхность возможного обрушения

В                    С

T                                   Рассмотрим призму  АВС

Q  N      С                     Q- вес призмы (разложим его на

h                                                        2 составляющие  T и N)

С                           sin=T/Q;   ctg= ВС/h

А                 С- силы сцепления, действующие вдоль откоса

Составим уравнение равновесия на направлении   АС:

T = Q sin; Q =;  Т = - сдвигающая сила

sin=; АС = ;   - удерживающая сила ( т.к. изменяются по       закону  )

оctgsin -  = 0;	о

но  - мы приняли произвольно (sin - изменяется в пределах 0…1),

hmax=2C/

при max использовании сил сцепления:

hmax  при  = 45о; sin2 = 1; Тогда

Пример. Пусть:

С = 0,1кг/м2 = 1т/м2 = 0,01Мпа = 0,01МН/м2

= 2т/м3 = 20кН/м3 = 20·10-3МН/м3

hmax= 2  1 / 2  = 1м, следовательно откос будет устойчив при вертикальной стенке не более 1 м.

2-ой способ расчета:

– при  sin 2 =max = 1

Устойчивость откоса грунта, обладающего трением и сцеплением.

0; С  0 (графо - аналитический метод расчета)

Ni

0                            В              С

R

Тi          C

C

C                Qi

L

А

Пусть обрушение откоса происходит

По круглоцилиндрической поверхности,

относительно центра вращения т.0.

Как рассчитать устойчивость такого откоса ?

уст – коэффициент устойчивости

Порядок вычислений:

- откос делим на призмы;

- определяем вес каждой части – призмы – Qi;

- раскладываем Qi на Ti и Ni;

- находим С и L – длину дуги.

Мудер.сил. =  ;	 n - число призм

Мсдвиг.сил. =  ;	отсюда находим   уст

уст  =

Недостаток этого метода произвольное решение.  (Точкой 0 мы задались произвольно).  Необходимо найти наиболее опасный центр вращения, с уст = min, т.е. наиболее вероятную поверхность обрушения.

Центры вращения – т. О располагаются на одной линии под  36 на расстоянии 0,3 h.

Для всех точек О1 ,О2,  О3 ,О4  …– строим поверхности скольжения – определяем 1 ,2, 3, 4  …- откладываем их в масштабе, соединяем и графически находим    уст = min , т.е. наиболее вероятную поверхность обрушения, если при этом уст  > 1, то откос устойчив, в противном случае необходимо принимать меры по увеличению    устойчивости откоса.

уст = min

4            3       2      1

О4         О3

О             О2                     (0,25+0,4 м)h

О1

0,3h  0,3h                   36           B C4C   C3    C2  C1

h                           (1 : m)

А

R

Наиболее вероятная поверхность обрушения с минимальным коэффициентом устойчивости уст = min

Прислоненный откос

Ei

Ti       c

Qi

Поверхность

скальной породы

Ni

Еi - оползневое давление

Порядок расчета устойчивости откоса:

- Разбиваем откос на ряд призм и рассматриваем равновесие каждой призмы с учетом бокового давления грунта.

- Расчет начинаем с первого элемента (с верху). Если все элементы устойчивы, то откос устойчив.

Меры по увеличению устойчивости откосов.

Если откос не устойчив, необходимо принимать меры по увеличению его устойчивости:

А- уположение откоса

Б- поддержание откоса подпорной стенкой

В- осушение грунтов откоса

Г- закрепление грунтов в откосе.