Лекция 10.

Деформации оснований и расчет осадок фундаментов

Основания и фундаменты рассчитываются по 2 предельным состояниям

| 1. | По несущей способности: | - N – заданная расчетная нагрузка на основание в наиболее невыгодной комбинации; - Рпр – несущая способность (предельная нагрузка) основания для данного направления нагрузки N; - с – коэффициент условия работы основания (<1); - q – коэффициент надежности (>1). |
| --- | --- | --- |
| 2. | По предельным деформациям: | - Sрас. – расчетная абсолютная осадка фундамента; - расчетная относительная разность осадок фундаментов; - предельные величины, соответственно абсолютной и относительной разности осадок фундаментов (СНиП 2.02.01-83*) |

Деформации грунтов. Виды и причины деформаций.

Грунты обладают как упругими, так и остаточными свойствами.

| МПа еост. еупр. е Прямая ветвь к.к. Обратная ветвь к.к. Пример компрессионных испытаний грунтов | Физические причины упругих деформаций: - упругость минеральных частиц грунта; - упругость воды; - упругость замкнутых пузырьков воздуха. Физические причины остаточных деформаций: - уплотнение грунта; - сдвиги частиц грунта; - разрушение частиц в точках контакта. |
| --- | --- |

Для различных грунтов соотношения между упругими и остаточными деформациями различны.

Влияние различных факторов на величину и характер деформаций.

А) Условия загружения:

- непрерывно возрастающая нагрузка

| Выпор грунта Линейная деформация R S S , МПа | Чаще всего, практически в строительстве рассматриваются линейные деформации, т.е. до напряжений, равных R. В этом случае правомерно использовать теорию упругости и инженерные методы расчета осадок. |
| --- | --- |

- периодически действующая нагрузка

| S | При многократном нагружении основания общие деформации грунта стремятся к некоторому пределу. При большом числе циклов нагружения появляются лишь упругие деформации, т.е. грунт приобретает упруго - уплотненное состояние. (Имеет практическое значение для строителей дорог, насыпей и т.д.) |
| --- | --- |

Б) Деформации грунта во времени

| Связный грунт Сыпучий грунт S t | При уплотнении оснований скорость осадки фундамента (сооружения) зависит от скорости отжатия воды из пор грунта (фильтрационная консолидация). В последствии возникают осадки реологического характера (ползучесть скелета грунта). Характер деформации зависит от индивидуальных свойств грунтов. |
| --- | --- |

В) Зависимость деформации грунтов от размеров фундаментов (при прочих равных условиях).

| 0 0,5 5 7 в (м) S При в > 7 м (А > 50 м2) осадки меньше теоретических, т.к. активная сжимаемая зона уходит в более плотные нижние слои грунта (возрастание модуля деформации с глубиной). | в < 0,5 в 0,5 в > 0,5 При в < 0,5 м деформации очень большие (возможен выпор грунта или достижение I предельного состояния) При в 0,5 м - малая сжимаемая толща (осадки малы). При в > 0,5 м – увеличение активной сжимаемой зоны – увеличение деформации в целом. |
| --- | --- |

Осадка слоя грунта при сплошной нагрузке.

| P кг/см2 в б S h F h г а скала P Р1-собственный вес грунта до приложения нагрузки. Р2=Р1+Р – новая нагрузка (эп. Р –const) | Слой грунта будет испытывать только сжатие, без возможности бокового расширения. Это аналогично компрессионному сжатию грунта. e e1 e2 p1 p p2 p кг/см2 |
| --- | --- |

–коэффициент сжимаемости (tg угла наклона секущей)

Из сжимаемого слоя грунта вырезаем столбик, площадью основания F.

Допускаем, что в пределах призмы а,б,в,г объем твердых частиц грунта в процессе деформации остается неизменным, т.к.:

- Частицы грунта переместиться ни вправо, ни влево они не могут (деформация сжатия грунта без возможности бокового расширения – компрессия).

- Считаем, что частицы грунта не сжимаемы (кварц и т. д., их деформации сравнительно малы).

S = h - h

Объем твердых частиц в единице объема

;

V тверд. частиц         то же после

до деформ.           деформации

Отсюда: 	;    -   эта  формула не удобна

Из компрессионной кривой известно:

e1 - e2 = m0p;    - коэффициент относительной сжимаемости.

S = hmvp

Тогда:  ;

В практике этот расчет можно использовать при значительных площадях загружения (плотины, насыпи и т.д.).

Определение модуля деформаций (в условиях компрессии)

P			Из сопромата известно, что

Pz                		         (1)

Px			Pz= P;    Px= Py =

Py                                                  Py

Px

Pz

- коэффициент бокового давления покоя

λz – относительная деформация

Подставляем значения в исходную формулу (1):

; т.к. Р ≠0, то делим на Р, отсюда:

;    - модуль общей деформации грунта

μ0 – коэффициент относительной поперечной деформации грунтов.

Е0 – модуль общей деформации.

Тогда:  ;   ;

Если находим (mм) из компрессионных испытаний, то S = hmvp;

Если находим Е0  из полевых испытаний, то

Определение осадки методом послойного суммирования.

( всего существует более 20 методов)

Этот метод рекомендуется в СНиП (в нормах) поэтому рассматриваем его в деталях.

| P0=P- 0hф hф Р γ0hф b Р1 h1 Р2 h2 Рi hi Pzp=α(P0) Pδz ; | - Строим эпюру Рzр - дополнительных напряжений (уплотняющих давлений). - Строим эпюру природных давлений Рz. , разбив предварительно основание на слои, hi ≤ 0,4b ; , mv - из компрессионных испытаний. А если известно Е0, то β=0,8 – СНиП |
| --- | --- |

Допущения при расчете по этому методу

- Линейная зависимость между напряжениями и деформациями.

- Осадки рассматриваются, исходя из max Pz – под центром фундамента.

- Не учитывается, как правило, слоистость напластований при построении Pz

- Это задача пространственная (6 компонентов напряжений), мы учитываем только Pz (5 комп. не учитываем).

- Не учитываем боковое расширение грунта.

- На некоторой глубине ограничиваем активную зону, ниже которой считаем, что грунт практически не деформируется.

Рzр ≤ 0,1 Pδz

Pzр ≤ 0,2 Pδz

при Е0 ≥ 5 МПа                                                  при Е0 < 5 МПа