Лекция № 12.

Расчет осадки фундаментов с учётом нелинейной работы оснований

При давлениях Р > R основание работает не линейно, при этом должны соблюдаться условия:

2 предельное состояние по СНиП 2.02.01-83*

1 предельное состояние по СНиП 2.02.01-83*

Экономически – это выгодно, т.к. при  Р > R на основание можно передавать большие усилия или проектировать фундаменты с меньшей шириной подошвы.

Более дешевые фундаменты (сокращение стоимости и сроков строительства).

Но для этого нужно знать криволинейную зависимость  S=S(Р) ?

Чем обусловлена нелинейность? Появлением пластических деформаций  , которые при Рн.кр  равны 0, а при   Р=R,

При достижении для фундамента заданных размеров предельного давления на основание pпр., объём зон пластических деформаций также достигнет предельного значения Vпр. Это состояние на графике V=V(P) будет определяться точкой М.;

Рассматривая слой грунта под подошвой фундамента как совокупность отдельных сечений, траектории изменения объёма зон пластических деформаций этого слоя, для заданных размеров фундамента, при стремлении к точке М, можно придать наиболее вероятный вид. Так, при изменении давления от 0 до R (точка 2) допускается, что грунт практически во всём основании работает в линейно-деформируемой стадии и поэтому «V» будет линейно зависеть от прикладываемого давления.

Дальнейшие возрастание давления pi > R, приводит к нелинейному увеличению объёма зон пластических деформаций и, таким образом, к более интенсивному возрастанию ординат Vi по сравнению с V0 (при pi = R).

Соединяя последовательно единым вектором вершины названных ординат в интервалах давления , получим расчётную кусочно-линейную траекторию изменения объёма зон пластических деформаций (а) в основании под фундаментом заданного размера

Тогда:

;

Или:

;

Приравнивая правые части выражений, получим:

;

Поступая аналогично, можно записать:

;      или     ;

Приравнивая правые части выражений, получим:

Возрастание Vi, по мере нагружения основания, относительно V0 может быть выражено через коэффициент нелинейности упругопластического деформированного основания :

где R - расчётное сопротивление грунта, определяемое по СНиП 2.02.01-83; -давление на основание, превышающее R;  - начальная критическая нагрузка,  - интервал давления, зависящий от плотности сложения основания, принимаемый равным:

где  –  для слабых грунтов

- для грунтов средней плотности

- для грунтов плотных 0,1Pi{но не менее, (R - Pн.кр.)}.

слабые грунты             е > 0,7;        E0 15 мПа

средние грунты    0,6е0,7;   15E022 мПа

плотные грунты           е < 0,6;        E0 > 22 мПа

Тогда кривая осадки может быть описана уравнением:

Syni  =  Sy(R)  Ki      ,

где   Sy(R) – осадка основания, соответствующая давлению R (граница применимости теории линейно-деформируемой среды).

Достоинства:

- Представляется возможность передавать на основание давления, превышающие расчётное сопротивление грунта, следовательно получать фундаменты с меньшей шириной подошвы, по сравнению с расчетом по СНиП 2.02.01–83*, т.е. получать более экономичные конструкции, способствуя тем самым развитию ресурсосберегающей технологии.

- Зная криволинейную зависимость S=S(P), можно проектировать фундаменты для всего здания, задаваясь величиной одинаковой осадки, что позволит снизить  неравномерность осадки до min, избежать трещин в здании, т.к. создать наиболее благоприятные условия для работы надземных конструкций.

Применение расчетного метода к технологии

усилия фундаментов при их реконструкции.

Часто для зданий  с подвалом оба предельных состояния практически совпадают, т.е. RPпр. или может быть случай, когда Pпр. < R, тогда определяющим будет являться расчёт по 1 предельному состоянию.

При Pi >Pпр. – наблюдается тенденция к выпору грунта из-под подошвы фундамента в сторону пола подвала.

Рпр2

R

Pпр.

До усиления фунд. и основ.

После усиления основания (эквивалентная пригрузка)

Рпр

R

|  | Р S | Р S |
| --- | --- | --- |

Расчетная схема

Обычное уширение подошвы фундамента в обе стороны от оси не устраняет причину деформаций, и устойчивость фундамента не увеличивает. Необходима дополнительная пригрузка со стороны подвала на основание.

| q – эквив. пригрузка -вес перекрытия над подвалом ж/б балка (неразрезная) |  |
| --- | --- |

Технологически такое решение выполнить значительно проще и дешевле по сравнению с традиционным методом усилия или применением буроинъекционных свай. (Пример: здание детской поликлиники по ул. Островского в  г. Пскове).

Данный способ производства работ, является конструктивным методом усиления несущей способности основания.