# Лекция 15.

# Проектирование фундаментов по предельным состояниям

До 1962 г. фундаменты проектировали по допускаемым нагрузкам, а затем перешли к проектированию по предельным состояниям.

Сейчас в расчете оснований рассматриваются их предельные состояния по несущей способности (первое предельное состояние, согласно            СНиП 2.02.01-83*) и по деформациям (второе предельное состояние). При этом оба вида указанных состояний между собой, как правило, не совпадают. Часто оказывается, что несущая способность грунтов по устойчивости еще далеко не исчерпана, а в осадках фундаментов уже достигнуто предельное состояние их развития. Поэтому расчет оснований по деформациям обычно считается основным, а расчету устойчивости грунтов чаще придают  проверочный характер.

Такие осадки не допустимы

Рпр – очень большое значение и не удовлетворяет величине предельно-допустимых осадок.

S ≤ SU

S – ожидаемая совместная осадка сооружения и основания по расчету;

SU – предельно допустимая осадка основания и сооружения.

Величина SU = f (чувствительности здания, технологических, архитектурных требований).

Пример технологических требований - фундамент турбогенератора

L= 40 – 50 м; SПР. – имеет min значение, т.к. даже при толщине плиты

h =1 м и L = 50 м конструкция все равно будет гибкой, испытывая прогиб          или выгиб      И такие деформации приводят к выводу машины из строя.

На величину S – влияет жесткость сооружения, уменьшая неравномерные осадки, однако до настоящего времени жесткость сооружения в расчет обычно не учитывается – что идет в запас расчета.

Под S – может быть:  - абсолютная осадка;

- средняя осадка; (Sср)

- разность осадок; (ΔS)

- крен;

- прогиб

- выгиб; кривизна; угол закручивания;

- горизонтальные смещения.

# Sср = (a1F1S1 + a2F2S2 +...+ anFnSn )/( a1F1 + a2F2 +...+ anFn)

где  a1,a2 ,an  - количество одинаковых фундаментов, имеющих площади      F1 ,F2 ,Fn - соответственно.

S1 ,S2 ,Sn – подсчитанные осадки.

Опыт строительства показывает, что легкие здания в однородных грунтах при согласованном залегании слоев, сжимаемость которых с глубиной уменьшается, получают осадки в 2-3 раза меньше предельных, и тогда нет необходимости рассчитывать осадку.

mv1 > mv2 >mv3 > mv4

mv1

mv4

mv3

mv2

P ≤ R

Необходимым и достаточным условием здесь будет выполнение неравенства:

где Р – фактическое среднее давление грунта под фундаментом;

R – расчетное сопротивление грунта основания

# R = (γc1 γc2 / k) [MγkzbγII + Mqd1 γII' + (Mq – 1)db  γII'+MccII]       (1)

где,  γc1 – коэффициент работы грунтового основания (1,1 – 1,4)

γc2 - коэффициент работы здания или сооружения во взаимодействии с основанием (1,1…1,4 для здания с жесткой конструктивной схемой; 1 – для здания с гибкой конструктивной схемой).

k  – коэффициент надежности (1,1 – при определение характеристик грунтов по косвенным данным); (1 – при определение характеристик грунтов по непосредственным данным).

Mγ; Mq; Mc  - эмпирические коэффициенты, зависящие от φII (расчетное значение угла внутреннего трения).

b – меньшая сторона подошвы фундамента (м);

γII'- осредненное (по слоям) расчетное значение удельного веса грунта, залегающего выше отметки подошвы фундамента;

γII – то же, но залегающего ниже подошвы фундамента;

cII – расчетное значение удельного сцепления;

db – глубина подвала (м);

d1 –глубина заложения фундаментов без подвальных сооружений; приведенная глубина заложения для зданий с подвалом.

h2

h1

d1

db

h2

h1

d1=h2+h1γn/γII'

п – удельный вес конструкции пола подвала

R – расчетное сопротивление грунта основания, это такое давление, при котором глубина зон пластических деформаций () равна 1/4b.

b

d

Ν0

1/4b

# Использование данной формулы:

- Конструктивно задаемся шириной фундамента b

- По характеристикам грунта определяем R

- Сравниваем R и Р

# P=(N0+Nф+Nгр)/A

# Тогда

γ ср – средний удельный вес фундамента и грунта на его уступах

γ ср = 20…22 (кН/м3)  - для зданий без подвала; 16…19 (кН/м3)   - для здания с подвалом.

Для зданий III и IV класса можно не вычислять R, а принимать это значение по таблице СНиП 2.02.01-83. Там собраны и обобщены опытные данные, начиная с Российской империи.

В таблицах СНиП R0 – называется условным расчетным сопротивлением (обычно используется для зданий с b = 0,6…1,5 м и d = 1…2,5 м для грунтов, у которых сжимаемость с глубиной не увеличивается и пласты залегают горизонтально).

Проектирование по предельному состоянию по устойчивости, несущей способности

(первое предельное состояние)

Условия расчета

1. Наличие постоянно действующей горизонтальной составляющей.

2. Основание ограничено нисходящими откосами.

- При проектировании анкерных фундаментов.

ванта

- При наличии в основании скальных пород.

# Расчет оснований по несущей способности

# F ≤ γсFu/γq

F – расчетная нагрузка на основание при наиболее невыгодной комбинации нагружения; Fu – несущая способность основания (сила предельного сопротивления основания); γс –коэффициент условия работы основания; γq – коэффициент надежности (≥ 1,2 – в зависимости от ответственности здания и сооружения)

# Для скальных грунтов

Rc – расчетное значение временного сопротивления образца скального грунта сжатию в водонасыщенном состоянии.

Nu - вертикальная составляющая силы предельного сопротивления.

b/l/ - приведенные ширина и длина фундамента

eb , el  - эксцентриситеты приложения всех нагрузок по осям фундамента

b/= b – 2eb

l/= l – 2el

Для однородных нескальных грунтов несущую способность находят аналитически

# Nu = b`l`(Nγb` γIξγ + NqdγIξq + NccIξc)

f ~ φ – по таблице СНиП 2.02.01-83

Nγ = λγiγnγ             λγ

Nq = λqiqnq            λq

Nc = λcicnc            λc

iγ iq ic – коэффициенты влияния угла наклона нагрузки

nγ nq nc - коэффициенты влияния соотношения сторон прямоугольного фундамента

Графоаналитический метод определения  Nu с построением кругло цилиндрических поверхностей скольжения – применяется если:

- основание сложено неоднородными грунтами;

- величины пригрузок с разных сторон фундамента отличаются,  > чем на 25%.

Недостатки проектирования фундаментов по R:

Выравнивание давления приводит к разной ширине подошвы фундамента и разной величине активной сжимаемой толще,  значит и к разным (неравномерным) осадкам.

Правильнее проектирование вести по заданной (одинаковой) величине осадки с проверкой расчета по первому предельному состоянию, или расчет одновременно по двум предельным состояниям.

S ≤ SU           b

II предельное состояние

I предельное состояние

2. Одинаковая осадка всех фундаментов

1. Экономичные фундаменты

Расчет фундаментов одновременно по 2м предельным состояниям

R

R

P

Pпр

0

S

q

Область определяющего расчета по деформациям

Область расчета по 2м предельным состояниям

Pi (q=1,2)

Граница расчета по I предельному состоянию