3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕТНЫХ ПОЛОС АЭРОДРОМА.

3.1 Элементы летных полос и их назначение. Определение длины взлетно-посадочных полос.

Аэродром – главный элемент аэропорта – специально подготовленный земельный участок, имеющий комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий взлеты, посадки, руление, хранение и обслуживание самолетов. По последним данным (на 2002 год) на территории Беларуси расположено 118 аэродромов, в том числе с взлетно-посадочными полосами с покрытием – 36, без покрытия – 82. Различают собственно территорию аэродрома и прилегающую к аэродрому местность, над которой в воздушном пространстве производится маневрирование самолетов – приаэродромную территорию.

Основным элементом территории аэродрома является летное поле, которым называют участок земли, специально подготовленный и оборудованный для взлета и посадок самолетов. Требования к очертанию летных полей в плане вытекают из основных условий движения самолетов при взлете и посадке – прямолинейность и направление против ветра. Ранее были распространены летные поля сплошной формы, которые обычно имели очертания правильных геометрических фигур – квадрата, выпуклого треугольника, круга или эллипса. В этом случае взлет и посадка возможна в любых направлениях. Летные поля сплошной формы занимают большую площадь, особенно в тех случаях, когда эксплуатирующиеся на них самолеты имеют большие взлетные и посадочные дистанции.

В настоящее время летные поля сплошной формы могут быть только на аэропортах низших групп, предназначенных для эксплуатации легких самолетов, имеющих малые дистанции взлета и посадки (разбега и пробега).

Большинство современных самолетов для взлетов и посадок требуют значительной длины участков разбега и пробега (около 1,0-1,5 км). Кроме этого, для круглогодичной бесперебойной эксплуатации аэродромов нужны искусственные покрытия. В этих условиях летные поля сплошной формы стали непригодны. Современные самолеты выдерживают достаточно сильные ветры, дующие под углом к направлению взлета и посадки («боковики»). Поэтому летные поля аэродромов стали устраивать полосной формы.

Летная полоса представляет собой вытянутый прямоугольник с соотношением сторон примерно 1:8-1:7 у аэродромов высших классов и

17

1:5-1:3 – у низших. Летная полоса допускает взлеты и посадки самолетов только в двух противоположных направлениях.

Поскольку взлет и посадка при сильном ветре, перпендикулярном к оси летной полосы, даже для современных самолетов затруднены в местностях, где направление и сила ветра очень изменяются в различные периоды года, может возникнуть необходимость устройства на летном поле нескольких полос. Па аэродромах с большой интенсивностью движения устраивают летные полосы, расположенные параллельно.

Количество летных полос и их расположение в плане аэродрома зависит от режима (динамической розы) ветров, интенсивности движения, допустимости перерывов транспортной работы и особенностей рельефа местности.

Таким образом, на летном поле располагаются (рис. 2.3 и 2.4):

– одна или несколько летных полос (ЛП);

– места стоянок самолетов (МС);

– рулежные дорожки (РД);

– перроны и площадки специального назначения.

3.2 Назначение ширины взлетно-посадочных полос.

Летная полоса включает в себя рабочую площадь и полосы безопасности. Рабочая площадь предназначена для взлета и посадки самолетов в двух взаимно противоположных направлениях. Для взлета и посадки самолетов в любое время года, особенно в периоды распутицы и интенсивных дождей, когда из-за переувлажнения грунт имеет недостаточную прочность, в пределах рабочей площади летных полос устраивают одну взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием (обычно на аэропортах низших классов).

18

Рис. 2.5. План однополосного аэродрома: 1 – полоса воздушных подходов; 2 – концевая полоса безопасности; 3 – взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием; 4 – боковая полоса безопасности; 5 – грунтовая взлетно-посадочная полоса; 6 – соединительная рулежная дорожка; 7 – магистральная рулежная дорожка; 8 – предстартовая площадка; 9 – площадка девиационных работ; 10 – вспомогательная рулежная дорожка; 11 – предангарная площадка; 12 – моечная площадка; 13 – места стоянок самолетов; 14 – перрон грузовой; 15 – площадка для передвижного оборудования; 16 – заправочная площадка; 17 – перрон пассажирский; 18 – служебно-техническая территория

Взлетно-посадочная полоса (ИВПП) – часть летной полосы, специально подготовленная и оборудованная для взлета и посадки самолетов. Для обеспечения долговечности искусственных покрытий взлетно-посадочных полос требуется тщательный учет природно-климатических факторов, рельефа местности, почвенно-грунтовых и гидрогеологических условий. От рельефа местности зависит характер расположения ИВПП, размеры искусственных покрытий и тип водосточно-дренажных систем.

При удачном расположении ИВПП по отношению рельефа местности можно создать хорошие условия для осушения грунтов летного поля, а также снизить объемы земляных работ. Поэтому ИВПП наиболее целесообразно располагать на возвышенной части летного поля. Почвенно-грунтовые условия влияют на устойчивость покрытия. Температура воздуха вызывает в искусственных покрытиях температурные напряжения и деформации. Ветер и влажность воздуха характеризуют условия эксплуатационного состояния и содержания аэродромов.

Важная роль ИВПП и значительная их стоимость заставляют тщательно учитывать природно-климатические факторы при устройстве аэродромов.

Грунтовые взлетно-посадочные полосы рабочей полосы (ГВПП), примыкающие к ИВПП, используются как запасные на случай выхода из строя искусственных покрытий ИВПП (при обледенении поверхности ИВПП, ремонте). На аэродромах низших классов без ИВПП грунтовые взлетно-посадочные полосы предназначены для обеспечения взлета и посадки самолетов.