1. ВОЗДУШНЫЕ ТРАССЫ И АЭРОПОРТЫ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ.

1.1 Краткая история развития авиастроения.

Мечта человечества о полёте, возможно, впервые была реализована в Китае, где полёт человека, привязанного (в виде наказания) к бумажным змеям был описан в VI веке н. э. Позднее первый управляемый полёт на дельтаплане совершил Аббас ибн Фарнас в Аль-Андалусе в IX веке н. э. У Леонардо да Винчи (XV в.) мечта о полёте нашла выражение в нескольких проектах, но он не пытался их реализовывать. Первые серьёзные попытки полёта человека были реализованы в Европе в конце XVIII века.

Привязанные воздушные шары, заполненные горячим воздухом, были усовершенствованы в первой половине XIX века и применялись в значительных масштабах в ряде войн середины столетия; наибольшую известность получило их применение во время Гражданской войны в США, когда воздушные шары использовались для наблюдения во время сражения у Петерсберга.

|  | Мечта о полёте встречается в мифах разных народов мира (например, о Дедале и Икаре в греческой мифологии, или о Пушпака Вимана в Рамаяне). Первые попытки полёта также часто связаны с идеей подражать птицам, как в мифе о Дедале его крылья из перьев и воска. . Попытки строить крылья и спрыгивать из высоких башен продолжались даже в XVII веке, и испытатели получали травмы или разбивались. |
| --- | --- |

1.2 Части аэропорта и их назначение.

Постоянный маршрут регулярных полетов транспортных самолетов между населенными пунктами называют воздушной линией, путь, по которому осуществляется полет, – воздушной трассой, а ее проекцию на земную поверхность – наземной трассой воздушной линии. Учитывая неизбежные отклонения самолетов при полете, за наземную трассу воздушной линии условно принимают полосу шириной приблизительно 30 км – по 15 км в каждую сторону от воздушной трассы.

6

В зависимости от назначения различают следующие воздушные линии:

– международные;

– магистральные;

– местные.

Международные воздушные линии обеспечивают сообщение с зарубежными странами. Магистральные воздушные линии соединяют столицу с областными центрами. Местные воздушные линии связывают областные и краевые центры и крупные населенные пункты с районными центрами и отдаленными населенными пунктами, а также районные центры и мелкие населенные пункты между собой.

Регулярные полеты транспортной авиации требуют специального оборудования воздушных линий, основу которых составляют аэропорты.

Аэропортом называют авиатранспортное предприятие, осуществляющее регулярный прием и отправление пассажиров, грузов, почты и обеспечивающее организацию полетов и обслуживание самолетов. В состав аэропорта входят аэродром ислужебно-техническая территория. За пределами аэропорта располагаются жилая зона, объекты радионавигации, посадки, управления полетами и другие обслуживающие сооружения (рис. 39.1).

Рис. 39.1. Схема аэропорта: 1 – граница территории аэропорта; 2 – аэродром; 3 – летная полоса; 4 – служебно-техническая территория; 5 – жилая зона.

7

1.3 Классификация воздушных трасс, аэропортов и аэродромов.

Аэродром предназначен для взлетов, посадок, руления, хранения и обслуживания воздушных судов.

Служебно-техническая территория(СТТ) предназначена для устройства зданий и сооружений обслуживания пассажирских, грузовых и почтовых перевозок, технического обслуживания воздушных судов и вспомогательного назначения.

Для круглосуточной работы транспортной авиации, особенно ночью и в сложных метеорологических условиях (туман, низкая облачность, снегопад, дождь), аэропорты оборудуют радиотехническими и светотехническими средствами для работы на аэродромах и управления полетами в воздухе.

По назначению различают аэропорты международного, республиканского и местного значения.Международные аэропорты открыты для международных воздушных сообщений и специально оборудованы для приема и отправления пассажиров и грузов из-за границы. Аэропорты республиканского значения располагаются на магистральных воздушных линиях. Международные и республиканские аэропорты, на которых эксплуатируются скоростные пассажирские самолеты с большим взлетным весом, должны обеспечивать круглогодичную работу в сложных метеорологических условиях. Такие аэропорты имеют наиболее совершенное оборудование. Аэропорты местных воздушных линий, на которых эксплуатируются самолеты легких или средних типов, обычно имеют оборудование, минимально необходимое для выполнения полетов в дневное и ночное время.

В зависимости от годового объема пассажирских перевозок – суммарного количества всех прилетающих и вылетающих пассажиров, включая пассажиров транзитных рейсов, аэропорты подразделяются на пять классов (табл. 1.1).

Аэропорты с годовым объемом перевозок более 7 млн. чел. рассматривают как внеклассные и устраивают по индивидуальным проектам, а с годовым объемом менее 25 тыс. чел. относят к неклассифицированным и проектируют исходя из местных требований к их эксплуатации и возможности строительства.

8

Таблица 1.1 Классификация аэропортов

| Класс аэропорта | Годовой объем пассажирских перевозок, тыс. чел. |
| --- | --- |
| I | 4000-7000 |
| II | 2000-4000 |
| III | 600-2000 |
| IV | 150-600 |
| V | 25-150 |

1.4 Общая характеристика технологического процесса транспортных операций в аэропорту.

Интенсивность движения самолетов в аэропортах выражается в парах (взлет – посадка) в течение одного года. Для аэропортов разных классов ориентировочная годовая интенсивность движения самолетов различных групп приведена в табл. 1.2.

Для бесперебойного снабжения аэропортов топливом, эксплуатационными материалами и оборудованием, требующимися в больших количествах, прокладывают рельсовые подъездные пути, которые связывают аэропорты с ближайшими железнодорожными станциями. Задачи эксплуатационного обеспечения транспортной работы аэропортов и содержание самолетного парка в исправном состоянии требуют строительства специальных зданий и сооружений, оборудованных ангаров-мастерских с цехами и вспомогательными сооружениями для ремонта самолетов.

Для размещения служебного персонала аэропорта строят служебные, административные, культурно-бытовые и коммунальные здания. Для каждого нового или реконструируемого аэропорта составляют технико-экономические обоснования, определяющие перечень и характеристики сооружений, которые должны входить в его состав. Этот перечень должен учитывать перспективу развития на 20 лет после намеченного ввода в эксплуатацию первой очереди строительства. В качестве первой очереди строительства допускается вводить в эксплуатацию «пусковой комплекс» сооружений и оборудования, который может обеспечить начало безопасного осуществления взлетно-посадочных операций.

9

Таблица 1.2 Классификация аэропортов

| Группа самолетов | Годовая интенсивность движения, тыс. взлетов и посадок, для аэропортов классов |
| --- | --- |
| I | II | Ill | IV | V |
| I | 3,0-8,0 | – | – | – | – |
| II | 25,5-31,0 | 14,5-23,0 | 3,5-12,0 | – | – |
| III | 28,5-39,0 | 22,0-34,0 | 7,0-18,0 | 4,0-15,0 | 0,0-3,5 |
| IV | – | – | 6,5-15,0 | 4,0-5,0 | 2,5-6,5 |
| Всего | 57,0-78,0 | 36,5-57,0 | 17,0-45,0 | 8,0-20,0 | 2,5-10,0 |

При сооружении нового или реконструкции действующего аэропорта предусматривается возможность поэтапного наращивания его пропускной способности.