9. КОНСТРУКЦИИ ИСКУССТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ АЭРОДРОМОВ.

9.1 Типы искусственных покрытий. Основные требования к искусственным покрытиям.  Конструктивные слои искусственных покрытий.  Классификация покрытий и общие положения по их конструированию.

С целью полного устранения перерывов в летной работе авиации и обеспечения круглогодичной бесперебойной эксплуатации аэродрома на летном поле устраивают искусственные покрытия (на взлетно-посадочных полосах, магистральных и соединительных рулежных дорожках, групповых и индивидуальных местах стоянок самолетов, перронах). Покрытия на современных аэродромах занимают значительные площади. В аэропортах высших классов общая площадь покрытий составляет около 500-800 тыс. м2 и более (2-15% общей площади аэропорта), а стоимость покрытий достигает 20-25% стоимости аэропорта.

При благоприятных почвенно-грунтовых, гидрогеологических и климатических условиях, исключающих переувлажнение и пылимость летного поля, искусственные покрытия на аэродромах низших классов могут не устраиваться.

Искусственные покрытия аэродромов подвержены воздействию эксплуатационных факторов, связанных с базированием самолетов, климатических и гидрогеологических факторов.

Особенностью искусственных покрытий аэродромов следует считать относительно большую площадь их контакта с грунтом оснований, небольшое заглубление в грунтовый деятельный слой и совершенно открытую поверхность. Это надо иметь в виду при оценке влияния на работу покрытий каждого из указанных факторов.

При анализе влияния эксплуатационных факторов на работу искусственных покрытий необходимо учитывать интенсивное воздействие статических и динамических самолетных нагрузок, потока газов и высокой температуры от работающих двигателей. Статические расчетные нагрузки соответствуют полному взлетному весу самолета расчетного типа. Для большинства современных самолетов расчетная нагрузка на покрытие передается при помощи трехточечного шасси, состоящего из двух главных и одной носовой опор. Основная часть нагрузки (80-90%) равномерно распределена на две главные опоры, а носовая опора воспринимает оставшуюся часть нагрузки.

В зависимости от конструкции самолета главные опоры могут быть с одиночными и многоколесными шасси. Многоколесные шасси,

40

значительно улучшают условия работы покрытий за счет распределения нагрузки на большую площадь. Простейшим типом многоколесных шасси является опора, имеющая два сдвоенных колеса (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Главные двухосные опоры самолетов со сдвоенными колесами

Лучшие условия работы покрытий обеспечивает опорная точка самолета, имеющая четыре колеса. Применение сдвоенных и счетверенных колес на опорах самолета позволяет значительно уменьшить толщину покрытий. Помимо статических нагрузок, характерных для МС самолетов, аэродромные покрытия подвержены динамическим нагрузкам от двигающихся с большой скоростью самолетов при рулежке, взлетах, посадках и торможении.

В связи с влиянием подъемной силы и различными скоростями движения самолета величины действующих на покрытия нагрузок неодинаковы. На концевых участках ИВПП при нормальных посадках динамические нагрузки незначительно превышают статическую и в ряде случаев бывают даже меньше ее. Динамическая нагрузка может достигать и большей величины после первого удара колес о покрытие, но ее абсолютная величина мало отличается от статической нагрузки. Время воздействия ударных нагрузок при посадках самолетов исчисляется долями секунды.

Наблюдения показали, что существенного ухудшения условий работы покрытий при посадочных ударах не происходит. Это подтверждается и результатами обследования состояния их покрытий на различных аэродромах, которые показали, что на участках, где происходят посадки самолетов, покрытия, как правило, не имеют серьезных разрушений.

При движении самолетов в процессе руления, взлетов и посадок из-за местных естественных неровностей покрытий (выколов, выбоин, уступов в швах и т.п.) развиваются колебания самолетов, поэтому фактические нагрузки на покрытие возрастают. Существенное влияние на величину нагрузки имеет скорость самолета. При движении самолета с небольшой скоростью пневматические шины колес при переезде неровностей обжимаются и не вызывают резкого возрастания нагрузки на покрытие.

41

От увеличения скорости самолета наблюдаются удары колес о покрытие и нагрузки на покрытие возрастают. При дальнейшем увеличении скоростей начинает развиваться подъемная сила, которая принимает на себя часть веса самолета, и нагрузка на покрытие существенно уменьшается.

Наибольшие нагрузки на покрытие бывают при движении самолета со скоростью 30-40 км/ч, когда влияние подъемной силы невелико. Величина нагрузки на покрытие во многом зависит также от состояния его поверхности. На достаточно ровных покрытиях динамические нагрузки незначительно превышают статические. При неровностях высотой до 1-2 см динамические нагрузки возрастают на 20-30% по сравнению со статическими нагрузками. При неровностях высотой 3,5-4,0 см возрастание динамических нагрузок достигает 30-45%.    Помимовертикальных сил, на покрытия аэродромов действуют и горизонтальные силы, возникающие от ударов колес при накатывании на неровности и от трения пневматических шин при торможении самолетов. От горизонтальных сил зависит износ и возможность образования волн и сдвигов на асфальтобетонных и щебеночных, покрытиях, обработанных органическими вяжущими.

При опробовании двигателей на покрытие воздействует вибрация. Испытания покрытий самолетами с работающими двигателями на стоянках показали, что существенного увеличения нагрузок на покрытия в этих случаях не происходит. На МС самолеты длительное время находятся в статическом состоянии. На места стоянки они заходят с малыми скоростями, поэтому динамическое воздействие нагрузки будет минимальным.

Таким образом, в наиболее неблагоприятных условиях работы, при воздействии самолетных нагрузок находятся те участки покрытий, где самолет движется со скоростью 30-40 км/ч. К таким участкам относятся магистральные рулежные дорожки. В более благоприятных условиях находятся концевые участки ВПП, соединительные и вспомогательные рулежные дорожки, где самолет движется с малыми скоростями.

Средние участки ИВПП, где скорость движения самолетов достигает значительных величин, испытывают меньшие нагрузки. В лучших условиях находятся и места стоянок самолетов, где нагрузки носят статический характер.

Основная масса деформаций сосредоточена на концевых участках, где скорость движения самолета значительно меньше, чем в средней части. В

42

количественном отношении динамическое воздействие самолетных нагрузок на покрытие может характеризоваться коэффициентом динамичности kдн, который показывает увеличение усилий в покрытии от влияния динамичности приложения нагрузок и количественно может быть определен как отношение прогибов покрытия при динамическойWдн и статической Wст нагрузках и соответственно . Для современных самолетов коэффициент динамичности изменяется от 1,0 до 1,2.

Наблюдения и расчеты показывают, что тяжелые реактивные и турбореактивные самолеты довольно точно приземляются по оси ИВПП.      Из распределения мест посадок тяжелых самолетов по ширине ИВПП на центральную часть полосы приходится около 50% разбегов и пробегов самолетов. На РД, особенно на магистральных, колеса самолета движутся по одному следу, что значительно увеличивает повторность приложения нагрузок. Таким образом, условия работы покрытий на РД и на средней части ИВПП наиболее тяжелые, что учитывается повышенными значениями толщины покрытий на этих участках. Прочность краевых (боковых) участков покрытий ИВПП по обе стороны от осевой полосы, а также МС может быть уменьшена на 10-15% по сравнению с прочностью центрального участка.

Кроме нагрузок от веса самолета, на покрытие действует воздушная струя от самолета с поршневыми двигателями и поток отходящих газов реактивных двигателей, а также отрывные силы как следствие эффекта всасывания при работе двигателей.

Струи турбореактивных двигателей при максимальных оборотах имеют температуру газов 600-800°С, а скорость газов при выходе из сопла – 600-700 м/с. При соприкасании с покрытием температура струи снижается до 250-350°С, а скорость до 10 м/с (рис. 9.2).

На ИВПП, где самолет движется с большой скоростью, а продолжительность воздействия струи невелика, искусственные покрытия не успевают сильно прогреться. Для стартовых участков ИВПП и МС самолетов высокие температуры (до 200°С) и большие скорости потока газов (до 100 м/с) представляют опасность для искусственных покрытий.

Поэтому эти участки покрытий, а также участки летного поля, примыкающие к торцам ИВПП и рулежным дорожкам, где струя отходящих газов выжигает растительный покров, должны быть укреплены.

43

Рис. 9.2. Распределение скоростей (а) и температур (б) в газовых струях реактивных самолетов

Струя в месте контакта с покрытием распространяется на площадь эллиптической формы, называемую полем струи. У современных самолетов длина поля струи составляет 50-60 м на режиме руления и 80-100 м на режиме максимальных оборотов. Максимальная ширина поля струи соответственно составляет 20-30 и 30-50 м. Продолжительность воздействия струи отходящих газов реактивных двигателей на покрытие в среднем составляет:

– при опробовании двигателей (номинальный режим) на местах стоянок – 3-5 мин.;

– при стоянке на перроне при малых оборотах – 2-3 мин.;

– при стоянке на старте в ожидании получения разрешения на вылет (номинальный режим) – 1,0-2,5 мин.

Для устранения опасного влияния струи можно применять наклонные бетонные барьеры или решетчатые экраны, которые отклоняют газовую струю вверх.

Не менее важное влияние на работу искусственных покрытий оказывают климатические и гидрологические факторы. Искусственные покрытия подвержены воздействию природных факторов – переменному температурно-влажному режиму, пучению или набуханию подстилающих грунтов, многократному замораживанию и оттаиванию, влиянию солнечной радиации, ветровой эрозии и т.д.

Морозное пучение, происходящее за счет сегрегации льда, выделяющегося в виде прослоек, приводит к увеличению общего объема промерзающей толщи грунта и вертикальному поднятию его поверхности. Развивающиеся в искусственных покрытиях под влиянием переменного

44

температурного режима напряжения могут вызвать разрушение. Они особенно опасны для длинных бетонных плит. Существенное значение на развитие температурных напряжений в покрытиях имеет солнечная радиация. Многократное замораживание и оттаивание может привести к разрушению покрытий или появлению отдельных трещин. Природные факторы должны учитываться при выборе типа и конструкции искусственных покрытий.

Для уменьшения вредного влияния природных факторов следует применять материалы высокого качества и строго соблюдать все технические требования при их обработке и применении.

К основным требованиям, предъявляемым к искусственным покрытиям, относятся:

– прочность;

– надежность и долговечность;

– беспыльность поверхности;

– ровность и достаточная шероховатость, создающая сцепление колес самолета с покрытием;

– сопротивляемость климатическим и гидрологическим факторам;

– водонепроницаемость, препятствующая прониканию поверхностных вод в грунтовое основание;

– сопротивляемость воздействию струй выхлопных газов реактивных двигателей;

– стойкость против действия топлива и смазочных материалов;

– экономичность – простота строительства при максимальном использовании средств механизации;

– простота ухода за покрытием при ремонте и содержании;

– возможность реконструкции покрытий при появлении новых типов самолетов с большими скоростями движения и нагрузкам на опору.

На аэродромах применяются два типа искусственных покрытий – жесткий и нежесткий (рис. 9.4).

Жесткие покрытия обладают способностью воспринимать растягивающие напряжения, вызываемые действием самолетной нагрузки и температурно-усадочными факторами. Покрытие под нагрузкой работает как плита на упругом основании. Деформации покрытия, как правило, упругие, а давление плиты на грунт относительно мало.

45

Рис. 9.4. Схема работы покрытий под нагрузкой: а – жесткое покрытие; б – нежесткое покрытие; S – прогиб; D – диаметр чаши прогиба

К жестким относятся покрытия из монолитного предварительно напряженного бетона и железобетона, из сборных предварительно напряженных железобетонных плит, из монолитного железобетона, бетонные и армобетонные покрытия.

Нежесткие покрытия не воспринимают растягивающих напряжений. Их сопротивление самолетным нагрузкам обусловливается сопротивлением подстилающего грунта сжатию и боковому выжиманию. В периоды весенней и осенней распутиц давление на грунт достигает значительной величины, а деформации покрытий носят пластический характер.

К покрытиям нежесткого типа относятся асфальтобетонные, черные щебеночные и гравийные, устраиваемые способом пропитки или смешением на месте, из грунтов, укрепленных вяжущими.

В зависимости от срока службы и конструктивных особенностей искусственные покрытия разделяются накапитальные, усовершенствованные, упрощенные и временные.

Капитальные типы покрытия применяются на аэродромах, предназначенных для эксплуатации тяжелых реактивных и турбореактивных самолетов. Они допускают большое количество взлетно-посадочных операций и имеют большой срок службы. К капитальным покрытиям относятся жесткие покрытия, асфальтобетонные, а также черные щебеночные покрытия, устраиваемые методом пропитки.

Усовершенствованные покрытия применяются на аэродромах, предназначенных для эксплуатации средних самолетов. К усовершенствованным покрытиям относятся черные щебеночные, устраиваемые методом смешения на месте, и гравийные покрытия, обработанные органическими вяжущими.

Упрощенные покрытия применяются при эксплуатации аэродрома легкими самолетами. Покрытия устраивают из грунтов, укрепленных вяжущими.

46

Временные покрытия после использования допускают разборку, перевозку и укладку на другом аэродроме. К временным покрытиям относятся покрытия из стали, пластмасс и легких сплавов.

Типы и конструкции искусственных покрытий устанавливают в зависимости от категории расчетной нагрузки, климатических и гидрологических факторов с необходимым техники экономическим обоснованием и наличия местных строительных материалов.

9.4 Покрытия жесткого типа. Принципы конструирования покрытий жесткого типа. Бетонное покрытие. Железобетонные и армобетонные покрытия. Усиление существующих жестких покрытий при реконструкции аэродромов.

Жесткие покрытия на аэродромах начали устраивать с 1930 годов. Это были покрытия из бетонных шестигранных плит толщиной 10-14 см с размером стороны 1,25 м. Плиты укладывали вручную. Покрытия такого типа строили до 1941 г. и в первые послевоенные годы, и они надежно обеспечивали эксплуатацию самолетов того периода. Однако такие покрытия непригодны для эксплуатации скоростных тяжелых самолетов, так как их прочность оказалась недостаточной. Кроме этого, и размеры старых бетонных взлетно-посадочных полос были малы для новых самолетов, длина разбега и пробега которых значительно увеличилась по сравнению с самолетами старого типа.

Позднее начали применять более мощные бетонные покрытия. Первоначально увеличение их прочности обеспечивалось лишь увеличением толщины бетонных плит с 10-14 до 14-22 см и сторон шестигранных плит до 1,5 м. Такие покрытия также устраивали вручную с применением средств малой механизации. В последующие годы на строительстве аэродромов появились бетоноукладочные машины, которые позволили полностью механизировать устройство бетонных покрытий. При этом пришлось отказаться от шестигранных плит и перейти на плиты прямоугольной формы, применение средств механизации для укладки которых значительно проще. Однако бетонные покрытия обладают рядом существенных недостатков. Поэтому дальнейшее совершенствование жестких аэродромных покрытий происходило за счет изменения их конструкции.

Армобетонные покрытия – первый этап совершенствования бетонных покрытий. Они нашли широкое применение для аэродромов, рассчитанных на средние и тяжелые нагрузки. Еще более

47

совершенныпредварительно напряженные бетонные и железобетонные покрытия.

Большую перспективу имеют жесткие покрытия, собираемые из предварительно напряженных железобетонных плит, изготовляемых на заводах железобетонных изделий. Заводское изготовление плит обеспечивает их высокое качество. На месте осуществляется только монтаж плит, в результате чего резко сокращаются сроки реконструкции или возведения ВПП. В настоящее время они практически полностью вытеснили другие виды жестких покрытий.

Тип и конструкцию покрытий назначают на основе технико-экономического сопоставления вариантов с учетом класса аэродрома, его назначения и величины нормативной нагрузки (табл. 9.1), климатических, гидрогеологических и грунтовых условий района строительства, предполагаемой интенсивности эксплуатации, концентрации и направленности движения и особенностей воздействия на покрытия предполагаемых к эксплуатации самолетов, наличия местных строительных материалов.

Таблица 9.1. Категории нормативной нагрузки на жесткие дорожные одежды ИВВП

| Категория нормативной нагрузки | Величина нормативной нагрузки на опору, кН | Давление в пневматических шинах, МПа | Тип основной опоры |
| --- | --- | --- | --- |
| некатегорийная |  | 1,0 | Четырехколесная |
| I |  | 1,0 |  |
| II |  | 1,0 |  |
| III |  | 1,0 |  |
| IV |  | 1,0 | Одноколесная |
| V |  | 0,6 |  |
| VI |  | 0,4 |  |

Примечания. 1. Расстояния между пневматическими шинами условной четырехколесной опоры приняты равными 70 и 130 см. 2. Заданием на проектирование нормативные нагрузки III и IV категорий могут устанавливаться одноколесными, равными

48

соответственно 170 и 120 кН, а давление в пневматических шинах для V и VI категорий нагрузки равным 0,8 МПа.

Рекомендуемые конструкции покрытий в зависимости от категории нормативной нагрузки приведены в табл. 9.2.

Таблица 9.2. Рекомендуемые конструкции жестких покрытий

| Тип покрытия | Рекомендуемые конструкции для категории нагрузки |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
| Монолитное предварительно напряженное | + | + | + | – | – | – |
| Армобетонное | + | + | + | + | + | – |
| Сборное из предварительно напряженных плит (заводского изготовления) | – | + | + | + | + | – |
| Бетонное | – | – | – | – | + | – |

Примечания. 1. Знак «+» означает целесообразность применения конструкций, знак «–» – нецелесообразность.2. Для I и II категорий нормативных нагрузок разрешается применять обычные железобетонные покрытия. На пучинистых и просадочных грунтах обычные железобетонные покрытия могут применяться и для более низких категорий нормативных нагрузок. 3. Применение монолитных предварительно напряженных покрытий наиболее целесообразно на прямолинейных участках длиной не менее 500 м. 4. При расчетной интенсивности эксплуатации покрытия, не превышающего 1000 рулений расчетного самолета в год, бетонные покрытия могут применяться и для IV категории нормативных нагрузок.

Жесткие типы покрытий можно устраивать во всех дорожно-климатических районах на участках с гидрогеологическими условиями I и II типов по классификации аналогичной с дорожным строительством (СНиП 2.05.02-85). Жесткие покрытия в гидрогеологических условиях III типа не применяются.

При строительстве жестких покрытий на участках с III типом гидрогеологических условий предусматриваются соответствующие инженерные мероприятия (осушение, понижение уровня грунтовых вод, возведение насыпей) с целью приведения имеющихся условий к II типу.

Между плитами и основанием в монолитных жестких покрытиях предусматривают разделяющие прослойки из битуминизированной

49

бумаги, пергамина, пластмассовой пленки или песчано-битумной смеси. При неровностях основания, превышающих 20 мм, кроме того, должна устраиваться выравнивающая прослойка из пескоцемента или песчаного асфальта.

При устройстве покрытий из сборных предварительно напряженных железобетонных плит, укладываемых на все типы искусственных оснований, кроме песчаных, предусматривается выравнивающая прослойка из пескоцементной смеси толщиной 2-4 см. Разделяющая прослойка в этом случае не требуется.

При изменении температуры и влажности в монолитных жестких покрытиях возникают растягивающие, сжимающие и изгибающие усилия, вызывающие растрескивание плит. Для снижения этих условий и предотвращения растрескивания бетонные армобетонные и железобетонные покрытия разбивают на отдельные плиты продольными и поперечными швами. Как правило, продольные и поперечные швы покрытия в плите пересекаются под прямым углом. При разбивке швов вразбежку или смещении их в плане наблюдается образование трещин по направлению примыкающих поперечных швов в виде отколов углов. Такие разрушения появляются вследствие температурных деформаций и больших сил трения в швах.

Продольные и поперечные швы, образующие стандартные прямоугольные плиты, устраивают по типу швов сжатия или по типу швов расширения (рис. 9.5).

Рис. 9.5. Схема швов: а – шов сжатия; б – шов расширения; в – ложный шов; 1 – положение будущего рабочего шва; 2 – конструктивные швы

Швы сжатия дают возможность плитам сокращать свои размеры, т.е. сжиматься при усадке бетона в процессе его твердения и при понижении температуры. Швы расширения представляют собой зазоры между

50

соседними плитами, ширина которых обеспечивает свободу перемещения плит при расширении, при повышении температуры или при увеличении влажности бетона. Швы сжатия могут выполняться в виде ложных швов (см. рис. 39.39). Ложные швы создаются надрезом плит сверху виброножом на глубину 1/3 толщины плиты, в результате чего создается ослабленное сечение. Образовавшиеся трещины в этом сечении имеют правильную прямоугольную форму и обеспечивают работу шва по типу шва сжатия.

В местах перерыва работ при строительстве покрытий устраивают рабочие швы, выполняемые по типу швов расширения (см. рис. 9.5). При устройстве нестандартных плит в местах присоединения РД к ВПП, РД и МС и перронам устраивают конструктивные швы. Для предотвращения попадания через швы под покрытие воды швы заполняют водонепроницаемым и теплоустойчивым материалом. Заполняющий материал швов должен хорошо сцепляться с бетоном, быть морозостойким, упругим, вязким, не выдавливаться из шва и восстанавливаться после подвижки плит при температурных деформациях.

Расстояния между поперечными швами сжатия бетонных покрытий толщиной до 30 см принимают равным 25- кратной толщине, более 30 см – 7,5 м. Для армобетонных и обычных железобетонных покрытий расстояния между поперечными швами сжатия l и поперечными швами расширения l1 принимают в зависимости от толщины плиты h:

h, см 16-22 24-26 28-30;

l, м 20 25 30;

l1, м 40 50 60.

В монолитных предварительно напряженных покрытиях швы сжатия не устраивают, а продольные швы расширения не устраивают в монолитных покрытиях.

Продольные швы сжатия всех типов покрытий, кроме бетонных, совмещают с технологическими. В бетонных покрытиях расстояние между продольными швами сжатия составляет около 3,5-5,0 м.

В сборных покрытиях устраивают температурные швы. Расстояние между температурными швами в продольном и поперечном направлениях принимаются равными 12-30 м при годовой амплитуде среднемесячных температур 20-40°С. Для промежуточных значений амплитуд расстояния между швами устанавливают интерполяцией.

51

Все швы ослабляют покрытие. При нагружении покрытий краевые и угловые участки не соединенных друг с другом плит оказываются более слабыми, чем центральные участки плит (рис. 9.6).

Рис. 9.6. Схема работы плит под нагрузкой: а – при передаче нагрузки на одну плиту; б – при передаче нагрузки на две смежные плиты

Из рис. 9.6 видно, что при передаче нагрузки одновременно на две смежные плиты каждая из них будет нести лишь половину всей нагрузки. Стыковые соединения как раз и предназначены для связи соседних плит с целью передачи нагрузки от колеса самолета с одной плиты на другую. Таким образом, стыковые соединения усиливают краевые и угловые участки плит.

К стыковым соединениям предъявляются два требования: они должны допускать горизонтальное перемещение плит при температурных деформациях плит (сжатие зимой, расширение летом); не должны допускать взаимные вертикальные поперечные смещения смежных плит при воздействии колес самолета, т.е. обеспечивать передачу части нагрузки с одной плиты на другую.

Во всех швах, как правило, предусматриваются стыковые соединения: штыревые, шпунтовые и т.п. В отдельных случаях вместо устройства стыковых соединений производится усилие краевых участков плит армированием или утолщение этих участков. В поперечных швах расширения рекомендуется устройство подшовных плит. Устройство швов без стыковых соединений или без усилений краевых участков допускается только для продольных швов монолитных предварительно напряженных покрытий с двухосным обжатием.

Схемы конструкций швов монолитных жестких покрытий приведены на рис. 9.7.

52

Толщина однослойных жестких покрытий, как правило, не должна превышать 30 см. Когда по расчету требуется большая толщина, необходимы более эффективные по несущей способности конструкции покрытий, прочные основания или двухслойные покрытия. Двухслойные покрытия устраивают методом наращивания по разделительной прослойке.

В качестве разделительной прослойки используется пергамин и другие рулонные материалы, уложенные в два слоя, или слой пескобитума толщиной 1,0 см. Нижний слой двухслойного покрытия целесообразно делать из бетона, керамзита, песко- и шлакобетона.

В верхнем слое может применяться предварительно напряженный железобетон и армобетон. Взаимное расположение плит верхнего и нижнего слоя должно быть таким, чтобы по возможности избежать совпадения швов.

Рис. 9.7. Схемы конструкций швов (размеры в сантиметрах): 1 – плита покрытия; 2 – штырь;

53

3 – подшовная плита; 4 – дощатая прокладка; 5 – герметизирующий материал; 6 – деревянная пробка диаметром 10-15 мм; 7 – колпачок с упругой набивкой; 8 – рабочая арматура; 9 – нижняя прокладка

Участки обочин, непосредственно примыкающие к искусственным покрытиям ВПП, РД, МС и перронов и подвергающиеся воздействию газовых и воздушных струй от двигателей самолетов, а также возможным воздействиям аэродромных транспортных и эксплуатационных средств, укрепляются.

Требуемые толщины конструктивных слоев аэродромных покрытий определяются расчетом. Минимально допустимые толщины слоев покрытия составляют:

– для предварительно напряженного железобетона – 14 см;

– армобетона, бетона и обычного железобетона – 16 см.

Для устройства жестких покрытий следует применять тяжелый бетон, отвечающий требованиям ГОСТ 26633-85 «Бетон дорожный» и СНБ 5.03.01-02. Минимальные проектные марки бетона по прочности на сжатие исходят из нагрузок 40-25 МПа (С35/40 – С20/25) на растяжение при изгибе – 5,0-3,5 МПа соответственно для однослойных (верхних слоев двухслойных) покрытий и нижних слоев двухслойных покрытий.

Для армирования жестких аэродромных покрытий используют стержневую, проволочную и прядевую арматуру. Вид и класс арматуры устанавливают в зависимости от типа покрытия и назначения арматуры в покрытии. Обычно применяют арматуру классов S300-S400.

Далее кратко рассмотрим разновидности жестких покрытий аэродромов.

1. Бетонные покрытия имели наибольшее распространение в аэропортах бывшего СССР в прошлом веке. Простота конструкции и технологии устройства обеспечивали им широкое применение, несмотря на ряд существенных недостатков.

Поскольку плиты бетонных покрытий под воздействием эксплуатационных нагрузок и природных факторов работают на изгиб, растяжение и сжатие, то определяющими характеристиками аэродромного бетона являются предел прочности при изгибе и растяжении.

Это обстоятельство приводит к тому, что высокая прочность бетона при сжатии в конструкции покрытия не используется, а используется способность бетона воспринимать изгибающие и растягивающие усилия, которая в 8-12 раз ниже способности бетона воспринимать сжимающие усилия.

54

Бетонные покрытия устраивают, как правило, из прямоугольных плит при соотношении размеров сторон в пределах 1:1-1:1,5. Наибольший размер стороны плиты не должен превышать 5 м. Таким образом, бетонное покрытие разделяется на отдельные плиты продольными и поперечными швами.

Конструкция шва имеет большое значение для несущей способности и долговечности покрытия. Опыт строительства и эксплуатации жестких покрытий показывает, что при неудачной конструкции швов именно они являются источником прогрессирующих разрушений всего покрытия в целом. Для заполнения швов в бетонных покрытиях применяются мастика «Изол» и резинобитумное вяжущее.

Толщина бетонных покрытий обычно изменяется в пределах 16-28 см (рассчитанных на V и VI категорию нормативных нагрузок).

2. Железобетонные покрытия. Основной особенностью жестких покрытий является их работа на изгиб, т.е. способность сопротивляться растягивающим напряжениям. Предел прочности бетона на растяжение значительно меньше, чем на сжатие, в результате чего бетонные покрытия имеют значительную толщину и небольшие размеры в плане. Для устранения этого недостатка в железобетонных покрытиях в бетон вводят стальную арматуру, которая воспринимает растягивающие напряжения.

Арматура располагается в зоне растяжения и принимает растягивающие усилия на себя. Арматуру в железобетонных покрытиях располагают в тех участках плиты, где возникают наибольшие растягивающие напряжения. Степень насыщения бетона арматурой характеризуется процентом армирования , где Fа – площадь поперечного сечения арматуры, м2; bho – площадь сечения плиты при высоте ho и ширине b, м2.

Оптимальное значение m для железобетонных покрытий составляет 0,25-0,40. При таком проценте армирования работа бетона в сжатых зонах плит и стальной арматуры в растянутых зонах наиболее эффективна.

Железобетонные покрытия так же, как и бетонные, разбиваются в плане продольными и поперечными швами на прямоугольные плиты. Ширина плит соответствует захвату бетоноукладочной машины, т.е. 7 м. Длину плит, т. е. расстояние между поперечными швами сжатия, принимают равной 20-30 м.

Увеличение размеров железобетонных плит в плане по сравнению с бетонными возможно благодаря тому, что растягивающие усилия воспринимает отдельная арматура, хорошо сопротивляющаяся изгибным напряжениям.

55

Арматуру рассчитывают на воспринятое усилий, возникающих в плитах от воздействия самолетных нагрузок и природных факторов. Для одной и той же нагрузки толщина железобетонной плиты меньше на 15-25%, чем для бетонной, но расход стали значительно возрастает. Расход стали в железобетонных покрытиях составляет 12-22 кг/м2. В отличие от бетонных покрытий качество бетона для железобетонных покрытий контролируют прочностью не на растяжение, а на сжатие.

Для армирования железобетонных покрытий используют стальную арматуру периодического профиля класса S300 диаметром 12-16 мм в виде сеток и каркасов, свариваемых контактным способом. Арматуру размещают в продольном и поперечном направлениях в верхней и нижней зонах сечения плиты в соответствии с эпюрой изгибающих моментов. Максимальное количество арматуры располагается вверху и внизу вдоль краевых участков плит и в нижней зоне центральной части плит. Минимальное количество арматуры укладывают в верхней плоскости в центре плиты и поперек краевых участков плит.

Продольные и поперечные швы железобетонных покрытий устраивают так же, как и бетонные со стыковыми соединениями. Продольные швы сжатия, как правило, устраивают со шпунтом, а поперечные швы сжатия и растяжения – штыревые, сквозные (швы растяжения), ложные (швы сжатия). Усиление краевых участков сквозных и ложных швов осуществляется более частым расположением стрежней арматуры.

3. Армобетонные покрытия. К армобетонным относятся такие покрытия, в которых процент армирования меньше минимального, предусматриваемого для железобетонных плит. В армобетонных сечениях при расчетных нагрузках растягивающие напряжения воспринимаются как арматурой, так и бетоном. Армирование бетонных покрытий существенно повышает долговечность и устойчивость их работы при воздействии многократно повторяющихся подвижных нагрузок за счет уменьшения количества швов, а также упрочнения верхнего слоя арматурной сталью. Наличие арматуры предотвращает раскрытие трещин, вызванных подвижными нагрузками и колебаниями температуры, вследствие чего обеспечиваются высокие эксплуатационные качества покрытий.

Армобетонные покрытия армируют сетками из стержневой арматуры класса S-300, диаметром 16-14 мм. Сетки располагают в верхней зоне сечения покрытий на расстоянии от поверхности, равном 1/3 толщины плиты.

Процент продольного армирования плит составляет 0,15-0,25, шаг продольных стержней – в пределах 15-30 см. Поперечное армирование

56

является конструктивным. Расстояние между поперечными стержнями принимают следующим: 40 см при толщине плиты до 22 см; 30 см при большей толщине.

Поперечные и продольные стержни сетки рекомендуются одного диаметра. Расход стали для армобетонных покрытий составляет 5-8 кг/м2.

Армирование армобетонных покрытий выполняют сварными сетками. Отдельные сетки между собой стыкуют внахлестку без сварки или с частичной сваркой и связыванием сетки. Длина перепуска сеток из стержней периодического профиля в поперечном направлении плиты должна быть не менее 15 диаметров стержней, а в продольном направлении плиты равной 30 диаметрам. По длине плиты поперечные стыки сеток следует располагать вразбивку на расстоянии не менее 1 м друг от друга.

Армобетонные покрытия разделяются на отдельные прямоугольные плиты продольными швами сжатия и поперечными швами сжатия и растяжения. Размеры армобетонных плит в плане точно такие же, как и железобетонные от 7х20 до 7х30 м.

Продольные швы сжатия обычно выполняют со шпунтовым соединением, а поперечные – со штыревыми, сквозными и ложными.

Большим достоинством армобетонных покрытий является не только увеличение прочности плит, но и повышение их трещиностойкости от воздействия самолетных нагрузок и природных факторов при относительно малом расходе стали.

4. Монолитные предварительно напряженные покрытия. К монолитным предварительно напряженным относятся такие покрытия, у которых при строительстве осуществляется предварительное обжатие бетона. Сжимающие напряжения предупреждают возникновение растягивающих напряжений от эксплуатации нагрузок. Это позволяет передать на конструкцию значительно большие, чем на бетонные покрытия, растягивающие напряжения.

Покрытия из монолитного предварительно напряженного железобетона обладают высокой трещиностойкостью благодаря хорошей сопротивляемости растягивающим и изгибающим усилиям, не боятся небольшого раскрытия трещин в бетоне растянутой зоны, так как под влиянием предварительных напряжений сжатия они после снятия нагрузки закрываются. Толщина этих покрытий уменьшается в 1,5-2,0 раза по сравнению с бетонными, а расход арматурной стали в 2-3 раза по сравнению с обычными железобетонными покрытиями за счет использования высокопрочной арматурной стали и бетонов высоких

57

марок. Их можно устраивать из плит больших размеров, что резко снижает количество швов и тем самым улучшает эксплуатационные качества покрытия. Некоторые разновидности предварительно напряженных покрытий могут совсем не иметь швов расширения. Преимущества монолитных предварительно напряженных покрытий наиболее явно проявляются при эксплуатации тяжелых самолетов.

Тип преднапряженного покрытия должен выбираться с учетом климатических и гидрогеологических условий расположения аэропорта, размеров и конфигурации сооружаемого участка покрытия, наличия местных строительных материалов.

Участки покрытий протяженностью менее 500 м целесообразно устраивать с натяжением арматуры на затвердевший бетон. При протяженности участка 500 м и более могут устраиваться струно-бетонные и безарматурно обжатые предварительно напряженные покрытия.

5. Предварительно напряженные покрытия с натяжением арматуры на затвердевший бетон. Для армирования покрытий этого типа применяют пучки или пряди из высокопрочной холоднотянутой проволоки либо стержни из высокопрочных низколегированных горячекатаных сталей.

Арматуру устанавливают до бетонирования. Сцепление ее с бетоном предотвращается, как правило, благодаря применению металлических гофрированных трубок, в которых пропущена арматура. При армировании покрытия в поперечном направлении в процессе бетонирования при помощи металлических стержней, шлангов и других подобных предметов в плитах устраивают каналы, через которые после затвердения бетона протаскивают арматурные пучки или стержни.

Предварительное напряжение в покрытиях создается после набора бетоном проектной прочности путем вытяжки арматуры гидравлическими домкратами, упирающимися в вертикальные боковые грани плит, с последующей анкеровкой этой арматуры в напряженном состоянии.

Способ натяжения арматуры на бетон позволяет осуществлять ступенчатое приложение предварительного напряжения, что целесообразно делать при устройстве покрытий, чтобы снять с плит, имеющих недостаточную прочность, усадочные и температурные напряжения и восстановить потери предварительных напряжений, происходящих из-за усадки и ползучести бетона.

Технологическим недостатком покрытий этого типа является трудность механизации строительства и большое количество ручных операций при монтаже и изоляции арматуры и ее ступенчатом натяжении и анкеровке.

58

Кроме этого, при натяжении арматуры в каналах затвердевшего бетона, если прямолинейность этих каналов даже незначительно нарушена, происходят большие потери предварительных напряжений на трение между арматурой и стенками каналов, которые достигают иногда 20-40%, что равносильно потере соответствующего количества арматурной стали.

При двухосном армировании с натяжением арматуры на бетон толщина покрытия должна быть не менее 18 см, а при армировании только в одном направлении – не менее 16 см. Максимальная длина каналов ограничивается 50-70 м, так как при большей длине потери предварительных напряжений на трение сильно возрастают. Поэтому через указанные промежутки в покрытии необходимо предусматривать технологические разрывы и, следовательно, швы расширения. Размеры технологических разрывов должны обеспечить размещение в них домкратов для натяжения арматуры и анкерных устройств. Заделываемые после окончания работ обычным бетоном технологические разрывы нарушают ровность покрытия, что также является одним из недостатков покрытия этого типа. Высокопрочная проволока для изготовления пучков арматуры или прядей без специальной защиты интенсивно коррозируется. Поэтому обязательной технологической операцией является инъек-цирование каналов цементным раствором, для чего в конструкции предусматриваются приспособления для подсоединения к каналам растворонасосов, обеспечивающие выход из них воздуха при заполнении раствором. При армировании покрытий горячекатаной арматурой диаметром 14 мм и более инъекцирование каналов не обязательно. В этом случае арматурные стержни перед укладкой в каналы покрывают антикоррозийным веществом.

Предварительно напряженные покрытия с натяжением арматуры на затвердевший бетон достаточно универсальны и могут быть устроены на различных площадках. Способ натяжения арматуры на бетон в настоящее время целесообразен при обжатии монолитных покрытий преимущественно малого размера и обжатия всех разновидностей покрытий в поперечном направлении.

6. Предварительно напряженные покрытия с натяжением арматуры до бетонирования. В 1956 г. в Советском Союзе была разработана конструкция напряженных монолитных струнобетонных покрытий и способ их армирования. Покрытие этого типа прошло производственную проверку и широко применялось для строительства покрытий аэродромов в 1960-1980 годах.

В продольном направлении покрытие армируют высокопрочной проволокой (или прядями), раскладываемой механизированным способом

59

на участке длиной 500-1000 м. Натяжение арматуры производится до бетонирования одновременно на всю длину захватки. Это обеспечивает малую удельную трудоемкость при раскладке и натяжении арматуры и исключает потери натяжения на трение.

Помимо проволочной или прядевой арматуры, покрытия рассматриваемого типа можно армировать стержневой горячекатаной низколегированной высокопрочной арматурой класса S500 периодического профиля. При помощи двигающейся по рельс-формам самоходной сварочной машины отдельные арматурные прутки на месте сращиваются в плети длиной, равной расстоянию между анкерными плитами. Сращивают прутки в плети нужной длины и резьбовыми втулками, однако концы отдельных стержней должны иметь накатную резьбу, так как при резьбе, нарезаемой обычными способами, уменьшается эффективное поперечное сечение стержней.

Для удержания напряженной арматуры в натянутом состоянии на период бетонирования покрытия и набора бетоном необходимой прочности устанавливают анкеры в начале и конце каждого участка через 500-1000 м.

Для улучшения условий передачи на бетон предварительных напряжений и снижения его потерь, возникающих от трения подошвы плиты по основанию, покрытие после набора бетоном необходимой прочности разрезают поперечными швами на плиты длиной 50-100 м. Прочность угловых и краевых участков плит увеличивается за счет плит-подкладок под поперечными швами.

К недостаткам рассматриваемого способа натяжения арматуры относится невозможность восстановления потерь предварительного напряжения, происходящих от ползучести бетона и релаксации напряжений в арматуре.

При устройстве покрытий с напрягаемой до бетонирования самоанкерующейся арматурой особое внимание необходимо уделять воздействию температурно-усадочных напряжений, которые развиваются в длинных плитах, и в период твердения бетона до передачи на него предварительных напряжений могут вызвать поперечные трещины. Основным средством снижения указанных напряжений является хороший уход за твердеющим бетоном, обеспечивающий стабильность температурно-влажностного режима покрытий. На поверхности свежеуложенного бетона должна быть создана паро-, водонепроницаемая пленка, а после окончания схватывания бетона плиты нужно укрывать теплоизолирующим слоем песка толщиной 10-15 см, в котором постоянно

60

должна поддерживаться влажность выше оптимальной. Уход должен осуществляться до передачи предварительных напряжений на бетон.

Толщина струнобетонных покрытий, запроектированных под нормативные нагрузки I-III категорий, соответствует 18-25 см. При этом расход арматуры составляет 9-16 кг/м2, в том числе напрягаемой проволочной 3,5-6,0 кг/м2.

7. Покрытия из предварительно напряженных железобетонных плит заводского изготовления. Аэродромные покрытия из сборных предварительно напряженных железобетонных плит создают возможность массового производства плит индустриальными методами на заводах железобетонных изделий и превращение строительной площадки в монтажную. При этом отпадает необходимость в подсобных предприятиях для хранения и переработки исходных строительных материалов, приготовления бетона и его транспортирования к месту укладки.

Целесообразно применять сборные покрытия при необходимости устройства их в сжатые сроки или в зимних условиях.

Оптимальной конструкцией для сборного аэродромного покрытия в настоящее время является железобетонная плита, армированная двухосной двухрядной предварительно напряженной арматурой. Такая плита обеспечивает требуемую для покрытия прочность и трещиностойкость при незначительном расходе арматурной стали. Плиты из обычного железобетона нерациональны, так как даже при увеличении расхода арматуры в 2-3 раза они не обладают необходимой трещиностойкостью и долговечностью.

Размеры плит должны быть максимально допустимыми по технологическим возможностям оборудования, применяемого для транспортирования плит и монтажа покрытия.

Для массового изготовления на таких заводах разработаны плиты ПАГ-14, ПАГ-18 и ПАГ-20 (ПАГ – плита аэродромная гладкая) размерами в плане 2x6 м, которые армированы в продольном направлении двухрядной предварительно напряженной арматурой из прутковой стали периодического профиля класса S500, а в поперечном направлении – обычной ненапряженной арматурой. Такие плиты имеют различную жесткость сечений в продольном и поперечном направлении.

Сборные покрытия из типовых плит ПАГ-14 следует применять для нагрузок на колесо не более 100 кН для многоколесной опоры и не более 170 кН для одноколесной опоры, ПАГ-18 – не более 140 кН для многоколесной опоры и не более 200 кН для одноколесной опоры, ПАГ-20 – не более 180 кН и 250 кН соответственно. Плиты должны удовлетворять

61

требованиям ГОСТ 25912.0-91 «Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ для аэродромных покрытий».

Продольная прутковая арматура напрягается электротермическим методом на жесткие поддоны-вагонетки до бетонирования.

Основная толщина одноосно обжатых плит 14 см, но при незначительном переоборудовании бортовой оснастки на заводах-изготовителях можно готовить плиты толщиной от 12 до 16 см.

Для плит, армированных стержневой арматурой периодического профиля, применяют бетон марки C25/30. Передача предварительного напряжения на бетон допускается при прочности его не менее 21 МПа.

Технико-экономические показатели сборных покрытий из плит ПАГ-14 таковы: расход арматуры 11 кг/м2, в том числе напрягаемой – 5,8 кг/м2. Расход арматуры в плитах ПАГ-18 составляет 13,7 кг/см2, в том числе напрягаемой – 7,0 кг/м2.

Покрытия из сборных предварительно напряженных железобетонных плит проектируют на основе тех же технических условий, которые предъявляются к жестким монолитным покрытиям. Для наиболее рациональной организации массового производства необходимо, чтобы плиты, выпускаемые промышленностью, имели, как правило, одинаковую толщину и размеры в плане.

Для обеспечения необходимой несущей способности данного покрытия применяются искусственные основания, жесткость и толщину которых назначают расчетом с учетом заданной расчетной нагрузки, гидрогеологических и климатических условий, в которых расположен аэропорт.

9.3 Покрытия нежесткого типа. Принципы конструирования аэродромных покрытий нежесткого типа. Асфальтобетонные покрытия. Покрытия из щебеночных материалов, из гравийных и щебеночных смесей. Усиление существующих нежестких покрытий при реконструкции аэродромов.

Покрытия нежесткого типа должны обладать достаточной несущей способностью и обеспечивать безопасность эксплуатации самолетов. Толщина и конструкция нежестких покрытий зависит от величины расчетных нагрузок самолета и схемы опорных точек, интенсивности эксплуатации аэродрома и качества естественных грунтовых оснований. Покрытия нежесткого типа устраивают в виде многослойной конструкции

62

из каменных материалов и местных грунтов, обработанных, как правило, вяжущими материалами.

Конструкция нежесткого покрытия состоит из верхнего слоя, несущего слоя и искусственного основания (рис. 9.8).

Рис. 9.8. Схема покрытия нежесткого типа: 1 – верхний слой (покрытие); 2 – несущий слой; 3 – искусственное основание; 4 – естественное грунтовое основание

Верхний слой должен отвечать следующим требованиям:

– не допускать проникания поверхностных вод в несущий слой покрытия;

– защищать несущий слой от разрушения многократно повторяющимися самолетными нагрузками;

– выдерживать сдвигающие усилия от колес самолета, возникающие при ударах, движении и торможении;

– иметь ровную поверхность, не допускающую скольжения колес самолета и чрезмерный износ шин;

– не подвергаться разрушению воздушными струями самолетов с поршневыми двигателями и потоком газов реактивных двигателей.

Несущий слой – основной конструктивный элемент нежесткого покрытия. Основная задача этого слоя состоит в передаче давления от колес самолета естественному грунтовому основанию.

В ряде случаев несущий слой выполняет те же функции, что и верхний слои покрытия. Несущий слой должен:

– выдерживать усилия, возникающие в самом слое от вертикальных нагрузок самолета;

– не допускать разрушения естественного грунтового основания;

– противостоять изменению объема и потере несущей способности при изменении влажности.

63

Устойчивость несущего слоя достигается применением прочных каменных материалов и мелких заполнителей, подобранных таким образом, чтобы получилась однородная смесь, которая при уплотнении обеспечивала бы плотную, хорошо заклиненную массу. Для улучшения свойств в несущий слой могут быть добавлены вяжущие материалы.

Искусственное основание совместно с несущим слоем передает давление от колес самолета естественному грунтовому основанию. Искусственные основания устраивают из прочных каменных материалов и местных грунтов, обработанных вяжущими. В состав искусственных оснований может входить также слой песка. Песчаные основания устраивают на грунтах, сильно переувлажняющихся в весеннюю и осеннюю распутицы, при искусственных основаниях из каменных материалов. Они уменьшают деформацию покрытий, вызываемую пучением, и предотвращают перемешивание щебня с переувлажненным подстилающим грунтом.

Тип покрытия выбирают на основании заданных расчетных нагрузок (класса аэродрома), наличия местных строительных материалов и технико-экономических сравнений вариантов).

Нежесткие покрытия аэродромов имеют несколько разновидностей.

1. Асфальтобетонные покрытия – один из основных типов нежестких покрытий. Применяются на аэродромах с категорией нормативных нагрузок III, IV, V, VI. Они имеют ровную поверхность, допускают устройство экономичных конструкций с различной толщиной на разных участках, создают полную механизацию работ и обеспечивают быстрые сроки строительства. Применяются асфальтобетонные покрытия главным образом на тех элементах аэродромов, которые менее подвержены действию газов от реактивных двигателей, топлива и смазочных материалов – на рулежных дорожках, на средней части длины взлетно-посадочной полосы, так как они недостаточно теплоустойчивы и стойки против воздействия авиационных топлив.

Асфальтобетоном называют искусственный материал, полученный в результате уплотнения рационально подобранной смеси из щебня, песка, минерального порошка и битума. Асфальтобетон приготовляется в асфальтобетонных смесителях путем перемешивания указанных выше составляющих в нагретом состоянии.

В зависимости от температуры укладки и вязкости битума, используемого при приготовлении смеси, асфальтобетонные смеси подразделяются на:

64

– горячие, которые приготавливают из вязких битумов марки БНД-90/130, БНД-60/90 и БНД-40/60. Температура горячей смеси, укладываемой в покрытие, должна быть 120-160°С;

– теплые, которые приготавливают из вязких битумов марки БНД-200/300,
БНД-130/200 или на жидком битуме марки БГ-70/130, СГ-130/200. Температура укладываемой тепловой смеси должна быть 80-130°С;

– холодные, которые приготавливают на жидких битумах марок СГ-70/130 или
МГ-70/130. Температура укладки холодной смеси в покрытие 5-40°С.

Асфальтобетонные смеси, как правило, укладывают в горячем состоянии, так как асфальтобетон, полученный из таких смесей, обладает наибольшей прочностью. Асфальтобетонные смеси можно укладывать и в холодном состоянии, что обеспечивает определенные преимущества, так как холодные смеси можно длительное время хранить на складах, перевозить на большие расстояния. Однако асфальтобетон из холодных смесей менее прочен и в первое время после укладки связность его мала, что и ограничивает применение холодных смесей при устройстве аэродромных покрытий. Чаще асфальтобетон из холодных смесей применяется для ремонта покрытий.

Асфальтобетонные покрытия устраивают на прочных искусственных основаниях из щебня, обработанного или не обработанного вяжущими материалами, подобранных гравийных смесей (как правило, с добавками дробленых материалов), не обработанных или обработанных органическими вяжущими материалами, а также из грунто- и пескоцемента. В нижних слоях основания, кроме того, допускается применять слабые местные материалы и грунты, обработанные вяжущими. В верхних слоях основания допускается использование бетона и материалов, применяемых для нижнего слоя двухслойных жестких покрытий.

Асфальтобетонное покрытие может быть однослойным, двухслойным и трехслойным (рис. 9.9). На участках, где развиваются большие тормозные усилия при движении самолетов, вызывающие большие касательные напряжения, асфальтобетон следует укладывать в два и три слоя. К таким участкам относятся концевые участки ИВПП и магистральные РД. На остальных участках покрытие можно устраивать в один или два слоя.

65

Рис. 9.9. Конструкция асфальтобетонных покрытий аэродромов: 1 – двухслойный асфальтобетон; 2 – щебень; 3 – песок; 4 – однослойный асфальтобетон; 5 – цементобетон; 6 – грунт, обработанный цементом или битумом; 7 – черный щебень; 8 – грунтогравийная смесь; 9 – черный гравий или грунтогравийная смесь, обработанная битумом

Однослойные асфальтобетонные покрытия устраивают толщиной 6-8 см, двухслойные – 12-16 см, трехслойные – 18-24 см. Опыт эксплуатации асфальтобетонных покрытий показал, что при интенсивном движении самолетов и фактической толщине слоев, меньше предусмотренной, появлялись трещины, сдвиги, выбоины и другие дефекты. При толщине асфальтобетонного покрытия 12-16 см и нижнего слоя 6-8 см сдвигающие напряжения уменьшаются, достигают допустимой величины и указанных выше дефектов не наблюдается.

Для обеспечения надлежащего уплотнения размер крупных частиц щебня, входящих в асфальтобетонные смеси, не должен превышать в верхнем слое 0,6 толщины этого слоя и в нижнем 0,7. Если асфальтобетонные покрытия устраивают в один слой, то наибольший размер щебня не должен превышать 2/3 его толщины.

Для лучшего сцепления асфальтобетона с каменным основанием в нижний слой укладывают крупнозернистые смеси с меньшим количеством минерального порошка и песка. В верхних слоях применяют мелкозернистые смеси, обеспечивающие повышенную прочность и ровность покрытия.

В местах систематического запуска и опробывания двигателей асфальтобетонные покрытия рекомендуется армировать сварной сеткой из проволоки диаметром 2,5-3,5 мм с размером ячеек 100x100 мм. Стыкуют сетки внахлестку, длина нахлестки в обои направлениях 100 мм.

На концевых участках ИВПП армируют полосу шириной 15 м вдоль линии старта. На групповых МС армирование асфальтобетона следует предусматривать на всей длине МС при ширине армированной полосы, равной 15 м.

66

В местах заправки и ремонта самолетов для предохранения покрытий от разрушающего действия пролитых топлив и масел рекомендуется укладывать на неуплотненную асфальтобетонную смесь цементный раствор состава 1:1 (расход раствора 4 л/м2 покрытия) с последующим уплотнением смеси катками. Раствор приготовляют из быстротвердеющего цемента при соотношении вода/цемент равным 0,8. В качестве заполнителя используют мелкий песок. Дополнительно в раствор необходимо вводить пластифицирующие и воздухововлекающие добавки.

Опыт эксплуатации тяжелых современных реактивных и турбореактивных самолетов показал, что асфальтобетонные покрытия находятся в хорошем состоянии лишь тогда, когда приготовление и укладка асфальтобетонных смесей происходят в строгом соответствии с техническими правилами и ГОСТами.

Эффективность применения асфальтобетонных покрытий обеспечивается лишь только при хорошем качестве работ, поэтому их следует производить в сухую и теплую погоду. Особое внимание необходимо обращать на правильное приготовление асфальтобетонной смеси и стыкование ранее уложенного слоя с вновь укладываемым.

2. Покрытия из прочных щебеночных материалов подобранного состава, обработанные органическими вяжущими материалами, устраиваемые способом пропитки. Щебеночные покрытия (рис. 9.10), устраиваемые способом пропитки, имеют высокую прочность, водоустойчивость, беспыльность. Они обеспечивают круглогодичную эксплуатацию самолетов с нормативной нагрузкой на опору от 50 до 300 кН.

Рис. 9.10. Конструкция черных щебеночных покрытий: 1 – поверхностная обработка, 2 – черный щебень; 3 – щебень; 4 – грунтогравийная смесь; 5 – черный гравий или грунтогравийная смесь, обработанная битумом

Черные щебеночные покрытия устраивают слоями по принципу расклинцовки из чистого сухого и однородного по прочности щебня, подобранного по фракциям. При каждой последующей россыпи щебня одновременно производится уплотнение и розлив вяжущих. Вяжущее проникает в толщу и совместно с щебнем создает слой устойчивого и долговечного покрытия. В зависимости от назначения покрытия пропитка может быть глубокой (6,5-8,0 см) или облегченной (4-6 см). При глубокой пропитке применяется щебень трех-четырех фракций с максимальным

67

размером частиц до 65-70 мм, при облегченной – щебень двух-трех фракций с максимальным размером частиц до 30-40 мм.

Для пропитки применяют нефтяные вязкие битумы БНД-130/200, БНД-90/130, вязкие сланцевые битумы БС-1 и каменноугольные дегти Д-6.

Черные щебеночные покрытия обычно устраивают на искусственных основаниях из щебня, грунтощебеночной или грунтогравийной смеси, а также из стабилизированных грунтов. Грунтощебеночные и грунтогравийные основания могут быть обработаны черными вяжущими методом смешения на месте. При устройстве черных щебеночных покрытий вначале рассыпают и слабо прикатывают одномерный слой щебня. Далее разливают битум, который просачивается в поры между щебенками.

При дальнейшем уплотнении тяжелыми катками достигается окончательное уплотнение битума в щебеночном слое. Последующие слои (второй, третий, четвертый) обрабатывают в таком же порядке.

Для предварительного уплотнения применяют легкие катки массой 5-6 т, а для последующего – тяжелые массой 8-10 т. Катки движутся со скоростью 1,5-2,5 км/ч. Легкие катки по одному следу проходят от 2 до 5 раз. Уплотнение тяжелыми катками производится до тех пор, пока щебень не примет устойчивое положение. Обычно количество проходов тяжелого катка по одному следу составляет четыре-пять.

Заключительным этапом работы является поверхностная обработка, при которой на покрытие разливается битум или деготь, затем рассыпается каменная мелочь и производится уплотнение несколькими проходами. В результате создается коврик толщиной 0,5-1,5 см, который повышает водонепроницаемость покрытий, уменьшает сопротивление движению транспортных средств и сохраняет покрытие от износа.

Черные покрытия следует строить в теплое время года и заканчивать с таким расчетом, чтобы формирование покрытия в течение 20-30 сут происходило при температуре воздуха не ниже +10°С и до наступления дождливого периода. В этом случае достигается равномерное распределение битума, однородность и прочность черных покрытий.

3. Упрощенные покрытия устраивают путем укрепления местных грунтов. Укрепление придает грунтам водоустойчивость, плотность, беспыльность и обеспечивает эксплуатацию самолетов с нормативной нагрузкой на опору от 50 до 80 кН.

В практике аэродромного строительства наиболее распространено укрепление добавками другого грунта, гравия, щебня, изменяющими гранулометрический состав местного грунта до образования оптимальных

68

смесей, а также укрепление вяжущими битумами, дегтем, цементом, известью, повышающими связность и водоустойчивость местных грунтов

К укреплению добавками другого грунта прибегают в тех случаях, когда гранулометрический состав местных грунтов характеризуется недостатком или избытком основных фракций – песка, пыли и глины. При недостатке пыли и глины уменьшается связность грунтов в сухом состоянии, а если они в избытке, то при увлажнении в грунте интенсивно развиваются пластические деформации. В обоих случаях сопротивление грунта внешним нагрузкам уменьшается и условия эксплуатации летного поля становятся недопустимыми.

Грунтовые смеси оптимального гранулометрического состава при переменных условиях увлажнения обладают постоянным сопротивлением самолетным нагрузкам. Для создания оптимальных смесей к тяжелым суглинистым, пылеватым и глинистым местным грунтам добавляют песчаные и гравелистые материалы, к пылеватым и песчаным местным грунтам – суглинистые. Песчаные и гравийные частицы добавляют также к местным грунтам в районах избыточного увлажнения для придания скелету грунта устойчивости.

Для повышения прочности и устойчивости покрытия на отдельных интенсивно эксплуатирующихся участках аэродрома рекомендуется добавление цемента или негашеной извести в количестве 3-4% от массы минеральной части.

При обработке грунта цементом образуется прочный цементо-грунтовый каркас, который формирует достаточно прочное и водоустойчивое покрытие. Грунт, обработанный цементом, имеет значительно большую прочность, чем тот же грунт, но обработанный битумом. Модуль деформации цементогрунта может достигать 160 МПа, а модуль деформации грунта, обработанного битумом, не более 80 МПа.

Для укрепления цементом непригодны торфяные и заболоченные грунты, а также грунты, содержащие более 10% по массе гумусированных веществ и более 4% растворимых в воде солей, а также кислоты. Цементогрунтовые покрытия (рис. 9.11) устраивают однослойные и двухслойные. Слой цементогрунта в однослойных покрытиях устанавливают расчетом. Он должен быть не меньше 8 см и не более 20 см; толщина двухслойных покрытий обычно равна 25-35 см.

Наряду с цементом для устройства покрытий может применяться известь. Прочность грунта, обработанного известью, меньше, чем прочность цементогрунта. При укреплении известью к грунтам предъявляются те же требования, что и при обработке цементом. Известь

69

70

вредно действует на слизистые оболочки дыхательных путей, поэтому при производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Рис. 9.11. Конструкции цементогрунтового покрытия: 1 – поверхностная обработка; 2 – цементогрунт; 3 – уплотненный грунт; 4 – цементогрунт с повышенным содержанием цемента; 5 – асфальтобетон

Упрощенные аэродромные покрытия требуют высокого качества производства работ. Поэтому должен осуществляться постоянный контроль качества грунтов и оптимальных смесей, их количественного соотношения, равномерности перемешивания, влажности.

9.4 Сборно-разборные покрытия аэродромов. Водосточная и осушительная сеть искусственных покрытий аэродромов. Подъездные автомобильные дороги аэродромов

Сборно-разборные покрытия применяются на временных аэродромах для обеспечения кратковременной работы авиации, преимущественно в периоды весенней и осенней распутиц, когда из-за переувлажнения грунтов и потери несущей способности полеты с грунтовых аэродромов становятся невозможными.

В настоящее время для эксплуатации современных самолетов используются сборно-разборные покрытия аэродромов из стальных штампованных плит.

Такие штампованные стальные плиты допускают сборку и разборку в короткие сроки, исчисляемые несколькими днями, при любой погоде и любом состоянии грунтового основания – водонасыщенном, мерзлом и сухом.

Основными требованиями, предъявляемыми к сборно-разборным покрытиям, являются:

– прочность и надежность в период распутиц, т.е. при наименьшей несущей способности грунта;

71

– ровность и достаточная шероховатость при любом увлажнении поверхности, обеспечивающая торможение самолета при пробеге после приземления;

– хорошее сцепление с грунтом;

– минимальный вес;

– минимальное количество отдельных элементов;

– возможность многократного применения каждого элемента;

– возможность применения индустриальных методов при устройстве покрытий;

– возможность транспортирования плит грузовыми автомобилями;

– осуществление монтажа и демонтажа при помощи средств малой механизации;

– возможность увеличения несущей способности покрытий при укладке металлических на укрепленные грунтовые основания.

Штампованные стальные перфорированные плиты изготавливают из стального листа толщиной 3,5 мм размерами в плане 3041х411 мм. Вес плиты 33 кг, а вес 1 м2 покрытия из таких плит – 27 кг. Три ряда отверстий диаметром 66 мм уменьшают вес плиты и облегчают просыхание грунта под покрытием.

Для повышения сцепления плиты с грунтом и увеличения ее жесткости края отверстий развальцовывают, а лист имеет фасонный профиль с двумя продольными желобами высотой 21 мм (рис. 9.12).

Рис. 9.12. Покрытия из стальных перфорированных плит

Для соединения плит по продольным краям устроены крюки и пазы. При сборке покрытия крюки одной плиты вводят в пазы смежной плиты, далее смещают плиты вдоль замков до тех пор, пока крюки не зайдут за края пазов, после чего в освободившееся место пазов забивают по две-три пружинных металлических чеки (рис. 9.13). Чеки не дают плите сместиться назад и выйти крюками из зацепления.

72

Рис. 9.13. Соединение перфорированных плит: 1 – плита покрытия; 2 – пружинная чека

Покрытия собирают таким образом, чтобы плиты длинной стороной располагались перпендикулярно продольной оси летной полосы. Для обеспечения равнопрочности покрытия стыки плит сдвигают на середину каждой плиты. Для выравнивания покрытия по краям в продольном направлении через ряд с каждой стороны укладывают полуплиты.

Края плит прикрепляют к грунту при помощи проволочных скруток и деревянных кольев (рис. 9.14а). На концевых участках ВПП крайние четыре ряда плит заглубляют в грунт под углом 35-45°. При этом последний ряд закрепляется кольями, после чего производят засыпку грунтом (рис. 9.14б).

Рис. 9.14. Закрепление краев плит: а – у продольной кромки; б – на конце взлетно-посадочной полосы

Крепление плит у продольной кромки и на концах ВПП необходимо для предотвращения подъема плит при проходе колес самолета. Для извлечения из покрытия плит, требующих ремонта или смены, необходимо

73

вынуть чеки, сдвинуть плиту и вывести крюки из зацепления с пазами смежных плит.

Опыт эксплуатации показал, что сборно-разборные покрытия из металлических перфорированных плит имеют ряд недостатков и обеспечивают эксплуатацию в распутицу самолетов со взлетным весом только до 150 кН. При эксплуатации таких покрытий средними самолетами наблюдались разрушения замковых соединений, глубокие колеи, недопустимые отгибы краев плит. Отверстия в плитах усложняли эксплуатацию самолетов, так как переувлажненный грунт выжимался из отверстий, попадая в двигатели, а вокруг отверстий образовывались местные просадки, приводящие к недопустимым деформациям плит.

С целью устранения указанных недостатков стальные плиты постоянно совершенствовали, и в настоящее время, помимо перфорированных плит, имеется ряд других типов. Но все равно их применение ограничено сельскохозяйственными аэродромами и аэродромами низших классов (Д, Е).

39.11. Водосточная и осушительная сеть искусственных покрытий аэродромов

Искусственные покрытия ИВПП, РД и МС подвержены интенсивному воздействию самолетных нагрузок. Прочность и устойчивость покрытий обеспечивается лишь при достаточно высокой несущей способности грунтов оснований, которая резко снижается при переувлажнении грунтов. Так, при переувлажении грунтов их модуль деформации (коэффициент постели) может уменьшиться на 30-40%, что приведет к недопустимому снижению прочности покрытий. Переувлажнение грунтов оснований может произойти за счет просачивания воды через тело и стыки покрытий и в результате капиллярного поднятия уровня грунтовых вод. Для предотвращения переувлажнения грунтов оснований и обочин искусственных покрытий устраивают водосточную и осушительную сеть. При их помощи собираются поверхностные (ливневые, талые) воды, стекающие с покрытия, обочин и с прилегающих к покрытиям грунтовых водосборов, и отводятся за пределы аэродрома, отводятся избыточные воды из дренирующих оснований искусственных покрытий, снижается уровень грунтовых вод и длительной осенней верховодки, перехватываются грунтовые воды, поступающие под искусственные покрытия со стороны примыкающих участков летного поля.

При устройстве водосточной и осушительной сетей решаются следующие задачи:

– принципы работы;

74

– схемы расположения в плане;

– продольные профили;

– расчетные расходы воды;

– размеры и конструкции водоотводных сооружений.

Выбор основных принципов работы водосточной и осушительной; сетей искусственных покрытий производится в зависимости от климатических, гидрогеологических и топографических условий расположения аэродромов. При учете этих условий могут быть два решения:

– водосточную и осушительную сети при искусственных покрытиях не устраивают или устраивают выборочно;

– искусственные покрытия оборудуют полной системой водосточной и осушительной сетей.

Первое решение относится к случаям расположения аэродрома в зонах наличия хорошо фильтрующихся грунтов (песков, супесей). При отсутствии водоотводных систем или выборочном их устройстве на пониженных участках ВПП, РД и МС (например, в местах перехода их через естественные тальвеги) сброс воды осуществляется на грунтовые участки летного поля или в грунтовые лотки при уклоне грунтовой поверхности в сторону покрытий.

Второе решение применяется в случае необходимости отвода поверхностных и грунтовых вод с искусственных покрытий ВПП, РД и МС на аэродромах, расположенных в зонах избыточного и переменного увлажнения или в зоне недостаточного увлажнения на глинистых, суглинистых и тяжелых супесчаных грунтах.

Для защиты искусственных покрытий от стекающей воды с прилегающих водосборов бровки покрытий должны возвышаться над прилегающей грунтовой поверхностью летного поля не менее чем на 30-50 см, а вдоль покрытий устраивают грунтовые обочины с уклонами от покрытий не менее 0,015 (рис. 9.15).

75

Рис. 9.15. Поперечные профили ИВПП: а – двускатный; б – односкатный; 1 – грунтовая обочина;
2 – отмостка; 3 – покрытие; 4 – основание

В необходимых случаях с нагорной стороны для перехвата поверхностных вод устраивают грунтовые лотки, по дну которых закладывают водоприемные тальвежные колодцы. При расположении аэродрома в зонах избыточного увлажнения, переменного или недостаточного увлажнения на суглинистых и глинистых грунтах, при уклоне лотков менее 0,005 по их оси прокладывают трубчатые осушители.

Если на отдельных участках летного поля, примыкающих к искусственным покрытиям, имеются замкнутые пониженные места, то в них устанавливают водоприемные тальвежные колодцы.

Для сброса поверхностной воды вдоль искусственных покрытий устраивают открытые лотки, дождеприемные колодцы и перепуски в подземные коллекторы, которые отводят воду за пределы границ аэродрома.

При расположении аэродрома в зонах избыточного, переменного или недостаточного увлажнения при суглинистых и глинистых грунтах должен быть предусмотрен отвод воды из искусственных оснований при помощи закромочных дрен. Дренирующее основание подстилающих слоев в этом случае доводится до дрен. Воду из дрен выпускают в смотровые колодцы коллекторов, прокладываемых вдоль покрытий.

Если на участке расположения аэродрома уровень грунтовых вод высокий или наблюдается длительная весенняя верховодка, рекомендуется вдоль кромок покрытий устраивать глубокие дрены. Эти же дрены используются и для отвода воды из искусственных оснований (рис. 9.16).

76

Рис. 9.16. Схемы устройства глубинных дрен при ИВПП, РД, МС и перронах: а – для понижения грунтовых вод; б – для перехвата потока грунтовых вод; 1 – глубинная дрена; 2 – поток грунтовых вод; 3 – ловчая дрена

Глубинный дренаж должен обеспечивать понижение уровня грунтовых вод с учетом устройства насыпей под покрытием до величины, определяемой характеристикой грунта естественного основания покрытия и климатической зоной, в которой расположен аэродром (см. рис. 39.50).

Минимальное возвышение низа покрытия над уровнем грунтовых вод в зависимости от грунтов естественного основания аэродрома изменяется от 0,5 до 2,0 м.

Для перехвата грунтовых вод, поступающих под искусственные покрытия со стороны примыкающих участков летного поля, вдоль кромок покрытия устраивают глубинные экранирующие дрены.

Все сооружения водосточной и осушительной сети – тельвежные колодцы, водоприемные колодцы, закромочные дрены и трубчатые осушители, глубинные дрены – присоединяют к коллекторам, уложенным вдоль кромок покрытия. Вода по коллекторам отводится за пределы границ аэродрома и сбрасывается в овраги, реки и озера.

Водосточные и осушительные системы искусственных покрытий аэродромов можно представить тремя принципиальными схемами (рис. 9.17).

Водоотвод и дренаж по схеме I (см. рис. 9.17) устраивают для аэродромов в зонах избыточного и переменного увлажнения при ширине покрытий более 40 м и наличии глинистых и пылеватых грунтов, склонных к пучению.

Схема водоотвода включает в себя: открытые лотки, дождеприемники, закромочные дрены, тальвежные колодцы, грунтовые лотки, перепуски, коллекторы, главные коллекторы, магистральные каналы, устьевые сооружения. Стекающая с покрытий вода поступает в открытые лотки в кромках покрытий. Если искусственные покрытия ВПП, РД, МС и перронов устраивают с двускатным поперечным профилем, открытые лотки необходимы с двух сторон покрытий; если покрытия имеют односкатный профиль, открытые лотки устраивают с одной низовой стороны. По длине открытых лотков через определенные интервалы сооружают дождеприемные колодцы с решетчатыми крышками.

77

Рис. 9.17. Схема водоотводных и дренажных систем (профиль и план) аэродромных покрытий:
1 – тальвежный колодец; 2 – грунтовой лоток; 3 – отмостка; 4 – покрытие; 5 – лоток в кромке покрытия; 6 – смотровой колодец; 7 – основание с дренирующим слоем; 8 – дождеприемный колодец; 9 – перепуск; 10 – коллектор; 11 – закромочная дрена; 12 – основание без дренирующего слоя

Вода из открытых лотков поступает в дождеприемные колодцы, а затем по перепускным трубам направляется в коллекторы, которые прокладывают в 5-10 м от кромок покрытий. По длине коллекторов через некоторые расстояния устраивают смотровые колодцы, с помощью которых производится уход за трубами и их ремонт. Вода по трубам коллектора отводится за пределы аэродрома и далее транспортируется по водоотводным канавам, а из них сбрасывается в водоприемники – реки, овраги, озера.

Если поверхностная вода поступает к покрытиям со стороны, то с верховой стороны ИВПП, РД, МС и перронов устраивают грунтовые лотки. Ось грунтовых лотков располагают на расстоянии 25 м от кромок покрытий ВПП, совмещая ее с внешней границей грунтовых обочин. По длине грунтовых лотков через некоторые расстояния устраивают тальвежные колодцы с решетчатыми крышками. Вода из грунтовых лотков

78

поступает в тальвежные колодцы, а затем в смотровые колодцы и далее – в коллекторы.

Отвод воды из дренирующих оснований искусственных покрытий осуществляется устройством закромочных дрен. Закромочные дрены устраивают вдоль низовых кромок покрытий. Вода из дренирующих оснований поступает в закромочные дрены, а затем в смотровые колодцы и коллекторы. Примыкание к коллекторам закромочных дрен осуществляется только через смотровые колодцы. При наличии высокого уровня грунтовых вод дополнительно прокладывается глубинный дренаж. Глубинные дрены в этом случае могут использоваться и для отвода воды из дренирующих оснований искусственных покрытий.

Схема II (см. рис. 9.17) применима для аэродромов в зонах избыточного и переменного увлажнения, а при наличии глинистых и суглинистых грунтов – в зоне недостаточного увлажнения. Для сборных покрытий эту схему применяют во всех случаях. Стекающая с покрытий вода поступает на грунтовые обочины и затем в грунтовые лотки. В сложных климатических условиях можно устраивать дренирующие основания и закромочные дрены. Воду из грунтовых лотков и дрен сбрасывают в коллекторы.

Схема III (см. рис. 9.17) применима для аэродромов в засушливой зоне, зоне недостаточного увлажнения, при малой глубине промерзания грунтов, а также в других зонах при наличии песчаных грунтов и отсутствии условий их размыва. По этой схеме воду сбрасывают с покрытий на грунтовые обочины и на прилегающую местность. Водоотводные системы не устраивают. В отдельных случаях в местах пересечений покрытиями тальвегов и замкнутых понижений рельефа устраивают грунтовые лотки и короткие коллекторы.

На расположение водоотводных и дренажных систем ВПП, РД. МС и перронов в плане определяющее влияние оказывает рельеф участка расположения аэродрома. Возможно устройство водоотводных и дренажных систем трех типов (рис. 9.18):

– при наличии водораздела и тальвега;

– при наличии водораздела за границами аэродрома;

– возможности поступления поверхностных вод со стороны.

Основные характеристики водоотводных и дренажных устройств (форма, размеры, количество) определяют расчетом.

79

Рис. 9.18. Примеры расположения водоотводной и дренажной системы на участках ИВПП с различным рельефом: а – при наличии водораздела; б – при наличии тальвега; в – при наличии водораздела за границами аэродрома; 1-4 – коллекторы; 5 – главный коллектор

Наиболее рациональным случаем является первый, когда вода отводится от водораздела в обе стороны искусственных покрытий. Диаметр труб коллекторов при такой схеме будет меньший, чем по третьей, и в ряде случаев по второй.

Как выше указывалось, открытые лотки служат для непосредственного приема поверхностных вод, стекающих с покрытий, и отвода их в подземную сеть. Лотки в кромках покрытий имеют треугольное сечение и примерно следующие размеры:

– для ИВПП с односкатным профилем – ширину 5 м, глубину 10 см;

– для ИВПП с двускатным профилем – ширину 4 м, глубину 8 см;

– для РД – ширину 2,4-3,0 м, глубину 8 см.

При необходимости бордюрных утолщений ширину их принимают 0,8 м, глубину 8 см. Для групповых МС самолетов и других площадей покрытий размеры лотков определяют расчетом в зависимости от величины водосборной площади и в среднем принимают ширину 4-5 м, глубину 8-10 см.

Продольные уклоны открытых лотков должны быть не менее 0,0025. Если искусственные покрытия не имеют требуемого продольного уклона,

80

дну открытых лотков придается пилообразный профиль с минимальными продольными уклонами 0,0025.

Дождеприемники предназначены для приема поверхностной поды, собранной лотками, и перепуска ее в водосточный коллектор. Дождеприемники устраивают по дну открытых лотков и во всех пониженных местах покрытий. Расстояние между дождеприемными колодцами в лотках назначают в зависимости от расчетной силы дождя и типа покрытия (75-250 м).

Грунтовые лотки, оборудованные тальвежными колодцами, перехватывают воды, стекающие с прилегающих к покрытиям водосборов. Лотки и тальвежные колодцы устраивают таким образом, чтобы исключить всякую возможность подтопления искусственных покрытий. Расстояние между тальвежными колодцами в лотках принимается при уклонах до 0,005 равным 100 м, при больших уклонах – до 200 м.

При проектировании лотков на пучинистых грунтах в местах, подверженных размыву, следует предусматривать обработку грунта лотков вяжущими материалами или укрепление щебнем или гравием с обработкой органическими вяжущими. Микрорельеф лотков, а также обочин ВПП, РД и МС не должен способствовать появлению мест застоя поверхностных вод.

В процессе строительства аэродрома по автомобильным дорогам подвозят строительные материалы, машины и оборудование, необходимые для выполнения строительных работ. До развертывания основных строительных работ целесообразно непосредственно на аэродроме построить автомобильные дороги.

Автомобильные дороги аэропортов по назначению подразделяются на:

– подъездные (главные и вспомогательные);

– внутрипортовые (основные и вспомогательные).

Главные подъездные автомобильные дороги соединяют территорию аэродрома с дорогами общей сети, служащей для сообщения с городом. Внутриаэропортовые дороги предназначены для организации основного движения на территории аэропорта и для подъезда автомобилей к зданиям и сооружениям (базовым бензохранилищам, жилым поселкам, сооружениям связи и радионавигации).

Главные подъездные автомобильные дороги чаще всего примыкают перпендикулярно к привокзальной площади и главному фасаду аэровокзала (рис. 9.19а). Иногда главная подъездная дорога подходит

81

параллельно к привокзальной площади (рис. 9.19б). Выбор вида примыкания производится с учетом специфики аэропорта, учета особенностей территории аэропорта и специальных технико-экономических расчетов.

Рис. 9.19. Схемы примыкания к аэропорту подъездных путей: а – перпендикулярное примыкание;
б – параллельное примыкание; 1 – аэровокзал; 2 – перрон; 3 – автостанция; 4 – автомобильная подъездная дорога; 5 – места стоянки автомобилей

Подъездные автомобильные дороги в зависимости от класса аэропорта относятся к следующим категориям (по классификации автомобильных дорог общего пользования):

1) главная подъездная дорога в аэропортах I класса – к I категории, в аэропортах II и III классов – ко II категории; в аэропортах IV и V классов – к III категории;

2) вспомогательные подъездные автомобильные дороги в аэропортах всех классов – к III категории (предназначены для связи аэропорта с отдельными объектами, расположенными на обособленных участках).

Основные параметры подъездных автомобильных дорог принимают в соответствии с их категорией по СНиП 2.05.02-85.

Внутриаэропортовые основные дороги соединяют главную подъездную автодорогу с грузовым складом, складом ГСМ, АТБ и спецавтобазой. Вспомогательные внутриаэропортовые дороги служат для соединения остальных зданий и сооружений СТТ с основными дорогами. Основные внутриаэропортовые автодороги в аэропортах I, II и III классов имеют ширину проезжей части 7 м, IV и V классов – 5 м. Вспомогательные внутрипортовые автомобильные дороги для аэропортов всех классов имеют ширину 3,5 м.

Главные подъездные автомобильные дороги, как правило, устраивают с усовершенствованными капитальными типами покрытий

82

(цементобетонными, асфальтобетонными, из плотных щебеночных материалов, обработанных вязкими битумами или дегтем).

На вспомогательных подъездных автомобильных дорогах устраивают покрытия усовершенствованного и переходного типов (щебеночные из грунта, обработанного в установке вязкими битумами, из холодного асфальтобетона).

Протяженность сети автомобильных дорог в аэропорту должна быть минимальной. Поэтому участок для строительства аэропорта целесообразно выбирать вблизи существующих магистральных и местных автомобильных дорог. Подъездные автомобильные дороги должны отвечать требованиям СНиП 2.05.02-85.