15  ШОЛУ ДӘРІСІ

Дәріс жоспары:

- Топографиялық планның мазмұны.

- Пландық және картографиялық материалдардың толықтығы.

- Пландағы контурлық нүктелер және олардың дәлдігі.

Жер пайдаланудың, мелиорацияның, қала және елді мекен жоспарының, жер кадастрының жобасын құрастыру үшін негізгісі топографиялық план болып табылады. Түсіріс тәсілін таңдау көп жағдайда жасалатын план мен картаның тағайындалуына және олардың масштабына байланысты болады.

Картаны аэрофототопографиялық әдіспен құрастыру және жаңалау

1: 10 000 – 1: 2 000 масштабтар үшін ұтымды және рентабельді болып табылады. Сондай-ақ, қала кадастрының пландық-топографиялық материалдарын 1: 500 масштабта жасауға да, тиімді болып саналады. Ауылшаруашылық жерлерін түсіру үшін 1: 2 000 масштабы жеткілікті.

Осыдан зерттеуге, рекогносцировкалауға, шолу мақсатына эскиздік шешімдерге, үлкен территориялардың сенімді картасын, аз уақытта алуды қамтамасыз ете алатын аэрофототүсіріс әдісі таңдалынады. Әдетте шолу-анықтамалық кадастрлық карта, қаланың ауданына, пайдалану қолайлығына және жазба түсіру мүмкіндігіне байланысты 1: 50 000 – 1: 10 000 масштабты картада жасалынады.

Ірі масштабты карталар мен пландарды құрастыру толығымен жер бетіндегі түсіріс әдістеріне байланысты. Олардың ішінде келесілерін атап өтуге болады: мензулалық, тахеометрлік, жартылай автоматты, редукционды-полярлық және горизонтальды түсіріс.

Стереофотограмметриялық жер бетіндегі (фототеодолит) түсірісі, біршама жоталы, таулы жерлерде қолданылады. Мензулалық түсіріс үлкен болмаған аудандарда қолданылады.

Қазіргі таңда жергілікті жердің сандық моделін пайдаланып, кеңістіктік (пландық және биіктік) координатасы арқылы түсірумен карта мен планды құрастыру мен жаңалау бағдарламалары көптеп қолданылады.

15.1 Пландық және картографиялық материалдардың

толықтығы мен дәлдігі

Әртүрлі түсіріс нәтижесінде алынған пландар мен карталардың толықтығы бірдей болмайды.

Карта мен планның толықтығы, ондағы кескіндердің толықтық дәрежесін, иілістерін, ситуация контурының және жер бедерінің жан-жақтылығын білдіреді. Толықтық болмаған картаны жинақ дейді. Жинақ (генерализация) фотоматериалды немесе ірі масштаб негізінде ұсақ масштабты карта тұрғызу барысындағы жер бедерін сызуда дешифрлеуден шығады. Картаның толық жан-жақтылығы оның бетінде бейнеленуге тиісті жергілікті жердегі нысандардың, берілген масштаб барысындағы жер бедерінің, қима биіктігінің болу мүмкіндігі.

Топографиялық планға мыналарды сызады:

- геодезиялық қазықтар;

- жеке құрылыстар, өндіріс, ауыл шаруашылық, көпшілік орындары, тұрғын құрылыстар, үйлердің нөмірі көрсетілген шарушылық құрылыстары, (масштабы 1: 5 000 топографиялық планда кварталдың бұрышына орналасқан үйдің нөмірін көрсетеді), үйлердің не үшін керектігі; салынған заты; қабатының саны;

- жолдар, жолдың бойындағы құрылыстар, өзендер, көлдер, су құрылыстары;

- жерге бекітілген шекаралар, қоршаулар;

- өсімдіктер, топырақтар, жердің бедері;

Құрылыс жоқ аумақтардағы және ауыл шаруашылығының құрылыстарының аумағындағы жердің астындағы құрылыстардың жердің бетіне шыққан жерлерін, масштабы 1: 5 000, 1: 2 000, 1: 500 топографиялық пландарға сызады.

Егер ауданы, сызылатын планның масштабының 0,5 мм бөлігіне тең болса, құрылыстардың сәулетін көрсететін, шығыңқы жерлері планға сызылады. Құрылыс бар аумақтардың масштабы 1: 5 000  1: 500 топографиялық пландарына, ауланың ішіне, тұрғын үйлердің арасына орналасқан уақытша құрылыстарды және құрылысты қоршап қойған қораны түсірмейді.

Құрылыс салынған аумақтың масштабы 1: 5 000 топографиялық планында келесі нысандар сызылмайды:

- егер ауданы масштабтың 1,5 мм-нан аз болса, адам тұрмайтын ғимарат;

- құрылыс салынған кварталдардың арасындағы, қоралардың ішіндегі, жекеменшік егіндікті, қызыл сызықтың сыртындағы бақшаны, жаяулар жүретін жолды, байланыс және төменгі кернеулі ток сымдарын, жердің астындағы құрылыстардың, жердің бетіне шыққан жерлерін (егер арнайы тапсырма берілмеген болса);

- ғимараттың қабырғасына бекітілген геодезиялық белгілер, қазықтар.

Масштабы 1: 5 000  1: 500 топографиялық пландарға сызылады:

Егер ауданы масштабтың 20 ммбөлігіне тең болса құнды жерлер немесе құнды жердің арасындағы құнсыз жерлер, ауданы аз болса сызылмайды;

Құнсыз жерлер, егер ауданы масштабтың 50 мм бөлігіне тең болса, ауданы онан аз болса сызылмайды.

Көлік жолдарына бөлінген аумақты, егер аумақ қораланған болса, планға сызады, қораның қандай заттан салынғандығын (темір, ағаш, қыш, т. с. с.) жазады. Масштабы 1: 5 000, 1: 2 000, 1: 500 пландарға шақырымдық және пикеттік бағаналарды сызады.

Масштабы 1: 2 000 1: 500 топографиялық планға, байланыс ток сым ағаштарының бәрін сызады, ал 1: 5 000 планға тек қана тірек сым ағаштарды, бағыт өзгерген жердегі сым ағаштарды сызады.

Өзендердің, арықтардың яғни су ағатын құрылыстардың ені планда 3 мм жерді алатын болса екі жағасын сызады. Егер 3 мм-ден аз болса, бір сызықпен сызады. Әрбір 15 см аралыққа судың бетінің биіктік мәнін жазады, биіктік мән өлшенген күнді жазады.

Орман ағаштарының түрлерін, аралығын, жуандығын биіктігін жазады. Орманның кесілген, өртенген аумағын, орманның ішіндегі ауыл шаруашылығының аумағын сызықтармен, нүктелермен (шартты белгілермен) көрсетеді.

Далада жеке өсіп тұрған ағашты барлық топографиялық планға сызады. Жуандығы 5 см үлкен аулада, аллеяларда, скверлерде, бақшада, алаңда, тұрғын кварталдың ауласында өсіп тұрған ағаштарды масштабы 1: 1 000 және 1: 500 топографиялық планға жеке-жеке сызады. Бақта өсіп тұрған жеміс ағаштарын шартты белгімен көрсетеді. Жеміс ағаштарын планға арнайы тапсырма болса, түсіреді. Масштабы 1: 5 000 және 1: 2 000 топографиялық планға ағаштарды жеке-жеке арнайы тапсырма болса ғана сызады. Жуандығы 5 см шоғырланып өскен ағаштардың планда,  аумағының жиегін көрсетеді. А л сызықтың бойында орналасса, екі шеткі ағашты сызады, арасына «жас көшеттер» - деп жазып қояды.

Топографиялық пландарда батпақтардың аумағын, тереңдігін, өсімдіктерді, батпақпен жүруге болатын немесе болмайтындығын жазады.

Жердің астында үнгірлер бар аумақың шекарасын, жердің ойылып кеткен ауданын сызады, жылжыма аумақтардың шекарасын, жердің бедерін, жылжыған аумақтың үстінің, етегінің биіктік мәндерін, жылжыған бағытын (нұсқаумен), бұлақтарды (жердің астындағы судың, жердің бетіне шығып тұрған жерін) сызады, жазады.

Жер бедерін, әрбір аралықта сызылған, горизонтальдармен, жер бедерінің ерекшеліктерін (шыңды, өзекті, сайды, арнаны, террассаны, ж. т. б.) жарты горизонтальдармен, көмекші горизонтальдармен көрсетеді.

Құрылыстардың үстіне горизонтальдарды үзік сызықпен сызады. Жердің бедерін масштабы 1: 500 топографиялық планда және әр биіктікке сызылған топографиялық пландардың барлығында, биіктік мәндері арқылы көрсетеді.

План мен картаның дәлдігі, пландағы контурлы нүкте жағдайының түсірістің басты геодезиялық негізінің  жақын орналасқан пунктімен салыстырғандағы орташа квадраттық қателік шамасы mt.

Нүкте жағдайының (пункттің) қателігі mt екі өлшемді болып, келесі формуламен анықталады:

(15.1)

Мұндағы  және  – нүкте координатасының қателігі ( яғни координата осі бойынша нүкте жағдайының қателігі). Егер  (яғни нүкте жағдайының дәлдігі жуық шамамен эллипсті емес, шеңбер қателігімен сипатталады), сонда

және                                                       (15.2)

Мұндағы  –  нүкте координатасының орташа квадраттық қателігі.

15.2 Пландағы контурлық нүктелер және олардың дәлдігі

План дәлдігі әртүрлі түсірістерде бірдей болмайды, бұл түсірісте қабылданатын аспаптармен, технологиялық процестермен түсіндіріледі.

Көптеген зерттеулерге байланысты нүкте жағдайының қателігі,  масштабы 1: 10 000  теодолит, мензула және аэрофототүсіріс үшін бірдей, шамамен 4 м, яғни планда 0,4 мм.  Топографиялық түсірістердің белгіленген нұсқаулығы  бойынша масштабы 1: 500 – 1: 10 000 картадағы нақты контурлардың және жергілікті жердегі заттардың жақын орналасқан пландық түсіріс негізіне салыстырмалы түрде орташа квадраттық қателігі келесі шамада болуы қажет:

0,5 мм – тегіс және  жоталы жерлердің карта және планын жасау барысында;

0,7 мм – үлкен еңістікті жерлердің картасын құрастыруда.

Кейбір зерттеушілер ірі масштабта контурлық нүктелер жағдайының қателігі планда ұлғаятындығын байқаған. Көмескі анық емес контурлар, мысалы батпақ, жергілікті жерде 10 м, ал әртүрлі топырақтық контурда – 40 м.

План көшірмесінің түпнұсқамен салыстырғанда дәлдігі оншалықты жоғары болмайды. Біршама нақты дәлдіктегі көшірме фотомеханикалық жолмен алынады. Ал графикалық жолмен көшірме алу үшін, қағазға координаталық тор сызылып, барлық нүктелер (шекаралар, геодезиялық пункттер) координаталары бойынша көшіріледі.

15.3 Аралықты кескіндеудің дәлдігі

Егер 1 және 2 нүктелерінің S аралығының қателігін  x1, y1 және x2, y2 координаталырымен анықтау керек болса, онда олардың арасындағы аралықта төмендегі қателікпен өлшенген:

(15.3)

Осы формуланың толық дифференциалын алсақ () және  келесіні алуға болады , , , , осыдан , яғни пландағы нүктелер арасындағы орташа квадраттық қателік  нүктенің орташа квадраттық қателігіне тең.

1 және 2 нүктелерінің арасының орташа квадраттық қателігі, өлшеуші және масштабты сызғыш  көмегімен планның дәлдігі бойынша келесі формулаға келеді:

(15.4)

Мұндағы mt – 1 және 2 нүктелерінің аралығының орташа квадраттық қателігі;  mГ – графикалық қателік (0.08 – 0.1 мм).

15.4 Бағыт пен бұрыштың дәлдігі

Азимутпен (дирекционды бұрыш) сипатталатын пландағы екі  нүкте арасындағы сызықтың бағыт дәлдігі осы нүктелер жағдайының қателігіне тәуелді болады:  .

Сонда 1 нүктесінен 2 нүктесіне бағытталған дирекционды  бұрышты келесі формуламен анықтауға болады:

(15.5)

Дифференциалдағаннан кейін орташа квадраттық қателікке көшеді:

,                                      (15.6)

және                                 (15.7)

Аламыз:

(15.8)

Егер   қабылдасақ, онда , осыдан  радиандық өлшемде шығады.

Егер  минут бойынша жазылса, онда  және , яғни дирекционды бұрыштың қателігі, екі нүктенің арасының қысқаруымен ұлғаяды.

Аталғаннан басқа бұрыштың үлкен қателігі оның дәлдігімен сипатталады.

(15.9)

(15.10)

болғанда	                                                                 (15.11)

болғанда	                                 (15.12)

болғанда	                            (15.13)

15.5 Контур ауданын анықтау дәлдігі

Контур жағдайының қателігі оның аудан қателігін келтіріп шығарады. Контур ауданының қателігін осы контурдың бұрылыс нүктелерінің қателігіне байланысты есептеу үшін, осындай нүктелердің әрбірі планда басқаларына тәуелсіз анықталады және оның жағдайы, орташа квадраттық қателігі ,  болатын  xi және yi координаталарымен сипатталатынын ескеру керек.

Контур ауданының оның бұрылыс нүктелерінің координаталарына тәуелділігін келесі формуламен бейнелеуге болады:

(15.14)

Контурдың координата нүктелерінен ауданның орташа квадраттық қателігі тәуелділігін алу үшін, осы формуланы барлық тұрақсыз xi және yi не дифференциалдаймыз және оны түрлендіргеннен кейін келесі формуланы аламыз:                                                                                    (15.15)

Мұндағы  Di – диагональдар.

Егер бөлік дұрыс көпбұрышқа жақын және  n бұрылыс төбесіне ие болса, онда:

(15.16)

Тікбұрыш үшін:

(15.17)

Мұндағы k – үлкен қабырғасының кішісіне қатынасы;

Квадрат үшін:

, себебі  , ,                  (15.18)

Енді , жер бетінде гектар P және планда сантиметрмен,  үшін келесіні жазамыз:

(15.19)

Сонда , мұндағы M – сандық масштаб бөлгіші.

Формуланы талдаудан, фигуралардың ауданының қателігі, оның нүктелер санының көбеюі мен азаятындығын және оның созылуының k ұлғаюы мен өсетіндігін қортындылауға болады.

Ауданды план бойынша анықтауда қателіктің біршама дәл мәнін алу үшін, созылуы k құрайтын n нүкте санымен, контур бойынша нүктелер арасы шамамен тең тікбұрышқа жақын  фигура үшін,  келесі формуланы пайдаланады:

(15.20)