Лекция 9

3 Физическое моделирование

Критерии   подобия в приложении к физическому моделированию.

Теория подобия как основа физического моделирования

Критерии  гидромеханического подобия

Обобщенный критерий гидромеханического подобия:

Критерий Ньютона   Ne  =  Fi / Fин.

F  = mw2 / l

Основные критерии гидродинамического подобия потоков, протекающих по трубам и каналам.

Критерий Рейнольдса, характеризующий гидродинамический режим и являющийся мерой отношения сил инерции и внутреннего трения в потоке:

Re   =  (  d)/µ = (  d)/	          			(28)

где 	 - средняя скорость потока, м/с;

d – эквивалентный диаметр канала, м;

- динамический коэффициент вязкости, Пас;

- кинематический коэффициент вязкости, м2/с

Для потоков, проходящих по прямым трубам:

Ламинарное течение	Re  2300

Переходная область 	2300  Re  10000

Развитое турбулентное течение Re  10000

Наиболее типичный характер движения газов в металлургических печах – турбулентное движение (104  Re 105).

На отдельных участках металлургической печи (поверхность шихты, углубления, углы) наблюдается ламинарное движение.

Критерий Фруда, являющийся мерой отношения сил инерции и тяжести в потоке:

Fr = 2/(g  d)		(29)

Критерий Эйлера, являющийся мерой отношения сил давления и инерции в потоке:

Eu =     2),		(30)

где 	 - потеря давления, затраченного на преодоление гидравлического

Математическое описание процессов  движения жидкостей и газов (гидродинамики) в общем случае представлены системой дифференциальных уравнений [4]:

Математическое описание процессов массообмена, теплообменника и движения жидкостей и газов (гидродинамики) в общем случае представлены системой дифференциальных уравнений  [4]:

- уравнение конвективной диффузии; определяет распределение концентраций компонента в движущейся стационарной среде при неустановившемся движении;          (31)

- уравнение конвективного теплообмена; определяет распределение температур в движущейся жидкости;   (32)

- уравнения движения Навье-Стокса, характеризуют закон изменения механической энергии в различных точках движущейся жидкости (газа).                         (33)

Решение системы дифференциальных уравнений может быть представлено в виде функции критериев подобия величин, входящих в уравнения (вторая теорема подобия).

Система уравнений описывает бесконечное множество металлургических процессов; частные случаи характеризуется условиями однозначности, которые содержат геометрические, физические, временные и граничные условия.

Наиболее удобным методом решения задач является метод теории подобия, либо на основе метода анализа размерностей физических величин, существенных для явления.

В итоге получает критериальные уравнения на основе обобщенных переменных – критериев подобия, представляющих собой безразмерные комплексы физических величин, которые отражают совместное влияние совокупности физических величин в процессе.

Комбинация из основных критериев (Re, Fr, Eu, Nu, Fo, Bi, …) также является критерием (производным) -  Ga, Ar, Cr, Ra и др.

Использование того или иного критерия из совокупности эквивалентных определяются практическими соображениями и, в первую очередь, отсутствием в нем величин, не заданных по условиям однозначности. Так критерий Галилея

Ga = Re2Fr = gl3/ 2                           (34)

не содержит скорость движения потока, в то время как Re = l/  и  Fr =        =gl/2 содержали эту характеристику. При отсутствии значения  удобнее использовать в качестве критерия – Ga.

Критерии подобия, состоящие из физических величин, заданных условиями однозначности, называют определяющими; критерии, содержащие неизвестные величины – определяемыми (Eu, Nu).

Eu = f (Re, Fr, Ho, l/d)                      (35)

Nu = f(Re, Cr, Pr, l/d)                       (36)

Интенсификация технологических процессов металлургии осуществляется перемешиванием в реакционной среде. Выбор метода перемешивания и аппаратурное оформление технологического процесса обусловлены агрегатным состоянием перемешиваемых  материалов и их объемом. Перемешивание в жидкой среде в малых и средних объемах целесообразно осуществлять при помощи механических мешалок, а в больших объемах (от 100 до 1000 м3) – сжатым воздухом, аэролифтное перемешивание.

Пневмомеханическое перемешивание чаще всего применяют при необходимости интенсивного массообмена с участием газовой фазы в качестве реагента.

Критерии гидродинамического подобия имеют модифицированный вид. Линейная скорость жидкости, среднее значение которой при перемешивании установить практически невозможно, в модифицированном критерии заменяется  величиной (nd), пропорциональной окружной скорости мешалки  c частотой  вращения (n), размерностью  Т-1.

Reц   =  (n  d2)/µ = ( n d2)/	 ;                                       (37)

Frц = n2  d /g);                                                                (38)

Euц =     n2 d2 ) ,                                                     (39)

где 	n  -  частота вращения мешалки, c-1

d  -  диаметр мешалки, м .

Перепад давления между передней и задней плоскостями лопасти мешалки пропорционален полезной мощности, сообщаемой жидкости; при этом, критерий  Эйлера преобразуется преобразуется в критерий мощности:

КN     =  Euц   =     n2 d2 )  =  [N/ (n d3)] [1 /   n2 d2 )]  = n /   n2 d2 );   (40)

При перемешивании механическими мешалками различают два  режима: ламинарный и турбулентный.

Reц = 50  критический;

С увеличением числа Рейнольдса (более 100)  уменьшается зависимость                                                    критерия мощности от Reц; при Reц  более 10000 критерий мощности не зависит  от Reц; расход энергии определяется только инерционными силами.

Теория подобия отвечает  на вопросы, возникающие при проведении эксперимента и  обработке результатов исследований, чтобы распространить их на другие подобные явления.

Первая теорема подобия указывает, что в опытах нужно измерять только те величины, которые содержатся в критериях подобия.

Вторая теорема подобия показывает, что результаты опыта необходимо обрабатывать в критериях подобия и зависимость между ними выражать в виде критериального уравнения.

Третья теорема устанавливает, что результаты опыта можно распространить только на подобные уравнения, т.е. такие, у которых условия однозначности подобны и определяющие критерии одинаковы.

Моделирование существенно упрощается при наличии автомодельности процесса относительно какого-либо  определяющего критерия (в случае независимости определяемого критерия от определяющего); при моделировании отпадает необходимость равенства этого критерия на модели и натуре.

Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

Метод анализа размерностей при получении критериальных уравнений.

Теоретический анализ и результаты опытов показывают, что мощность, затрачиваемая на перемешивание жидкости (N), зависит от динамического коэффициента вязкости (), плотности () жидкости, ускорения свободного падения (g), частоты вращения мешалки (n), ее диаметра (dм) и других геометрических характеристик (диаметр аппарата, высоты заполнения его жидкостью, высоты размещения мешалки над дном сосуда). Требуется найти общий вид критериальной зависимости, связывающей перечисленные переменные.

Для геометрически подобных систем функциональная зависимость между переменными записывается следующим образом:

N = f (, , 	g, n, dм)                             (41)

В соответствии с -теоремой искомая критериальная зависимость должна иметь вид:  (1, 2, 3) = 0 или  1 = f (1, 2), где	1, 2, 3	- неизвестные пока безразмерные выражения (критерии подобия).

Предполагая, как обычно, что связь, существующую между переменными, в некотором диапазоне изменения переменных с достаточной точностью можно описать уравнением типа степенного одночлена, перепишем исходную зависимость (4) в виде:

[N] = C []a []b [g]c [n]e [d]f                    42)

Далее, подставляя единицы измерения соответствующих величин, получим уравнение связи основных единиц:

(43)

Сопоставляя затем показатели степени у одноименных единиц измерения, придем к системе из трех уравнений, содержащих пять неизвестных:

(44)

Полученную неопределенную систему уравнений можно решить относительно трех любых величин, принимая две остальные величины заданными. Общее число вариантов решений определяется числом сочетаний, которые могут быть составлены из всех неизвестных, входящих в систему, по числу выбираемых заданными, т.е. в данном случае числом сочетаний из пяти по два:

Такими сочетаниями будут:

ab,	ac,	ae,	af

bc,      be,     bf

ce,	cf

ef

Элементарный анализ системы уравнений позволяет установить, что при выборе заданными величин  aи b решить систему невозможно и, таким образом, число вариантов решений уменьшается до девяти.

Решим систему уравнений, считая заданными величины а и с  (показатели степени  и g)

b = 1 – a

e = 3 – a – 2c

f = 5 – 2a – c        (45)

Вид  уравнения с  использованием полученных значенийb, e иf:

N = Ca1-а gcn(3-а-2с)dм(5-2а-с)      (46)

Группируя величины с одинаковыми буквенными показателями, получим:

(47)

или

КN = CReц-аFr ц-с				 (48)

Т.е. получим систему безразмерных переменных, в которой только по одному разу (и каждая только в одном критерии) входят физические характеристики  и g.

Таким же путем, принимая заданными:

b и с,  получим:	                               (49)

а и с,  получим:	(50)

b и е,  получим:	(51)

а и f,  получим:	(52)

b и f,  получим: 	(53)

с и f,  получим:	(54)

е и f,  получим:	      (55)

Таким образом, для описания процесса перемешивания жидкости можно использовать восемь принципиально совершенно равноценных, но различных по форме критериальных уравнений.

Различие уравнений обусловливается теми физическими величинами, характеризующими изучаемое явление (в данном случае двумя величинами), которые входят в определяющие критерии только по одному разу и каждая только в один такой критерий.

Все уравнения легко могут быть преобразованы одно в другое поскольку численные значения показателей степени определяются уравнениями связи.

Выбор того или иного критериального уравнения определяется обычно либо стремлением использовать традиционные формы обобщенных переменных (в данном случае критерии Рейнольдса и Фруда), либо удобством обработки экспериментальных данных. Численные значения показателей степеней - (а) и (с) могут быть определены только опытным путем.

Пример физического  моделирования с определением условий традуктивности;

Моделирование производственного процесса в лабораторных условиях на примере определения распределения скоростей газов в горизонтальном канале сложной формы, для предсказания распределения осадков и выбора оптимальной формы канала.

Для экспериментального изучения в лабораторных условиях некоторого производственного процесса изготовлена геометрическая модель промышленного аппарата в масштабе 1:10. В производственном аппарате рабочее вещество – горячий воздух (100 0С, атмосферное давление), движущийся со скоростью  3 м/с. В лабораторной модели предполагается применить в качестве рабочего вещества воздух атмосферного давления с температурой 22 0С.

Возможно ли при этих условиях получить полное гидродинамическое подобие промышленного аппарата и модели и какова должна быть скорость воздуха в модели?

Решение. Для соблюдения гидродинамического подобия необходимо при подобных граничных условиях равенство критериев Рейнольдса и Фруда (критерий Эйлера в данном случае не является определяющим) в модели и в производственном аппарате, т.е. должно быть:

Re1 = Re2;		                    (56)

Fr1 = Fr2;		                            (57)

В этих уравнениях индекс «1» относится к промышленному аппарату, индекс «2» - к модели.

Имеем:

1 = 3 м/с;		l2 = 0,1 l1

1 = 1,293 = 0,945 кг/м3;		2 = 1,293 = 1,19 кг/м3

1 = 0,0215 сП;	2 = 0,0185 сП

Подставляя эти значения в уравнение, находим

откуда

Подстановка в уравнение дает

откуда

м/с

Полученные результаты показывают, что соблюдение полного гидродинамического подобия, т.е. одновременного подобия сил трения и  сил тяжести, в модели и промышленном аппарате при заданных условиях невозможно. Придется ограничиваться приближенным моделированием процесса, как это в большинстве случаев на практике и делается, т.е. ограничиться только подобием  одного условия (либо Re = idem, либо Fr = idem) в зависимости от того, какое из этих условий является более существенным. Если, например, в нашем случае большее значение имеют силы трения, т.е. критерий Re, то скорость воздуха в модели должна быть взята    20,5 м/с.

Оценим, при каких условиях возможно получение одновременного подобия сил трения и сил тяжести в модели и в промышленном аппарате.

Из условия Fr = idem, т.е.

,		                  (58)

где 	 - кинематический коэффициент вязкости;

следует, что:

(59)

Из условия Fr = idem, т.е.

,				(60)

находим:

(61)

Оба эти условия (Re = idem и Fr = idem) будут соблюдены, если

,		           (62)

т.е.

(63)

Последнее равенство выражает требуемое условие одновременного подобия сил трения и сил тяжести.

Результаты расчета показывают, что применение теории подобия позволяет сформулировать требования к модели, удовлетворение которых обеспечивает возможность количественного распространения результатов эксперимента на оригинал.

Основные критерии гидродинамического подобия потоков, протекающих по трубам и каналам.

Критерий Рейнольдса, характеризующий гидродинамический режим и являющийся мерой отношения сил инерции и внутреннего трения в потоке:

Re   =  (   d)/µ = (  d)/	          (64)

где 	 - средняя скорость потока, м/с;

d – эквивалентный диаметр канала, м;

- динамический коэффициент вязкости, Пас;

- кинематический коэффициент вязкости, м2/с

Для потоков, проходящих по прямым трубам:

Ламинарное течение	Re  2300

Переходная область 	2300  Re  10000

Развитое турбулентное течение Re  10000

Наиболее типичный характер движения газов в металлургических печах – турбулентное движение (104  Re 105).

На отдельных участках металлургической печи (поверхность шихты, углубления, углы) наблюдается ламинарное движение.

Критерий Фруда, являющийся мерой отношения сил инерции и тяжести в потоке:

Fr = 2/(g  d)		(65)

Критерий Эйлера, являющийся мерой отношения сил давления и инерции в потоке:

Eu =     2),		(66)

где 	 - потеря давления, затраченного на преодоление гидравлического

Математическое описание процессов  движения жидкостей и газов (гидродинамики) в общем случае представлены системой дифференциальных уравнений [4]:

Лекции 10-12

4   МОДЕЛЬНЫЙ (ФАКТОРНЫЙ)  ЭКСПЕРИМЕНТ

РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ

В  настоящее время сформировалось новое направление в теории эксперимента: активный эксперимент, имеющий две равнозначные составляющие. Первая - техника проведения эксперимента; вторая - приёмы интенсификации исследований с использованием методов математического планирования данного эксперимента с получением регрессионной математической модели, позволяющей оптимизировать исследуемый процесс. Планирование эксперимента заключается в выборе числа и условий проведения опытов (полный факторный эксперимент на двух уровнях; вероятностно-детерминированное планирование многофакторного эксперимента; дробный факторный эксперимент), позволяющих получить необходимые знания об объекте исследования с требуемой точностью. Важным условием научно поставленного эксперимента является минимизация общего числа опытов с соответствующим уменьшением затрат материальных, трудовых и временных ресурсов с сохранением качества полученной информации.

При проведении опытов неизбежна неопределённость (погрешность) результатов измерений. В связи с этим, исследователь должен решить задачу оценивания неопределённости результатов измерений методами математической статистики (статистическое оценивание), которое включает:

- теорию статистических оценок, в соответствии с которой эксперимент или процесс контроля, в результате которого получают очередное значение  наблюдаемой величины, называют статистическим испытанием, а его результат, выраженный количественно,- случайной величиной.  Результаты наблюдений являются выборкой измеряемой  случайной величины из её генеральной совокупности. Задача исследователя при наличии конечного числа наблюдений (выборки) оценить истинные значения параметров генеральной совокупности;

- точечная оценка - оценка истинного значения параметра одним числом. Цель первичного анализа данных - получить общее представление о выборке. По выборке оцениваются математическое ожидание, дисперсия, стандартное отклонение генеральной совокупности, размах – разность максимального и минимальгного значений выборки. Точечная оценка математического ожидания по случайной выборке равна выборочному среднему арифметическому; точечная оценка генеральной дисперсии является выборочная дисперсия; квадратный корень из выборочной дисперсии – выборочное стандартное отклонение – оценка стандартного отклонения генеральной совокупности;

- интервальная оценка указывает границы интервала, внутри которого находится истинное значение параметра с соответствующей доверительной вероятностью. По мере увеличения доверительной вероятности возрастает и величина доверительного интервала (при неизменном числе наблюдений);

- число степеней свободы в статистике определяют как общее число измерений за вычетом числа оценок, уже рассчитанных по этим измерениям и применяемых при расчёте рассматриваемой характеристики.

Статистические оценки и проверка гипотез при получении математической модели

При проведении экспериментальных исследований решаются, как правило, следующие задачи:

- выявление качественно-количественных закономерностей, устанавливающих отношение между переменными, которые представляют объект в установившемся (статическом) режиме;

- нахождение численных значений переменных, обеспечивающих оптимальный по заданному критерию установившийся режим функционирования объекта (оптимизация эксперимента).

- проверка статистических гипотез. Гипотеза – содержательное высказывание о свойствах генеральной совокупности, из которой взята выборка.Результаты эксперимента довольно часто удаётся интепретировать в терминах проверки гипотез.Вероятностное заключение экспериментатора по результатам научных наблюдений сводится к оценке гипотезы. Эта, так называемая, «нулевая» гипотеза заключается в предположении, что отклонение полученной в опыте характеристики от ожидаемого её значения или расхождение между опытными данными в параллельных измерениях носит случайный характер.Проверка этой гипотезы сводится к ответу на вопрос: должна ли быть отвергнута нулевая гипотеза? Например, сопоставляются две выборки. Формулируется нуль-гипотеза: между обеими выборками нет существенной разницы, тем самым они принадлежат одной генеральной совокупности (различия носят случайный характер). Альтернативная (противоположная) гипотеза: различия объясняются не случайностью, а существом дела, тем самым, выборки относятся к разным генеральным совокупностям. При проверке гипотезы в двух случаях принимается неверное решение (совершаем ошибку). Нуль-гипотеза верна, а мы её отвергаем – это ошибка первого рода. Нуль-гипотеза неверна, а мы её принимаем – это ошибка второго рода. Задача исследователя сделать вероятность ошибки минимальной. Наиболее эффективный, но и самый дорогой, увеличить число измерений (объём выборки). Другой вариант – задать задать уровень строгости испытаний, по которому принимается решение о принятии гипотезы. При этом, чем строже испытание, тем больше вероятность допустить ошибку первого рода. Уровень значимости – вероятность допустить ошибку первого рода. Процедура проверки гипотез: по выборочным данным рассчитывается критерий проверки. Полученное значение сравнивают с критическим значением (табулировано). Как правило, используют следующие критетии: критерий исключения грубой ошибки; критерий Фишера при сравнении двух дисперсий; критерий Кохрена при сравнении ряда дисперсий; критерий Стьюдента – проверочная статистика гипотезы о сравнении средних; проверка гипотезы о виде распределения – критерий хи-квадрат Пирсона.

- метод наименьших квадратов (НК), при использовании которого требование наилучшего (наиболее вероятного) согласования принятой математической модели с данными эксперимента отвечает условию минимизации суммы квадратов отклонений значений экспериментальных точек от сглаживающей кривой:

= min     для числа опытов    N,

где	yi   и  xi  - экспериментальные значения переменных в  i-ом опыте.

Метод наименьших квадратов, позволяющий определить параметры аппроксимирующей зависимости, становится регрессионным анализом, как только переходит к статистическим оценкам: оценка дисперсии воспроизводимости (определяется на основании данных параллельных опытов и характеризует равноточность измерений во всех опытах);  оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии с помощью критерия Стьюдента; оценка адекватности аппроксимирующей зависимости исследуемому объекту с использованием критерия Фишера..

Планирование эксперимента (метод Бокса-Уилсона) на примере определения оптимальных условий сгущения

Планы 1-го порядка служат для построения математических описаний в виде полиномов 1-ой степени (линейных уравнений регрессии):

у = во + в1 х1 + в2 х 2 + . . . + вk xk ;                                  (А.1)

Построение плана осуществляется в следующем порядке. Выбирается центр исследуемой области (центр плана) и в него переносится начало координат. Затем выбирается интервал варьирования по каждой переменной – расстояние по данной оси от центра до экспериментальной точки.

Теория процесса сгущения позволяет в результате минералогического и физико-химического исследований предложить наиболее эффективные реагенты для агрегирования суспензий. Активный эксперимент позволяет получить математическую модель исследуемого процесса с последующей оптимизацией функции отклика. Выбор основного уровня осуществляется после обработки априорной информации, исходя из опыта либо из литературных источников по данным процессов сгущения аналогичных суспензий. Для уточнения полученной информации можно выполнить некоторое число предварительных опытов.

В данном примере из литературных источников использованы наиболее эффективные электролиты и полимеры для сгущения суспензии.

В качестве параметра оптимизации принята скорость расслоения пульпы на твердую и жидкую фазы. Значение факторов на основном уровне должны соответствовать максимально возможным значениям параметра оптимизации. При планировании методом полного факторного эксперимента на двух уровнях изучено действие трех факторов:  расход полимера Х1 (см3  на 100 см3 раствора); расход электролита Х2 , расход щелочи Х3, г (для регулировки рН пульпы) при одинаковых времени (30 с) и способе  перемешивания. Для оценки средней квадратической ошибки выполняются не менее трёх параллельных измерения на основном уровне (в данном примере) либо не менее двух параллельных измерения в каждом опыте для оценки неопределенности измерения параметра оптимизации.

Условия проведения опытов приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 - Факторы и интервалы варьирования

| Факторы | Значение фактора в центре u io | интервал варьирования i |
| --- | --- | --- |
| u 1 – расход полимера, V,см3 u 2 – расход электролита, V,см3 u 3 – расход щелочи, m, г | 2,0 5,6 2,0 | 2,0 5,6 2,0 |

Интервал варьирования выбран таким образом, чтобы значения факторов на нижнем уровне были равны нулю. Это позволит оценить как самостоятельное, так и совместное действие различных факторов. Для выполнения эксперимента приготовлены растворы электролитов (1,0 % по массе): полимеров – ( 0,1 % по массе).

Всего необходимо выполнить 8 опытов по матрице ПФЭ 23 и три параллельных опыта на основном уровне с учетом рандомизации.

Важно отметить, что порядок опытов в матрице планирования не должен определять реальную последовательность выполнения опытов. Опыты должны быть рандомизованы (выполнение опытов плана в случайном порядке). Для оценки дисперсии воспроизводимости каждый опыт повторяется несколько раз. В этом случае число повторений для каждой строки матрицы должно быть одинаковым, при этом рандомизируют все опыты, включая параллельные. Параллельные опыты в матрице планирования можно заменить параллельными измерениями функции отклика на основном уровне с последующей оценкой воспроизводимости.

Особенностью ПФЭ является то, что по данным опытов плана можно рассчитать не только коэффициенты линейного полинома, но и коэффициенты при произведениях факторов. В планировании эксперимента их называют взаимодействиями. ПФЭ 23 позволяет рассчитать парные взаимодействия  в12, в13, в23 и тройное взаимодействие в123 – коэффициент при х1 х2 х3. Учет взаимодействия позволяет оценить ряд особенностей поведения исследуемого объекта, связанных с его нелинейностью.

Расчет коэффициентов по ПФЭ на примере двух факторов:  составляется расширенная матрица, содержащая четыре столбца:  х0, х1, х2, х1 ×х2 = х3 . Столбец х0 во всех строках содержит одно и то же значение  + 1 (+). Каждое значение для столбца х1 × х2 получается перемножением значений х1 и х2, стоящих в той же строке. Матрица плана дополняется столбцом значений отклика у, полученных в опытах, образуется расширенная матрица.

Обработка результатов эксперимента.

Определяют значения коэффициентов регрессионной модели.

Решение системы нормальных уравнений определяет вi:

,                               	(А.2)

где     i -  номер столбца;

j - номер строки.

Обработка опытов ПФЭ 2 k при любом k определяет вi:

(А.3)

Средняя квадратическая ошибка и доверительный интервал

В последующих экспериментах наибольшее значение каждого из факторов (верхний уровень) равно uio + i, а наименьшее (нижний уровень) равно u io - i. Оптимальными свойствами обладают планы 1-го порядка, в которых каждый фактор принимает лишь два значения – варьируется на двух уровнях, верхнем и нижнем. На следующем этапе выполняется операция кодирования (приведения) переменных. Она заключается в том, что все координаты центра плана приравниваются нулю, а интервалы варьирования принимают за единицу.

Кодированные переменные удобны потому, что вся обработка результатов опытов проводится в стандартной форме, не зависящей от конкретных условий задачи. Переход от натуральных (некодированных) значений переменных ui к кодированным хi и обратно производится по формуле:

х i = (u i - uiо) /i 			                    (А.3)

и соответственно

u i = u iо + х i i                 	                    (А.4)

Если  ui  – на нижнем уровне, то  хi = - 1; если  ui – на верхнем уровне, то хi = + 1.

Матрица планирования для двух факторов имеет вид

| х1 | х2 |
| --- | --- |
| - 1 + 1 - 1 + 1 | - 1 - 1 + 1 + 1 |

На практике для сокращения записи часто вместо "+ 1" и "- 1" пишут просто "+" и "-" . В таких обозначениях матрица планирования будет иметь вид:

| х1 | х2 |
| --- | --- |
| - + - + | - - + + |

Точки располагаются в вершинах квадрата, центр которого совпадает с центром план.

Рассмотренный план построен так, что каждый фактор варьируется на двух уровнях, причем в опытах перебираются все возможные комбинации двух уровней факторов. Никаких иных комбинаций, кроме четырех приведенных в строках матрицы не существует. Такой план называют планом полного факторного эксперимента на двух уровнях. Сокращенное его обозначение ПФЭ 22. Здесь два в основании – число уровней; показатель степени – число факторов; все выражение 22 равно числу опытов. Соответственно, ПФЭ для k факторов на двух уровнях – планы 2k, содержат 2k  строк и такое же число опытов. В столбце i содержится 2i –1 строк одного знака и столько же другого.

Например, план 23 содержит 8 опытов:

особенностью ПФЭ является то, что по данным опытов плана можно рассчитать не только коэффициенты линейного полинома (1), но и коэффициенты при произведениях факторов. В планировании эксперимента их называют взаимодействиями. ПФЭ. 23 позволяет рассчитать парные взаимодействия  в12, в13, в23 и тройное взаимодействие в123 – коэффициент при х1×х2х3. Учет взаимодействия позволяет оценить ряд особенностей поведения исследуемого объекта, связанных с его нелинейностью. Модель, дополнительно включающая смешанные двойные произведения факторов, называют неполной квадратичной.

Расчет коэффициентов по ПФЭ  на примере двух факторов.

Составляется расширенная матрица, содержащая четыре столбца: х0, х1, х2, х1 × х2 = х3 . Столбец х0 во всех строках содержит одно и то же значение   +1(+). Каждое значение для столбца х1×х2 получается перемножением значений х1 и х2, стоящих в той же строке. Матрица плана дополняется столбцом значений отклика у, полученных в опытах, образуется расширенная матрица.

Таблица А.2 - Расширенная матрица ПФЭ 23

| х0 | х1 | х2 | х1 × х2 = х3 | уi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| + + + + | - + - + | - - + + | + - - + | у1 у2 у3 у4 |

Решение системы нормальных уравнений определяет вi:

,                               	(А.5)

где     i -  номер столбца;

j - номер строки.

Обработка опытов ПФЭ 2k при любом  k определяет в i:

.                    	 	(А.6)

Матрица плана ПФЭ ортогональна, поэтому план называют ортогональным.

Ортогональность двух столбцов матрицы планирования (скалярное произведение двух векторов-столбцов равно нулю) означает полное отсутствие корреляции соответствующих факторов. Следовательно, оценки параметров оказываются некоррелированными. Это дает возможность оценить независимо влияние каждого фактора, при этом, если какой-либо член полинома оказывается незначимым, его исключают из уравнения, что не сказывается на  значении остальных параметров, сохраняя корректность проверки гипотезы о значимости факторов.

.                                 	(А.7)

Гипотеза о значимости коэффициентов регрессии проверяется следующим образом. Рассчитывают дисперсию коэффициента регрессии. Для факторных планов на двух уровнях она равна:

.               	       	(А.8)

Затем определяют доверительный интервал для коэффициента, в пределах которого коэффициент отклоняется от истинного значения с заданной малой вероятностью. Доверительный интервал в i составляет:

,             		 	(А.9)

где     t  находят по таблицам критерия Стьюдента для выбранного уровня значимости (таблица Б.1 Приложения Б). Если для какого-либо коэффициента окажется, что

,                                      (А.10)

то данный член можно считать незначимым и исключить из уравнения регрессии.

Гипотезу адекватности проверяют следующим образом. Для каждой j -ой строки матрицы плана вычисляют расчетное значение yjР, предварительно из уравнения регрессии вычеркнув незначимые члены. Затем находят разности  - y jР, называемые остатками, и остаточную дисперсию:

,                        		(А.11)

где      f = n – р;

n – число строк матрицы плана;

P – число значимых коэффициентов регрессии.

Чем меньше р, тем больше  f – в этом одна из главных целей, достигаемых при исключении незначимых членов.

Проверку адекватности проводят по критерию Фишера:

F = S 2ост  / S 2(),		              	(А.12)

если F < F табл., уравнение адекватно. В противном случае, переходят к более сложной модели.

При адекватности уравнения, полученного по данным ПФЭ, оптимальное значение целевой функции (функции отклика), лежит в области точек ПФЭ. Для поиска оптимума служит метод "крутого восхождения".

Интерпретация уравнений регрессии.

Интерпретация уравнений регрессии – важнейший этап моделирования процессов при использовании планирования экспериментов.

Интерпретация включает анализ, прежде всего влияния отдельных факторов и их взаимодействий, а затем – особенностей поведения функции отклика в различных частях изученной области факторного пространства.

Влияние факторов проще всего анализировать по уравнению 1-ой степени. Знак коэффициента регрессии показывает, в какую сторону – увеличения или уменьшения – влияет на отклик данный фактор.

Планированный эксперимент позволяет сопоставить влияние отдельных факторов. В обычных уравнениях регрессии сопоставить коэффициенты трудно, т.к. факторы (а соответственно, и коэффициенты регрессии) величины размерные, и нельзя утверждать, что больше 1 м3/т или 1 %. В планированном эксперименте факторы приведены к безразмерному кодированному виду. Каждый из них варьируется в одинаковых пределах, от –1 до +1, поэтому большее, чем вk по абсолютной величине значение вi означает, что в заданных пределах варьирования, изменение фактора – расход полимера – сильнее влияет на скорость отстаивания, в общем случае - на отклик, чем увеличение расхода электролита.

Таблица А. 4 – Расширенная матрица ПФЭ 2 3

| Расширенная матрица ПФЭ 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x0 | x1 | x2 | x3 | x12 | x13 | x23 | x123 | у1j мм/мин |
| + | - | - | - | + | + | + | - | 18 |
| + | + | - | - | - | - | + | + | 38 |
| + | - | + | - | - | + | - | + | 30 |
| + | + | + | - | + | - | - | - | 48 |
| + | - | - | + | + | - | - | + | 34 |
| + | + | - | + | - | + | - | - | 54 |
| + | - | + | + | - | - | + | - | 36 |
| + | + | + | + | + | + | + | + | 88 |
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 |
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26 |
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32 |
| Bi43,25 | 13,75 | 7,25 | 9,75 | 3,75 | 4,25 | 1,75 | 4,25 | Yср.29,3 |

Опыты 1-11 реализуются в порядке: 4; 3; 9;10; 2; 8;  7;  5;  1;   6;  11

Каждый опыт выполняется по следующей методике:

- навеску руды массой 10 г, отобранную методом квартавания засыпаю в цилиндр;

- наливают в цилиндр 100 см3 воды (Т : Ж = 1 : 10 во всех опытах) и перемешивают;

- в приготовленную пульпу вводят реагенты в ссответствии с планом матрицы и перемешивают 30 с;

- замеряют границу осветленного слоя, рассчитывают скорость и заносят в таблицу как параметр оптимизации.

Расчет коэффициентов регрессии по данным таблицы А.4

bо  =  (88+48+54+38+36+30+34+18)/8 = 43,25

b1 =   (88+48+54+38- 36- 30- 34-18)/8 = 13,75

b2 =   (88+48- 54- 38+36 +30+ 34-18)/8 = 7,25

b3 =   (88- 48+ 54- 38-+ 36-  30 +34-18)/8 = 9,75

b4 =   (88- 48- 54+38- 36 +30+ 34 -18)/8 =  4,25

b12 =   (88+48- 54-38- 36- 30+ 34 +18)/8 =  3,75

b13 =   (88- 48+54- 38- 36+ 30- 34+18)/8 =  4,25

b23 =   (88- 48-54+38- 36- 30- 34+18)/8 =  1,75

Полученные коэффициенты позволяют предложить уравнение неполной квадратичной модели процесса сгущения как функцию скорости расслоения пульпы на твердую и жидкую фазы от основных факторов сгущения (расхода полимера, электролита и реагента-щелочи, поддерживающего рабочее значение кислотности среды):

у = 42,25+13,75х1+7,25х2+9,75х3+3,75х1х 2 –4,25х1х3 –1,75х2х3 + 4,25х1х2х3

Модель адекватная при уровне значимости 0,05

Интерпретация уравнения регрессии:

1  Положительное значение  коэффициента при х1

указывает, что увеличение расхода полимера в заданном факторном пространстве увеличит значение оптимизируемой  функции - целевой функции (скорость расслоения пульпы на твердую и жидкую фазы), причем в большей мере, чем расход электролита и щелочи, имеющие меньшее значение коэффициентов в уравнении регрессии.                                                                                2  Парные взаимодействия х1х3     и  х2х3

уменьшают скорость расслаивания при одновременном увеличении или уменьшении расхода (синергизм -  влияние факторов друг на друга в процессе  отличаются   от взаимодействия  х1 и х 2 , индивидуально действующих факторов при прочих равных условиях;

3  Тройное взаимодействие положительно влияет на скорость расслаивания при условии, что значения всех факторов увеличивается, либо один из факторов увеличивается при одновременном уменьшении значения двух других.

4  Степень влияния определяется абсолютным значением коэффициентов в уравнении регрессии.

Указанная интепретация указывает вектор движения  к максимуму скорости расслаивания при оптимизации процесса.

| Расширенная матрица ПФЭ 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x0 | x1 | x2 | x3 | x12 | x13 | x23 | x123 | у1j , % ** | № опыта |
| + | - | - | - | + | + | + | - | 97,3 | 1 |
| + | + | - | - | - | - | + | + | 97,5 | 2 |
| + | - | + | - | - | + | - | + | 92,2 | 3 |
| + | + | + | - | + | - | - | - | 92,4 | 4 |
| + | - | - | + | + | - | - | + | 94,0 | 5 |
| + | + | - | + | - | + | - | - | 94,2 | 6 |
| + | - | + | + | - | - | + | - | 89,0 | 7 |
| + | + | + | + | + | + | + | + | 89,1 | 8 |

Матрица  плана в кодированных переменных

Среднее квадратическое отклонение (дисперсия) в опытах 1- 8  S = 0,01 – 0,02.

Результаты расчетов показали, что подстановка    значений факторов на

пяти уровнях (табл.1) в регрессионную линейную модель (2), полученную по матрице ПФЭ, позволяют получить воспроизводимые значения функции отклика в соответствии с математической моделью (1).

Уравнение регрессии в естественных (натуральных) переменных.

х i =  (и i - и i0 ) /h;            и i = и i0  + h х i;

у = 48,2 – 1,69 х 1 + 2,43 х 2 + 1,31 х 3 = 48,2 – 1,69 [(и 1 - и 10) / ]+

+ 2,43 [(и 2 - и 20)/] + 1,31 [(и 3 - и 30) / ] = 48,2 – 1,69 [(и 1 – 0,9) / /0,1] + 2,43 [(и 2 - 200)/30] + 1,31 [(и 3 - 90) / 5] = 48,2 – 16,9 и 1 + 15,21 + + 0,08 и 2 – 16,18 + 0,26 и 3 – 23,58 = 23,65 – 16,9 и 1 + 0,08 и 2 + 0,26 и 3.

Таблица 6 - Факторы и интервалы варьирования к примеру при постоянном значении продолжительности измельчения (20 мин).

| Факторы | значение фактора в центре u io | интервал варьирования i |
| --- | --- | --- |
| u 1 – расход соды, г/т; u 2 – расход вспенивателя, г/т; u 3 – продолжительность основной и контрольной флотации, мин; | 200 40 16 | 50 10 4 |

| Расширенная матрица ПФЭ 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x0 | x1 | x2 | x3 | x12 | x13 | x23 | x123 | у1j мм/мин |
| + | - | - | - | + | + | + | - | 18 |
| + | + | - | - | - | - | + | + | 38 |
| + | - | + | - | - | + | - | + | 30 |
| + | + | + | - | + | - | - | - | 48 |
| + | - | - | + | + | - | - | + | 34 |
| + | + | - | + | - | + | - | - | 54 |
| + | - | + | + | - | - | + | - | 36 |
| + | + | + | + | + | + | + | + | 88 |
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 |
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26 |
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32 |
| Bi43,25 | 13,75 | 7,25 | 9,75 | 3,75 | 4,25 | 1,75 | 4,25 | Yср.29,3 |

Таблица 1. – План эксперимента

| № | х1 | х2 | х3 | х4 | x5 | x6 | уэ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мо, % | t. 0C | ,ч | Р, % |  |  | σ, % |
| 1 | 6,2 | 700 | 15 | 0,3 | 1 | 1 | 91,30 |
| 2 | 6,2 | 650 | 30 | 0,5 | 2 | 2 | 92,15 |
| 3 | 6,2 | 600 | 60 | 0,6 | 3 | 3 | 92,83 |
| 4 | 6,2 | 550 | 90 | 0,7 | 4 | 4 | 93,77 |
| 5 | 6,2 | 400 | 120 | 0,8 | 5 | 5 | 96,20 |
| 6 | 8,83 | 700 | 30 | 0,6 | 4 | 5 | 86,80 |
| 7 | 8,83 | 650 | 60 | 0,7 | 5 | 1 | 87,61 |
| 8 | 8,83 | 600 | 90 | 0,8 | 1 | 2 | 88,61 |
| 9 | 8,83 | 550 | 120 | 0,3 | 2 | 3 | 89,60 |
| 10 | 8,83 | 400 | 15 | 0,5 | 3 | 4 | 94,71 |
| 11 | 11,37 | 700 | 60 | 0,8 | 2 | 4 | 83,51 |
| 12 | 11,37 | 650 | 90 | 0,3 | 3 | 5 | 84,60 |
| 13 | 11,37 | 600 | 120 | 0,5 | 4 | 1 | 85,69 |
| 14 | 11,37 | 550 | 15 | 0,6 | 5 | 2 | 89,27 |
| 15 | 11,37 | 400 | 30 | 0,7 | 1 | 3 | 91,12 |
| 16 | 14,42 | 700 | 90 | 0,5 | 5 | 3 | 80,78 |
| 17 | 14,42 | 650 | 120 | 0,6 | 1 | 4 | 81,95 |
| 18 | 4,8 | 53 | 6 | 32 | 3 | 4 | 10,4 |
| 19 | 4,8 | 64 | 10 | 27 | 2 | 1 | 11,7 |
| 20 | 4,8 | 60 | 8 | 12 | 5 | 3 | 9,4 |
| 21 | 4,7 | 49 | 12 | 32 | 2 | 3 | 10,4 |
| 22 | 4,7 | 56 | 6 | 27 | 5 | 2 | 9,8 |
| 23 | 4,7 | 53 | 10 | 12 | 4 | 5 | 8,8 |
| 24 | 4,7 | 64 | 8 | 22 | 1 | 4 | 10,2 |
| 25 | 4,7 | 60 | 14 | 17 | 3 | 1 | 9,5 |

Лекции 12-14

5    Графическое моделирование

Модели процессов разделения компонентов металлургической системы (кристаллизация, ликвация, дистилляция) и термической обработки многокомпонентных систем для обеспечения заданных свойств металлургическим сплавам наглядно представляют графически в форме диаграмм фазового равновесия многокомпонентных систем.

Выбор заданных рабочих параметров  исследуемой системы выполняют по номограммам (в частности, модель изменения термодинамической активности компонентов системы в зависимости от  качественного и количественного состава металлургической атмосферы), определяющим связь одновременно нескольких параметров, являясь графическим изображением функциональной зависимости целевой функции по нескольким (двум на плоскости) факторам.

Количественной характеристикой окислительно-восстановительных свойств равновесной газовой фазы является ее кислородный потенциал (0), определяемый по уравнению:

0= RTln				             (33)

0 представляет собой величину химического потенциала кислорода, отсчитываемого от стандартного состояния, и зависящего от температуры и состава газовой фазы. При наличии в газовой фазе компонентов, которые могут реагировать с кислородом или при диссоциации образуют О2 необходимо учитывать развитие этих реакций.

Для сложных оксидных систем удобной термодинамической характеристикой свойств оксида является величина кислородного потенциала оксида:

0 = 0 = RTln()= 	    (36)

где  - свободная энергия Гиббса образования оксида MemOn, при условии чистых конденсированных фаз, Дж/мольО2.

Анализ различных процессов с участием оксидов удобно выполнять с использованием номограммы (рисунок Б.1 приложения Б).

По номограмме легко определить:

- прочность оксида при любой заданной температуре;

- условия окисления чистого металла газовой фазой с заданным парциальным давлением кислорода; в атмосфере чистого кислорода, газов Н2 – Н2О;  СО – СО2;  Н2 – Н2О - СО – СО2;

- определить среднее значение энтальпии образования оксида и энтальпии фазовых превращений Ме и МеmOn;

- определить свободную энергию образования (диссоциации) оксида MemOn при температурах в интервале температур оси абсцисс.

При этом следует руководствоваться следующими правилами:

1) чем ниже располагается линия  = f(T), тем более прочным является данный оксид;

2) металл с меньшим 0 может служить раскислителем для металла с большим 0 при одинаковой температуре;

3) для определения равновесного парциального давления кислорода в системе Ме- MemOn соединяют точку ''0'', соответствующую 0 = 0 при Т = 0 с точкой на линии  (MemOn) для реакции образования оксида при заданной температуре. Соответствующее равновесное (MemOn) определяют на продолжении этой прямой до пересечения со шкалой , Па;

4) на номограмме приведены две шкалы, характеризующие изменение 0=f(T) газовых смесей СО-СО2 и Н2-Н2О различного состава. Соединяя точки С и Н на ординате нулевого значения температуры с соответствующими значениями отношения СО/СО2 или Н2/Н2О на дополнительных шкалах, получают линии температурной зависимости 0(СО-СО2) и 0(Н2-Н2О). Для заданной температуры газовая смесь (СО-СО2) или (Н2-Н2О) будет окислительной по отношению к металлу, если 0 (г.ф.).> 0 (MemOn);

5) на диаграмме (MemOn) = f(T) для реакции образования оксида в точках, отвечающих фазовым превращениям  оксида или металла, изменяется наклон прямой = f(T); наибольшие изменения соответствуют процессам  сублимации или испарения. Экстраполируя прямую = f(T) после фазового перехода до ординаты Т=0 получают среднее значение энтальпии в интервале температур этой прямой, а разность (Н2-Н1) указывает энтальпию фазового превращения.
Аналитически значения Нф.п. и Sф.п. определяют как разность соответствующих коэффициентов М и N в приведенных формулах зависимости = f(T);

6) определение термодинамических характеристик в системах с участием сульфидов, карбонатов, сульфатов, галогенидов при наличии в газовой фазе Sn(газ) SO2; SO3; СО2; Г2 выполняют аналогично п.п. 1-5 в соответствии с основными положениями химической термодинамики и химического равновесия в системе;

7) степень полноты протекания процесса, т.е. положение равновесия в системе можно изменить в соответствии с принципом Ле Шателье – Брауна. Изменение любого из параметров, определяющих положение  равновесия системы, находящейся в равновесии, усилит то из направлений процесса, которое ослабляет влияние произведенного воздействия.

Повышение температуры нагреванием равновесной системы сместит равновесие в сторону эндотермической реакции. Чем больше по абсолютной величине тепловой эффект реакции, тем сильнее влияет на положение  равновесия изменение температуры. Если тепловой эффект реакции близок к нулю, возможно перемена его знака при изменении температуры, что необходимо учесть при оценке смещения равновесия. В случае равенства нулю теплового эффекта, изменение температуры не сместит равновесия в системе.

  - Графо-аналитические расчеты в задачах исследования металлургических процессов с использованием фазовых диаграмм плавкости (растворимости).

Фазовые диаграммы двойных и тройных металлургических систем (металлических, солевых, оксидных, комбинированных) являются основой теории получения и рафинирования металлов, выбора состава шлаков и флюсов, используемых при получении металлов, ликвационного разделения металлов; шлака и штейна, штейна и металлической фазы, выбора присадок для высокотемпературного экстрагирования целевого металла; легирования и создания сплавов с заданными эксплуатационными свойствами.

Диаграммы состояния несут важную информацию о фазовом составе сплавов и растворов (гидрометаллургические системы) в равновесных условиях и температурах фазовых превращений. Графо-аналитические расчеты позволяют определить параметры, которые можно изменять, не нарушая числа фаз в системе; оценить количественно и качественно выход целевого продукта при разделении или рафинировании сплава (концентрировании растворов, кристаллизации из растворов).

Согласно правилу фаз, максимально возможное число равновесных фаз в бинарной системе равно трем:

С = К – Ф +  n ;		Ф = К – С + n = 2 – 0 + 1 = 3

при постоянном давлении и одном изменяющемся внешнем параметре – температуре.

Следовательно, нонвариантное равновесие реализуется при постоянных температуре и составах равновесных фаз.

В бинарных металлургических системах встречаются следующие нонвариантные равновесия:

а) при наличии жидкой фазы:

1) эвтектическое Ж    ;

2) перитектическое  Ж +   ;

3) монотектическое  Ж1  Ж2 + ;

4) синтектическое Ж1 + Ж2  ;

5) метатектическое (кататектическое)   Ж + ,

где  и  - граничные растворы на основе компонентов (или чистые компоненты при отсутствии растворимости), либо промежуточные фазы;

б) в твердом состоянии:

1) эвтектоидное     ;

2) монотектоидное 1    2;

3) перитектоидное   1  2,

где 1 и 2 имеют одинаковую структуру, но разный химический состав;

в) при наличии экстремума на кривых ликвидуса и солидуса, т.е. состав жидкой и твердой фаз одинаковые, что при двух равновесных фазах определяет нонвариантное равновесие (система ведет себя как однокомпонентная).

Моновариантное равновесие реализуется в бинарных системах как равновесие двух фаз с одной степенью свободы, т.е. независимо можно изменять либо температуру, либо состав одной из равновесных фаз, не изменяя числа фаз в системе.

В зависимости от агрегатного состояния и кристаллической структуры фаз в бинарных системах встречаются следующие моновариантные равновесия:

а) равновесие жидкого и твердого растворов на основе одного из компонентов Ж  ;

б) равновесие двух твердых растворов на основе одного или разных компонентов (оба раствора имеют одинаковую кристаллическую структуру и отличаются только химическим составом) 1  2;

в) равновесие двух твердых растворов на основе одного или разных компонентов, имеющих разную кристаллическую структуру и отличающихся химическим составом   ;

г) равновесие упорядоченного и неупорядоченного твердых растворов (могут отличаться химическим составом)   1;

д) равновесие двух жидких растворов, наблюдаемое при ограниченной растворимости компонентов в жидком состоянии Ж1  Ж2.

В металлургии двухфазные равновесия а)  и  д) широко используются при ликвационном разделении и рафинировании металлов, к которым относятся методы зонной плавки, направленной кристаллизации, зейгерования («ликвация на плите»), гетерогенизация охлаждением («ликвация в ковше») [5].

Вид диаграммы плавкости системы определяется свойствами составляющих ее компонентов. Если компоненты системы подобны по кристаллической структуре и физико-химическим свойствам, то при кристаллизации такие смеси образуют твердые растворы; при незначительном различии свойств компонентов и отсутствии химического взаимодействия между ними кристаллизация из расплава соответствует диаграмме плавкости с простой эвтектикой. Если компоненты бинарной системы образуют устойчивое химическое соединение, то его наличие в системе отражено на диаграмме плавкости максимумом – диаграммы плавкости с конгруэнтной точкой плавления (состав твердой фазы и жидкой фазы совпадают при температуре плавления).

Если же химическое соединение полностью разлагается ниже своей температуры плавления, то получается диаграмма со скрытым максимумом – инкогруэнтной точкой плавления. Если один из компонентов (или оба) существуют в нескольких энантиотропных полиморфных формах, то каждой температуре превращения будет соответствовать на диаграмме своя горизонталь, отвечающая равновесию обеих модификаций к третьей фазе (тв. В или жидкости L); если компоненты бинарной системы образуют расслоение в жидкой фазе (ликвация), то на диаграмме плавкости будет область равновесных двух жидких фаз и горизонталь, отвечающая температуре равновесия трех фаз: двух жидких и одной твердой.

Диаграммы состояния металлургических систем, как правило комбинированные диаграммы, на которых имеется не менее двух горизонталей нонвариантных равновесий.

Фазовые равновесия изучают преимущественно методом термического анализа, но диаграммы состояния можно построить методом геометрической термодинамики, используя данные зависимости энергии Гиббса разных фаз от состава и температуры.

Определение состава и количества сопряженных фаз трехкомпонентной системы Если состав трехкомпонентной системы выражен с помощью треугольной диаграммы Гиббса–Розебома, то для определения состава сопряженных фаз и их относительного количества, как и для двухкомпонентных систем, можно пользоваться правилом соединительной прямой (ноды) и правилом рычага. Рассмотрим в качестве примера диаграмму растворимости в воде (A) двух солей (B и C), не растворимых друг в друге в твердом состоянии

При решении многочисленных задач, связанных с трехкомпонентными системами, прежде всего необходимо усвоить способы изображения составов на плоскости равностороннего треугольника. Вершины треугольника концентраций () соответствуют чистым веществам А, В, С. На сторонах, соединяющих вершины, изображаются составы бинарных систем, компонентами которых являются вещества, определяющие концы соответствующей стороны (рисунок В2, Приложение В).

Все точки, расположенные внутри , выражают составы трехкомпонентной системы. Используют два метода определения состава.

Метод  Гиббса: доля каждого компонента в точке «О» определяется длиной перпендикуляра, опущенного из этой точки на сторону , противоположную вершине, соответствующей чистому компоненту; учитывая, что сумма длин перпендикуляров, опущенных из любой точки  на его стороны равна высоте , длина которой принимается за 100% или 1. Таким образом, отрезок оа соответствует доле (массовой, мольной) компонента А; ов – доле компонента В; ос – доле компонента С.

Метод Розебома. Принимают длину стороны  за 100% (или 1). Доля каждого компонента в точке «О» определяется отрезками стороны треугольника, отсекаемыми линиями проходящими через точку «О»  параллельно двум другим сторонам  , учитывая, что сумма отрезков, проведенных параллельно сторонам  из точки «О» (оа + ов + ос) равна стороне . Таким образом, отрезок Вв1 стороны АВ указывает долю компонента А; отрезок Аа1 – долю компонента В; отрезок а1в1 – долю компонента С.

Правило рычага (правило отрезков) позволяет определять отношение масс любых тройных смесей, из которых может быть получена определенная тройная смесь. При этом необходимо учесть, что точка состава полученной смеси лежит на прямой, соединяющей точки составов исходных тройных смесей и между ними. По правилу рычага отношение масс двух исходных смесей обратно пропорционально отрезкам прямой, соединяющей составы этих смесей до точки состава суммарной смеси. Для точки «Р» рисунок В2 Приложение В

Очевидно, что правило рычага используется и для коноды, соединяющей составы равновесных фаз и двухфазной области.

Принцип (правило) центра тяжести треугольника позволяет определить состав смеси, полученной при смешении трех исходных сплавов трехкомпонентной системы при известной массе исходных сплавов. Состав полученной смеси изобразится точкой «О», лежащей в центре тяжести весового треугольника авс, вершины которого указывают составы исходных сплавов.

Например, смесь «а» массой mа (2 кг); смесь «в» массой mв (3 кг) и смесь «с» массой mс (4 кг). Состав смеси, изготовленной из указанных исходных, отвечает составу «О», центру тяжести весового треугольника авс. По правилу отрезков  масса исходного сплава «а» в смеси «О» определяется отношением оу/ау = 2/9, соответственно, сплава «в» ох/вх = 1/3; сплава «с» оz/cz = 4/9.

Указанный способ называют схемой треугольника.

В практике металлургических расчетов представляет интерес получение смеси состава 01 из имеющихся в наличии смесей «а», «в» и «с». Состав приготовляемой смеси лежит вне треугольника авс. Это положение () 01 носит название положение оппозиции. Для получения смеси 01 нужно от смеси («а» + «с») отнять определенное по правилу отрезков некоторое количество смеси «в». Очевидно, что при наличии 01  и «в» можно получить смесь («а» + «с»), для чего к смеси 01 , которая разлагается на «а» и «с» смеси надо ввести, соответствующее правилу отрезков, количество смеси «в».

Если расположение () 01  вне треугольника а1в1с1, при этом () С1 расположена внутри треугольника а1в1О1, то такое расположение фигуративных точек называют положением конъюнкции.

Для получения смеси состава О1 необходимо от смеси состава О1 необходимо от смеси «С1» отнять соответствующее количество смеси («а1» + «в1»), определение по правилу центра тяжести треугольника.

Правилом центра тяжести треугольника широко используются в металлургической практике, в частности, при шихтовке сложных сплавов, их переплавке, разбавления и т.д.

Анализ процессов кристаллизации сплавов тройной системы эвтектического типа, компоненты которой полностью растворимы в жидком состоянии и практически нерастворимы в твердом,  показывает:

в большинстве тройных сплавов вначале кристаллизуется первичные кристаллы одного из компонентов, затем двойная и тройная эвтектика (например, сплавы 2, 6, 9, 4; рис. В.) Первичные кристаллы и двойная эвтектика кристаллизуются в интервале температур, тройная эвтектика – при постоянной температуре;

если сплавы лежат на кривых кристаллизации двойных эвтектик, то в них отсутствуют выделения первичных кристаллов (сплав 3, рисунок В);

если сплавы лежат на следующих, проходящих через вершины концентрационного треугольника и точку тройной эвтектики, то в них отсутствуют выделения двойных эвтектик (сплавы 1, 5);

если фигуративная точка сплава совпадает с точкой тройной эвтектики, то в таком сплаве нет выделений первичных кристаллов и двойной эвтектики, а кристаллизуется только тройная эвтектика. Состав твердой фазы, выделившейся в данной точке пути кристаллизации по пограничной кривой, определяется проведением в этой точке касательной и кривой до пресечения с прямой, соединяющей точки составов твердых фаз, равновесных вдоль этой пограничной кривой. Точка пересечения выражает искомый состав твердой фазы.

Признаком конгруентного плавления тройного соединения является расположение точки его состава внутри поля своей первичной кристаллизации. Точка, выражающая состав инконгруентного плавящегося соединения, лежит вне поля его первичной кристаллизации.

При первичной кристаллизации компонента из смеси состава точки, находящейся в поле выделения этого компонента, состав жидкой фазы изменяется по прямой, проходящей через вершину того же компонента и изображающую точку смеси.

Состав твердой фазы (вещества, смеси), выделившейся из жидкой фазы заданного состава с момента начала кристаллизации и до момента, определяемого каким-либо положением точки состава жидкости, указывается точкой пересечения прямой, проведенной через точки состава жидкости и исходной смеси, с прямой линией, соединяющей обе точки выделившихся кристаллических фаз.