§ ХХХ.3. УСТРОЙСТВО ПЛОТИН НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ ОВРАГОВ

При пересечении автомобильной дорогой небольших оврагов, когда высота насыпи не превышает 10 – 12 м, в степных и лесостепных районах европейской части СССР целесообразно устраивать пруды и водоемы. Устройство придорожного водохранилища должно быть обосновано гидрологическими расчетами, доказывающими возможность накопления в нем во время весеннего паводка количества воды, обеспечивающего потребление в течение лета.

При устройстве придорожного водохранилища овраг пересекают дорогой в наиболее узком месте по возможности перпендикулярно к общему его направлению. При изысканиях по оси перехода закладывают через 20 – 25 м буровые скважины на глубину 10 м и шурфы для исследования поверхностных слоев грунта. В пределах зоны затопления должны быть заложены одна-две буровые скважины, При сильно водопроницаемых лёссовых или песчаных грунтах водохранилище на суходолах создать невозможно.

Подпорный горизонт водохранилища назначают исходя из целесообразного затопления местности зеркалом водохранилища. Бровка плотины должна возвышаться над ним на 0,75 – 1,0 м. Ширину плотины поверху принимают равной ширине земляного полотна дороги.

Для отсыпки плотин могут быть использованы местные грунты – глины, суглинки и супеси.

Верховой откос со стороны пруда укрепляют одиночным или двойным мощением на щебне, каменной наброской в плетневых клетках на слое гравия. Низовой откос укрепляют одерновкой, засевом трав, реже мощением.

Поперечный профиль земляной насыпной плотины (рис. XXX.7) отличается от дорожной насыпи лишь более пологими откосами, крутизна которых в зависимости от высоты насыпи и рода грунта приведена в табл. XXX.1.

| Откос | Коэффициент заложения откосов расчетной высоте, плотины |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Менее 5 м |  | 5-10 м |  | Более 5 м |  |
|  | Глинис-тые грунты | Песча-ные грунты | Глинис-тые грунты | Песча-ные грунты | Глинис-тые грунты | Песча-ные грунты |
| Верховой Низовой с дренажом Низовой без дренажа | 1:2 1:1,5 1:1,75 | 1:2-1:2,5 1,2 1,2 | 1:2,5 1:1,75 1:2 | 1:2,5-1:3 1:2 1:2,25 | `1:3 1:1,75 1:2,25 | 1:3 1:2 1:2,25 |

Наиболее часто устраивают плотину из однородного тщательно уплотненного грунта (рис. XXX.7, а). При опасности фильтрации через основание плотины должен быть устроен противофильтрационный зуб, а если плотина отсыпана из песка, – экран из глины, суглинка или торфа со степенью разложенности 50% и более. Если неглубоко от основания плотины находятся водонепроницаемые грунты, из которых отсыпана и сама плотина, для предотвращения опасности фильтрации в ее теле закладывают водонепроницаемое ядро из глинистых грунтов с коэффициентом фильтрации не более 10-4 см/с, которое должно входить в подстилающий грунт. Размер ядра определяют из условия, чтобы градиент потока в его пределах составлял 4 < I < 10.

Если кривая депрессии в теле плотины выходит на низовой откос или в зону сезонного промерзания, для предотвращения вымывания грунта закладывают дренаж, перехватывающий и отводящий воду. Его выполняют в виде горизонтальной каменной призмы, расположенной у подошвы низового откоса и отделенной от тела плотины слоями фильтрующего материала постепенно уменьшающейся крупности.

Для сброса паводковых вод на уровне подпертого горизонта у края плотины на плотном материковом грунте располагают мост, рассчитанный на пропуск поводкового расхода. Не следует строить водоспускные сооружения шахтного типа в виде железобетонных труб с затвором во входном оголовке, поскольку, как показал опыт эксплуатации» не удается предотвратить фильтрацию в зоне соприкасания грунта и стенок трубы.

Предусматривая в проекте насыпь-плотину, необходимо учитывать, что ее постройка требует очень тщательного производства работ. Известно много случаев, когда простояв один-два года, плотины разрушались и восстановить водохранилище не удавалось. К строительству насыпей следует привлекать гидротехников. Необходимо обеспечить тщательное уплотнение грунта в теле плотины и в сопряжениях плотины с основанием и склонами оврага.

Основание, на котором возводится плотина, должно быть расчищено и уплотнено. Предварительно дерновый покров и поверхностные слои грунта с неразложившимися растениями и корнями, а также пронизанные ходами землеройных животных должны быть удалены или прорезаны водонепроницаемым зубом. Для сопряжения плотины с берегами оврагов отрывают траншеи, заполняемые материалом плотины с тщательным уплотнением.